第10章  货物装运

第1节 一般规定

10.1.1  适用范围

10.1.1.1  本节适用于因其对船舶或船上人员的特别危害而需采取特别预防措施的货物(不包括散装液体、散装气体、危险货物运输或其他作出规定方面的运输)的装运。

10.1.1.2 载运具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀等性质，在运输和/或装卸过程中，易造成人身伤亡、财产损毁和水域污染而需要采取特别防护货物的船舶应满足本局《内河船舶法定检验技术规则》第6篇的有关规定。

10.1.1.3  应提供有关货物及其堆装和系固的相应资料，并特别说明安全装运这类货物所必需的预防措施。

10.1.2  货物资料

10.1.2.1  发货人应在装货前及早向船长或其代理人提供关于该货物的适当资料，以便能够实施为此种货物的适当堆装和安全装运所必需的预防措施。此种资料应在货物装船前以书面形式和适当的运输单据加以确认。

10.1.2.2  货物资料应包括：

(1)对于杂货和货物单元，应有对货物的一般说明、货物或货物单元的毛重和货物的任何有关的特性的资料；

(2)对于散装货物，应有关于货物积载因数、平舱步骤的资料，如为浓缩物或可以液化的其他货物，还应补充有关货物的含水量及其对可运输的含水量限度的证书资料；

(3)对于未按危险货物分类规定进行分类，但具有造成潜在危害的化学性质的散装货物，除上述各项要求的资料外，还应有关于其化学性质的资料。

10.1.2.3  在货物单元装船前，发货人应确保这类货物单元的毛重与运输单据中说明的毛重是一致的。

10.1.3  氧气分析与气体探测设备

10.1.3.1  在运输可能释放有毒或易燃气体或可能在货物处所造成氧气耗竭的散装货物时，应提供用以测量空气中有毒或易燃气体浓度或氧气浓度的仪表及其详细的使用说明书。这种仪表应经认可。

10.1.3.2  有关部门应采取措施，保证船员受到使用这种仪表的培训。

10.1.4  船上使用杀虫剂

10.1.4.1  在船上使用杀虫剂，尤其是为熏舱而用杀虫剂时，应采取适当的预防措施。

10.1.5  堆装与系固

10.1.5.1  在甲板上和甲板下装运的货物和货物单元，应尽实际可能装载、堆装与系固成能在航行全过程中防止对船舶和船上人员的损伤或危害，并防止货物落水丢失。

10.1.5.2  货物单元装载时，在装载器具中的包装和系固应做到能在整个航行中防止对船舶和船上人员的损伤或危害。

10.1.5.3  在重货或特殊外形尺寸货物的装载和运输过程中，应采取适当的预防措施，确保不发生对船舶结构造成损坏，并在整个航程中保持足够的稳性。

10.1.5.4  在滚装船上货物单元的装载和运输过程中，应采取适当预防措施，对这种船上和装载器具上的系固装置以及系固点的强度和系绳强度应特别注意。

10.1.5.5  集装箱的装载应不超过规定的安全合格牌上注明的最大总重量。

第2节  谷物装运

10.2.1  适用范围

10.2.1.1  本节仅适用于装载散装谷物的货船，包括专用船、多用途船及一般干货船。

10.2.1.2  对部分卸载后存在多个部分装载舱的船舶应符合下列条件：

(1)船舶应具有足够的纵强度，卸载后的装载情况应避免船体产生过大的应力；

(2)船长应了解航程中可能遇到的天气情况，当有不良气象时，应及时采取措施或暂缓航行；

(3)应尽可能减少部分装载舱，以减少倾侧力矩；

(4)部分装载舱应进行平舱，并保持船舶正浮。

10.2.2 定义

10.2.2.1  本节的有关定义如下：

(1)谷物：系指包括小麦、玉蜀黍(苞米)、燕麦、稞麦、大麦、大米、豆类、种子以及由其加工的与谷物在自然状态下具有相同特征的制品；

(2)经平舱的满载舱：系指在任何货物处所内按本章10.2.6.2的要求装载和平舱后，散装谷物达到其可能的最高水平面；

(3)未经平舱的满载舱：系指在货物处所的舱口范围内装满到可能的最大程度，但在其舱口范围以外未进行平舱；

(4)部分装载舱：系指在任何货物处所内散装谷物未装载到本章10.2.2.1(2)和10.2.2.1(3)所规定的状态；

(5)共同装载舱：系指多用途船或一般干货船装载散装谷物时，在底层货舱舱口盖不关闭的情况下，将底层舱及其上面的甲板间舱作为一个舱进行装载的货舱；

(6)专用舱：系指一货物处所至少建有二道垂直的或倾斜的纵向的、谷密的隔壁，该隔壁与舱口边纵桁重合或设于能有效限制谷物任何横向移动的位置，该隔壁如为倾斜，则其与水平面至少有30°的倾斜角；

(7)谷物移动倾侧力矩：系指装载在货舱内的谷物移动所产生的倾侧力矩；

(8)许用倾侧力矩：系指根据船舶各自的特性，符合本章10.2.5.2装载散装谷物的稳性要求，船舶可以承受的最大谷物移动倾侧力矩；

(9)进水角()：系指在船体、上层建筑或甲板室上不能关闭成风雨密的开口浸没时的横倾角。在应用此定义时，对不可能发生连续进水的小型开口不必考虑；

(10)积载因数：系指货物单位重量的体积。

10.2.3  批准文件

10.2.3.1  对按本节规定装载的每艘船舶，应签发一份批准文件证明该船业已符合本节的要求。

10.2.3.2  船上应备有一份船舶装载散装谷物的稳性计算资料及装运谷物批准书，以便在需要时由船长提交给装货港海事管理机构检查。

10.2.3.3  无装运谷物批准书的船舶，在船长向装货港海事管理机构证明本航次的装载情况符合本节的要求并取得其同意之前不得装载谷物。

10.2.4  船舶装载散装谷物的稳性计算资料

10.2.4.1  提供的船舶装载散装谷物的稳性计算资料，应使船长能确定该船在航程中装运散装谷物时符合本节的要求。这些资料包括下列内容：

(1)经批准的资料包括：

①每个满载舱或部分装载舱，或共同装载舱的体积、体积的垂向中心、重心和假定倾侧体积矩的曲线或表格；

②可供船长证明符合本节10.2.5要求的最大许用倾侧力矩或其他资料；

③出港和到港时典型的装载情况①，以及必要时介于两者之间的最差装载营运情况；

④作为船长指南的装载实例；

⑤概括本节各项要求，以摘录形式编成的装载指示。

(2)应送交备查的资料包括：

① 船舶主要尺度及其特征参数；

② 空船排水量及从船型基线与中剖面的交点至船舶重心的垂直距离(KG)；

③ 自由液面修正表；

④ 舱容及其形心位置；

⑤ 对应于营运吃水(或排水量)范围内的进水角曲线或表格；

⑥ 适用于营运吃水范围的静水力曲线或表格；

⑦ 稳性横交曲线，且应包括12°和40°的曲线。

10.2.5  稳性要求

10.2.5.1  装载散装谷物的船舶，应满足第6章完整稳性对干货船的要求。

10.2.5.2  任何装运散装谷物的船舶在整个航程中的完整稳性特征，当按照本节10.2.7所述方法计及由于谷物移动产生的倾侧力矩后，至少应能满足下列要求(见图10.2.5.2)：

(1)由于谷物移动使船舶产生的横倾角应不大于12°和甲板边缘浸没角，取其较小者；

(2)在复原力臂曲线图上，到达倾侧力臂与复原力臂曲线纵座标最大差值所对应的横倾角。或40°或进水角，取其较小者为限，该两曲线之间的剩余稳性面积A在所有装载情况下应不小于0.075m·md；

(3)经对各液体舱自由液面修正后的初稳性高度应不小于0.3m。

图10.2.5.2  装运散装谷物船舶的完整稳性特征

①  图中：——复原力臂曲线；

——谷物移动假定倾侧力臂曲线(可近似地用直线替代)；

——初稳性高度，m；

——由于谷物移动产生的横倾角，(°)

——与两曲线差值最大处的对应横倾角，(°)；

——到达或40°或进水以处(取三者中小者)的与曲线间剩余稳性面积，m·rad；

——在0°处的谷物移动假定倾侧力臂，m；

式中：——谷物移动假定倾侧总体积矩，m4；

——谷物积载因数，m3/t；

——所核算装载情况下的排水量，t；

——在横倾40°时的谷物移动假定倾侧力臂，m；

②  复原力臂曲线应由横交曲线导出，横交曲线的数目应足以准确地确定所要求的曲线，并应包括12°和40°处的横交曲线。

10.2.5.3  在装载散装谷物之前，船长应证明该船在任何航程的所有阶段均能符合本节所要求的稳性衡准。

10.2.5.4  装载后，船长应确保船舶在出海前为正浮状态。

10.2.6  散装谷物的装载

10.2.6.1  应进行一切必要的合理的平舱工作，把所有的谷物自由表面整平，并使谷物移动的影响减至最小。

10.2.6.2  在任何经平舱的满载舱中，应对散装谷物加以平整，以便使甲板和舱口盖下方的所有空间装满到可能的最大限度。

10.2.6.3  在任何未经平舱的满载舱中，应使散装谷物在舱口范围内装满到可能的最大程度，但在舱口范围以外可处于自然休止角位置，满载舱如属于下列类型之一可视为该类舱：

(1)该舱室在计算空档深度时考虑到因其设有添注管道、开孔甲板或其他类似装置，而由谷物自由流进舱内所形成的甲板下的几何状空档，可免予平舱；

(2)该舱室是本节10.2.2.1(6)所定义的“专用舱”，此舱的两端可准许免除平舱。

10.2.6.4  如在装有谷物的底层货舱之上不装散装谷物或其他货物，则舱口盖应按批准的方式加以紧固，并应注意用以紧固此舱口盖的总体装置和固定装置。

10.2.6.5  如散装谷物装载在关闭的不谷密的甲板间舱口盖的顶部，则此类舱口盖应用胶布条贴封舱盖板缝，或用舱盖布或隔垫帆布或其他适合装置，盖没整个舱口使其保持谷密。

10.2.6.6  装载后，部分装载舱的所有自由谷物表面应平整成水平。

10.2.6.7  底层货舱及其上的甲板间舱可以作为一个舱进行装载，但在计算横向倾侧力矩时，应适当考虑谷物流入底层舱的情况。

10.2.6.8  在经平舱后的满载舱、未经平舱的满载舱和部分装载舱内，均可设置纵向隔壁作为减少谷物移动的不利横向影响的一种装置，但应符合以下条件：

(1)隔壁为谷密，其结构应经同意；

(2)在甲板间舱内，从甲板延伸到甲板；

(3)在货舱经平舱的满载舱内，从甲板或舱口盖下边向下延伸至主甲板纵桁最低点以下0.6m；

(4)在部分装载舱内设置纵向隔壁，则其范围应从谷物表面以上等于最大舱室宽度1／8的高度处，延伸至谷物表面以下的同样距离。

10.2.7  假定倾侧体积矩与许用倾侧力矩

10.2.7.1  对满载舱和部分装载舱，均假定移动后的谷物表面与水平面成12°。

10.2.7.2  假定倾侧体积矩的计算：

(1)对具有按《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇附则1B部分要求计算的假定倾侧体积矩资料的船舶，可用由上述资料所得到的倾侧体积矩分别乘以下列系数，作为国内航行时的假定倾侧体积矩：

① 对未经平舱的满载舱和部分装载舱的倾侧体积矩乘以0.46；

② 对经平舱后的满载舱的体积矩乘以0.8。

(2)对缺乏本章10.2.7.2(1)所述资料的船舶：

① 部分装载舱的假定倾侧体积矩可按下式计算：

m4

式中：——部分装载舱的长度，m；

——部分装载舱谷物表面的最大宽度，m；

② 满载舱必需按本节10.2.6.2要求进行平舱时，其倾侧体积矩可忽略不计。

10.2.7.3  许用倾侧力矩：

(1)对具有按《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇附则1 A6.3.2所述的许用倾侧力矩曲线或表格的船舶，可采用此曲线或表格中的许用倾侧力矩；

(2)对缺乏本章10.2.7.3(1)所述资料的船舶，许用倾侧力矩可按下式计算：

t·m

式中： ——所核算装载情况下的初稳性高度，m；

——所核算装载情况下的排水量，t。

10.2.7.4  对具有本章10.2.7.2（1）所述资料的船舶，满载舱的货物重心与重量应取自该资料。对缺乏本章10.2.7.2（1）所述资料的船舶，满载舱的货物重心为整个货舱的体积中心；满载舱内的货物重量为整个货舱的体积除以积载因数。

第3节  其他散装货物的特别规定

10.3.1  适用范围

10.3.1.1 本节适用于除本章第2节以外的其他散装货物运输。

10.3.2  接受装运

10.3.2.1  在散装货物装船前，船长应得到有关船舶稳性和基本装载情况下货物分布的综合资料。

10.3.2.2  对精矿或可以液化的其他货物，只有当它的实际含水量小于其可运输的含水量限度时才可被接受装船。但是，如作出认可的安全布置，确保在货物移动时有足够的稳性，而且船舶具有适当的结构完整性，则即使其含水量超过了上述限度，仍可接受此种精矿和其他货物装船。

10.3.2.3  对于未按危险货物分类规定进行分类，但具有造成潜在危害的化学性质的散装货物，在装船之前，应为其安全运输采取特别的预防措施。

10.3.3  散装货物的堆装

10.3.3.1  通常散装货物应在整个货物处所范围内装载，并尽可能地平整成水平，以尽量减少货物移动的危害性，并确保在整个航程中能保持足够的稳性。

10.3.3.2  当散装货物装载在甲板间舱时，如装载资料表明，当舱口开启时船底结构的应力水平达到了不可接受的程度，那么这些甲板间的舱口应当关闭。货物应尽量平整成水平，并应装载至两舷，或用具有足够强度的纵向隔壁加以固定。甲板间舱的安全承载能力应保证使甲板结构不过载。

① 建议提供有代表性的4种积载因数即1.17、1.25、1.50和1.75m3／t的装载情况。