# 第11章  操纵性

## 第1节  船舶操纵性

11.1.1  一般要求

11.1.1.1  操舵装置及后退措施应满足本法规3.3.4后退措施和3.3.14操舵装置的有关要求。

11.1.1.2  船舶应有足够的舵面积以保证船舶具有良好的操纵性，航行于长江A、B级航区船舶的舵面积系数应不小于2.0%，航行于J级航段船舶的舵面积系数应不小于3.5%。若采用襟翼舵或其他型式的高效舵，可按照舵效等效原则进行评估。

11.1.1.3  船舶应配备操纵性手册以供备查，操纵性手册应由设计部门或船厂根据实船操纵性试验的数据编制。操纵性手册至少应包含如下内容：

（1）满载出港情况下主机输出功率为50%、75%、90%、100%时的静水航速；

（2）满载出港情况下的满舵回转轨迹；

（3）满载出港情况下的倒车制动性能；

（4）满载出港情况下的航向改变性能；

（5）营运中针对操纵船舶的注意事项及建议。

11.1.2  操纵性试验

11.1.2.1  船舶应通过实船操纵性试验来测试和评价其操纵性。新建船舶完工时，应进行实船操纵性试验；对于同一船厂建造的同型船舶（系列船），第一艘应进行实船操纵性试验，以后建造的船舶若没有发生影响操纵性的修改及变更时，可不进行实船操纵性试验，其操纵性手册可采用第一艘船舶的实船操纵性试验数据。

按本章11.1.1.3的规定配备操纵性手册的船舶如在营运中因改装及修理使操纵性发生较大变化时，在完工时也应进行实船操纵性试验，并根据实船操纵性试验的数据重新编制操纵性手册。

11.1.2.2  实船操纵性试验应在风力不超过蒲氏3 级风、水域宽阔、平静、浪高不超过0.2m、水深不小于3 倍于船舶吃水等试验条件下进行，上述试验条件应在试验开始前30min前予记录；试验测量仪器应经事先校验。

11.1.2.3  实船操纵性试验应尽可能在船舶满载出港的情况下进行。当确有困难不能达到满载出港状态时，经船舶检验机构同意，可按11.1.3 的方法进行换算。

11.1.2.4  实船操纵性试验应在确认舵装置及舵机正常运行之后进行。

11.1.2.5  实船操纵性试验项目包括Z 形操舵试验、回转性试验、停船试验。实船操纵试验方法按有关规定或标准进行

11.1.3  非满载出港情况下操纵性参数的换算

11.1.3.1  当实船操纵性试验在非满载出港的情况下进行时，满载出港情况下操纵性参数可按下列方法换算：

式中：AF ——满载出港情况下的操纵性参数；

AT ——试验情况下的操纵性参数；

s ——下标，表示实船值；

m ——下标，表示船模试验预报值；

p ——下标，表示计算预报值。

11.1.3.2  在11.1.3.1 中所述的船模试验预报和计算预报应符合有关规定或标准的要求。

## 第2节  驾驶室可视范围

11.2.1  定义

11.2.1.1  最大船长 LE（m）——系指船首最前端到船尾最后端之间的水平距离，包括外板和船首尾两端结构性突出物（如舷伸甲板、护舷材、舷墙、舷外挂机及其安装支架、假首、假尾、顶推装置等）在内，活动突出物（如跳板、起重吊臂、输送装置等）根据航行状态的情况计量。

11.2.2  驾驶室可视范围

11.2.2.1  驾驶室可视范围应满足如下要求：

(1)从驾驶位置上所见的水面视域，在所有吃水、纵倾和甲板货状态下，自船首前方至任何一舷10°止的范围内均不应有1.5倍最大船长（LE）以上的盲区遮挡；

(2)在驾驶室外正横前方从驾驶位置上所见水面视域内任何由货物、车辆、桅杆或其他障碍物造成的盲视扇形区域的遮挡，应不超过10°。盲视区扇形区域的总和应不超过20°。盲视区之间的可视扇形区域至少应为5°。但在上述（1）中所述之视域内，每一单独的盲视区均不应超过5°；

(3)从驾驶位置上所见的水平视域应延伸为一个不小于225°的扇形区域，即从正前方至船舶任何一舷不小于22.5°的正横后方向；

(4)从每一驾驶翼桥所见的水平视域应延伸为一个至少为225°的扇面，即从船首另一侧至少45°经正前方，然后从正前方经180°至船舶相同一舷的正尾方；

(5)从主操舵位置所见的水平视域应延伸为一个从正前方至船舶每一舷至少60°的扇形区域；

(6)驾驶室或驾驶室翼桥的设置应能保证船舶在航行及停靠时的正常作业；

(7)对于驾驶室开有侧门的驾驶甲板，若其前端与驾驶室前端壁平齐且能达到对驾驶室翼桥可视范围要求时，可代替驾驶室翼桥；

(8)在上述（3）和（4）所要求的驾驶室向后的可视范围如因装载等原因难以实现时，可采用其他的方式替代，这种替代应能保证上述（3）和（4）所要求的可视范围。

11.2.3  驾驶室窗设置

11.2.3.1  驾驶室窗的设置应满足如下要求：

(1)驾驶室正前窗下部边缘高度应尽可能保持低位。任何情况下该下部边缘不得成为障碍，遮挡前述的前视域；

(2)驾驶室正前窗上部边缘应有一个水平前视范围，该水平前视范围的高度应与驾驶人员的前视视线高度相适应，该高度一般应不小于1.8m；

(3)驾驶室窗的框架应保持最低数量，且不应设置在任何工作台的正前方；

(4)为有助于避免反射，驾驶台正前窗一般应自垂直平面顶部向外倾斜；

(5)驾驶室窗不应设置偏振及着色玻璃窗；

(6)至少应有2扇驾驶室正前窗能提供清晰的视域，并依据驾驶室形状，附加数量的窗也应提供一个清晰的视域。