第12章  防止船舶造成污染的结构与设备

第1节  一般规定

12.1.1  适用范围

12.1.1.1  除另有规定外，本章规定适用于防止船舶对环境造成的下列污染：

(1)油类污染；

(2)运输包装的有害物质污染；

(3)生活污水污染；

(4)垃圾污染；

(5)空气污染；

(6)噪声污染；

(7)有害防污底系统对水域的污染。

12.1.1.2  船舶在有特殊要求的水域航行时的防污染要求，应遵守中国政府（含地方政府）的法令及有关规定。

12.1.2  例外

12.1.2.1  本章各节所述对油性混合物、包装的有害物质、生活污水、船舶垃圾的排放规定以及防止船舶造成空气污染的规定不适用于下列情况之一：

(1)为保障船舶安全或救护水上人命所需要排放者；

(2)由于船舶或其设备遭到意外损坏，已采取一切预防措施仍需排放者；

(3)经主管当局批准为特殊目的而要求排放者。

第2节  防止油类污染

12.2.1  一般要求

12.2.1.1  除另有规定外，本节的有关定义如下：

(1)油水分离设备——系指分离器或过滤器或两者的组合装置，其结构能保证排往舷外处理水的含油量不超过15ppm；

(2)含油舱底水——系指机炉舱、舵机舱、轴隧等机器处所的舱底水；

(3)污油水舱（柜）——系指留存含油舱底水和油船的货油舱污压载水、洗舱水及其它含油污水的舱（柜）；

(4)处理水——系指经油水分离设备处理后排往水域的水；

(5)污油——系指经油水分离设备处理后分离出来的污油；

(6)油类记录簿——系指本局对船舶规定的具有统一格式的油类作业记录簿；

(7)ppm——系指每百万分水中的含油量（mL/m3）。

12.2.1.2  本节所要求的防止油类污染的任何附件、材料、设备或器械，如采用至少同等有效的设施来代替，经检查与试验证实后，可予同意，但不应以操作方法来达到控制排油并作为等效来代替本章所规定的结构与设备的要求。

12.2.1.3  为防止船舶含油舱底水污染水域，船舶应采取下列措施之一：

(1)设置污油水舱（柜），将所产生的污油水贮存在船上，定期由岸上接收设施或污油水接收船接收，严禁将污油水直接排往舷外。污油水舱（柜）应按照12.2.2.1和12.2.2.2的要求设置。

（2）设置污油水处理设备，污油水经处理后排放，其排放的处理水含油量不应超过15ppm。污油水处理设备应按照本章12.2.2.3的要求设置。

12.2.1.4  航行于三峡库区和京杭运河的船舶以及其他主管机关规定的零排放水域，其排放控制措施应满足12.2.1.3（1）的要求。

12.2.1.5  凡400总吨及以上的江海直达船舶（以单一气体为燃料的船舶除外），应配有本局规定的油类记录簿和《船上油污应急计划》。

12.2.2  船舶防油污结构与设备

12.2.2.1  污油水舱（柜）的容积V应不小于按下式计算所得之值：

（L）

式中：P ——船舶主、辅柴油机总功率，kW；

t ——船舶计划排放污油水的时间间隔（h）。根据船舶实际使用情况确定，但不能小于24小时。对港内作业船舶，可适当放宽，但不能小于8小时。

12.2.2.2  污油水（污油）舱（柜）的结构应满足一下规定：

（1）污油水（污油）舱与用于装载饮用水或锅炉水的清水舱之间应设有隔离空舱。污油水（污油）管不应通过清水舱。如不可避免，应设有水密管隧或水密管套，且在清水舱内不应有可拆卸的接头；

（2）污油水（污油）舱均应装设空气管和测量管，污油水（污油）柜均应装设空气管和液位计。空气管、测量管和液位计，应符合本局接受的《国内航行海船建造规范》的有关规定；

（3）污油舱（柜）的设计和布置应便于清洗。

12.2.2.3  油水分离设备和排放控制系统应满足一下规定：

（1）主、辅柴油机总功率大于等于220kW的船舶，至少装设一套油水分离设备。油水分离设备应按国际海事组织所推荐的规格①进行设计、制造和试验，并经船舶检验机构认可；

(2)主、辅柴油机总功率大于等于22kW且小于220kW的船舶，至少装设一套简易油水分离设备。此种油水分离设备的试验条件应符合本局的有关规定，并经船舶检验机构认可；

(3)油水分离设备应在船舶处于下列角度时仍能正常工作：

横倾：10°；         纵倾：5°。

(4)油水分离设备的安装位置应尽可能远离振源。若由于振动过大，影响该设备效用时，应考虑适当的减震措施；

(5)安装油水分离设备时，应留出足够的通道和空间，以便于检修；

(6)油水分离设备处理水的排放应能手动控制；

(7)装有油水分离设备的船舶，应备有该设备易损件的备件；

(8)装有油水分离设备的船舶，应设置污油舱（柜），用于贮存污油。

12.2.2.4  燃油舱的布置应尽可能避免因船舶的碰撞而造成的溢油。对单舱容积为30m3及以上的燃油舱，其布置距船体外板的最小距离不得小于0.76m。

12.2.2.5  管路和排放接头

（1）油水分离设备和污油水舱（柜）均应设有吸入管路，吸入管路应尽可能短，且不应兼作他用。

(2)位于油水分离设备前的吸入管路，应设置滤网和泥箱。滤网和泥箱的安装位置应便于清洁。

(3)处理水排出口应位于载重水线以上。若排出口位于载重水线以下，应设置截止止回阀或可闭式防浪阀。处理水排出口应尽可能远离江水进水口。

(4)船舶应设有排放管路，用于排放含油舱底水或污油至接收设备（或简易有效设施）。排放管路不应兼作他用。

(5)排放管路应引至干舷甲板。排放管路的布置，应考虑到与接收管路相连接的方便性。

(6)排放管路的连接管应配有如图12.2.2.5（6）所示的标准排放接头。船舶可根据需要选择配备。

图 2.2.5.6（6）

12.2.3  其他要求

12.2.3.1  任何船舶其首尖舱内或防撞舱壁之前的舱内不得装载油类。

12.2.3.2  可能产生污油的甲板动力机械应设置油盘，防止泄漏的残油污染水域。

12.2.3.3  舵机舱、轴隧及动力机械泄漏的残油应引入机舱、污油水舱（柜）或污油舱（柜）中，严禁排往舷外。

12.2.3.4  废机油和机器清洗油应妥善处理，严禁排往舷外。

12.2.3.5  油水分离设备的滤芯等油污物，应妥善保存于船上或用合适的方法予以处理，严禁抛入水域。

第3节  防止运输包装的有害物质污染

12.3.1  适用范围

12.3.1.1  除另有规定者外，本章适用于所有包装运输第10章所指的有害物质的船舶。

12.3.2  排放控制要求

12.3.2.1  严禁将有害物质及其残余物质或含有有害物质的污液排入水中。

12.3.2.1  船上残存的有害物质，或含有有害物质的污液应交由岸上处理。

12.3.2.3  曾用于运载有害物质的空包装物，如未采取适当预防措施保证其中没有危害环境的残余物，则应将其视为有害物质。

第4节  防止船舶生活污水污染

12.4.1  适用范围

12.4.1.1  除另有规定外，本章规定适用于下列船舶：

        - 400总吨及以上的新船；

        - 总吨小于400但核定载运15人以上的新船。

12.4.2  定义

12.4.2.1  生活污水系指下列各种水质：

（1）任何形式排放的粪便污水；

（2）从医务室(药房、病房等)排出的污水；

（3）装有活的动物处所的排出物；

（4）混有上述排出物的其他废水。

12.4.2.2  生活污水贮存舱（柜）——系指收集和贮存生活污水的舱（柜）。

12.4.2.3  生活污水处理装置——系指以生化、物化等手段降低生活污水中的大肠菌群、悬浮12.4.2.4固体和生化需氧量等指标的装置。

12.4.2.5  打包收集设施——系指用打包形式收集生活污水（不含冲洗水）的设施。

12.4.2.6  接收设施——系指岸上或船上（生活污水收集船）用于接收生活污水的设施。

12.4.2.7  排放水——系指经生活污水处理装置处理达到排放标准后排往水域的水。

12.4.2.8  船上人员——系指船员和乘客的总人数。

12.4.3  排放控制

12.4.3.1  为防止船舶生活污水污染水域，船舶应符合下列要求之一：

（1）装设生活污水贮存舱（柜），该贮存舱（柜）应有足够的容积以贮存船舶产生的生活污水，并应将生活污水排往接收设施；

（2）装设生活污水处理装置，该装置对船舶产生的生活污水进行处理，达到排放标准后，方可排往水域；

（3）装设打包收集设施（免冲），将船舶产生的生活污水打包收集，打包后的生活污水应送到接收设施。

12.4.3.2  经过处理的船舶生活污水的排放应避开取水源，并不应在停靠码头时排放。

12.4.3.3  经过处理的船舶生活污水的排放应进行控制，不应倾刻排放，排放应在船舶航行中进行。

12.4.3.4  航行于京杭运河的船舶的生活污水排放控制措施应符合12.4.3.1（1）或12.4.3.1（3）的要求。

12.4.3.5  不在12.4.1.1规定范围内小型船舶应尽可能采用简易的收集设备和措施、避免将未处理的污水直接排往水域。

12.4.4  船舶防止生活污水污染结构与设备

12.4.4.1  一般要求

（1）对于装设生活污水贮存舱（柜）的船舶，船上应设有便于将生活污水排往接收设备的泵和管路；

（2）防止生活污水污染系统的舱（柜）、处理柜、生活污水管路及有关附件均应以钢或其他等效材料制成，并应考虑防腐措施；

（3）防止生活污水污染系统的设计及安装应考虑方便维修；

（4）生活污水管路不应穿过油舱或水舱；

（5）生活污水管路不应穿过客舱、厨房等舱室，若不可避免时，在这些舱室内不应有可拆接头；

（6）生活污水贮存舱（柜）和生活污水处理装置均应设有液位计或其他等效设施；

（7）上述舱（柜）和处理柜一般应设液位报警装置或采用其他等效措施，避免生活污水的溢流；

（8）上述舱（柜）和处理柜应设有透气管，透气管应通往大气或适宜处所。对可能产生易燃气体的舱（柜）、处理柜，其透气管端应设有金属防火网；

（9）真空式生活污水贮存器可免设液位计和透气管；

（10）对于装设生活污水处理装置的船舶，其生活污水应设有通往舷外的应急旁通管路。

12.4.4.2  生活污水贮存舱（柜）

（1）生活污水贮存舱不应与水舱或油舱相邻，若不可避免时，应以隔离空舱隔离。

（2）生活污水贮存舱（柜）的容积应不小于按下式计算所得之值：

m3

式中：——生活污水储存舱（柜）的容积，m3；

——船上人员，p ；

——需容纳生活污水的天数，d ；

——每人每天产生的生活污水量，L/P·d ：对采用真空便具者，q=35L/P·d；对采用普通便具者q=70L/P·d；

——营运条件系数。其主要由船舶连续航行时间t确定，当t≥24h时，=1；      当 24h ＞ t ≥8h时，=0.5；当 8h ＞ t ≥4h时  =0.25；当4h ＞ t ≥1h时=0.13；当 t ＜1h时=0.1。

12.4.4.3  生活污水处理装置

（1）生活污水处理装置应能手动控制排放水；

（2）生活污水处理装置的布置应能方便地对生活污水及排放水取样；

（3）生活污水处理装置的安装处所应有良好的通风；

（4）生活污水处理装置的布置应便于污泥的排出与接收；

（5）生活污水处理装置产生的污泥及浮渣严禁排往水域；

（6）生活污水处理装置的排放水质应符合GB3552-2017《船舶水污染物排行标准》中对船舶生活污水污染物排放限值的相关规定，或者满足国际海事组织以MEPC.159(55)决议通过的《经修订的实施生活污水处理装置排出物标准和性能试验导则》的相关规定；

（7）船舶所选用的生活污水处理装置应与船上所产生的生活污水量相匹配。生活污水量可参照12.4.4.2（2）中的生活污水量的计算方法来确定。

12.4.4.4  打包收集设施

（1）打包的生活污水（不含冲洗水），应尽快送到接收设施；

（2）打包设备应安全可靠；

（3）贮存处所应通风良好。

12.4.4.5  为了使接收设备的管子能与船上生活污水的排放管路相连结，在这两组管路上应配有如图12.4.4.5所示的标准排放接头，标准排放接头应能快速方便与接收设施相连。

（1）标准接头的法兰应能接收最大内径不大于100mm的管子；

（2）标准接头应能承受0.6MPa的压力；

（3）法兰螺栓为4×Φ16mm。

图12.4.4.5

第5节  防止船舶垃圾污染

12.5.1  一般要求

12.5.1.1  定义

（1）船舶垃圾——系指船舶在营运过程中产生的并需要随时或定期处理的各种食品、生活及工作用品的废弃物；

（2）船舶垃圾收集装置——系指用于盛放船舶垃圾的容器；

（3）船上人员——系指船员和乘客的总人数；

（4）接收设施——系指用以接收船舶垃圾的设施。

12.5.1.2  所有船舶垃圾应储存在垃圾收集装置中，定期由船/岸有关部门予以接收。不应排往水域。

12.5.1.3  告示牌、垃圾管理计划和垃圾记录簿

（1）凡船长为12m及以上的所有船舶，应设置告示牌以便船员及乘客知道关于船舶垃圾处理的规定，告示牌的规格、内容及安装位置应符合本局的有关规定；

（2）对于400总吨及以上的所有船舶，以及核准载运船上人员15人及以上的船舶，应备有一份经本局批准的垃圾管理计划，该计划应对垃圾收集、储存、处理提供书面程序，且应指定负责执行该计划的人员；

（3）对于400总吨及以上的所有船舶，以及核准载运船上人员15人及以上的船舶，应备有一份经本局认可的垃圾记录簿，以记录每次排放作业情况。

12.5.2  垃圾收集贮存

12.5.2.1  垃圾收集装置的结构可为活动式结构，也可为固定式结构并成为船体结构的一部分。

12.5.2.2  固定式结构的船舶垃圾收集装置应满足下列要求：

（1）收集装置的开口应设有能紧密关闭的盖子；

（2）收集装置应以不燃材料制成，并应能防腐；

（3）收集装置应定期消毒并应便于清洗；

（4）收集装置应根据航程和船上的人数具有足够的容积；

（5）收集装置应与接收设施相适应，装置的底部一般应向垃圾卸除口倾斜至少30°，垃圾卸除口的底部应有开启驱动装置。

12.5.2.3  活动式结构的垃圾收集装置应有足够强度的内衬，其在船上的放置应能防止船舶摇晃时发生倾覆。

12.5.2.4  垃圾收集装置的总容积V可采用以下方式确定：

m3

式中：——航行过程中每人每天所产生的垃圾，L/p·d ；G取2.5 L/p·d ；

——船上人员，p ；

——清理垃圾的间隔天数，d 。

12.5.2.5  船舶垃圾应分类收集，并应遵守港口主管当局有关规定。

12.5.2.6  建议船舶垃圾分为以下几类，并应加以标识：

（1）食品类船舶垃圾；

（2）塑料类船舶垃圾；

（3）其他船舶垃圾。

12.5.2.7  船舶医务室垃圾应消毒处理。

12.5.2.8  船舶垃圾收集装置应位于通风良好的位置，并应尽可能远离居住、餐厅、厨房等处所。

12.5.2.9  垃圾收集装置的布置不应对人员通过、逃生等造成不利影响。

第6节  防止船舶造成空气污染

12.6.1  适用范围

12.6.1.1  除另有规定者外，本章适用于新船。

12.6.2  定义

12.6.2.1  本章有关定义如下：

（1）新装置——系指与本章12.6.2.1有关的在船上安装的系统、设备，包括新的手提式灭火器、绝缘体或其他材料，但不包括对以前安装的系统、设备、绝缘体或其他材料的修理或重新灌装或对手提式灭火器的重新灌装；

（2）消耗臭氧物质——系指破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质。在船上可能有的消耗臭氧物质包括但不限于：

Halon1211 溴氯二氟甲烷

Halon1301 溴三氟甲烷

Halon2402 1，2－二溴化物－1，1，2，2－四氟乙烷（亦称作Halon114B2）

CFC-11 三氯氟甲烷

CFC-12 二氯二氟甲烷

CFC-113 1，1，2－三氯－1，2，2－三氟乙烷

CFC-114 1，2－二氯－1，1，2，2－四氟乙烷

CFC-115 氯五氟乙烷

12.6.3  排放控制要求

12.6.3.1  消耗臭氧物质

（1）严禁消耗臭氧物质的任何故意排放。故意排放包括在系统或设备的维护、检修、修理或处置过程中发生的排放，但不包括与消耗臭氧物质的回收或再循环相关的微量释放；

（2）除2020年1月1日前允许含有氢化氯氟烃（HCFCs）物质的新装置外，所有船上应禁止使用含有消耗臭氧物质的新装置；

（3）本条所述的物质当从船上卸下时，应送到合适的接收设备中。

12.6.3.2  柴油机的排气污染物

船用柴油机的排气污染物应满足《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB 15097—2016）的要求。

12.6.3.3  硫氧化物（SOx）

（1）船上应使用满足GB 252-2015的普通柴油；

（2）船上应备有证明所使用燃料的书面证据供船舶检验人员核查。

第7节 防止噪声污染

12.7.1  适用范围

12.7.1.1  本章规定适用于航行于京杭运河的船舶。

12.7.2  控制要求

12.7.2.1  应采取适当措施降低船舶航行时发出的噪声，特别是发动机的进、排气噪声。

12.7.2.2  船舶穿越人口稠密地区的水域时，船舶发出的噪声的声压级在距船侧横向距离25m处应不超过70dB(A)。”

第8节  控制船舶有害防污底系统污染规定

12.8.1  定义

12.8.1.1  防污底系统：系指用于船舶控制或防止不利生物附着的涂层、油漆、表面处理、表面或装置。

12.8.2  船舶防污底系统控制要求

12.8.2.1  船舶不应施涂或重新施涂含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物的防污底系统。

12.8.2.2  防污底漆应持有证明其不含有作为生物杀灭剂的有机锡化合物的相关证书或证明文件。

12.8.2.3  船舶如需要更换防污底系统也应满足本规则的要求。

- 参见国际海事组织海上环境保护委员会以MEPC.107（49）决议通过的《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》。