- 船员舱室设备

一般规定

一般要求

本章适用于总吨大于1000且航行时间大于12h的江海直达船舶。

船舶所持的船员舱室设备证书在其有效期内，如船舶进行改建或变动影响船员舱室的布置和设备的配备时，应即申请检验，否则该证书即自动失效。

定 义

定义

船员舱室：系指供船员用的卧室、餐厅、卫生间、休息室和办公室等。

船长：系指依照《中华人民共和国船员条例》的规定取得船长任职资格，负责管理和指挥船舶的人员。

高级船员：系指依照《中华人民共和国船员条例》的规定取得相应任职资格的大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮。

普通船员：系指除船长、高级船员外的其他船员。

船员：系指在船上以任何职务受雇或从业或工作的任何人员。

设计和构造

一般要求

所有船员舱室的位置、通道、结构和布置应确保足够的安全，并能抵御风雨，还能隔热和/或御寒以及避免船员暴露于有害的噪音、过渡的振动和其他不利环境因素中。

通道与出入口应保证船员易于从舱室进出，并易于通达开敞甲板和登乘甲板。

除机器处所外，应在船员出入的处所以及船员经常使用的处所内设置脱险通道。

用于建造内部舱壁、天花板和衬板、地板和铺设的材料应适合于其自身功能并有益于保证健康环境。

舱壁表面和舱室天花板应由表面易于保持清洁的材料制成，且不应使用容易隐藏害虫的构造方式。

船员舱室地面应敷设耐用、防潮并易于清洁的材料。厨房和卫生间的地面还应具有防滑功能。

应提供适当的照明和充分的排水系统。

应在通往开敞甲板的门、窗和通风口上设置合适的纱网或采用其他有效措施预防蚊虫。

所有船员舱室的门上，应用字迹清楚的铭牌标明舱室名称。

船员舱室净空高

为保证船员能充分地自由活动，船员舱室的最小甲板净高应不小于1.9m。

船员舱室的甲板净高指自船员舱室的底板上表面垂直量至天花板下表面（如无天花板则量至甲板横梁下表面）的高度。

防止噪声

      - 应防止船员舱室和工作处所产生有害的噪声。

通风与供暖

通风

所有船员舱室应有足够的自然或机械通风措施。

卧室和餐厅的通风系统应能够控制，以使空气的状况令人满意，并确保空气在任何季节和任何气候下都能充分流通。

厨房、浴室、盥洗室、厕所或其他可能产生异味的舱室，其排风管道应与其他舱室的排风管道分开。

机器集中控制室应配备空调设备。

空调系统，无论其为中央空调还是单个空调，均应设计成：

- （1）根据户外大气条件使室内空气保持适宜的温度和相对湿度，并确保所有空调处所充分流通，并考虑海上作业的特点，避免产生过度的噪音或振动；

- （2）易于清洁和消毒，以防止或控制疾病的传播。

当船员在船上生活或工作且情况需要时，通风设施应随时处于有效状态。

供暖

船员舱室应根据需要备有适当的取暖系统。

配备供暖系统的船上，可用热水、热空气、电力、蒸汽或等效方式供暖。在船舶航行中可能遇到的正常气候和天气状况下，供暖设备应能使船员舱室的温度保持适宜。

对取暖器和其他供暖装置，必要时应装保护罩以避免火灾或对居住者构成危险或带来不便。

当船员生活或工作在船上，且环境条件要求使用取暖系统时，取暖系统应随时处于有效状态。

照  明

一般要求

每一船员舱室应有足够的照明。

自然采光的生活舱室，其采光的最低标准是：在晴天，具有正常视力的人可在舱室内任何可自由活动的地方阅读普通报纸。当舱室不能提供足够的自然采光时，则应提供上述最低标准的电气照明。

卧室中每张床铺的床头应装有1盏阅读用灯。

卧  室

一般要求

卧室应位于设计水线以上艏防撞舱壁以后的处所。

卧室与下列处所之间不应有直接开口：

- 货舱、机舱、厨房、灯间、油漆间、蓄电池间、机器间、杂物间、干燥间以及公共卫生区域直接相通。

- 卧室与机舱、厨房、油漆间、蓄电池间的分隔舱壁应为钢质或其他适宜的材料建造，并应为气密和水密。

卧室面积及定额

普通船员每间卧室最多居住4人。

船长和轮机长卧室为1人1间，除轮机长以外的高级船员每间卧室最多居住2人。

船员卧室的人均居住甲板面积应不小于2.35 m²。

丈量船员卧室居住甲板面积时，应计入床、衣柜、带抽屉的橱和座位所占用的面积。但对那些面积不大的、形状不规则的和不能放置家具及不能自由走动的处所，应不计入到居住甲板面积内。丈量应从卧室的围壁内缘量起。

应尽实际可能，在安排卧室时将值班人员分开，避免使日间工作的船员与值班人员同住一间。

如有女船员，男女船员的卧室应当分开。

卧室设施

卧室中的床及家具应采用质地坚硬、不易翘曲、表面光滑、不易腐蚀的材料制作。

应为每个船员设置独用的床，床量自内缘的最小尺寸为1.9m×0.8m。

每张床铺的床缘至少应有1条无阻挡的通道。

每张床铺应配备带有缓冲底板的舒服床垫或包括弹簧底板或弹簧床绷在内的复合缓冲床垫。床垫和缓冲材料应采用符合相关标准的材料。不得使用易于隐藏害虫的充填材料。

不应使用超过两层的床铺。当床铺位置在船侧，且床铺上方设有舷边窗，则只能设置单层床铺。

如使用双层床铺，上铺床垫下的弹簧床绷下方应垫上一层防灰尘的底板。两层床铺的下铺离地面高度不应小于300mm，上铺大约位于下铺床板与天花板甲板梁底部的中间位置。

如床架为管状材料，应将它们完全封闭，不留孔穴，以免害虫进入。

多人间船员舱室的床应配有床帘。床帘应能有效地将床围蔽起来。

卧室舷边窗应装有窗帘或类似物。

餐  厅

一般要求

餐厅应与卧室隔开，并应尽可能靠近厨房。3000总吨以下的船舶可免除此要求。

当餐厅与厨房分设在不同一层甲板时，应考虑在餐厅与厨房之间设一部适宜的伙食升降机。

所有船舶的餐厅应配备固定式或移动式的餐桌和适当的座位，足以满足在任一时间可能使用的最大数量的船员。桌面和椅面应为防潮材料。

当餐具室不与餐厅直接相通时，餐厅内应配备足够数量的可锁餐具柜和洗涤器具。

应在餐厅适当部位配置足够容量的冰箱供就餐船员使用。

休息处所与办公处所

一般要求

船上应为船员提供有适当设备、位置适宜的休息室。当餐厅兼作休息室时，则要求餐厅也应提供相应的设备。

如有可能，每艘船应为甲板部和轮机部提供1间分开的或公用的有适当办公设备的办公室。3000总吨以下的船舶可免除此要求。

卫生设施

一般要求

卫生间的布置和设置，应避免其气味渗入邻近居住舱室、公共处所、餐厅、厨房以及其他娱乐或膳食服务处所。卫生间不能设在厨房、餐厅以及其他膳食服务处所之上。卫生间应有良好的排水、通风和照明设备。

应在方便的位置为无单独个人卫生设施的船员至少每6名提供一个厕所、一个有冷热水龙头的洗脸池和一个淋浴器。

所有盥洗室均应有流动的冷热淡水。

洗脸池应有适当的尺寸，且由表面光滑，不易开裂、剥落或腐蚀的符合相关的材料制成。

所有厕所均应为认可的型号，有足够的冲水力或其他一些适合的冲洗方式，例如空气，随时可用且能够独立控制。粪便管道应有足够的尺寸，使之不易堵塞，且便于清理。

当一个间隔舱内有多只抽水大便器时，抽水大便器之间应作有效地分隔，且每1只抽水大便器的占地面积应不小于0.8m2 。

如有可能，应在下列处所设置独立的卫生间：

        - 驾驶甲板值班人员易于到达的处所；

        - 机舱人员易到达的处所。

在船舶布置合理可行的情况下，还应在机舱外部易于到达之处设置更衣室，室内应配有独用的衣柜、淋浴器以及洗脸盆。

如有女船员，应为男女船员提供分开的卫生设施。其配备标准可参照上述规定。

饮用水、洗涤水与医务室

饮用水与洗涤水

每艘船应根据其船员的总人数及其航行的时间来确定供饮用和洗涤用水舱的容量。饮用水和洗涤水的水质应符合国家有关卫生标准。

饮用水和洗涤水应有独立的供水系统。供水系统的布置和结构应能防止任何可能发生的污染。

饮用水和洗涤水管路建议采用铜管或镀锌钢管，严禁使用铅管。

医务室

每艘船至少应配保健药箱一个。