- 船舶构造

  - 一般规定

    - 适用范围

      - 本章适用的船舶种类、范围及定义，在各章中规定。

      - 除本章明确规定外，船舶强度，结构，布置，结构尺寸，舾装，锅炉和其他压力容器及其附件，主辅机械，轴系传动装置，管系，电气设备，控制、监测、报警和安全系统，材料与焊接等尚应符合本局按规定程序认可和公布的中国船级社现行规范的规定。

    - 石棉材料的禁用

      - 船舶的结构、机电装置和设备中禁止新装含有石棉的材料。

    - 一般要求

      - 船舶的设计航速应满足安全航行和营运使用的需要。船舶航行时，其实际航速尚应满足海事部门的相应规定。

      - 船舶应按照预定用途进行装载和航行（或作业或避风）。

      - 不应以纤维增强塑料为主船体及上层建筑的结构材料。

  - 船  体

3.2.1  目标

3.2.1.1  船舶应按照预定的用途和规定的营运环境条件进行设计和建造，并保证在其营运期内只要适当的操作和维护则处于安全和环境友好状态。

3.2.1.2  安全和环境友好系指船舶具备足够的（包含适当的、能够反映不确定性的裕度）完整性和稳性，以使因浸水或丧失水密完整性而导致船舶灭失、人员伤亡、财产损失和/或环境污染的风险最大限度地减少。

3.2.2  功能性要求

3.2.2.1  船舶设计应使其在完整状态下能经受住营运期内的营运和环境条件（包含适当的、能够反映不确定性的安全裕度），并与其用途相协调，有利于拟载运货物的装卸，避免装卸时造成危及结构安全的损坏。

3.2.2.2  船舶应设计成具有适合其预定营运和环境条件的水密和风雨密完整性，船体开口的关闭装置应具有适当强度，船体应适当分舱或采取其他措施以获得足够的抗沉性（储备浮力或破损稳性），包括但不限于设置适当数量的主横舱壁、双层底、防撞边舱或提供储备浮力的舱室。

3.2.3  一般要求

3.2.3.1  本章3.2.4~3.2.6的破损稳性要求适用于船长LL为80m及以上的船舶，若证明符合本法规其他部分规定的破损稳性要求可不必符合本章3.2.4~3.2.6的要求。

3.2.3.2  船长LL小于80m且载运包装危险货物的集装箱船应满足本章3.2.8的破损稳性要求。

3.2.4  定义

3.2.4.1  本节定义如下：

（1）分舱载重线：系指用以决定船舶分舱的水线；

（2）最深分舱载重线：系指相应于核定的船舶夏季载重线；

（3）部分载重线：系指空船吃水加上空船吃水与最深分舱载重线之间差值的60％；

（4）船舶分舱长度（Ls）：系指船舶处于最深分舱载重线时限制垂向浸水范围的甲板及其以下部分最大投影型长度；

（5）船长度Ls中点：系指船舶分舱长度Ls的中点；

（6）后端点：系指分舱长度Ls的最后一点；

（7）前端点：系指分舱长度Ls的最前一点；

（8）船宽（B）：系指在最深分舱载重线或其下的船舶最大型宽；

（9）吃水（d）：系指在船长Ls中点处从船型基线至所述水线间的垂直距离；

（10）某一处所的渗透率（）：系指该处所浸水容积与浸没容积之比；

（11）船长LL：系指本规则第5章第1节5.1.2.1所定义的船长；

（12）船长LWL：系指在最深分舱载重线两端的垂线间量得的长度。

3.2.5  要求的分舱指数R

3.2.5.1  本法规旨在给船舶规定一个最低的分舱标准。

3.2.5.2  拟提供的分舱程度应由下式所要求的分舱指数R来确定：

式中：Ls——船舶分舱长度，m。

3.2.6  达到的分舱指数A

3.2.6.1  一般要求

（1）按本条计算所得的达到的分舱指数A应满足：A不小于R；

（2）船舶达到的分舱指数A应按下式计算：

式中：i——表示所考虑的每一个舱或舱组；

pi——表示所考虑的舱或舱组可能浸水的概率，不考虑任何水平分隔；

si——表示所考虑的舱或舱组浸水后的生存概率，包括任何水平分隔的影响。

（3）在计算A时应采用水平纵倾；

（4）该总和仅包括那些有助于增加达到的分舱指数A值的浸水情况；

（5）上述公式所表示的总和应计及整个船长Ls范围内单个舱或两个或更多相邻舱浸水的所有情况；

（6）若设有边舱，边舱浸水的所有情况应加入公式所表示的总和中；此外，边舱或舱组和其相邻的内侧舱或舱组之间同时浸水的所有情况也应加入总和，此时假定一矩形穿透扩展至船中心线，但不包括中心线处舱壁的破损；

（7）破损的垂向范围假定为从基线向上扩展至水线以上或更高的任一水密水平分隔；然而，如果一个较小范围的破损会产生更为严重的后果，则须假定为该范围。

（8）如在假定浸水舱范围内设有管子、管弄或隧道，其布置必须保证累进浸水不会扩展到那些假定浸水的舱室以外的其他舱室。然而，如果证实累进浸水的影响能被容易地控制并且不损害船舶的安全，则可允许较小的累进浸水；

（9）在根据本规则进行浸水计算时，只需假定船壳有一个破洞。

3.2.6.2  因数pi的计算

（1）采用下列注释，根据不同的情况按本条①计算因数pi：

x1＝从Ls的后端点到所考虑的舱室后端最前部的距离；

x2＝从Ls的后端点到所考虑的舱室前端最后部的距离；

，如

最大无因次破损长，但不大于0.24；

破损位置沿船长Ls的假定分布密度，但不大于1.2；

破损位置沿船长Ls的假定分布函数：

，如

，如其他情况

，如

，如其他情况

①  每一单个舱的因数pi按以下规定：

（a）  当所考虑的舱延伸至整个船长Ls：

（b）  当所考虑的舱的后端点与Ls的后端点重合时：

（c）  当所考虑的舱的前端点与Ls的前端点重合时：

（d）  当所考虑的舱的两端位于船长Ls的前后端点以内时：

（e）  在应用（b）、（c）和（d）公式时，当所考虑的舱室跨越“船长Ls中点”时，这些公式的值应减去一个按公式求得的q值，在此公式中取计算F2。

（2）若设有边舱，某一边舱的pi值应以按（3）得到的值乘以本条（b）表示内侧处所不浸水的概率的缩减因数r求得。

① 某一边舱和其相邻的内侧舱室同时浸水的情况，其pi值应以（3）各公式所得的值乘以因数（1—r）求得；

② 缩减因数r应按下列求得：

当时：

，如

，如

当时，缩减因数r应在J＝0时的r＝1和J＝0.2b/B时的r按上述公式所得值之间用线性内插法求得。

式中：b——计算因数pi所用的纵向限界之间的平均横向距离，m。该距离在最深分舱载重线处由船壳板至通过纵舱壁最外部分并与其平行的平面之间向中心线垂直量计；

（3）对几个舱作为一个舱的pi值，可直接应用（1）和（2）的公式计算；

① 各舱组的pi值可应用下列各式求得：

对取两个舱的舱组：

，等

对取三个舱为一组的舱组：

，等

对取四个舱为一组的舱组：

，等

式中：p12，p23，p34等，p123，p234，p345等，和p1234，p2345，p3456等，应按3.2.6.2（1）和3.2.6.2（2）对单个舱的公式计算。其无因次长度J取p的下标所标明的舱组的无因次长度；

② 对三个或更多相邻舱室为一组的舱组，如果该舱组的无因次长度减去该舱组最前和最后舱室的无因次长度大于Jmax，则其因数pi等于零。

3.2.6.2  因数si的计算

（1）对每一舱或舱组因数si应按下述步骤求得：

① 通常对任一初始装载情况的任一浸水情况的si应按下式计算：

式中：C＝1，如≤25°，

C＝0，如>30°，

，其他情况；

GZmax——以下（range）所给范围内的最大正复原力臂，m，但不大于0.1m；

range——超出平衡角的正复原力臂的范围，（°），但不大于20°；但是此范围应在不能被风雨密关闭的开口被淹没的角度处终止。

——最终横倾平衡角，（°）。

② 考虑下沉、横倾和纵倾后的最终水线浸没某些开口的下缘，且通过该开口可能发生累进浸水时，取s＝0。这些开口应包括空气管、通风筒和用风雨密门或舱口盖关闭的开口，但可以不包括那些用水密人孔盖和平面舱盖、保持甲板高度完整性的小型水密舱口盖、遥控操作的滑动式水密门、通常在海上关闭的水密完整的出入门和舱口盖，以及非开启型舷窗关闭的开口。然而，如果在计算中计及那些累进浸水的舱室，则本条的要求也应适用；

③ 对每一舱或舱组的s应根据所考虑的吃水按下式计算：

式中：si——在最深分舱载重线处的s因数；

sp——在部分载重线处的s因数。

（2）对于防撞舱壁前面的所有舱室计算所得的s值应等于1，此时假定船舶位于最深分舱载重线并且不限制垂向破损范围；

（3）如在所考虑的水线以上设有一水平分隔，应采用以下方法处理：

① 对水平分隔以下的舱或舱组，其s值应以（1）①所得的值乘以按（3）③表示该水平分隔以上处所不浸水的概率的缩减因数v求得；

② 如果由于水平分隔以上处所同时浸水能使指数A增加一个正值，则该舱室或舱组的s值应由按（3）①所得的值增加一个因同时浸水按（1）①得到的s值乘以（1－v）求得的值；

③ 概率因数vi应按下式计算：

，假定浸水至分舱载重线以上的水平分隔，式中H是受Hmax限制的一个高度，vi＝1，假定的破损范围的最上层水平分隔是在Hmax以下时，

式中：H——假定限制垂向破损范围的水平分隔在基线以上的高度，m；

Hmax——在基线以上最大可能的垂向破损范围，m，或按下式计算：

3.2.7  渗透率

3.2.7.1  本法规的分舱和破损稳性计算中，每一处所或某处所的一部分的渗透率应按以下规定取值：

储藏处所     0.60；

居住处所     0.95；

机器处所     0.85；

空舱处所     0.95；

干货舱       0.95；

液体处所     0至0.95。

3.2.8  船长LL小于80m，载运包装危险货物的集装箱船的稳性

3.2.8.1  船长LL小于80m，载运包装危险货物的集装箱船，应满足本章3.2.8.2~3.2.8.5的要求。

3.2.8.2  船长LL小于80m，载运包装危险货物的集装箱船，应按3.2.8.3的假定船侧或船底损坏之后，对于反映与船舶纵倾、强度以及货物相对密度相一致的实际部分装载状态或满载状态的任何营运吃水而言，应符合3.2.8.4中所规定的破损稳性衡准。这种破损假定为：除机器处所外，在船长LL范围内相邻横向舱壁间的任何位置经受破损。

3.2.8.3  关于假定损坏的范围和性质规定如下：

（1）船侧和船底破损范围如下：

|  | 船侧破损 | 船底破损 |
| --- | --- | --- |
| 纵向范围 |  |  |
| 横向范围 |  |  |
| 垂向范围（自龙骨线量起） | 自中心线处的船底板型线量起，向上无限制 | （自中心线处的船底板型线量起） |

（2）如果任何较上述（1）规定的最大范围为小的损坏会造成更为严重的情况，则应对这种损坏予以考虑；

（3）如考虑出现3.2.8.2中所述的相邻两横向水密舱壁间的损坏，主横向舱壁或形成边舱或双层底舱界限的横向舱壁，均不应假定为受损坏，除非：

① 相邻舱壁的间距小于3.2.8.3（1）所规定的假定损坏的纵向范围；或

② 在横向舱壁上有1个长度大于3.05m的台阶或凹入部分，位于假定损坏的穿透部分。由尾尖舱舱壁和尾尖舱顶部所形成的台阶，就本条而言，不应视为台阶。

（4）如果管路、导管或隧道位于假定的损坏范围内，则应作出安排，以使继续的浸水不致经由上述管道而延及在每一损坏情况下假定可浸舱室以外的舱室。

3.2.8.4  船舶破损后的浮态和剩余稳性应满足以下要求：

（1）考虑到下沉、横倾和纵倾的最后水线，应在可能发生继续浸水的任何开口的下缘以下。这种开口应包括空气管和以风雨密门或风雨密舱盖关闭的开口，但以水密入孔盖与平舱口盖、保持甲板高度完整性的小水密货油舱口盖、遥控水密滑动门以及永闭式舷窗等关闭的开口可以除外；

（2）在浸水的最后阶段，不对称浸水所产生的横倾角不得超过25°，但如甲板边缘无浸没现象，则这一角度最大可增至30°；

（3）对浸水最后阶段的稳性应进行研究，如复原力臂曲线在平衡点以外的范围至少为10°，相应的最大剩余复原力臂，在10°范围内至少为0.05m，且在此范围内曲线下的面积应不少于0.0175m·rad，则该稳性可以认为是足够的。在此范围内无保护的开口不应被浸水，除非该开口所在处所是假定浸水的。在此范围内，3.2.8.4（1）列举的任何开口和其他开口能够关闭保持风雨密者，可以被浸水；

（4）应确信在浸水的中间阶段稳性是足够的；

（5）借助于机械的平衡装置，例如设有阀或横贯水平管，不应作为减少横倾角或获得剩余稳性最小范围的措施以满足3.2.8.4（1）、（2）和（3）的要求，并且在使用平衡装置的所有阶段中，都应保持有足够的剩余稳性。用大横剖面导管连接的处所可认为是共通的。

3.2.8.5  破损稳性计算应考虑到船舶的设计特点，受损舱室的布置、形状和容量，以及液体的分布相对密度和自由液面的影响。这些计算应按照以下列规定：

（1）应考虑到任何空的或部分装载的舱柜所载货物的相对密度，以及受损舱室中液体的任何流出量；

（2）破损而浸水的处所的渗透率见本章3.2.7.1；

（3）直接位于船侧损坏范围之上的任何上层建筑的浮力，不予考虑。但是，在损坏范围以外的上层建筑未浸水部分，只要是以水密舱壁与损坏处所相分隔，并且符合3.2.8.4（1）关于这些未受损坏处所的要求，则可予以考虑。在上层建筑内的水密舱壁上装设铰链水密门，是可以接受的；

（4）对于每一个别舱室，自由液面的影响应按5°横倾角来计算。对于部分装载的舱柜，可要求或允许按大于5°横倾角来计算自由液面的修正；

（5）在计算消耗液体的自由液面影响时，应假定对于每一类液体，至少横向有1对舱柜或者中心线上有1个舱柜具有自由液面，同时，对之加以考虑的这个舱柜或这组舱柜，应是自由液面影响最大者。

3.2.9  稳性资料

3.2.9.1  应向船长提供必要的可靠资料，以使船长能在各种营运情况下通过迅速而简便的方法得到有关船舶稳性的准确指导。这些资料包括：

（1）确保符合有关完整稳性要求和3.2.3至3.2.8要求的最小营运初稳性高度（GM）  对吃水的关系曲线，也可选择相应的最大许用重心高度（KG）对吃水的曲线，或与这些曲线等效的其他资料；

（2）有关横贯浸水装置的操作说明；

（3）破损后维持稳性所必需的所有其他数据和辅助措施。

3.2.9.2  为了提供本章3.2.9.1（1）所指的资料，如果所用的极限GM（或KG）值从有关分舱指数的计算中求得，则此极限GM应在最深分舱载重线和部分载重线之间呈线性变化。在此情况下，如部分载重线吃水的最小GM值由分舱指数的计算求得，则此GM值应假定为在低于部分载重线的各较小吃水时的GM值，除非应用完整稳性的要求。

3.2.10  尖舱及机器处所的舱壁与尾管

3.2.10.1  船舶应设有通至干舷甲板的水密的防撞舱壁。此舱壁应位于距首垂线不小于船长LWL的5％。除经同意外，不应大于船长LWL的8%。

3.2.10.2  如船舶水线以下的任何部分自首垂线向前延伸，例如球鼻首，则本章3.2.10.1规定的距离应自下列各点之一来量计，取其较小值：

（1）这类延伸部分的长度中点；

（2）首垂线以前船长LWL的1.5%处；

（3）首垂线以前3m处。

3.2.10.3  防撞舱壁在本章3.2.10.1或3.2.10.2所指范围内可以具有台阶或凹入。位于干舷甲板以下的防撞舱壁上仅可通过1根管子以处理艏尖舱内的液体，首尖舱如被纵向分隔成两个分舱以装载不同的液体时，则每一分舱可各装1根穿过防撞舱壁的管子，该管子应装有能在干舷甲板以上操作的适当阀件，其阀体应装在首尖舱内的防撞舱壁上。如果所有营运情况下阀均可迅速到达，且其所在处所不是装货处所，则可允许阀设于防撞舱壁的后面，该阀可不必设置在干舷甲板或舱室甲板以上进行控制的机构。所有阀应为钢质、青铜或其他认可的延性材料，不得采用普通铸铁或类似材料的阀。

3.2.10.4  当船舶首部设有长的上层建筑时，其防撞舱壁应风雨密延伸至干舷甲板的上一层甲板。此延伸部分不必直接设于下面舱壁之上，但应位于本章3.2.10.1或3.2.10.2规定的限度内（本章3.2.10.5允许的情况除外），并且形成台阶部分的甲板应有效地作成风雨密。

3.2.10.5  当设有首门且装货斜坡道形成防撞舱壁在干舷甲板以上的延伸部分时，高出干舷甲板2.3m的坡道部分可以向前伸展超过本章3.2.10.1或3.2.10.2规定的限度。坡道全长范围内都应风雨密。

3.2.10.6  干舷甲板以上防撞舱壁延伸部分的开口数，在适应船舶设计及正常作业情况下应减至最少。所有这类开口应能够风雨密关闭。

3.2.10.7  必须设置将机器处所与前后载货和载客处所隔开的舱壁，此舱壁应作成水密向上延伸至干舷甲板。

3.2.10.8  尾管应封闭在具有适当容积的一个（或多个）水密处所内。也可允许采取其他措施，使在尾管受损的情况下向船体内渗水的危险减少到最小程度。

3.2.11  双层底

3.2.11.1  500总吨及以上的船舶，应设置双层底，且在适应船舶设计及船舶正常作业的情况下，应尽量实际可能自防撞舱壁延伸至尾尖舱舱壁。

3.2.11.2  双层底高度应符合本局认可和接受的中国船级社《特定航线江海直达船舶建造规范》和其他标准的规定，其内底应延伸至船舷两侧，以保护船底至舭部弯曲处。

3.2.11.3  设于双层底内且与货舱排水装置相连的小阱，不应向下延伸至超过所需的深度，该污水阱底板至船底的距离应不小于300mm，但可以准许轴隧后端的污水阱延伸至外底。其他的阱，如其布置能起到符合本章3.2.11的双层底所提供的同等保护作用，则可同意设置。

3.2.11.4  在专供装载液体的水密舱内，如认为当该舱的船底破损时不致因此有损于船舶的安全，则可不设双层底。

3.2.11.5  对于按照本章3.2.11.1和3.2.11.4未设置双层底的任何部分，以及异常的双层底布置，应证实船舶能够承受3.2.11.6规定的破损。

3.2.11.6  船底任何一处（不包括机舱边界横向水密舱壁）遭受本条（2）规定的破损时，能够满足本章规定的相应的船舶剩余稳性衡准，则认为其符合要求。其中，应对所有工况按照本章3.2.4.2（1）①~②进行计算的Si不小于1.0，符合本法规其他部分规定的破损稳性要求的船舶可满足其相应的剩余稳性衡准：

（1）这类处所浸水不应使船舶其他部分的应急电源和照明系统、内部通讯、信号设备或其他应急装置无法操作；

（2）假定破损范围如下：

|  | 自船首垂线起0.3 L内 | 船舶其他部分 |
| --- | --- | --- |
| 纵向范围 | 或14.5m，取小者 | 或14.5m，取小者 |
| 横向范围 | 或10m，取小者 | 或5m，取小者 |
| 垂向范围（自龙骨线量起） | 或2m，取小者 | 或2m，取小者 |

（3）如果范围小于上述（2）所规定之最大破损的任何破损会导致更为恶劣的工况，则应计及这种破损。

3.2.12  水密舱壁和内部甲板上的开口

3.2.12.1  为适应船舶设计和船舶正常作业，水密分隔上的开口数量应保持最少。凡是为了出入、管路、通风、电缆等需要而穿过水密舱壁和内部甲板时，须设有保持水密完整性的装置。如果表明任何累进浸水能易于控制并且不损害船舶安全，则船舶检验机构可以允许放宽对干舷甲板以上的开口的水密性要求。

3.2.12.2  为确保在海上使用的内部开口的水密完整性而设置的门应是滑动水密门，该门能从驾驶室遥控关闭，也能从舱壁的每一边就地操纵。在控制位置应装设显示门是开启或关闭的指示器，并且在门关闭时发出声响报警。在主动力失灵时，动力、控制和指示器应能工作。特别应注意减少控制系统失灵的影响。每一个动力操纵的滑动式水密门应有一个独立的手动机械操纵装置。该装置应能从门的任一边用手开启和关闭该门。

3.2.12.3  用以保证内部开口的水密完整性且通常在航行时关闭的出入门和舱盖，应在该处和驾驶室装设显示这些门或舱盖是开启还是关闭的设施。每一个此类门或舱盖应张贴一个不可常开或未经许可不可开启的警示标志。这类门或舱盖的使用应经值班驾驶员批准。

3.2.12.4  可以装设结构良好的水密门或坡道用作大型货物处所的内部分隔，条件是船舶检验机构确信此种门或坡道是必要的。这些门或坡道可以是铰链的、滚动的或滑动的门或坡道，但不应是遥控操纵的。此类门或坡道应在开航前关妥，并应在航行中保持关闭；此类门或坡道在港内开启的时间和船舶离港前关闭的时间应记入航海日志中。如果在航程中需要通过任何此类门或坡道，则应设有适当装置以防未经许可的开启。

3.2.12.5  为保证内部开口的水密完整性，在海上保持永久关闭的其他关闭装置，应有一个不可开启的警示标志。用螺栓紧固盖子的人孔不必设此警示标志。

3.2.13  舱壁甲板以下外板上的开口

3.2.13.1  外板上的开口数量应在适应船舶设计及船舶正常作业的情况下减至最少。

3.2.13.2  任何外板开口的关闭设备的布置及效用，应与其预定的用途及装设的位置相适应，并经验船师同意。

3.2.13.3  所有的舷窗，凡窗槛低于舱壁甲板，其构造应能有效地防止任何人未经船长许可而开启。

3.2.13.4  所有的舷窗均应装设有效的内侧铰链舷窗盖，其布置应能方便和有效地关闭及紧固成水密。但位于距首垂线以后船舶长度LWL的1/8处，在沿舷侧平行于舱壁甲板边线、且其最低点在最深分舱载重线以上3.7m加船宽的2.5％所绘的线以上的舷窗盖，则除统舱外的客舱内可为可移式的，但按本法规第5章要求永久连接于其相应位置者除外，这些可移式舷窗盖应存放于其所属的舷窗附近。

3.2.13.5  航行时不能到达的舷窗及其舷窗盖，应在船离港前关闭并紧固。

3.2.13.6  凡专供载货或装煤的处所不应装设舷窗。

3.2.13.7  未经验船师批准，不应在舱壁甲板以下的外板上装设自动通风舷窗。

3.2.13.8  外板上的排水孔、卫生水排泄孔及其他类似开口，应减至最少数量，可采用每一排水口能供尽可能多的卫生水管及其他管道共用，或采用其他适当的办法。

3.2.13.9  外板上的所有进水口及排水口，均应装设防止海水意外进入船内的有效的并且易接近的装置。

根据本法规第5章要求，在舱壁甲板以下穿过外板的每一独立排水口，应设有1只自动止回阀。此阀应具有由舱壁甲板以上将其关闭的可靠装置，或者以2只无此项关闭装置的自动止回阀代替，其中内端的1只阀应设于最深分舱载重线以上，并能在营运状态下随时进行检查。如设置有可靠关闭装置的阀，其在舱壁甲板以上的操纵位置应随时易于到达，并应设有表明阀门开启或关闭的指示装置。

本法规第5章的要求应适用于从舱壁甲板以上穿过外板的排水孔。

3.2.13.10  与机器运转有关的机器处所的主、辅海水进水口和排水口，应在管子与外板之间或管子与装配在外板上的阀箱之间易于到达处装设阀。这些阀可就地控制，并应备有表明阀开启或关闭的指示器。

3.2.13.11  本章3.2.13所要求的外板配件和阀应为钢质、青铜或其他认可的延性材料。不应采用普通铸铁或类似材料的阀。本章3.2.13所指的管子应为钢质或认可的其他等效材料。

3.2.13.12  每一出灰管、垃圾管等的舷内开口，均应配备有效盖子。

如舷内开口位于舱壁甲板以下，此盖应为水密。此外，应有一个自动止回阀装在排出管上且位于最深分舱载重线以上易于到达处所，当此管不使用时，其盖及阀均应保持关闭和扣紧。

3.2.14  外部开口

3.2.14.1  所有通向在破损分析中假定为完整的且位于最终水线以下的舱室的外部开口，应要求水密。

3.2.14.2  根据本章3.2.14.1要求水密的外部开口应有足够的强度，除货舱盖外，在驾驶室应设有指示器。

3.2.14.3  在限制垂向破损范围的甲板以下的船壳外板上的开口，在海上应保持永久关闭。如果在航程中需要通过任何这类开口，则应设有适当装置以防未经许可的开启。

3.2.14.4  尽管有本章3.2.14.3的要求，如为了船舶的操纵需要并且不损害船舶的安全，船舶检验机构仍可授权船长根据需要打开某些特殊的门。

3.2.14.5  为保证外部开口的水密完整性，在海上保持永久关闭的其他关闭装置，应有一个保持关闭的警示标志。用螺栓紧固盖子的人孔不必设此警示标志。

3.2.15  水密舱壁等的构造与试验

3.2.15.1  无论横向或纵向的每一水密分舱舱壁的构造应有适当的强度来承受船舶在破损时可能遭受的最大水头压力，至少应能承受到限界线的水头压力。这些舱壁的构造应经认可。

3.2.15.2  舱壁上的台阶及凹入均应水密，并与其所在处所的舱壁具有同等强度。

如肋骨或横梁穿过水密甲板或舱壁，则此甲板或舱壁应在不用木材或水泥的情况下做成结构上的水密。

3.2.15.3  对各主要舱室并不强制要求灌水试验。但如不进行灌水试验，则必须进行冲水试验，此试验应尽量在接近船舶的舾装阶段之前进行。在任何情况下，都应对水密舱壁进行全面的检查。

3.2.15.4  首尖舱、双层底（包括箱形龙骨）及内壳板均应以相当于本章3.2.15.1要求的水头作试验。

3.2.15.5  供装载液体并形成船舶分舱部分的舱柜，应以高达最深分舱载重线或相当于该舱所在处由龙骨上缘至限界线高度2/3的水头（取其较大值）试验其密性，但在任何情况下，试验水头不得低于该舱舱顶以上0.9m。

3.2.15.6  按本章3.2.15.4和3.2.15.5所述的试验，其目的在于确保分舱结构布置是水密的，并非作为该舱用作装载燃油或其他特殊用途的合格试验，对此项要求较高的特性试验，可要求按照液体进入舱内或其连接部分可达到的高度进行。

3.2.16  水密甲板、围壁通道等的构造与试验

3.2.16..1  水密甲板、围壁通道、隧道、箱形龙骨及通风管道，均应与相应高度的水密舱壁具有同等的强度。使其水密的措施与关闭其开口的装置，均应经认可。水密通风管道及围壁通道应至少向上延伸到干舷甲板。

3.2.16..2  完工以后，水密甲板应作冲水或灌水试验，而水密围壁通道、隧道和通风管道则应作冲水试验。

3.2.17   水密门、舷窗等的构造与试验

3.2.17.1  水密门、舷窗等应满足：

（1）本条所述及的一切水密门、舷窗、舷门、装货门、装煤门、阀、管子、出灰管及垃圾管的设计、材料及构造，均应经认可；

（2）竖动式水密门的门框，其底部不得有可能积聚污秽的槽，以免妨碍门的正常关闭。

3.2.17.2  水密门应以其在浸水最终或中间阶段可能承受的水头作水压试验。如因可能损害绝缘件或舾装件而未对个别门作试验，可代之按门的类型和大小对个别门作原型压力试验且试验压力应至少与预定安装位置所要求的水头相符。原型试验应在门安装之前进行。门在船上安装的方法和程序与原型试验所用安装方法和程序相符。每扇门在船上装好后，应检查其是否在舱壁和门框之间正确就位。

3.2.18  破损控制

3.2.18.1  干货船破损控制（适用于有破损稳性要求的船舶）

（1）为了指导高级船员，在驾驶室内应有永久性张贴的或可随时使用的示意图，该图应清晰地标明各层甲板及货舱的水密舱室边界，在这些边界上的开口及其关闭方法与其控制装置的位置，以及用来校正船舶由于浸水而倾斜的装置。此外，还应给船上高级船员提供载有上述资料的小册子。

（2）水密舱壁上的所有滑动门和铰链门都应设有指示器。在驾驶室内应显示这些门是开启还是关闭的指示。此外，认为如开着或未很好关紧会导致严重进水的舷门或其他开口，也应设置此类指示器。

（3）安全须知：

① 一般的安全须知中应列出在船舶正常营运时为保持水密完整性所需的设备、条件和操作程序；

特别的安全须知中应列出对船舶和船员的生存至关重要的各种事项（即关闭装置、货物系固和声响报警等等）。

3.2.19  单一货舱干货船货舱水位探测器

3.2.19.1  对船长LL小于80 m的船舶，如干舷甲板以下的单一货舱或干舷甲板以下的数个货舱未由至少一道达到该层甲板的水密舱壁所分隔，则应在该单一处所或数个处所内装设水位探测器。

3.2.19.2  本章3.2.19.1要求的水位探测器应：

（1）当货舱水位达到内底以上不少于0.3 m时发出一次听觉和视觉报警，当水位达到不超过货舱平均深度15%时再发出一次听觉和视觉报警；和

（2）设在货舱后端，或货舱最低部分以上（如内底不与设计水线相平行时）。如桁材或局部水密舱壁设在内底以上，主管机关可要求增设探测器。

3.2.19.3  在货舱长度范围内每舷设有至少从内底延伸至干舷甲板的水密边舱的货舱，不必装设本章3.2.19.1要求的水位探测器。

  - 轮  机

    - 目标

      - 船上的所有机械设备以及相关的管系和附件应能：

（1）其设计和构造应适合它们的用途；

（2）其安装和防护应充分考虑到使运动部件、热表面和其他危险情况对船上人员的伤害降至最低程度；

（3）其设计应注意到结构所用的材料、设备用途以及会遇到的工作条件和船上环境条件。

    - 功能要求

      - 船上机械设备、管系、阀件、附件及控制系统的设计、布置和构造应能满足其用途，并具有适用的安全防护措施。

      - 机器处所、可燃或有毒气体积聚及人员进入的处所，应确保有足够的通风。

      - 各种管路、传动杆通过水密舱壁时应保证水密。

      - 船舶应具备有效的抽排水设备，其设计和布置应能保证舱室积水的有效排出。

      - 急流航段和三峡库区的船舶应具有主推进装置的备用和制动措施。

    - 一般要求

      - 主、辅机和轴系传动装置以及与船舶安全有关的机械设备，其设计、选型和布置，应能保证安装于船上后，在船舶正浮时以及向任一舷横倾至15°和任一舷横摇至22.5°，并同时首、尾纵摇7.5°时能正常工作。考虑到船舶的类型、尺度和营运条件，经同意可允许偏离这些角度。

应急发电机组的柴油机、应急消防泵及其原动机应能在船舶横倾22.5°和横摇22.5°，并同时首、尾纵摇7.5°时正常工作。

      - 重要机器处所内主、辅机及各种设备的布置，应有足够的通道，以便于操纵、维护和检修。

      - 机座、推力轴承座及其他固定架的结构应牢固，机械设备应牢固地固定在船体基座上。

      - 锅炉、机器的各部分，所有蒸汽、液压、气动和其他系统及其相关的承受内部压力的附件，在首次投入使用前，应进行包括压力试验在内的相应试验。

    - 后退措施

      - 主推进装置应具有足够的倒车功率，以确保在所有正常情况下都能适当地控制船舶。

      - 对具有换向离合装置、可调螺距螺旋桨的主推进系统，倒车运转时不应使推进机械装置过载。

      - 主机或主推进装置的换向时间应不大于15s，并具有在合理的距离内使船舶从最大营运前进航速到停止的能力。

    - 通信

      - 机舱控制主机的处所与驾驶台之间至少应设有2套独立的通信设备，其中1套应为能在机舱和驾驶台均可显示指令和回令的传令钟。其他可以控制推进器速度和方向的任何处所也应配备适当的通信设施，以便接收来自驾驶室和机舱的指令。

      - 机舱与设有发电机组或重要用途辅助锅炉的处所之间具有不可通行的舱壁隔离时，亦应有必要的通信设备。

    - 通风

      - 机器处所应有良好的通风，以保证该处所人员的安全与舒适，以及机器运行时有足够的空气供给。

      - 所有可能积聚蒸汽、可燃或有毒气体的处所，在任何情况下都应有足够的通风。

      - 人员偶尔需要进入的舱室，在人员进入前应进行适当的通风。

    - 急流航段和三峡库区船舶的附加要求

      - 通过三峡大坝的船舶应至少安装双主推进装置。

      - 航行于急流航段的船舶的气笛空气瓶应是独立的，且驾驶室应装有显示空气瓶压力的压力表。如空气压缩机是独立的，且能自动控制，则气笛空气瓶可以和杂用空气瓶共用。

      - 航行于急流航段的船舶，其主推进轴系应装有制动装置，且应在主机控制处设有制动离合的标记。

    - 泵和管系

      - 除另有说明外，管子、阀件和附件应用钢、铸铁、铜、铜合金或其他适合于其用途的材料来制造。

      - 使用时压力可能超过设计压力的管路应在泵的输出端管路上设置安全阀。由燃油或滑油管路安全阀溢出的燃油或滑油应流回至泵的吸入端或舱柜内。安全阀的整定压力应不超过管路的设计压力。

      - 管路应加以固定，并应能避免因温度变化或船体变形而损坏。

      - 管子穿过水密或气密结构处，应采用贯通配件或座板，并确保该结构的完整性。

      - 当管系中的非金属管穿过水密舱壁、防火舱壁或甲板时，在非金属管损坏后应不致破坏这些舱壁和甲板的完整性。

      - 对有破舱稳性要求的船舶，如在假定的破损范围内设有管系，则管系布置应保证继续浸水不会通过这些管路扩展到那些假定浸水的舱室以外的其他舱室。

      - 淡水管不应通过油舱，油管也不应通过淡水舱，不可避免时，应在油密隧道或套管内通过。其他管子通过燃油舱时，管壁应加厚，且不应有可拆接头。

      - 蒸汽管、油管、水管、油柜和其他液体容器应避免设在配电板上方及后面。如管路必须通过时，则不应有可拆接头。油管及油柜尚应避免设在锅炉、烟道、蒸汽管、柴油机增压器、排气管及消声器等的上方。如有困难时，则应采取防止油类滴落在上述管路或设备的热表面上的措施。

      - 所有蒸汽管、排气管和温度较高的管路应包扎绝热材料或采取有效的防护措施。可拆接头及阀件的绝热材料应便于更换。

      - 布置在货舱、锚链舱内及其他处所内易受碰损的管子，应具有可靠的、便于拆卸的防护罩。

      - 海水箱的布置应满足需供水设备的足够供水，其开口应有足够的面积，对航行于水草等杂物较多的航段的船舶尚应适当地增大有效通流面积。

    - 动力管系

      - 一般要求

（1）主机单机功率超过370kW时，对1台主机的船舶应设置备用燃油供给泵；对2台或多台主机功率相当的船舶，若主机均自带燃油供给泵时，可免设备用燃油泵或备品泵；

（2）主机单机功率超过370kW时，对1台主机的船舶应设置备用滑油泵；对2台或多台主机功率相当的船舶，若主机均自带滑油泵时，可免设备用滑油泵或备品泵；

（3）主机单机功率超过370kW时，对1台主机的船舶应设置备用冷却水泵；对2台或多台主机功率相当的船舶，若主机均自带冷却水泵时，可免设备用冷却水泵或备品泵。

      - 锅炉、压力容器和锅炉给水系统

（1）锅炉、锅炉部件、附件和压力容器应具有足够的强度和可靠的结构；

（2）每台锅炉上至少应装有2只排量足够的安全阀。小型辅助锅炉（即蒸发量不超过1000kg/h，且设计压力不超过0.78MPa的锅炉）可只装1只安全阀。安全阀应有手动开启装置，且能在安全处所操作；

（3）对船舶安全所必需的并设计有特定水位的每台锅炉，至少应设有2套指示水位的装置。其中至少有1套是直接读数的玻璃水位表。小型辅助锅炉可仅设1只有防护设施的玻璃管水位表和1套（不少于2个）水位旋塞；

（4）重要用途的辅助锅炉可仅设1套包括给水泵在内的独立给水系统，但应备有1台便于安装和连接的给水备品泵。小型辅助锅炉和废气锅炉可不设备品泵；

（5）给水管系应有适当布置，尽可能地阻止对锅炉产生不利影响的油或其他污物进入锅炉；

（6）对无人监控的每台燃油锅炉，应有水位过低、空气供给发生故障或火焰熄灭时能停止燃油供应和发出警报的安全装置。

      - 蒸汽管系

（1）蒸汽管及其附件，其设计、制造和安装应能承受其可能遇到的最大的工作压力；

（2）所有蒸汽管路系统应采取措施，防止或避免管子因膨胀或收缩而产生过大的应力；

（3）可能发生危险性水击的每一蒸汽管应设有泄水设施；

（4）若蒸汽管和附件可能受到高于其设计压力的蒸汽的作用，则应安装适当的减压阀、安全阀和压力表。

      - 压缩空气系统

（1）压缩空气系统的任何部件，以及由于空气压力部件的泄漏而可能造成超压危险的空气压缩机和冷却器的水套或外壳应设有防止超压的设施。整个系统应设有适当的压力释放装置；

（2）气缸直径大于230mm主推进柴油机的起动空气装置，应适当防止其起动空气管中发生回火和内部爆炸的影响；

（3）起动空气压缩机的所有排出管应直接通至起动空气瓶，由空气瓶通至主机或辅机的所有起动空气管应与空气压缩机的排出管完全分开；

（4）应采取措施以使进入压缩空气系统的油降至最少，并能为这些系统放泄油和水。

    - 舱底水管系

      - 船舶应具备有效的抽排水设备，其吸水和排水装置的布置，应能保证任何分舱或其他水密空间的积水均能抽除和排干，但固定用来装载淡水、压载水、燃油或液体物质，以及设有在所有实际情况下能够使用其他有效抽除设施的处所除外。经船舶检验机构同意，不影响船舶安全的密闭空舱等类似处所可应用手动泵或其他有效的排水设施。

      - 舱底排水管的布置应能防止舷外的水或压载舱内的水进入货舱、机器处所或其他舱室。

      - 首尾尖舱如作干舱及首尖舱以上的锚链舱和水密舱室的舱底水可用排量足够的手动泵排水。

      - 尾尖舱以上的围蔽舱室和舵机室的舱底水可用排量足够的手动泵排水。

      - 所有与舱底排水设备有关的阀箱和手动阀应设在通常情况下可以到达之处。

      - 舱底水管的计算、舱底泵的选用、舱底水吸口布置、止回布置等均应满足本局接受的中国船级社现行规范的要求。

      - 独立动力的卫生泵、压载泵及总用泵，如排量足够且与舱底排水系统有适当的连接时，均可作为独立动力舱底泵。喷射水泵如有适当压力的水泵供水且排量足够，亦可作为舱底泵，但不应用于抽吸含油污水。

      - 机器处所（主推进装置、主发电机组、主推进电机所在处所）应设直通舱底泵的吸口，该吸口直径应不小于该船舱底水总管的内径。

      - 机器处所（主推进装置、主发电机组、主推进电机所在处所）内舱底水排除装置的布置，应在船舶正浮或横倾不大于5°时，至少能通过2个舱底水吸口进行排水，其中之一应为支吸口，另一个为直通舱底泵吸口。

      - 机器处所（主推进装置、主发电机组、主推进电机所在处所）还应设应急舱底水吸口，该吸口应与舱底泵以外的排量最大的泵进口相连，滚装处所的舱底排水泵、敞口集装箱船的货舱排水泵除外，吸口直径应不小于该泵进口直径。

主机总功率不超过440kW的船舶、推进电机总功率不超过440kW的电力推进船舶，可免设应急舱底水吸口。

      - 若设有应急舱底水吸口时，直通舱底泵吸口和应急舱底水吸口所抽吸的水应分别从各自的排水孔排水，且2个排水孔尽可能分置两舷。

      - 所有舱底水吸水管路，直至与泵连接为止，应与其他管路独立。

      - 位于干舷甲板上封闭的货物处所应设有排水装置：

（1）当船舶横倾超过5°时，其干舷使干舷甲板边缘浸水，则必须设有足够数量适当尺寸的泄水孔直接将水排向舷外；

（2）当船舶横倾为5°或小于5°时，其干舷使干舷甲板边缘浸水，则干舷甲板上的封闭货物处所内排出的水，应导向一个或多个容量足够的处所，这类处所应设有高水位报警器和向舷外排放的合适装置。此外，还应确保：

(a) 泄水孔的数量、尺寸与布置应能防止被排放水的不合理积聚；

(b) 排放装置应尽可能考虑任何一种固定式压力喷水灭火系统的要求；

(c) 受危险物质污染的水不应排向机器处所或其他可能存在着火源的处所；

(d) 若封闭的货物处所是由二氧化碳灭火系统保护，则甲板泄水孔应设有防止此类窒息性气体逸漏的装置。

      - 舱底排水设备

(1) 至少应配备与主舱底排水系统相连接的2台动力泵；对船长不超过91.5m的船舶，其中1台可由主机带动；对船长不超过65m的船舶，舱底泵可仅设1台机带泵和1 台手动泵；

(2) 敞口集装箱船应至少配备2台独立动力舱底泵，且能在任何营运情况下，将开敞货舱内的舱底水直接向舷外排放。如开敞货舱内装载有危险货物，则应采用机舱以外的舱底泵向舷外直接排放该货舱的舱底水。

    - 柴油机

      - 柴油机应具有110%额定功率运转的能力。

      - 靠近主机操纵台处，应设有迅速切断燃油或其他有效的紧急停车装置，该装置应独立于驾驶室控制系统。

      - 柴油机弹性安装时，柴油机和隔震器的线性振动（稳态值和瞬时值）均应不大于制造厂的规定，且因振动引起的轴线偏差不应使系统各部件产生过大的负荷。

      - 气缸直径大于230mm的柴油机，每个气缸盖上应装有安全阀。安全阀排气口的位置应使排出的气体不致造成危害。

      - 气缸直径等于或大于200mm或曲轴箱总容积大于0 .6m3的柴油机，曲轴箱上应装设有足够释放面积和经认可的防爆门，其布置或采用的设施应保证排出的气体对人员伤害的可能性降至最低程度。

      - 对仅用压缩空气起动的主机，至少应设容量相当的2只空气瓶供主机起动用。对额定功率小于220kW且带有离合器装置的单机船舶，可仅设1只空气瓶（客船除外）。空气瓶应具有足够的总容量。

      - 对仅用压缩空气起动的主机，至少应设2套排量相当的充气设备供主机起动用，其中1套应由主机以外动力驱动；主机额定功率小于110kW时，其中1套充气设备可为手动空气压缩机。充气设备应具有足够的总排量。

      - 起动用的蓄电池组应具有足够的容量，并可随时进行充电，且为起动柴油机专用。

      - 对同时具备压缩空气和蓄电池起动的主机，应具有足够的容量。

      - 柴油机一般应装有当其滑油压力明显下降时的声光信号的报警装置，但对飞溅润滑者除外。

      - 应急发电机组的柴油机和应急消防泵的原动机应具有低温起动性能。

      - 主机应装有可靠的调速器，使主机的转速不超过额定转速的115%。当主机额定功率大于220kW，且能与传动轴系脱开或传动可调螺距螺旋桨时，还应装有超速保护装置，以防止主机转速超过额定转速的120%。

      - 带动发电机的柴油机应装有调速特性符合要求的调速器。当额定功率大于220kW时，还应装有超速保护装置，以防止柴油机转速超过额定转速的115%。

    - 齿轮传动装置

      - 齿轮传动装置的设计和构造应能承受一切运行情况下可能产生的最大工作应力。

      - 齿轮传动装置应设有独立的滑油系统。

      - 输入功率大于370kW的具有独立压力循环润滑系统的齿轮传动装置，应设置1台备用滑油泵。如同时装有2台或多台齿轮传动装置时，可免设备用滑油泵或备品泵（客船和推（拖）船除外）。

      - 输入功率大于370kW的齿轮传动装置应设有滑油低压报警装置。输入功率大于1470kW的齿轮传动装置还应设有滑油高温报警装置。

      - 液压控制的齿轮传动装置，应有应急的机械联接机构，以便在液压系统出现故障时仍能保证船舶具有一定的航行能力。

    - 轴系和螺旋桨

      - 轴系及其传动装置

(1) 主推进轴系及其传动装置的设计和构造，应经得住一切运行情况下可能产生的最大工作应力；

(2) 单桨船舶的离合装置应设有机械联接装置以便在应急情况时能传递必要的功率；

(3) 单桨船舶轴系的液力传动装置，应设有应急的机械联接机构，以便当液压系统失灵时能够传递足够的功率；

(4) 液力传动装置的滑油系统应是独立的循环系统；

(5) 液力传动装置的滑油系统，除应装设滑油温度计及压力表外，还应设有高温和低压的报警装置；

(6) 液压可调螺距的操纵系统，应能灵敏而准确地控制所需桨叶的角度。

      - 轴系振动与校中

（1）单机额定功率等于或大于220kW的主柴油机推进系统和重要用途的辅柴油机系统应在常用转速范围内没有过大的扭转振动，否则应根据不同情况设转速禁区或采取必要的减振措施。

（2）单机额定功率等于或大于220kW的具有尾轴架的轴系，或尾轴轴承间距与尾轴直径之比值大于40的轴系，或具有万向联轴器的轴系，应在常用转速范围内没有过大的回旋振动，否则应设转速禁区或采取必要的调频措施。

（3）主推进轴系的校中和轴承的布置，应使轴系具有合理的轴承反力和轴弯曲力矩。并使由于船体变形或轴承磨损而对轴系校中产生的影响减到最小。

      - 螺旋桨

（1）螺旋桨桨叶应具有足够的强度；

（2）螺旋桨及其附件的固定螺栓、螺母等均应有可靠的防止松动及防蚀的措施；

（3）螺旋桨的安装应满足中国船级社规范的要求。

    - 操舵装置

      - 本条所涉及的名词定义如下：

        - 操舵装置（舵机）：系指在正常航行情况下，为驾驶船舶而使舵产生动作所必需的设备，包括操舵装置控制系统、舵机装置动力设备及其附属设备和转舵机构；

        - 操舵装置控制系统：系指将舵令由驾驶室传至舵机装置动力设备的系统。操舵装置控制系统通常由发送器、接受器、控制装置动力设备及其控制器、管路和电缆等组成；

        - 应急操舵装置控制系统：系指应急操舵动力设备的控制系统；

        - 舵机装置动力设备：

① 电动舵机：系指电动机及其关联的电气设备；

② 电动液压舵机：系指电动机及其关联的电气设备，以及与电动机相连接的操舵用泵；

③ 其他液压舵机：系指主机驱动机器及其相连接的操舵用泵。

        - 应急操舵动力设备：系指由应急能源驱动的电动机及其关联的电气设备，以及与此电动机相连接的操舵用泵等；

        - 转舵机构：系指将电力、液力等转变为机械动作转动舵的部件；

        - 最大工作压力：系指操舵装置按本章3.3.14.2（3）⑥或3.3.14.5（1）的规定进行操舵时，系统中的最大压力；

        - 最大营运前进航速：系指船舶在最大吃水情况下，螺旋桨转速为最大值以及相应的主机为最大持续功率时保持营运的最大设计航速。

      - 操舵装置的配置与基本性能

        - 操舵装置应具有足够强度，并能在最大营运前进航速时操纵船舶；

        - 操舵装置应能从驾驶室控制使其投入工作；

        - 动力操舵装置应满足下列要求：

应具有至少 2 台套操舵能力满足本章3.3.14.2（3）⑥或3.3.14.5（1）要求的舵机装置动力设备，以备交替使用；

② 电控型舵机应布置成当其管系或1台动力设备发生单项故障时，此缺陷能被隔离，且能迅速转换至另 1 台使用，转换时间应不大于10s；

③ 对转舵扭矩大于16kN·m的电控型舵机，其动力设备的管系、附件设置应相互独立，仅在油缸入口隔离阀处汇合；

④ 对航行于非急流航段的船舶，其转舵扭矩大于16kN·m的液控型和机械控型舵机均应设置备用换向阀，正常操舵的换向阀与备用换向阀之间应能有效地隔离，并设有转换装置进行切换；

⑤ 舵机装置动力设备可采用由2台主机分别驱动液压泵的形式；也可采用1台液压泵由主机驱动，另设1台独立动力驱动液压泵的形式。主机驱动的液压泵应采用恒流泵，否则应另设蓄压器或手动液压泵；

⑥ 对动力操舵装置，船舶在最大营运前进航速时，每台舵机装置动力设备的转舵时间应满足表3.1.14.2（3）⑥的要求；

动力操舵装置的转舵时间             表3.3.14.2（3）⑥

|  |  | 急流航段船舶 | 非急流航段船舶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舵从一舷35°至另一舷30° | 船长≥30m | ≤12s | ≤20s |
|  | 船长＜30m | ≤15s |  |

        - 对人力（机械或液压）操舵装置，船舶在最大营运前进航速时，舵从一舷35°至另一舷30°的操纵舵轮手柄力和转舵时间应符合表3.3.14.2（4）的规定。当使用人力（气动）舵，应取得船检机构的同意，并满足表3.3.14.2（4）的要求。

操纵舵轮手柄力和转舵时间                表3.3.14.2（4）

|  | 急流航段船舶 | 非急流航段船舶 |
| --- | --- | --- |
| 操纵舵轮手柄力，N | ≤147 | ≤147 |
| 转舵时间，s | ≤15 | ≤20 |

      - 结构和布置

        - 操舵装置控制系统

① 电控型舵机应设置2套均能在驾驶室操作的独立操舵装置控制系统，但并不要求设2套操舵手轮或操舵手柄；

② 电控型和液控型舵机除能在驾驶室遥控操舵外，还应能在舵机处设操纵手柄或按钮进行操纵。对于电控型舵机，驾驶室和舵机处的操纵应互相联锁，且以舵机处就地操纵优先；

③ 转舵机构转动到所需的角度时，应能保持舵的角度不变；

④ 电动和电动液压操舵装置的电动机及其控制装置和电源及电缆敷设应符合本局接受的中国船级社现行规范的规定。

        - 操舵装置的所有部件和舵杆应具有足够的强度和可靠的结构。对转舵机构中非双套配置的任何重要部件的可靠性均应特别考虑，如适用，应采用耐磨轴承，例如，能持久润滑或备有润滑附件的滚珠轴承、滚柱轴承或套筒轴承；

        - 操舵装置所有承受内压的部件的设计压力应不小于1.25倍的最大工作压力；

        - 对可以在舵机处实施操舵的船舶，在驾驶室与舵机处之间应设有通信设备；

        - 在转舵机构上应设有机械舵角指示器。对动力操纵的操舵装置，驾驶室内应设有舵角指示器，舵角指示（包括其电源）应独立于操舵装置控制系统。需在舵机处进行操舵时，还应在舵机处设有舵角指示器；

        - 液压系统

① 液压传动管系的液压油不应用于该系统以外的任何机件的润滑；

② 液压管路的尺寸、结构和布置应确保它们不会因机械作用或火灾而引起损坏；

③ 只有在要求具有挠性，以吸收振动或允许重要部件有一定的自由运动，且在正常运转情况下不承受扭曲的两点之间，方可安装经认可的挠性软管组件；

④ 液压传动管系中应装设滤油器，其布置应保证滤油器在清洗时不致妨碍系统的正常工作；

⑤ 液压系统中由于动力源或外力作用可能产生过高压力且能被隔断的任何部分均应设置安全阀，安全阀的整定压力应不小于1.25倍的最大工作压力，但不大于设计压力。安全阀的最小排量应不小于可能通过这些阀排放的所有泵总容量的110%，在此情况下，其压力的升高应不超过整定压力的10%；

⑥ 舵机工作油箱应设液位计和低液位报警装置，以便确切和尽早地指示液体泄漏。低液位报警装置应在驾驶室和机器处所内易于观察的地方发出听觉和视觉报警信号。

        - 舵机舱布置

① 舵机舱应易于到达，并尽可能与机器处所分开；

② 需在舵机舱实施操舵的船舶，舵机舱的布置应保证有到达操舵装置和控制装置的工作通道。这些布置应包括扶手栏杆和花钢板或其他防滑地板，以保证液体泄漏时有适宜的工作条件。

      - 急流航段船舶的附加要求

        - 急流航段船舶的电动或电动液压操舵装置，除满足本章3.3.14.2（3）①的要求外，还应设置应急能源；转舵扭矩大于16kN·m的船舶还应设置应急操舵装置控制系统和应急操舵动力设备。其配置和性能应满足下列要求：

① 除转舵扭矩大于16kN·m的船舶应采用蓄电池组作应急能源外，其余船舶可采用蓄压器或手动液压泵作应急能源；

② 转舵扭矩大于16kN·m的船舶的应急操舵装置控制系统及应急操舵动力设备的管系和附件应与正常操舵装置相互独立设置，仅在油缸入口隔离阀处汇合，但可免除3.3.14.2（3）②、③的要求。其布置应在正常动力设备或管系发生单项故障时，此缺陷能被隔离，并自动启动应急操舵系统，转换时间应不大于10s。

        - 对转舵扭矩大于16kN·m船舶的应急操舵动力设备，其转舵时间应满足本章3.3.14.2

（3）⑥的要求；对转舵扭矩不大于16kN·m船舶的舵机装置动力设备的应急能源，应能在60%最大营运前进航速时（一般相当36%的转舵扭转），舵从一舷15°至另一舷15°的转舵时间不大于15s。

        - 转舵扭矩不大于16kN·m的船舶，其舵机装置动力设备按本章3.3.14.2（3）⑤配备时，可免除3.3.14.4（1）①的要求。

      - 航行于三峡库区船舶的附加要求

        - 航行于三峡库区船舶在最大营运前进航速时的转舵时间应符合表3.3.14.5（1）的规定：

航行于三峡库区船舶的转舵时间             表3.3.14.5（1）

|  |  | 动力操舵装置 |  | 人力操舵装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舵从一舷35°至另一舷30° | 需通过三峡大坝的船舶及航行于三峡库区急流航段的船舶 | 船长≥30m | ≤12s | ≤15s |
|  |  | 船长< 30m | ≤15s |  |
|  | 航行于三峡库区非急流航段且不通过三峡大坝的船舶 | 船长≥30m | ≤15s | ≤18s |
|  |  | 船长< 30m | ≤18s |  |

        - 通过三峡大坝的船舶的电动和电动液压操舵装置应备有应急能源。除转舵扭转不大于16kN·m的上述船舶可采用蓄压器或手动液压泵作应急能源外，其余均应采用蓄电池组或应急发电机组作应急能源。

  - 电气设备

    - 目标

      - 船上的电气设备至少应能：

        - 在正常的情况下，确保对所有为船舶正常操作和正常居住条件所必需的电气设备供电；

        - 在各种应急情况下，确保对安全所必需的电气设备供电；

        - 保证船员及船舶的安全，免受电气事故的危害。

    - 功能要求

      - 船舶主电源装置应能确保为保持船舶处于正常操作状态和满足正常居住条件所必需的所有电气设备供电。

      - 船舶应急电源/临时应急电源应能在主电源失效时自动对应急状态下必须工作的负载供电。

      - 船员通常能到达和使用的部位应能提供充足的照明。

      - 电气设备和系统应具有防触电和防火措施。

      - 电气系统和线路应具有适当的保护措施。

      - 船舶应具有防止雷电袭击的措施。

    - 电气设计

      - 除本节有明确规定外，涉及船舶航行和安全的电气设备的设计、制造、试验和安装尚应符合本局按规定程序认可和公布的中国船级社的相应规范或其他等效标准的有关规定。

    - 主电源

      - 主电源装置应至少为二台发电机组，以保证当一台发电机组失效时，另一台发电机组仍能对船舶推进、船舶安全所必需的设备供电。同时，最低舒适居住条件也应得到保证，至少应包括适当的炊事、取暖、食品冷冻、机械通风、卫生和淡水等设备的供电。

    - 应急电源

      - 船舶应设有独立的应急电源。

      - 应急电源应满足下列基本要求：

        - 应急电源应选用独立的蓄电池组或发电机组；

        - 应急电源应能在主电源失效时自动供电。在主配电板或机舱主机操纵台附近或机舱有人值班处所应设有标明应急电源正在供电的听觉和视觉信号，并附有消声装置；

        - 当应急电源为发电机组时，在主电源失效的情况下，应急发电机组应能自动起动、自动投入电网供电。应急发电机组的自动起和自动投入电网供电的全过程应不超过30s（起动次数不限制），自动起动失败和自动投入电网失败后，应发出听觉和视觉报警信号；

        - 应急电源的容量应保证在主电源失效时，至少向操舵装置的动力及控制设备供电1h以及本章3.4.5.5所述的其它应急负载同时供电3h。若应急电源为蓄电池组时，该蓄电池组应能承载应急负载而不必充电，在整个供电期间蓄电池的电压变化应能保持在其额定电压的±12%之内；

        - 除驾驶室的照明灯具外，在应急照明线路上不应设置就地开关。应急照明灯应有明显的红色标志，或在结构上与一般照明灯不同。

      - 航经急流航段且转舵扭矩大于16kN·m的船舶，舵机应设置蓄电池组作应急电源。

      - 应急电源的安装应满足下列要求：

        - 应急发电机组或应急蓄电池组及其配电装置应安装在防撞舱壁以后、机炉舱以外，干舷甲板或干舷甲板以上甲板的舱室内；

        - 应急蓄电池组与应急配电板和充电装置不应安装在同一舱室内，但应尽量靠近。当主配电板所在处所发生火灾或其他事故时，不致妨碍应急配电板的功能；

        - 应急发电机组应与应急配电板安装在同一舱室内。

      - 应急负载应特别考虑下列各项：

        - 操舵装置的动力及控制设备；

        - 供电给通信导航设备、应急照明负载等的变流机组（若设有时）；

        - 电动应急消防泵（设有应急发电机组，且应急消防泵为电力驱动时）；

        - 应急消防泵安装处所的通风机；

        - 下列处所的应急照明负载：

① 机器处所和主发电站内，包括它们的控制位置；

② 主配电板及应急配电板的前后方；

③ 机舱集中控制处所及机舱集中监视处所；

④ 舵机舱；

⑤ 驾驶室；

⑥ 灭火控制室；

⑦ 开式滚装处所、闭式滚装处所；

⑧ 所有通道、梯道、出口；

⑨ 机炉舱及其出入口处，应急逃生出口处；

⑩ 应急消防泵安装处所的照明。

        - 无线电通讯设备；

        - 航行灯和信号灯；

        - 断续使用的手提式白昼通信闪光灯、船舶号笛；

        - 传令钟；

        - 灭火剂释放预告报警装置；

        - 探火和失火报警系统、手动失火报警按钮装置；

        - 紧急（集合）报警装置。

    - 临时应急电源

      - 当应急电源为应急发电机时，尚应设置一蓄电池组作为临时应急电源，并应满足下列要求：

        - 承载应急负载而无需再充电，并在整个放电期间蓄电池组的电压变化应能保持在其额定电压的±12%范围内；

        - 当主电源或应急电源的供电失效时，均应能立即自动给3.4.6.3规定的各项设备供电；

        - 临时应急电源（蓄电池组）的容量应至少向3.4.6.3（1）～（8）所列设备同时供电0.5h，并应同时向（8）所列设备供电1h（如（8）设有备用电源，可免）。

      - 临时应急电源的安装和设置应满足下列要求：

        - 临时应急电源及其配电装置应安装在防撞舱壁以后、机炉舱以外、干舷甲板或干舷甲板以上甲板的舱室内；

        - 除驾驶室，集体救生设备降落的水域的舷外照明灯具外，在临时应急照明线路上不应设置开关，且临时应急照明灯应有明显的红色标志或其灯具在结构上与一般照明灯不同。

      - 临时应急电源的供电范围如下：

        - 下列处所的临时应急照明；

① 主机操纵台处；

② 主配电板（应急配电板）的前后方；

③ 公共处所；

④ 所有服务及起居处所内通道、梯道、出口；

⑤ 机舱集中控制处所及机舱集中监视处所；

⑥ 驾驶室。

        - 紧急（集合）报警装置；

        - 探火和失火报警系统、手动失火报警按钮装置；

        - 机电设备故障检测报警系统；

        - 船内通信系统；

        - 操舵控制系统；

        - 失控信号灯；

        - 无线电通讯设备（如设有备用电源，可免）。

    - 岸电

      - 船上应设有岸电供电的固定连接装置。其连接电缆应采用足够电流定额的耐油、滞燃护套的软性电缆。电缆的连接端头不应承受外力。

      - 船舶应设有将船体与岸地（或囤船上接地装置）相连接的设施。当配电系统为以船体作回路的直流系统时，须将岸电的负极接于船体。

      - 用作连接岸电的岸电箱应具有下列设施：

        - 用于连接软电缆的合适的接线柱和将船体与地（岸地或零线）相连的接地接线柱；

        - 检查岸电与船舶配电系统的相序（三相交流）或极性（直流）是否相符的装置；

        - 用于岸电对船上电气设备供电时的过载和短路保护的断路器。对于负载小于50kW的船舶可采用多极联动开关加熔断器方式替代；

        - 标明型号、额定电压及频率（交流）的铭牌。

      - 安装在室外的岸电箱的结构应具有不低于防护等级IP55的防护措施。

      - 岸电连接控制处与船舶岸电连接控制处之间应设有必要的通讯设施。

      - 船舶配电板上应设有岸电供电的指示灯。

      - 当船舶需要发电机组与岸电短时并联转移负载时，船舶主配电板应设有发电机组与岸电并联所需的同步装置和相应的岸电指示仪表。如船电与岸电无需并联，则船舶配电板上应设有船电与岸电供电的联锁装置。

      - 船使用高压岸电时，应符合中国船级社《特定航线江海直达船舶建造规范》8.1.6的相关要求。

    - 照明

      - 主照明系统应向全船船员通常能到达和使用的部位提供充足的照明，并由主电源供电。

      - 主照明系统的布置，应使其在设有应急电源连同其变换装置(若设有时)、应急配电板和应急照明配电板的处所内发生火灾或其他事故时，特别是包括梯道和出口在内的脱险通道全线的主照明不应受到损害。

      - 主照明系统的布置应在主电源、相关的变换设备（如设有时）、主配电板和主照明配电板的处所发生火灾或其他事故时，不会造成应急照明系统失效。

      - 应急照明的布置应在应急电源、相关的变换设备（如设有时）、应急配电板和应急照明配电板的处所发生火灾或其他事故时，不会造成主照明系统失效。

      - 应急照明、临时应急照明的设置应满足本节的有关规定。

    - 触电、电气火灾与其他电气灾害的预防措施

      - 船舶应采取如下接地措施，以防止电气灾害的产生：

        - 电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部件均应接地，但下列情况可除外：

① 工作电压不超过50V的设备，对交流，此项电压为方均根值，且不得由自耦变压器取得此项电压；

② 由只供一个用电设备的专用安全隔离变压器供电，且电压不超过250V的设备；

③ 具有双重绝缘和（或）加强绝缘的可携式设备；

④ 为防止轴电流的绝缘轴承座；

⑤ 灯头；

⑥ 荧光灯管的紧固件；

⑦ 电缆紧固件；

⑧ 安装在非导电材料制成或覆盖的灯座或照明设备上的灯罩、反光镜和防护件；

⑨ 设在非导电材料上的金属部件和拧入或贯穿非导电材料的螺钉，这些金属部件和螺钉并以非导电材料与带电部件和接地的非带电部件相隔离，因此在正常使用中它们不可能带电和接触接地部件。

        - 电气设备的接地应满足下列要求：

① 当电气设备直接紧固在船体的金属结构上或紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座（或支架）上时，可不另设置专用导体接地；

② 不论是专用导体接地或靠设备底座（或支架）接地其接触面均须光洁平贴，保证有良好的接触，并应有防止松动和生锈的措施；

③ 若采用专用导体接地，则其导体应用铜或导电良好的耐蚀材料制成，必要时应有防止机械损伤及防蚀措施。不同型式的铜接地导体的标称截面积不应小于表3.4.9.1的规定；

接地导体的截面积                         表3.4.9.1

| 接地导体的型式 | 相关的载流导体截面积S | 铜接地导体的最小截面积Q |
| --- | --- | --- |
| 软电缆或软电线中的连续接地导体 | S≤16mm2 | Q=S |
|  | S>16mm2 | Q=S /2，但不小于16mm2 |
| 固定敷设电缆中的连续接地导体 | S≤16mm2 | Q=S，但不小于1.5mm2 |
|  | S>16mm2 | Q=S /2，但不小于16mm2 |
| 单独固定的接地导体 | S≤2.5mm2 | Q=S，但不小于1.5mm2 |
|  | 2.5mm2<S≤120mm2 | Q=S /2，但不小于4mm2 |
|  | S>120mm2 | Q=70mm2 |

④ 可移动和可携电气设备的不带电的裸露金属部分，应以附设在软电缆或软电线中的连续接地导体，并通过插头和插座接地，其接地导体的截面积应符合本章表3.4.9.1的规定。

        - 电缆的接地应满足下列要求：

① 电缆的金属护套或金属外护层应于两端作有效接地，但最后分路允许只在电源端接地。对于控制和仪表设备的电缆，由于技术上的原因，若一端接地较为有利时，则无需两端接地；

② 电缆的金属护套或金属外护层可采用下列方式之一进行接地：

（a）用金属夹箍夹住，并以专用铜接地导体连接至船体的金属结构上。该接地导体的截面积Q与电缆导体截面积S间的关系应符合下列规定：

当S≤25mm2时，Q≥1.5mm2；

当S＞25mm2时，Q≥4mm2；

（b）用专用接地填料函接地，但填料函应能保证有效的接地连接；

（c）用电缆紧固件接地，这些电缆紧固件应以耐腐蚀的金属材料制成，并应能使电缆金属护套或金属外护层与地之间有良好的接触；

        - 为防止静电放电危害，凡用作易燃液体和能发出可燃气体和/或产生易燃粉尘固体的货舱（柜）、处理装置和管系，除直接或通过支承件焊接固定安装在船体上外，应加专门的接地搭接片，采用法兰接头的各管段之间亦应加搭接片，该接地搭接片应用铜或导电良好的耐腐蚀材料制成，其截面积应不小于10mm2；

        - 非金属船的电气设备的金属外壳及带电部件以外的所有可接近的金属部件应采用连接导体联在一起，以形成一个连续和完整的接地系统，连接至面积不小于0.2m2、厚度不小于2mm的金属接地板上，该金属接地板的安装位置应保证在任何航行状况下均能浸没在水中，且应具有防腐蚀性能。

      - 电气设备应采取以下防触电和防火措施：

        - 电气设备在设计和安装上应能有效地防止操作人员及相关人员意外地触及带电部件和具有炽热表面的部件，电气设备的操作部件（如手柄、按钮等）应设计成与带电部件之间有良好的绝缘；

        - 工作电压大于50V的电气设备应设有安全防护措施，其带电部件不应外露；

        - 在系统和线路设计上应能达到电气设备经开关或控制器断开电源后，原则上不应经系统和本身控制电路或指示灯继续保留电压。但整步表开关及24V蓄电池线路可除外；

        - 可携电气设备应采用下列任一种形式：

①用附设在软电缆或电线中的连续接地导体可靠接地设备；

②具有双重绝缘的设备；①

③由只供一个用电设备的安全隔离变压器供电的设备①；

④工作电压不超过50V的设备。

        - 若采用电压为1kV以上至11kV的交流高压电气装置，应采取本局认为必要的特殊预防措施，以保证正常工作和人身安全；

        - 电气设备不应贴近燃油舱、油柜或双层储油舱等外壁上安装。若电气设备必须在此类舱壁外表面安装时，则其与舱壁表面至少应有50mm距离；

        - 调节电阻、启动电阻、充电电阻、电热器具以及其他在工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有防止导致附近物体过热和起火的措施，上述设备严禁在燃油舱、油柜或双层储油舱等外壁表面安装；

        - 当电气设备的外壳温度高于80℃时，应有隔热防护措施；

        - 电气设备不应安装在有任何可燃混合气体易于积聚的处所，包括油船上的这类处所或专门存放蓄电池的舱室、油漆间、乙炔间或类似处所。除非这些设备是：

① 操作所必需的；

②不致点燃可燃混合气体的型式；

③ 适用于有关处所；

④ 经试验证明在可能遇到的灰尘、蒸汽或气体中能安全使用者。

        - 在有爆炸危险的处所中，不应安装插座(合格的防爆插销除外)；

        - 每一独立的空调设备应由分配电板设独立分路供电。

      - 电气系统和线路保护措施如下：

        - 对地绝缘的配电系统，不论是一次系统还是二次系统，均应在主配电板和应急配电板上设有指示绝缘系统对地绝缘情况的兆欧表或指示灯或连续监测绝缘电阻的监测装置。当采用指示灯时其功率应不大于15W，并应按钮控制；

        - 每一独立电路均应设有可靠的短路保护和过载保护；操舵装置的电力供电电路，只应设置短路保护；

        - 各保护电器的选择、安排和功能应使系统的保护具有选择性，以保证某处发生故障时，仅切断故障电路，保持对非故障电路的连续供电。同时，尽可能消除故障的影响和发生火灾的危险；

        - 应有标明每一电路的过载保护电器额定值或相应的整定值的耐久标志，该标志应设于保护电器的所在位置；

        - 所有电缆和电气设备的外接线至少应为滞燃型。在特殊需要的情况下，如对射频电缆可作适当处置；

        - 电气设备的电缆和电线应尽可能地远离厨房及其他有高度失火危险的区域或处所；

        - 电缆的敷设应避免擦伤和其他损害，露天甲板和易受机械损伤的场所应有防护措施；

        - 所有电缆的终端和接头，应采取有效措施以保证电缆的原有电气、机械及滞燃性能不受损害；

        - 照明线路及电热器具线路的电缆应采取措施以防止灯炮及发热元件产生的热量超过电缆的许用温度，并能防止其周围的材料发生过热现象；

        - 需在失火状况下工作的设备的电缆，包括其供电电缆，如穿过较大失火危险处所，则除了这些区域本身的电缆以外，应采用耐火电缆。但下列设备可以除外：故障安全系统；有自我检测功能的系统；双套设备，且其电缆是远离分开敷设的；

需在失火状况下维持工作的设备包括：紧急集合报警系统；探火和失火报警系统；二氧化碳预施放报警装置；扩音系统；应急照明。

      - 船舶应采取下列防雷电措施：

        - 当船舶钢桅顶端装有电气设备或采用非金属桅时，每一桅杆上应装设可靠的避雷装置；

        - 避雷装置应由接闪器（避雷针）、引下线和接地装置组成；

        - 接闪器应采用铜质、钢质或其他导电性能良好的金属（如铝合金）制成，铜杆接闪器直径应不小于12mm，钢杆接闪器直径应不上于25mm，铝合金杆接闪器直径应不小于16mm，其尖端应作防腐处理；

        - 接闪器顶端高出桅顶或桅顶上的电气设备的距离应不小于300mm；

        - 接闪器与船体之间的引下线的截面积，对铜引下线应不小于70mm2，钢引下线应不小于100mm2，铝合金引下线不小于84mm2；

        - 当船舶设有金属桅杆时，接闪器可直接焊接或铆接在桅杆上，如桅杆与船体采用焊接，此时可不另设引下线；

        - 当船舶采用活动桅杆时，活动桅杆与船体应有可靠电气连接，其连接软缆的截面积与引下线的要求相同；

        - 对非金属船，避雷装置的引下线应与永久接至水中的专用接地板进行连接。

      - 电热器具的防火措施如下：

        - 每个具有成套装置的电热器和电炊设备，不论是固定安装还是可移动的，均应由相应的分配电板设独立馈电线供电，并应由固定安装的能切断所有绝缘极的联动开关进行控制。若电热器和电炊设备通过插座连接时，多极控制开关应安装在插座之前或者选用带开关联锁插座；

        - 电热器和电炊设备的安装应保证对甲板、舱壁或其他周围的物品不致产生过热和火灾的危险。禁止使用加热元件外露的电热器和电炊设备；

        - 在有可燃性气体和尘埃积聚的处所，不得装设电热器和电炊设备；

        - 所有电取暖器必须固定安装，并应满足本条（1）的有关规定；

        - 电取暖器的结构、防护和安装应使得衣服和易燃物品与之接触时不会引起火灾。其顶部结构应使物品不可能在其上搁置；

        - 当电取暖器的温度超过允许极限时应能自动切断电源；

        - 当电取暖器安装在舱壁衬板里面时，应用不燃材料制成的护板分隔以防止热量在衬板里层积聚；电取暖器后面与舱壁之间应至少留有25mm的自由空间，以使舱壁不致过热和供空气循环流通；

        - 厨房电炊设备应有坚固的防护罩，电炊设备及电缆应固定安装；

对可移动的电炊设备应满足本章3.4.8.2（4）和本条（1）的有关规定；

        - 电炊设备的结构应保证当有液体或食品溢出时，不致损坏绝缘和发生短路。

      - 航经急流航段的电力推进船舶应满足下列要求：

        - 船舶应至少设置2套主推进装置；

        - 推进系统的电站可以是专用的推进电站，也可以是推进系统和船舶日常供电的共用电站；

        - 推进电站的柴油机应满足本法规对推进主机的相关要求；

        - 推进电机应采取有效的冷却措施，对不同的冷却介质应采取有效的监控；

        - 推进电机应设有在停机时防止潮气和冷凝水积聚的措施。如采用蒸汽加热，则电机内部不应设置蒸汽管接头；

        - 所有500kW以上的交流电机定子绕组和直流电机的换向极绕组均应设置温度传感器。当温度超过预先设定的安全值时，应发出警报；

        - 船舶设置蓄电池组作为推进系统和操舵装置的应急电源时，蓄电池组应有足够的容量，确保在推进电源失效时能够维持船舶有效的推进和操舵；

        - 如推进电站满足下列要求，船舶可免设推进装置和操舵装置的应急电源：

①推进电站采用公用电站的型式时，推进电站及其控制系统应保证在推进和船用负载之间安全合理分配功率，必要时，能卸掉非重要负载和/或降低推进功率；

②推进主汇流排应按下列方式之一设置：

（a）主汇流排至少分成两段，分段之间不连接，实行分区供电；

（b）主汇流排至少分成两段，分段之间采用带保护的断路器连接，该断路器能自动切断其安装处可能产生的任何故障电流，且该断路器应与发电机保护装置之间进行保护性协调；

③ 推进发电机、推进系统设备及其他设备尽可能均分连接到推进汇流排各分段上；

④ 推进汇流排每一分段上至少有一台发电机组在网供电，并满足各汇流排分段上推进系统和等效操舵设备对船舶的有效推进和操舵，以及其他设备的用电；

⑤ 当一台在网发电机组故障停机后，可以采取有效措施，不会导致其他在网发电机组过载跳闸而造成全船失电。

  - 控制、监测、报警和安全系统

    - 一般要求

      - 本节适用于设有控制、监测、报警和安全系统的船舶。

      - 设置控制、监测、报警和安全系统的船舶的安全性，应与机电设备有人直接看管的船舶相同，并应有措施保证在这些系统失效时能在机旁对机电设备进行有效的人工操作。

      - 除本节明确规定外，尚应符合经本局接受的中国船级社相应规范或其他等效标准。

      - 满足本节所要求主推进装置驾驶室遥控（包括授予BRC、AUT-1、AUT-2附加标志）者，可认为满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》中“机驾合一”的要求。

    - 控制、监测、报警和安全系统的一般要求

      - 控制系统应使机、电设备在其工作范围内稳定运行。

      - 控制系统的执行器在动力失效时，应不致使被控设备出现不安全状态。

      - 控制系统的动力源失效时，应进行听觉和视觉报警。

      - 遥控或自动控制系统的机、电设备，仍应设有机旁控制，以便在遥控或自动控制系统发生故障或失效时能有效转换到就地手动控制。

      - 当设有遥控或自动控制时，应在有关的控制处所装设相应的显示仪表，以便进行可靠地监视和控制。

      - 报警系统的设计应尽可能与控制系统独立。当控制系统发生任何故障时，不应妨碍报警动作。

      - 报警系统的警报应同时发出听觉和视觉信号，且应装设警报的应答消声装置。报警系统发出的警报经值班人员应答消声后，视觉信号必须保留到故障消失为止。排除故障后，听觉和视觉报警器应能自动复位。

      - 报警装置的各个视觉警报信号应设有显见的报警点地址；报警系统发出的警报经值班人员应答消声后，在第一个故障尚未排除而又发生了第二个故障时，听觉和视觉报警器要能再次动作。

      - 机械及其安全和控制系统的故障报警信号能向多个处所发出警报的报警装置，当在机舱、监控室或监视室以外对该报警进行应答消声时，则机舱、监控室或监视室内的听觉和视觉警报信号不应被消除。

      - 机械及其安全和控制系统的故障警报听觉信号应与其他正常的信号、电话信号和噪声易于区别。火警的声响警报及二氧化碳施放预告声响报警应与其他警报具有明显的区别。

      - 报警系统应有自检功能，应考虑在报警系统自身电源线路的熔丝熔断及传感器至报警装置的线路短路或断路等情况发生时，能进行报警。

      - 报警系统对设备进行监视时，应能对报警装置的所有听觉和视觉信号进行试验。

      - 报警系统应有对无意义的信号进行自动闭锁的设施。如对柴油机正常的停机过程中的滑油低压信号设置自动闭锁装置。

      - 对设备的故障点设有自动补救设施时，为了便于对自动纠正的短期故障进行查找，报警系统应在应答前使报警信号予以锁定。

      - 安全系统应尽可能设计成与控制系统和报警系统分开。控制和报警系统失效或发生误动作时，应不致妨碍安全系统的工作。

      - 机、电设备设有安全系统时，当发生危及机、电设备的严重故障时，安全系统应能自动或手动地产生保护性动作，使其：

        - 恢复正常的运行情况，如起动并投人备用设备，或使机电设备暂时调节至可以勉强运行的状态，如降低功率或转速等；

        - 切断燃油或电源，使其设备停止运行。

当安全系统动作时，应发出听觉和视觉报警，以显示安全系统动作的原因。

      - 安全系统应设置手动复位，以便当安全系统起作用使某一设备停止运行时，在未进行手动复位前，该设备不应自动再起动。

      - 如设有越控设施以解除安全系统的某些保护动作时，此设施应能防止由于疏忽而触动。当安全系统的越控设施投入工作时，在有关控制处所应予以指示并发出报警。当越控结束后，安全系统的保护功能应能自动恢复。

    - 控制、监测、报警和安全系统的供电

      - 主机控制系统的电源应由2路独立专用的馈电线供电，其中1路应从主配电板供电，另1路可由应急配电板或分电箱供电。2路电源可用装在控制台内或其附近的手动或自动转换的开关进行转换。

      - 对设有应急电源或临时应急电源的船舶，其主机控制系统在主电源供电中断时，应自动转换为应急电源或临时应急电源或应急变流机组供电，并应能继续有效地工作。

      - 报警系统和柴油发电机组的控制系统，于主电源供电中断时应能自动从蓄电池电源获得持续供电，并应对蓄电池的供电予以指示。

      - 对于安全和监测系统，于主电源供电中断时，亦应能自动接通蓄电池电源。

      - 对3.5.3.1～3.5.3.3所述各系统，于主电源供电中断时均应予以听觉和视觉报警。

    - 控制处所

      - 控制处所系指驾驶室、监控室(监视室)、机旁控制处。

      - 监控室(监视室)应位于机舱或与机舱相邻、船舶运行时振动尽可能小的地方。

      - 监控室(监视室)应设计成具有隔声性能。室的围壁、门及窗的框架应为钢质或金属结构，壁上的玻璃应采用防碎型。室内应有良好的通风及应急照明。

      - 控制处所内的监控设备、信号显示位置、操作手柄、开关、仪表等的布置应考虑利于操作、监视、维护以及人员安全。

      - 监控室(监视室)应设有两个进出口通道，30m以下的船舶可允许为一个进出口通道，其进出口应便于通至船舶的开敞处。

      - 当船舶在任何状态航行时，对设有遥控主推进装置的各控制处所之间，应能进行控制的有效转换，且转换时应不影响船舶的运行状态。

      - 机旁控制转换为遥控或自动控制，或者遥控、自动控制转换为机旁控制，应该只能在机旁控制处进行。监控室(若设有主推进装置遥控时)与驾驶室之间的控制转换应只能在监控室进行。

      - 若几个控制处所均可对机械和附属设备进行控制时，在同一时间应只能由一个控制处所进行控制。

      - 各控制处所都应设有表示某控制处所正在进行控制的指示。

      - 各控制处所之间应设有通信设备。

    - 主推进装置遥控

      - 主推进装置遥控应能可靠、灵活地从遥控状态转换到机旁控制。

      - 主推进装置遥控的操作应只由简单的动作组成。遥控系统的设计应满足主推进装置的操作程序。对于能换向的主柴油机应使其先换向而后起动，且应在主机低于换向转速时才能进行换向；对于带有离合器的主推进装置，脱开离合器时应使主机转速降至转速预定值运转，而合上离合器亦应在相应的主机转速预定值时进行。

      - 主机遥控系统应设计成使其能在发生故障时发出报警信号，在这种情况下，除非船舶检验机构认为实际上不可行，螺旋桨转速和转向应一直保持至就地控制为止，特别是当控制系统的动力源（电力、气动、液压）中断或控制转换时，应不会导致推进功率和转向发生较大和突然的变化。

      - 遥控操纵主机或可倒、顺的传动离合器从最低转速转换到开始反向运转的时间，应不超过15s。

      - 遥控操纵的调速范围应不超过主机额定转速的1.03倍，并应能维持主机最低工作稳定转速。

      - 主推进装置遥控应采取措施避开或防止主机长期在临界转速范围内运转。

      - 若主机的控制系统，具有起动失败时能自动再起动的程序，则起动失败的连续次数应不多于3次，当第3次起动失败时，即应自动停止起动，并在驾驶室、机舱进行听觉和视觉报警。

      - 应设置有效的联锁机构，以防止在“转车机啮合”、“轴被制动器刹住”的情况下，遥控主机的起动。

      - 电磁、气动或液压离合器，在电力、气压或液压不足时，应在驾驶室及机舱发出报警，此报警应尽可能在装置仍可运转时发出。

      - 设有离合器的主推进轴系，当主机超速时应能自动停车(柴油机额定功率等于或小于220kW可免设)，并在驾驶室和机舱进行报警。

      - 对设有可调螺距螺旋桨的主推进轴系，在螺距控制的液压系统的压力及电液控制系统的电力不足时，应在驾驶室和监控室（或监视室）发出报警，此报警应尽可能在装置仍可运转时发出。此外，尚应在驾驶室和监控室（或监视室）设有调距桨的螺距或桨角、液压系统的液压及电液系统的供电等的显示。

      - 驾驶室应设有主机的紧急停车装置，该装置应与驾驶室控制系统完全独立，但其执行部件（停车电磁阀）可不独立。紧急停车装置失电时，应自动转换至蓄电池供电。

      - 紧急停车装置应设有防止误操作的设施。

      - 操作紧急停车时，应在各控制处所给予听觉和视觉报警指示。

      - 驾驶室控制站的显示和报警项目应按表3.5.5.15的规定设置。电力推进系统的柴油机及轴系应满足表3.5.5.15中对主机及轴系的相关要求。

驾驶室的显示仪表和报警项目表                表3.5.5.15

| 项 目 |  | 显示 | 报警 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机或螺旋桨的转速及转向 | 转速 转向 |  | 对于可调螺距螺旋桨，转向可由螺距或桨角代替 |
| 2 | 主机起动空气压力或起动蓄电池电压 | 压力/电压 |  | 不在驾驶室起动主机的可不设 |
| 3 | 主机超速 |  | 超速时 | 参见3.5.5.10的规定 |
| 4 | 主机或离合器的转向 |  | 错向 |  |
| 5 | 控制系统的动力 （电力、气压、液压） |  | 失效 |  |
| 6 | 离合器的动力（电力、气动、液压） |  | 失效 | 参见3.5.5.9的规定 |

      - 机旁控制处所的显示和报警项目应按表3.5.5.16的规定设置。电力推进系统的柴油机及轴系应满足表3.5.5.16中对主机及轴系的相关要求。

机舱的显示仪表和报警项目表                  3.5.5.16

| 项 目 |  | 显示 | 报警 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机或螺旋桨的转速及转向 | 转速 转向 |  | 对于可调螺距螺旋桨，转向可由螺距或桨角代替 |
| 2 | 主机起动空气压力或起动蓄电池电压 | 压力/电压 |  |  |
| 3 | 滑油进机压力 |  | 低 |  |
| 4 | 滑油进齿轮箱压力 |  | 低 |  |
| 5 | 冷却水出机温度 |  | 高 |  |
| 6 | 齿轮箱滑油温度或冷却水温度 |  | 高 |  |
| 7 | 主机超速 |  | 超速时 | 参见3.5.5.10的规定 |
| 8 | 主机或离合器的转向 |  | 错向 |  |
| 9 | 驾驶室遥控主机、离合器的换向指示 | 前进 后退 |  |  |
| 10 | 主机紧急停车 |  | 动作时 |  |
| 11 | 控制系统的动力 （电力、气压、液压） | 电力指示灯 气、液压力表 | 失效 |  |
| 12 | 离合器的动力 （电力、气动、液压） | 电力指示灯 气、液压力表 | 失效 | 参见3.5.5.9的规定 |

      - 若设有机舱监控室（监视室），其显示仪表和报警项目应按表3.5.5.17的规定设置。电力推进系统的柴油机及轴系应满足表3.5.5.17中对主机及轴系的相关要求。

监视室或监控室的显示仪表和报警项目表                  3.5.5.17

| 项 目 |  | 显 示 | 报 警 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机或螺旋桨的转速及转向 | 转速 转向 |  | 对于可调螺距螺旋桨，转向可由螺距或桨角代替 |
| 2 | 主机起动空气压力或起动蓄电池电压 | 压力/电压 |  |  |
| 3 | 滑油进机压力 | 压力 | 低 |  |
| 4 | 滑油进齿轮箱压力 | 压力 | 低 |  |
| 5 | 滑油进增压器压力 | 压力 | 低 | 指独立润滑系统 |
| 6 | 冷却水出机温度 |  | 高 |  |
| 7 | 冷却水膨胀箱水位 |  | 低 |  |
| 8 | 齿轮箱滑油温度或冷却水温度 |  | 高 |  |
| 9 | 排气温度 | 温度 |  | 每缸及排气总管设置，缸径小于200mm的各缸可免设 |
| 10 | 主机超速 |  | 超速时 | 参见3.5.5.10的规定 |
| 11 | 主机或离合器的转向 |  | 错向 |  |
| 12 | 驾驶室遥控主机、离合器的换向指示 | 前进 后退 |  |  |
| 13 | 主机紧急停车 |  | 停车 |  |
| 14 | 控制系统的动力（电力、气压、液压） |  | 失效 |  |
| 15 | 离合器的动力（电力、气压、液压） |  | 失效 | 参见3.5.5.9的规定 |

      - 驾驶室与监控室（监视室）之间，应设有一套独立于主电源的声力通信系统。

      - 对于一人值班机舱的船舶（主推进装置驾驶室遥控、机舱与监控室仅一人值班的船舶），监控室与轮机长室之间尚应设有声力通信系统。

    - 自动电站

      - 电站的自动控制系统应能保证供电的连续性。

      - 发电机组的柴油机在遥控或自动控制状态时，应能灵活可靠地转换至机旁手动控制。

      - 发电机组的断路器由于电网短路而脱扣时，应进行报警。在这种情况下，自动起动并自动投入电网供电的备用发电机组，其断路器的自动合闸仅限制为一次。

      - 发电机组的柴油机应设置滑油进机压力低、冷却水出机温度高及超速和控制系统动力源失效的报警。

      - 发电机组的柴油机应设有滑油进机压力、冷却水出机温度的显示。

      - 发电机组自起动失败、自动投人电网失败、自动卸除非重要用途的负载和运行中电站发生失电等情况时，应进行报警。

    - 燃油辅助锅炉

      - 燃油辅助锅炉应设置水位、燃烧以及燃油温度或粘度（仅对设重质燃油）的自动控制，以保证在各种工况下，燃油辅助锅炉能保持稳定状态和工作安全。

      - 燃油辅助锅炉的燃烧控制系统应保证顺序控制的自动点火时锅炉的安全。

      - 燃油辅助锅炉应设置紧急停炉的措施，以保证炉膛熄火、点火失败、进入炉膛的空气失压、锅炉水位至极限低水位时能自动停炉。

      - 燃油辅助锅炉应设置锅炉极限低水位、燃烧火焰熄灭、点火失败、重油油柜加热温度高的报警信号。

    - 舵机系统

      - 舵机系统应设置舵机电力失电、过载、油箱油位低、控制系统的电力、液压动力失效报警信号。

    - 舱底水位监测

      - 对于一人值班机舱的船舶，应在监控室设舱底水高水位报警。

    - 探火及灭火

      - 本条适用一人值班机舱的船舶。

      - 机舱应设有固定式自动探火报警系统。

      - 固定式自动探火报警系统应满足本法规第7章有关要求。

      - 探火系统正常供电的电源发生故障时，应自动接至蓄电池电源，且应在驾驶室发出声、光报警。

      - 火警探测器在机舱内安装的位置，应使可能发生的失火点都可以检测到。机舱内设置的探测器，其型式应不受机舱内通常的灰尘、气流、油雾、热气的影响而产生误报警。

      - 在机舱出口处或监控室应设置遥控起动消防泵的装置。

参见本局接受的MSC.1/Circ.1245通函《向船长提供破损控制图和资料指南》。

参见国际海事组织海上安全委员会MSC.188(79)决议通过的《散货船和除散货船以外的单舱货船水位探测器性能标准》。

设备的工作电压均不应超过250V。

在特别容易触电的狭窄或特别潮湿处所中，应采用工作电压不超过24V的可携设备。

在电缆用于需在失火状态下工作设备的情况下，该耐火电缆应从控制/监视屏延伸至用于相关处所或区域的最接近的分配电板。

在供电电缆用于需在失火状态下工作设备的情况下，该耐火电缆应从装有这些设备的供电点延伸至用于相关处所或区域的最接近的分配电板。

这里的“较大失火危险处所”系指机器处所、具有失火危险的服务处所，要求安装合格防爆电气设备的围蔽或半围蔽危险处所。