## 第4章  吨位丈量

第1节  一般规定

4.1.1  一般要求

4.1.1.1  本章对船舶吨位丈量以m为计算单位，在计算中所采用的量度应取至cm。计算所得的总吨位和净吨位的数值只取整数，不计小数点以下的数值。

4.1.1.2  列入吨位计算中的所有容积，应量至船体外板的内表面或结构的边界内表面。

4.1.1.3  对具有多种用途的船舶，应分别按船舶种类量计船舶总容积，取船舶总容积的大者对应的船舶种类计算总吨位和净吨位。

4.1.1.4  船舶总吨位和净吨位由船舶检验机构核定。

4.1.1.5  按本章丈量船舶吨位，一般可按图纸量计，但应查核船舶布置与图纸是否相符。

4.1.2  定义

4.1.2.1  除另有规定外，本章名称定义如下：

（1）总吨位——系指根据本章各项规定丈量的船舶总容积所确定的数值；

（2）净吨位——系指根据本章各项规定丈量的船舶有效容积所确定的数值；

（3）量吨甲板——系指用以量计吨位的甲板，通常指毗邻于水面的第一层全通甲板；当甲板有首、尾升高时，应取甲板最低线及其平行于升高甲板的延伸线作为量吨甲板，如图4.1.2.1（3）所示；

图4.1.2.1（3）

（4）围蔽处所——系指有外板、舱壁、固定围蔽、甲板或盖板所围成的处所。量吨甲板以下的船体部分视为围蔽处所；

（5）开敞处所——系指除围蔽处所外，均为开敞处所。

第2节  吨位计算

4.2.1  总吨位

4.2.1.1  船舶的总吨位（GT）应按下式计算：

式中：K1——系数，按下式计算，或按表4.2.1.1选取，K1按四舍五入取值到小数点后第4位。

V——按本章规定丈量所得的船舶总容积，m3，按下式计算：

式中：V1——量吨甲板以下所有围蔽处所的容积，m3，见本章4.3.1；

V2——量吨甲板以上所有围蔽处所的容积，m3，见本章4.3.2；

V3——集装箱船量吨甲板以上应计入的固定载货开敞处所的容积，m3，见本章4.3.3。

表4.2.1.1

| V | K1 | V | K1 | V | K1 | V | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.2572 | 4000 | 0.2876 | 24000 | 0.3001 | 50000 | 0.3052 |
| 100 | 0.262 | 5000 | 0.2892 | 26000 | 0.3006 | 55000 | 0.3055 |
| 200 | 0.2668 | 6000 | 0.2905 | 28000 | 0.3012 | 60000 | 0.3057 |
| 300 | 0.2696 | 7000 | 0.2915 | 30000 | 0.3016 | 65000 | 0.3070 |
| 400 | 0.2716 | 8000 | 0.2924 | 32000 | 0.3021 | 70000 | 0.3075 |
| 500 | 0.2732 | 9000 | 0.2933 | 34000 | 0.3025 | 75000 | 0.3080 |
| 600 | 0.2745 | 10000 | 0.294 | 36000 | 0.3029 | 80000 | 0.3084 |
| 700 | 0.2755 | 12000 | 0.2953 | 38000 | 0.3033 | 85000 | 0.3089 |
| 800 | 0.2764 | 14000 | 0.2963 | 40000 | 0.3036 | 90000 | 0.3093 |
| 900 | 0.2773 | 16000 | 0.2973 | 42000 | 0.304 | 95000 | 0.3096 |
| 1000 | 0.278 | 18000 | 0.2981 | 44000 | 0.3043 | 100000 | 0.3100 |
| 2000 | 0.2828 | 20000 | 0.2988 | 46000 | 0.3046 | 105000 | 0.3103 |
| 3000 | 0.2856 | 22000 | 0.2995 | 48000 | 0.3049 | 110000 | 0.3107 |

注：对于容积的中间值，系数K1用内插法求得。

4.2.1.2  不计入总吨位的处所：

        - 在露天处所的烟囱（包括烟囱隔层内的空间）；

        - 天窗（包括机舱棚上和居住处所上透光通风的天窗）；

        - 桅杆；

        - 通风筒和空气管；

        - 货舱口以外的其它舱口；

        - 量吨甲板以上人员无法进入的围蔽处所；

        - 舷伸甲板的舷伸部分；

        - 甲板室侧壁与两舷的舷墙（或栏杆）之间的舷边走道；

        - 假船首部分和假船尾部分；

        - 侧推器孔道。

4.2.2  净吨位

4.2.2.1  船舶的净吨位（NT）应按下式计算：

式中：GT——按本节量计所得的总吨位；

K2——系数，按表4.2.2.1选取。

表4.2.2.1

| 船舶种类 | 散货船 | 集装箱船 | 商品汽车滚装船 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2 | 0.56 | 0.65 | 0.60 |

第3节  丈量与计算

4.3.1  量吨甲板下围蔽处所的容积V1

4.3.1.1  量吨甲板以下围蔽处所的容积V1分下列3个部分进行量计：

（1）主体部分——首尾垂线之间的部分；

（2）附加部分——首垂线以前部分和尾垂线以后部分；

（3）突出体部分——推进器轴毂和流线体等部分（如有时）。

4.3.1.2  量吨甲板以下围蔽处所的容积V1，根据所提供的图纸可按本章4.3.1.3～4.3.1.4所述的任一方法进行量计。

4.3.1.3  按下列方法量计量吨甲板以下围蔽处所的容积V1：

（1）主体部分的容积V11，主体部分的容积V11应采用辛氏第一法则量计；

（2）附加部分的容积V12，将首垂线以前部分和尾垂线以后部分给予等分后，参照4.3.1.3（1）方法量计首垂线以前部分的容积和尾垂线以后部分的容积。

（3）突出体部分的容积V13，突出体部分的容积V13按实际形状用几何方法进行量计。

4.3.1.4  根据型线图或邦氏曲线按船舶静力学方法量计主体部分的容积V11和附加部分的容积V12，突出体部分的容积V13按本章4.3.1.3（3）量计（如型线图或邦氏曲线已包含突出体部分，则突出体部分的容积V13不另计算）。

    - 量吨甲板以上围蔽处所的容积V2

4.3.2.1  各层上层建筑的容积按下列方法进行量计：

在中纵剖面上，于上层建筑高度的中点量取首尾两端间的长度，并合适的等分。然后在长度的两端点及各等分点处，于上层建筑高度的中点处量得横剖面的宽度，宽度量取后，用辛氏第一法则计算水平剖面面积，再乘以甲板间平均高度，即得量吨甲板与上层甲板间的容积。

各等分点的高度是自上层建筑的下表面至量吨甲板或下层上层建筑上表面间的垂直距离，将等分点各处所量得的高度用辛氏法求得其平均高度，即得甲板间平均高度。

4.3.2.2  首楼、尾楼、桥楼和首、尾升高甲板部分的容积参照本章4.3.2.1进行量计，其尺寸均量到建筑物外围壁板的内表面。

4.3.2.3  甲板室容积按下列方法进行量计：

（1）甲板室为流线型时，其容积参照本章4.3.2.1进行量计；

（2）甲板室为直线型时，其容积以舱室的平均的长度、宽度、高度相乘即得；

（3）甲板室为其它几何形状时，其容积用几何方法量计。

4.3.2.4  货舱口容积按下列方法进行量计：

（1）量吨甲板以上的货舱口容积以舱口围板内表面间的平均长度、平均宽度和平均高度相乘即得舱口容积；

舱口的高度是从甲板下表面量至舱口盖板的下表面的垂直距离。如高度不等，则取其平均值。

（2）已包括在量吨甲板与上层甲板间容积内的货舱口容积，不另计算。

4.3.3  集装箱船量吨甲板以上应计入的固定载货的开敞处所的容积V3

4.3.3.1  敞口集装箱高出甲板或平台或舱口围板以上的容积V3，应根据集装箱堆放的几何尺寸按下列方法计算：

（1）吨位丈量所用的丈量箱数和集装箱尺寸按1CC型号集装箱选取；

（2）丈量箱数根据设计箱位数及型号确定，当设计箱位数由货箱数和空箱数组成或全部为空箱数时，取货箱数加上其中空箱数的一半之和进行量计；当设计箱位数包含多种型号的集装箱时，按其外部尺寸对应的容积换算成1CC型号集装箱对应的箱数；计算所得的丈量箱数按四舍五入取整；

（3）1CC型号集装箱的外部尺寸取为6.058m×2.438m×2.591m（长×宽×高）；

（4）集装箱堆放的几何尺寸按上述（1）～（3）确定的丈量箱数和尺寸及箱位布置确定；

（5）集装箱高出甲板或平台或舱口围板以上的容积V3按下式计算：

m3

式中：i——载货处所的序号；

Si——各载货处所的实际装载集装箱面积（包括集装箱与集装箱之间的间距），m2；

Hi——各载货处所的集装箱高出甲板或平台或舱口围板的平均高度，m。

（6）本条文（5）所计算的容积不包括货舱口容积，当载货处所设有无舱盖的货舱口及舱口围板时，其货舱口容积按本章4.3.2.4计算；

（7）在计算集装箱高出甲板或平台或舱口围板以上的容积V3时，各载货处所之间的集装箱间距不计入（本条文所述的载货处所系指不同货舱及堆放平台所形成的集装箱处所）；

（8）若船舶有几种设计箱位数时，应分别对每种设计箱位数按上述（1）～（7）计算，取其中较大者进行量计。

4.3.3.2  非敞口集装箱船高出甲板或平台或舱口盖以上的容积V3，应按照本章4.3.3.1进行量计。

应计入的固定载货的开敞处所，系指集装箱船在量吨甲板以上无舱盖的货舱口处所或者是舱口盖以上的载货处所。