## 第5章  载重线

第1节  一般规定

5.1.1  一般要求

5.1.1.1  如按本章规定核定的干舷与强度、完整稳性及破损稳性（适用时）所决定的干舷不一致时，应取其中最大值勘划载重线。

5.1.1.2  船舶装载应不超过勘定的载重线的上缘。

5.1.1.3  船舶应在船中、船首和船尾的两舷永久、明显地勘划水尺标志。水尺标志的勘划见附录1。

5.1.1.4  船舶按本章勘划海上航行的载重线时，其干舷应符合本章的相关要求，结构应符合本局按规定程序认可和公布的中国船级社《特定航线江海直达船舶建造规范》相关要求，稳性应符合本法规第6章的相关规定。

船舶勘划内河航行载重线时，其干舷应符合本局《内河船舶法定检验技术规则》第4篇的相关要求，结构应符合本局按规定程序认可和公布的中国船级社《钢质内河船舶建造规范》第1篇的相关要求，稳性应符合本局《内河船舶法定检验技术规则》第5篇的相关要求。

5.1.2  定义

5.1.2.1  船长：

本章所指的船长系指：

（1）船长应取为量自龙骨板上缘的最小型深85%处水线总长的96%，或沿该水线从首柱前缘至舵杆中心的长度，取大者；

（2）对于无舵杆的船舶，船长取为最小型深85%处水线总长的96%；

（3）如在最小型深85%处水线以上的首柱外形为凹入的，则该水线总长的最前端和首柱前缘都应在该水线以上的首柱外形最后一点垂直投影在该水线上的点量起（见图5.1.2.1a）；

（4）龙骨设计成倾斜的船舶，其计量本船长的水线应和最小型深Dmin的85%处的设计水线平行，该水线由绘一平行于船舶（包括呆木）的龙骨线并与下图中干舷甲板型舷弧线相切的切线得到，此时最小型深为在切点处从龙骨板上缘量至干舷甲板舷侧处横梁上边的垂直距离（见图5.1.2.1b）。

图  5.1.2.1a                                   图  5.1.2.1b

5.1.2.2  垂线：系指首尾垂线应取自船长的前后两端。首垂线应与在计量船长的水线上的首柱前缘相重合。

5.1.2.3  船中：系指船长的中点。

5.1.2.4  宽度：除另有明文规定外，宽度（B）系指船舶的最大宽度，在船中处量至两舷肋骨型线。

5.1.2.5  型深：

（1）型深是从龙骨板上缘量至干舷甲板舷侧处横梁上缘的垂直距离。对木质和混合材料结构船舶的垂直距离则是从龙骨槽口的下缘量起。如船中剖面下部的形状是凹形，或装有加厚的龙骨翼板时，此垂直距离是从船底的平坦部分向内延伸线与龙骨侧边相交之点量起；

（2）有圆弧形舷缘的船舶，型深应量到甲板和船侧型线延伸的交点，将舷缘当作方角设计；

（3）如干舷甲板为阶梯形且此甲板的升高部分延伸到超过决定型深的那一点，型深应量到从该甲板较低部分甲板与升高部分相平行的基准线。

5.1.2.6  计算型深（D）：

（1）计算型深（D）是船中处型深加干舷甲板边板的厚度；

（2）对于圆弧形舷缘半径大于宽度（B）的4%或上部舷侧为特殊形状的船舶，计算型深（D）系取自一中央截面的计算型深，此截面两舷上侧垂直并具有同样的梁拱，且上部截面面积等于实际的中央截面的上部截面面积。

5.1.2.7  方形系数：

方形系数（Cb）由下式确定：

式中：——船舶的型排水体积，不包括附体；取自d1处的型吃水；

d1——最小型深的85%。

5.1.2.8  干舷：核定的干舷是在船中处从甲板线的上边缘向下量至相关载重线的上边缘的垂直距离。

5.1.2.9  干舷甲板：

（1）干舷甲板通常是最上层露天全通甲板，其上所有的露天开口设有永久性关闭装置，其下在船侧的所有开口设有永久性水密关闭装置；

（2）下层甲板作为干舷甲板

由船东选择并经本局同意，可将一下层甲板指定为干舷甲板，但该甲板至少在机器处所与首、尾尖舱舱壁之间应是全通的和永久性的前后连续甲板，并且横向也是连续的：

（a）当该下层甲板为阶梯形时，甲板最低线及其平行于甲板上部的延长部分取为干舷甲板；

（b）当一下层甲板设计为干舷甲板时，就干舷的核定条件和计算而言，该干舷甲板以上的船体部分作为上层建筑处理。干舷是从这层甲板算起；

（c）当下层甲板设计为干舷甲板时，在货舱范围内，这种干舷甲板的结构最低限度应在船侧和在通至上甲板的每一水密舱壁处设有适当的框架结构桁材。这些桁材的宽度应适合于方便安装，并应考虑船舶的结构和操作情况。桁材的任何布置也应能满足结构上的要求。

（3）不连续干舷甲板，阶梯形干舷甲板：

（a）如果干舷甲板的凹槽延伸到两舷侧且长度超过1m，则该露天甲板的最低线及其平行于甲板上部的延伸部分取为干舷甲板（见图5.1.2.9）；

（b）如果干舷甲板的凹槽未延伸到两舷侧，则甲板上部取为干舷甲板；

（c）如果露天甲板以下的一层甲板指定为干舷甲板且其设有未从一舷侧延伸至另一舷侧的凹槽，只要露天甲板上的所有开口设有风雨密关闭装置，则该凹槽可以不计；

（d）应适当考虑露天凹槽的排水系统和自由液面对稳性的影响；

（e）（a）至（d）的各项规定不拟用于设有大开口舱的其他类似船舶，对这类船舶的每一种均需要单独考虑。

图  5.1.2.9

5.1.2.10  上层建筑：

（1）上层建筑是在干舷甲板上的甲板建筑物，从舷边跨到舷边或其侧壁板离船壳板向内不大于船宽（B）的4%；

（2）封闭的上层建筑是一种具备下列设施的上层建筑：

（a）结构坚固的封闭舱壁；

（b）这些舱壁的出入开口（如有时）设有符合本章5.3.2.1要求的门；

（c）上层建筑侧壁或端部的所有其他开口设有有效的风雨密关闭装置。

桥楼或尾楼不应视为封闭的，除非当端壁开口封闭时，有通道供船员随时自全通的最上层露天甲板或更高甲板上的任何一处用其他方式前往这些上层建筑内的机器处所和其他工作处所。

（3）上层建筑的高度是指在船侧从上层建筑甲板横梁顶到干舷甲板横梁顶的最小垂直高度；

（4）上层建筑的长度（S）是指上层建筑位于船长（L）以内部分的平均长度；

（5）桥楼：是指不延伸到首垂线或尾垂线的上层建筑；

（6）尾楼：是指自尾垂线向前延伸到首垂线后某一位置的上层建筑。尾楼可以起始于尾垂线后的某一位置；

（7）首楼：是指自首垂线向后延伸到尾垂线前某一位置的上层建筑。首楼可以起始于首垂线前的某一位置；

（8）全上层建筑：全上层建筑是最低限度自首垂线延伸到尾垂线的上层建筑；

（9）后升高甲板：是指自尾垂线向前延伸的上层建筑，一般而言，其高度小于标准上层建筑高度，并有完整的前舱壁（非开启式舷窗设有带有效风暴盖，人孔盖用螺栓固定）（见图5.1.2.10）。如果前舱壁因设有门和通道开口而不是完整的，则该上层建筑应视为尾楼。

图  5.1.2.10

5.1.2.11  上层建筑甲板：上层建筑甲板是构成上层建筑上部边界的甲板。

5.1.2.12  风雨密：风雨密是指任何海况下水都不会透入船内。

5.1.2.13  水密：水密是指能够在任何方向上具有以适当程度抵抗所须承受的最大水压头压力而防止水透过结构的能力。

5.1.2.14  阱：阱是暴露于露天的甲板上水能聚积起来的区域。阱视为由甲板结构的两个或多个边界围成的甲板区域。

第2节  载重线标志

5.2.1  载重线标志

5.2.1.1  应在船舶两舷勘划甲板线和载重线标志，甲板线和载重线标志的式样及尺寸规定如图5.2.1.1所示。

图5.2.1.1 载重线标志

5.2.1.2  甲板线系指长为300mm，宽为25mm的水平线，该线勘划于船中的左、右舷，其上边缘一般应经过干舷甲板的上表面向外延伸与船壳板外表面的交点。如按此勘划有困难，甲板线也可勘划在船中每舷的某一适当位置，但应对干舷做相应的修正，并在船舶载重线证书中标明。

5.2.1.3  载重线标志由一圆环、与圆环相交的一条水平线和圆环两侧的字母组成，其圆环中心位于本章定义的船中处，圆环中心至甲板线上边缘的垂直距离等于夏季载重线的干舷。该水平线的右下1/4圆部分与标志均为一色。

圆环的外径为300mm、线宽为25mm；水平线的线段长为450mm、宽为25mm，其上缘中点通过圆环的中心。

载重线系船舶按其航行区域和季节而定的载重线水线，分别以水平线段表示，勘划在载重线圆环前方。各载重线均与线段上边缘为准。在载重线圆环左侧绘以字母CS，当不由中国船级社勘划载重线时，则用ZC代替CS，如图5.2.1.1所示。所绘“CS”字母高为115mm、宽为75mm、间距25mm，其离水平线上缘及圆环左侧各为25mm。圆环右侧距离圆环中心540mm处绘以水平线，水平线的右侧绘以字母“X” 、“R”、“Q” 和“RQ”，字母高115mm、宽75mm，其下缘与水平线上缘平齐，与水平线右端的距离25mm。

标“X”的线段，表示夏季载重线，其上边缘通过圆环中心；

标“Q”的线段，表示淡水载重线；

标“R”的线段，表示热带载重线；

标“RQ”的线段，表示热带淡水载重线。

5.2.1.4  船舶勘划内河航行载重线时，则在圆环左侧绘以字母“A”、“B”、“C”、“J1”和“J2”。

分别表示A级航区、B级航区、C级航区、J1级航段、J2级航段的载重线。表示各载重线的字母高100mm，宽60mm，其下缘与水平线段上缘齐平，与水平线段左端的距离为25mm。J1、J2的脚标1、2的尺寸为高50mm，宽30mm，其下缘与水平线段上缘齐平，与J的距离为25mm。

第3节  核定干舷条件

5.3.1  一般规定

5.3.1.1  根据舱口、升降口和通风筒等分布位置的不同，将位置分为：

（1）“位置1”——在露天的干舷甲板上和后升高甲板上，以及位于从首垂线起1/4 船长以前的露天上层建筑甲板上；

（2）“位置2”—在位于从首垂线起1/4 船长以后，且在干舷甲板以上至少一个标准上层建筑高度的露天上层建筑甲板上。

在位于从首垂线起1/4 船长以前，且在干舷甲板以上至少两个标准上层建筑高度的露天上层建筑甲板上。

5.3.1.2  在“位置1”或“位置2”，或在非封闭上层建筑内的人孔或平的小舱口，应用能达到水密的坚固罩盖关闭。除使用间隔紧密的螺栓紧固外，罩盖应永久地附装于开口处。

5.3.1.3  干舷甲板上的开口，除货舱口、机舱开口、人孔和平的小舱口外，或应有封闭的上层建筑或甲板室，或强度相当和风雨密的升降口来保护。

如露天的上层建筑甲板或在干舷甲板上的甲板室顶部能通往干舷甲板以下的处所或封闭的上层建筑以内的处所的任何开口，则露天的上层建筑甲板或在干舷甲板上的甲板室顶部应采用甲板室或升降口保护。

5.3.1.4  干舷甲板上的开口如延伸至干舷甲板以下的处所，位于距船中纵线0.2B范围内且长度不超过0.1L，且开口的四周为水密结构，并设有水密门，经船舶检验机构同意，可采用非封闭的上层建筑保护该开口，并应考虑可能进水产生的自由液面和该凹槽对干舷修正的影响。

5.3.2  封闭上层建筑的门

5.3.2.1  封闭上层建筑端壁上的所有出入口，应装设钢质或其他相当材料的门，永久地和牢固地装在端壁上，并应有加强筋加强，使整个结构与完整的端壁具有同等的强度，并在关闭时保持风雨密。保证风雨密的装置应包括衬垫和夹扣装置或其他相当的装置，并应永久装固于端壁或门上，同时这些门应在端壁两面都能进行操作。

5.3.2.2  除另有规定外，封闭上层建筑端壁上出入口的门槛高度，应高出甲板至少380mm。

5.3.2.3  除非另经本局同意，否则门均应向外侧开启以增加对海水冲击的保护。

5.3.2.4  应避免采用可拆移的门槛，然而为了便于装卸笨重的备件或类似物件，可以采用可拆移的门槛，但是应满足下列条件：

（1） 在船舶离港之前，应将门槛装复；和

（2） 门槛应有衬垫装置并应用间距紧密的贯穿螺栓紧固。

5.3.3  货舱口及其他舱口

5.3.3.1  除敞口集装箱外，处于“位置1”和“位置2”的货舱的舱口应符合中国海事局认可的中国船级社《特定航线江海通航船舶建造规范》对风雨密货舱口的相关要求。

5.3.3.2  保证风雨密的舱口的围板结构应坚固，其在甲板上的最小高度应：

在“位置1”时，为600mm；

在“位置2”时，为450mm。

5.3.3.3  保证风雨密的装置

保证和维持风雨密的装置，应经认可。这种装置应能保证在任何风浪情况下保持密闭，为此在初次检验时，应要求作密性试验，而在定期检验和年度检验时或在较短的间隔期内，也可要求试验。

5.3.4  机舱开口

5.3.4.1  在“位置1”和 “位置2”的机舱开口应有适当的构架和用足够强度的钢质舱棚有效地围闭，如果舱棚没有其他结构保护，其强度要作特殊考虑。上述舱棚的出入口，应装设符合本章5.3.2.1 要求的门，如果在“位置1”，门槛应至少高出甲板600 mm，如果在位置2，应至少高出甲板380 mm。在上述舱棚中的其他开口，应设有同等的罩盖，永久附装在它的适当位置上。

5.3.4.2  对核定的干舷小于本章B型船舶5.4.1.1所列基本干舷的船舶，如果机舱棚没有其他结构保护，则应装设双道门（即符合本章5.3.2.1要求的内门和外门），且内门门槛高度应为230 mm，外门门槛高度应为600 mm。

5.3.4.3  干舷甲板或上层建筑甲板上露天部分的任何机炉舱顶棚、烟囱或机舱通风筒的围板，应合理地和切实可行地高出甲板。一般情况下，须向机舱连续供风的通风筒应装设符合本章5.3.6.3 要求的有足够高度的围板，而不必装设风雨密关闭装置。须向应急发电机舱连续供风的通风筒，如果在稳性计算中计入其浮力或视其为通向下层的防护开口，则应装设符合5.3.6.3要求的有足够高度的围板，而不必装设风雨密关闭装置。

5.3.4.4  如因船舶大小和布置而使得要求不切合实际情况，并有其他适当的布置可确保不间断地为这些处所提供适当的通风。本局可以同意机舱和应急发电机舱通风筒围板取较小的高度，但应按照本章5.3.6.4装设风雨密关闭装置。

5.3.4.5  机炉舱顶棚开口应装设钢质的或其他相当材料的坚固罩盖，永久附装在它们的适当位置上，并保证风雨密。

5.3.5  干舷甲板和上层建筑甲板的开口

5.3.5.1  在位置1，升降口门口的门槛，在甲板以上的高度应至少为600 mm，在位置2，则应至少为380mm。

5.3.5.2  如果按照5.1.2.10（2）在上层甲板上设有补充出入口代替干舷甲板上的出入口，则进入桥楼或尾楼的门槛高度应至少为380 mm。干舷甲板上的甲板室也应按此处理。

5.3.5.3  如果未在上层甲板设有出入口，则干舷甲板上甲板室门口的门槛高度应为600 mm。

5.3.5.4  如果上层建筑和甲板室的出入口关闭装置不符合本章5.3.2.1 的要求，则内部甲板开口应视为露天的。

5.3.6  通风简

5.3.6.1  在“位置1”或“位置2”，通往干舷甲板或封闭上层建筑甲板以下的处所的通风筒，应有钢质的或其他相当材料的围板，其结构应坚固，并且与甲板牢固地连接。如任何通风筒的围板高度超过900mm，则必须有专门的支撑。

5.3.6.2  通过非封闭的上层建筑的通风筒，应在干舷甲板上有坚固结构的钢质的或其他相当材料的围板。

5.3.6.3  在“位置1”的通风筒，其围板的高度，应高出甲板2倍上层建筑标准高度以上；在“位置2”的通风筒，其围板的高度，应高出甲板1倍上层建筑标准高度以上；除有特殊要求外，一般不需装设封闭装置。

5.3.6.4  除本章5.3.6.3 规定以外，通风筒的开口应具备有效的风雨密封闭设备。对船长不超过100m 的船舶，其封闭设备应永久地附装于通风筒上；其他船舶，如不是这样装设的，它们应方便地贮存在指定附装的通风筒附近。在“位置1”的通风筒，甲板以上的围板高度至少应为900mm。在“位置2”的通风筒，甲板以上的围板高度至少应为760mm。

5.3.7  空气管

5.3.7.1  如压载水舱或其他水舱的空气管伸到干舷甲板或上层建筑甲板之上，其露出部分应结构坚固；自甲板至水可能从管口进入下面的那一点高度，在干舷甲板上至少应为760mm，在上层建筑甲板上至少为450mm。如上述高度可能妨碍船上工作，可同意用一个较小的高度，但需经确认该关闭装置和其周围环境是可采用该高度值。

5.3.7.2  空气管应装设自动关闭装置。

5.3.8  泄水孔、进水孔和排水孔

5.3.8.1  泄水孔、进水孔和排水孔布置的一般要求

（1）除5.3.8.2 规定者外，从干舷甲板以下处所或从装有符合本节5.3.2.1 要求的门的干舷甲板上的上层建筑和甲板室内通过船壳的排水孔，均应装设坚固的和易于到达的设备，以防水浸入船内。通常每一独立的排水口应有一个自动止回阀，并且备有从干舷甲板上某一位置能直接关闭它的装置。如果排水管船内一端位于夏季载重线以上超过0.01L，则排水口可以有两个自动止回阀而不需要直接关闭装置。如果上述垂直距离超过0.02L，则可以使用单一的自动止回阀而不需要直接关闭装置。操纵直接关闭阀的装置应便于使用，并在操纵位置设有表示该阀是开或闭的指示器；

（2）可允许使用一个自动止回阀和一个从干舷甲板以上控制的闸阀来代替一个自动止回阀及其在干舷甲板以上位置的直接关闭装置；

（3）如果要求有两个自动止回阀，则为了便于在营运条件下进行检查，船内端的阀应易于到达，（即该船内端的阀应位于热带载重线高度以上）。如果这是不切合实际的，则只要在两个自动止回阀之间设置一个就地控制的闸阀，船内端的阀就不必装设在热带载重线以上；

（4）如果卫生排水孔及泄水孔在机器处所范围内通过船壳排向舷外，则可允许在船内端装设一个止回阀，同时在船壳上装设一个就地操纵的直接关闭阀。该阀的控制设备应位于易于到达的位置；

（5）对止回阀的要求仅适用于船舶正常营运时保持开启的排水孔。对在海上保持关闭的排水孔，可允许使用从甲板上操纵的单一螺旋阀；

（6）表5.3.8.1 给出了泄水孔、进水孔和排水孔可接受的布置。

表5.3.8.1

| 来自干舷甲板以下或干舷甲板上的封闭处所排水 |  |  |  |  | 从其他处所排水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求： 5.3.8.1，对于舷内端位于SWL以上≤ 0.01 L | 通过机舱的排水口 | 替代措施（5.3.8.1），对于舷内端 |  |  | 舷外端位于干舷甲板以下＞450 mm或SWL以上≤ 600 mm 5.3.8.4 | 其他 5.3.8.5 |
|  |  | 位于SWL以上＞0.01 L |  | 位于SWL以上＞0.02 L |  |  |
| 符号： 管子的舷内端 管子的舷外端 管子终止在开敞甲板上 |  |  | 无直接关闭装置的止回阀 有直接关闭装置的就地控制止回阀 就地控制阀 |  | 遥控 正常厚度 特别厚度 |  |

5.3.8.2  如干舷甲板边缘在船舶左或右横倾5°时未被淹没，才可允许从用于载货的封闭上层建筑引出通过船壳的泄水孔。否则，泄水应引向船内。

5.3.8.3  在人工操纵的机器处所，与机器运转有关的海水主、副进水口和排水口可以就地控制。控制设备应便于使用，并应在操纵位置设有表示该阀是开或关的指示器。

5.3.8.4  开始于任何水平面的泄水孔和排水管，不论是在干舷甲板以下大于450 mm 处，或在夏季载重水线以上小于600 mm 处穿过船壳，均应在船壳上设有止回阀。除5.3.8.2所要求的以外，如管系有足够厚度，此阀可以省略（见5.3.8.7）。

5.3.8.5  由未装设符合本节3.1.1要求的门的上层建筑或甲板室引出的泄水孔，应通到舷外。

5.3.8.6  所有外板上的附件和本条要求的阀应用钢、青铜或其他经批准的韧性材料制成。不允许采用普通生铁或类似材料制成的阀。本条所涉及的一切管系，应用钢或经认可的其他相当材料制成。

5.3.8.7  泄水管和排水管：

（1） 对泄水管和排水管如无足够厚度要求：

① 对外径等于或小于155 mm 的管子，厚度应不小于4.5 mm；

② 对外径等于或大于230 mm 的管子，厚度应不小于6 mm。

外径尺寸如为中间值，厚度应由线性内插确定。

（2） 对泄水管和排水管如有足够厚度要求：

① 对外径等于或小于80 mm 的管子，厚度应不小于7 mm；

② 对外径为180 mm 的管子，厚度应不小于10 mm；

③ 对外径等于或大于220 mm 的管子，厚度应不小于12.5 mm。

外径尺寸如为中间值，厚度应用线性内插法确定。

5.3.9  舷窗，窗和天窗

5.3.9.1  舷窗和窗连同其玻璃、窗盖和风暴盖（如装设），应按经批准的设计，并具有坚固的结构。不允许采用非金属框架。

5.3.9.2  舷窗的定义为面积不超过0.16 m2的圆形或椭圆形开口。面积超过0.16m2的圆形或椭圆形开口应作为窗处理。

5.3.9.3  窗的定义为一般呈方形的开口，在其每个角隅具有一个与方窗尺度相适应的圆弧过渡，以及面积超过0.16 m2 的圆形或椭圆形开口。

5.3.9.4 下列处所的舷窗应装设铰链式内侧窗盖：

（1） 干舷甲板以下的处所；

（2） 第一层封闭上层建筑内的处所；和

（3） 在干舷甲板上保护通往下层的开口或稳性计算中计入浮力的第一层甲板室。

窗内盖如设在干舷甲板以下，应能水密关闭和紧固，如设在干舷甲板以上，应能风雨密关闭和紧固。

5.3.9.5  舷窗不应设在这样的位置上，即其窗槛低于船侧处的干舷甲板平行线，该线的最低点在夏季载重线以上的距离为船宽B的2.5%或500 mm，取较大者。

5.3.9.6  如果要求的破损稳性计算表明，舷窗在进水的任何中间阶段或平衡水线会被淹没，则舷窗应为非开启型。

5.3.9.7  窗不应装设在下列位置：

（1） 干舷甲板以下；

（2） 封闭上层建筑第一层的端壁或侧壁；或

（3） 稳性计算中计入浮力的第一层甲板室。

5.3.9.8  如果上层建筑保护通往下层开口的直达通道，或在稳性计算中计入浮力，则该第二层上层建筑侧壁上的舷窗和窗，应装设能够风雨密关闭和紧固的铰链式内侧窗盖。

5.3.9.9  如果第二层上层建筑保护向下通往5.3.9.4中所列处所的直达通道，则其侧壁以内的边舱壁上的舷窗和窗应装设铰链式内侧窗盖，或如果该窗易于到达时，则应装设能够风雨密关闭和紧固的永久性附装的外部风暴盖。

5.3.9.10  第二层或以上的上层建筑的居住舱室舱壁和门，将舷窗和窗同直接通往下层的通道相分隔开，或该第二层上层建筑在稳性计算中计入浮力，可同意该居住舱室舱壁和门替代装设在舷窗和窗上的窗盖或风暴盖。

5.3.9.11  位于后升高甲板上或小于标准高度的上层建筑甲板上的甲板室，如果后升高甲板或上层建筑的高度等于或大于后升高甲板标准高度，就对于窗盖的要求而言，可视为在第二层。

5.3.9.12  如同对舷窗和窗的要求一样，固定式或开启式天窗的玻璃厚度应与其尺寸和位置相适应。任何位置上的天窗玻璃都应予以防护以免机械损坏，如果设在位置1或位置2，则应装有永久性附连的窗盖或风暴盖。

5.3.10  锚链管和锚链柜

5.3.10.1  船舶的锚链管和锚链柜应水密延伸至干舷甲板，且若在干舷甲板以下的锚链管和锚链柜上设出入口，则应用坚固的盖关闭并用间距紧密的螺栓紧固。若设有上层建筑，则锚链管和锚链柜至少应自干舷甲板风雨密延伸至露天甲板，且若在该延伸部分之上的锚链管和锚链柜上设出入口，则应保持风雨密关闭。

5.3.11  排水舷口

5.3.11.1  最小排水舷口面积：

（1）如果舷墙在干舷甲板或上层建筑甲板的露天部分形成阱，则应采取足够的措施以迅速排出甲板积水和放尽积水；

（2）除本条（3）和5.3.11.2的规定外，如果阱处的舷弧是标准的或大于标准的，干舷甲板上每个阱内在船舶每侧的最小排水舷口面积（A）应按下式算得。

在上层建筑甲板上的每个阱的最小面积应为按下式算得面积的一半：

如阱内舷墙长度为（l）20 m或以下：

A = 0.7 + 0.035 l        m2

如l超过20 m：

A = 0.07 l              m2

在任何情况下，所取之l值不必大于0.7 L。

如果舷墙平均高度大于1.2 m，则所需面积对每0.1 m高度差，按每米阱长增加0.004 m2。如果舷墙平均高度小于0.9 m，则所需面积对每0.1 m高度差，按每米阱长减少0.004 m2。

（3）对没有舷弧的船舶，则按本条（2）算得的面积应增加50%。如果舷弧小于标准舷弧，此百分数应用线性内插法求得。

（4）如果船中部甲板室前端设有完全横过船宽的屏板舱壁，露天甲板即分成两个阱且甲板室的宽度可没有限制。

（5）升高甲板上的阱应作为干舷甲板上的阱处理。

5.3.11.2  如在分立的上层建筑之间设有连续或大体连续的舱口侧围板，排水舷口的最小面积应按表5.3.11.2计算：

表5.3.11.2

| 舱口的宽度与船舶宽度比值 | 排水舷口面积与舷墙总面积比值 |
| --- | --- |
| 40%或小于40% 75%或大于75% | 20% 10% |

注：介于中间宽度比值的排水舷口面积，应用线性内插法求得。

5.3.11.3  按照5.3.11.1要求的舷墙上排水面积的效能取决于横过船甲板的自由流通面积。

甲板上自由流通面积是舱口之间、舱口与上层建筑、甲板室之间向上至舷墙实际高度的净缝隙面积。舷墙上排水舷口面积应相对于净自由流通面积按以下确定：

（1）  如在设想舱口围板是连续的情况下，自由流通面积不小于由5.3.11.2算得的排水面积，应认为由5.3.11.1算得的最小排水舷口是足够的；

（2）  如自由流通面积等于或小于由5.3.11.1算得的面积，舷墙上最小排水面积应按5.3.11.2确定；

（3）  如自由流通面积比由5.3.11.2算得的面积小，但比由5.3.11.1算得的面积大，舷墙上最小排水面积应按下式确定：

F = F1 + F2 – fp       m2

式中：	F1	——由5.3.11.1算得的最小排水面积；

F2	——由5.3.11.2算得的最小排水面积；和

fp   ——舱口端部和上层建筑或甲板室之间向上至舷墙实际高度的通道和缝隙总的净面积。

5.3.11.4  当船舶干舷甲板上的上层建筑或上层建筑甲板的任一端或两端都是开敞的而由开敞甲板上的舷墙形成阱时，上层建筑内的开敞处所应有适当的排水设施。

船舶每一侧开敞上层建筑所要求的排水舷口最小面积（As）和露天阱所要求的排水舷口最小面积（Aw）应按照以下步骤计算：

（1）  确定阱的总长（lt），等于舷墙围成的开敞甲板长度（lw）与开敞上层建筑内公共处所长度（ls）之和；

（2）  确定As：

①  按本章5.3.12.1并假定标准高度舷墙，计算长度为lt的开敞阱所要求的排水舷口面积（A）；

②  如适用，按本章5.3.12.1（3）对没有舷弧的船舶进行修正，乘以系数1.5；

③  对封闭上层建筑端壁开口宽度（bo）调整排水舷口面积，乘以系数（bo/ lt）；

④  对阱的总长中由开敞上层建筑围成的部分调整排水舷口面积，乘以系数：

1 – （lw /lt）2

式中lw和lt定义见本章5.3.12.4（1）；

⑤  对阱甲板高出干舷甲板的距离，调整排水舷口面积，对于在干舷甲板以上大于0.5 hs者，乘以系数：

0.5 （hs/hw）

式中：hw——阱甲板高出干舷甲板的距离；

hs	——一个标准上层建筑高度。

（3） 确定Aw：

①  开敞阱的排水舷口面积（Aw）应按（2）①计算，用lw计算排水舷口名义面积（A′），然后用下列面积修正方法之一（取适用者）对舷墙的实际高度（hb）进行调整：

对舷墙高度大于1.2 m：

Ac = lw（（hb - 1.2）/0.10）（0.004）      m2；

对舷墙高度小于0.9 m：

Ac = lw（（hb – 0.9）/0.10）（0.004）      m2；

对舷墙高度为1.2 m和0.9 m之间，不作修正（即Ac = 0）；

②  然后如（2）②和（2）⑤规定，对无舷弧（如适用）和高出干舷甲板的高度，用hs和hw调整经修正的排水舷口面积（Aw = A′ + Ac）。

（4） 沿开敞上层建筑范围内的开敞处所的每一侧和开敞阱的每一侧应分别提供开敞上层建筑的最终排水舷口面积（As）和开敞阱的最终排水舷口面积（Aw）；

（5）上述关系用下列方程予以概括，其中假定lt，即lw和ls之和大于20 m：

开敞阱的排水舷口面积Aw：

Aw = （0.07 lw + Ac）（舷弧修正）（0.5hs/ hw）；

开敞上层建筑的排水舷口面积As：

As = （0.07lt）（舷弧修正）（bo/lt）（1–（lw/lt）2）（0.5hs/hw）；

如果lt等于或小于20 m，按照5.3.12.1，基本的排水舷口面积为A =0.7+0.035 lt。

5.3.11.5  排水舷口的下边缘应尽实际可能接近甲板。所需排水舷口面积的2/3应分布在阱内最接近舷弧最低点的1/2范围内。所需排水舷口面积的1/3应沿剩下的阱长平均分布。在舷弧为零或舷弧很小的露天干舷甲板或露天上层建筑甲板上，排水舷口面积应沿阱长平均分布。

5.3.11.6  舷墙上所有排水舷口，应用间距约为230 mm的栏杆或铁条保护。如排水舷口设有盖板，则应有足够空隙以防堵塞。铰链的销子或轴承应用耐腐材料制成。盖板不应装设锁紧装置。

5.3.12  船员保护

5.3.12.1  所有露天甲板四周应装设栏杆或舷墙。舷墙或栏杆的高度应至少离甲板1 m，当此高度妨碍船舶正常工作时，可准许采用较小的高度，但需提供适当的防护措施，并经船舶检验机构认可。

5.3.12.2  装设在上层建筑和干舷甲板上的栏杆应至少有三档。栏杆的最低一档以下的开口应不超过230 mm，其他各档的间隙应不超过380 mm。如船舶设有圆弧形舷缘，则栏杆支座应置于甲板的平坦部位。在其他位置上应装设至少有二档的栏杆。栏杆应符合以下规定：

（1）应按约1.5m间距装设固定式、移动式或铰链式撑柱。移动式或铰链式撑柱应能锁定在直立位置；

（2）至少每第3根撑柱应用肘板或撑条支持；

（3）如因船舶正常工作需要，可以同意用钢丝绳代替栏杆。钢丝绳应用螺丝扣绷紧制成；

（4）如因船舶正常工作需要，可允许在两个固定撑柱和/或舷墙之间装设链索来代替栏杆。

5.3.12.4  为保护船员进出他们的住所、机舱以及船上重要操作所需的任何其他处所，应为5.3.14要求的安全通道配备适当的设施（以栏杆、安全绳、步桥或甲板下通道等形式）。

5.3.12..5  任何船舶所装运的甲板货物的堆装，应使在货物堆装处进出船员住所、机舱和船上重要操作所用的所有其他部位的任何开口能被关闭和紧固以防止进水。如在甲板上和甲板下均没有方便的通道，应在甲板货物以上设置栏杆或安全绳来保护船员。

5.3.13  船员安全通道

5.3.13.1  应至少按表5.3.13.1规定的以下措施之一为船员提供安全通道：

船员通道可接受的布置                     表5.3.13.1

| 船内通道的位置 | 核定的 夏季干舷 | 按照核定干舷的类型可接受的布置* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B – 100型 | B – 60型 | B型 | 敞口集装箱船 |
| 1.1 通往船中住舱的通道 1.1.1 尾楼和桥楼之间，或 1.1.2 尾楼和甲板室（内有居住舱室或航行设备，或两者兼有）之间 | ≤3000 mm | （a） （b） （e） | （a） （b） （c）（i） （e） （f）（i） | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （c）（iv） （d）（i） （d）（ii） （d）（iii） （e） （f）（i） （f）（ii） （f）（iv） | （a） （c）（i） （c）（ii） （c）（iv） （d）（i） （d）（ii） （d）（iii） |
|  | ＞3000 mm | （a） （b） （e） | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （e） （f）（i） （f）（ii） |  |  |
| 1.2 通往首尾两端的通道 1.2.1 尾楼和船首之间（如无桥楼） 1.2.2 桥楼和船首之间，或 1.2.3 甲板室（含居住舱室或航行设备，或两者兼有）和船首之间，或 | ≤ 3000 mm | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （e） （f）（i） （f）（ii） | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （e） （f）（i） （f）（ii） |  |  |
|  | ＞3000 mm | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （d）（i） （d）（ii） （e） （f）（i） （f）（ii） | （a） （b） （c）（i） （c）（ii） （c）（iv） （d）（i） （d）（ii） （d）（iii） （e） （f）（i） （f）（ii） （f）（iv） |  |  |

* 布置（a）至（f）在以下5.3.13.2说明。位置（i）-（v）在以下5.3.13.3说明。

5.3.13.2  表5.3.13.1所指可接受的装置定义如下：

（a） 一条尽可能靠近干舷甲板的照明和通风良好的甲板下通道（净开口至少为0.8 m宽，2 m高），该通道连接和通达各有关处所；

（b） 在上层建筑甲板面或以上的船舶中心线处或尽实际可能靠近船舶中心线处的一个结构坚固的固定步桥，用以提供一个至少宽0.6 m且表面防滑的连续平台，在其全长范围内两侧装设栏杆。栏杆应至少高1 m，并按本章5.3.13.2的要求设三个开档，其间应设档脚板；

（c） 一固定走道，宽度至少为0.6 m，设在干舷甲板平面上，并由两排栏杆和间距不大于3 m的撑柱组成。栏杆的横档数和间距按5.3.14要求。在“B”型船上，可同意将高度不小于0.6 m的舱口围板作为走道的一侧，但在舱口之间应设有两排栏杆；

（d） 一直径不小于10 mm的钢丝安全绳，由间距不大于10 m的撑柱支持，或一附设在舱口围板上并在舱口之间延续的有支撑的单根扶手或钢丝绳；

（e） 一固定步桥：

① 位于上层建筑甲板面或以上；

② 位于船舶中心线处或尽实际可能靠近船舶中心线处；

③ 位于不至于妨碍容易穿过甲板工作区域处；

④ 提供一个至少宽1 m的连续平台；

⑤ 由防火和防滑材料构成；

⑥ 在其全长范围内两侧装设栏杆，栏杆应至少高1m，开档应按5.3.13.2要求，并由间距不大于1.5 m的撑柱支持；

⑦ 每侧设置挡脚板；

⑧ 有开口通往甲板，如适合，配有梯子，开口间距应不大于40 m；和

⑨ 如果所横穿的露天甲板的长度超过70 m，在步桥处应设置间距不超过45 m的遮蔽设施。每个这种遮蔽设施应至少能容纳一人，且其结构应能在前部、左舷和右舷提供风雨密防护。

（f） 设在船舶干舷甲板面中心线处或尽可能靠近中心线处的固定走道，其技术规格和本条（e）对固定步桥所列一样，但挡脚板除外。

5.3.13.3  如合适，上述5.3.13.2（c），（d）和（f）布置的许可横向位置为：

（ⅰ）在或靠近船舶中心线处；或装设在位于或靠近船舶中心线处的舱口上；

（ⅱ）装设在船舶每一舷；

（ⅲ）装设在船舶一舷，但每一舷应有供安装的设备；

（ⅳ）仅装设在船舶的一舷；

（ⅴ）装设在尽可能靠近中心线的舱口的每一侧。

5.3.13.4  其他

（1）如装设钢丝绳，应配置螺丝扣以保证其绷紧。

（2）如船舶正常工作需要，可以同意用钢丝绳代替栏杆。

（3）如因船舶正常工作需要，可允许在两个固定撑柱之间装设链索来代替栏杆。

（4）如设撑柱，每第3根撑柱应用肘板或撑条支持。

（5）移动式或铰链式撑柱应能锁定在直立位置。

（6）凡遇障碍物，例如管道或其他固定附件，应配置能通行的设施。

（7）一般情况下，步桥或甲板面走道的宽度应不超过1.5m。

第4节  干舷计算

5.4.1  干舷核定

5.4.1.1  船舶干舷应符合下式：

式中：——船舶最小干舷，mm，见本章5.4.3；

——船舶实际干舷，mm，见本章5.4.1.2。

5.4.1.2  船舶实际干舷按下式计算：

mm

式中：——计算型深，m；

——有关载重线对应的型吃水，m。

5.4.2  干舷勘划的修正

5.5.4.3  船舶因舷弧而干舷甲板最低点不在船中时，勘划于船中舷旁的干舷，应按本章核定的干舷增加该处舷弧高度。

5.4.2.2  船舶具有较大纵倾，勘划于船中舷旁的干舷，应按本章核定的干舷增加因纵倾形成的差值。

5.4.3  船舶的最小干舷

5.4.3.1  船舶夏季干舷应大于等于按下式计算所得之值F：

mm

式中：——船舶的基本干舷，mm，见本章5.4.4~5.4.5；

——方形系数对干舷的修正值，mm，见本章5.4.10；

——干舷甲板凹槽对干舷的修正值，mm，见本章5.4.11；

——有效的上层建筑对干舷的修正值，mm，见本章5.4.12；

——非标准舷弧对干舷的修正值，mm，见本章5.4.13。

5.4.3.2  船舶在相对密度为1.000的淡水中时，应从夏季干舷减去（cm），其中，为夏季载重线水线是的海水排水量，t；T为夏季载重线处在海水中每1cm浸水吨位，t/cm。

如在夏季水线时的排水量不能确定，减少量应为夏季吃水的1/48，此夏季吃水自龙骨量至载重线标志的圆圈中心。

5.4.3.3  热带干舷是从夏季干舷减去夏季吃水的1/48。

5.4.4  基本干舷

5.4.4.1  基本干舷F0按下式计算：

F0=KD1                   mm

式中：K——系数，按表5.4.4.1确定；

D1——计算型深，m。

表5.4.4.1

| L（m） | K | L（m） | K | L（m） | K | L（m） | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 113.7 | 55 | 130.4 | 90 | 165.3 | 125 | 207.8 |
| 21 | 113.9 | 56 | 131.2 | 91 | 166.5 | 126 | 208.8 |
| 22 | 114.1 | 57 | 132 | 92 | 167.7 | 127 | 209.8 |
| 23 | 114.3 | 58 | 132.8 | 93 | 169 | 128 | 210.8 |
| 24 | 114.5 | 59 | 133.6 | 94 | 170.2 | 129 | 211.8 |
| 25 | 114.8 | 60 | 134.3 | 95 | 171.4 | 130 | 212.7 |
| 26 | 115.1 | 61 | 135 | 96 | 172.5 | 131 | 213.6 |
| 27 | 115.4 | 62 | 135.7 | 97 | 173.7 | 132 | 214.4 |
| 28 | 115.7 | 63 | 136.5 | 98 | 174.9 | 133 | 215.2 |
| 29 | 116 | 64 | 137.4 | 99 | 176.2 | 134 | 216 |
| 30 | 116.3 | 65 | 138.3 | 100 | 177.5 | 135 | 216.9 |
| 31 | 116.6 | 66 | 139.2 | 101 | 178.8 | 136 | 217.7 |
| 32 | 116.9 | 67 | 140.2 | 102 | 180 | 137 | 218.5 |
| 33 | 117.3 | 68 | 141.2 | 103 | 181.3 | 138 | 219.2 |
| 34 | 117.8 | 69 | 142.2 | 104 | 182.6 | 139 | 219.9 |
| 35 | 118.3 | 70 | 143.2 | 105 | 183.9 | 140 | 220.6 |
| 36 | 118.8 | 71 | 144.2 | 106 | 185.2 | 141 | 221.3 |
| 37 | 119.3 | 72 | 145.3 | 107 | 186.5 | 142 | 222 |
| 38 | 119.8 | 73 | 146.4 | 108 | 187.8 | 143 | 222.7 |
| 39 | 120.4 | 74 | 147.5 | 109 | 189.1 | 144 | 223.3 |
| 40 | 120.9 | 75 | 148.7 | 110 | 190.4 | 145 | 223.9 |
| 41 | 121.5 | 76 | 149.8 | 111 | 191.7 | 146 | 224.5 |
| 42 | 122 | 77 | 150.9 | 112 | 193 | 147 | 225.1 |
| 43 | 122.6 | 78 | 152 | 113 | 194.3 | 148 | 225.7 |
| 44 | 123.3 | 79 | 153.1 | 114 | 195.6 | 149 | 226.3 |
| 45 | 123.9 | 80 | 154.1 | 115 | 196.8 | 150 | 226.8 |
| 46 | 124.5 | 81 | 155.2 | 116 | 198 | 151 | 227.3 |
| 47 | 125.1 | 82 | 156.4 | 117 | 199.2 | 152 | 227.8 |
| 48 | 125.7 | 83 | 157.5 | 118 | 200.3 | 153 | 228.3 |
| 49 | 126.3 | 84 | 158.7 | 119 | 201.4 | 154 | 228.7 |
| 50 | 126.9 | 85 | 159.9 | 120 | 202.5 | 155 | 229.2 |
| 51 | 127.5 | 86 | 161.1 | 121 | 203.6 | 156 | 229.6 |
| 52 | 128.2 | 87 | 162.2 | 122 | 204.7 | 157 | 230 |
| 53 | 128.9 | 88 | 163.2 | 123 | 205.8 | 158 | 230.4 |
| 54 | 129.6 | 89 | 164.2 | 124 | 206.8 | 159 | 230.8 |

注：船长为表列中间数值时，则基本干舷F0可用内插法求得；

5.4.5  B-60和B-100型船舶基本干舷

5.4.5.1  凡达不到以下规定的所有船舶，应被认为是B型船舶：

（1）为载运散装液体货物而设计的一种船舶；

（2）露天甲板具有高度完整性，货舱仅设有小的出入口，并以钢质或等效材料的水密填料盖封闭；

（3）载货的货舱具有较低渗透率。

5.4.5.2  船长超过100m 的任何B型船舶如满足下列条件，则其K 值可减少，此减少值应不大于某一相应船长在表5.4.4.1与 表5.4.5.2所列数值之差的60％，这类船称为B－60 船舶：

（1）对船员的保护措施是足够的；

（2）排水装置是足够的；

（3）在“位置1”和“位置2”的舱盖符合本章5.3.3的规定，且具有足够的强度，并且对其密封装置和紧固装置应特别注意；

（4）船舶当按本章5.4.6装载时，如按本章5.4.7规定的破损假定而引起任一舱或数舱进水（机器处所除外），且假定其渗透率为0.7，应按本章5.4.8规定的合格平衡状态保持漂浮。

表5.4.5.2

| L | K | L | K | L | K | L | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 100.2 | 55 | 119.4 | 90 | 146.8 | 125 | 176.8 |
| 21 | 100.5 | 56 | 120 | 91 | 147.7 | 126 | 177.6 |
| 22 | 100.8 | 57 | 120.7 | 92 | 148.5 | 127 | 178.4 |
| 23 | 101.1 | 58 | 121.4 | 93 | 149.4 | 128 | 179.3 |
| 24 | 101.5 | 59 | 122.1 | 94 | 150.3 | 129 | 180.1 |
| 25 | 101.9 | 60 | 122.8 | 95 | 151.1 | 130 | 180.9 |
| 26 | 102.3 | 6l | 123.6 | 96 | 152.0 | 131 | 181.8 |
| 27 | 102.7 | 62 | 124.4 | 97 | 152.9 | 132 | 182.6 |
| 28 | 103.2 | 63 | 125.1 | 98 | 153.7 | 133 | 183.3 |
| 29 | 103.7 | 64 | 125.8 | 99 | 154.6 | 134 | 184.0 |
| 30 | 104.2 | 65 | 126.6 | 100 | 155.5 | 135 | 184.7 |
| 31 | 104.7 | 66 | 127.3 | 101 | 156.4 | 136 | 185.4 |
| 32 | 105 2 | 67 | 128.0 | 102 | 157.3 | 137 | 186.1 |
| 33 | 105.7 | 68 | 128.8 | 103 | 158.2 | 138 | 186.7 |
| 34 | 106.3 | 69 | 129.5 | 104 | 159.1 | 139 | 187.3 |
| 35 | 106.8 | 70 | 130.2 | 105 | 160 | 140 | 187.9 |
| 36 | 107.4 | 71 | 131.0 | 106 | 160.9 | 141 | 188.5 |
| 37 | 108.0 | 72 | 131.9 | 107 | 161.7 | 142 | 189 |
| 38 | 108.5 | 73 | 132.6 | 108 | 162.6 | 143 | 189.5 |
| 39 | 109.0 | 74 | 133.5 | 109 | 163.5 | 144 | 190.0 |
| 40 | 109.7 | 75 | 134.3 | 110 | 164.4 | 145 | 190.4 |
| 41 | 110.3 | 76 | 135.1 | 111 | 165.3 | 146 | 190.8 |
| 42 | 110.9 | 77 | 135.9 | 112 | 166.1 | 147 | 191.2 |
| 43 | 111.5 | 78 | 136.7 | 113 | 166.9 | 148 | 191.6 |
| 44 | 112.1 | 79 | 137.5 | 114 | 167.8 | 149 | 191.9 |
| 45 | 112.7 | 80 | 138.4 | 115 | 168.6 | 150 | 192.2 |
| 46 | 113.3 | 81 | 139.2 | 116 | 169.4 | 151 | 192.5 |
| 47 | 114.0 | 82 | 140.0 | 117 | 170.3 | 152 | 192.8 |
| 48 | l14.6 | 83 | 140.9 | 118 | 171.1 | 153 | 193.1 |
| 49 | 115.3 | 84 | 141.7 | 119 | 171.9 | 154 | 193.3 |
| 50 | 116.0 | 85 | 142.5 | 120 | 172.7 | 155 | 193.6 |
| 5l | 116.6 | 86 | 143.4 | 121 | 173.5 | 156 | 193.9 |
| 52 | 117.3 | 87 | 144.2 | 122 | 174.3 | 157 | 194.1 |
| 53 | 118.0 | 88 | 145.0 | 123 | 175.1 | 158 | 194.3 |
| 54 | 118.7 | 89 | 145.9 | 124 | 175.9 | 159 | 194.5 |

5.4.5.3  船长超过100m的任何B型船舶如满足下列条件，则其K值可减少，此减少值可以增大到某一相应船长在表5.4.4.1与表5.4.5.2中所列数值之差的100％，这类船称为B－100 船舶：

（1）机舱棚应由至少为标准高度的封闭尾楼或桥楼或同等高度和相当强度的甲板室防护，但如没有从干舷甲板直接进入机器处所的开口时，机舱棚可以是露天的。在机舱棚上可允许装设符合本章5.3.2.1要求的一扇门，但它应通向一个与机舱棚同样坚固结构的处所或通道，同时又用另一扇钢质或其他相当材料的风雨密门与进入机器处所的梯口分开。外门的门槛高度应高出甲板至少600 mm，内门的门槛高度应高出甲板至少230 mm；

（2）在上层建筑甲板这一平面上，于尾楼和船中部的桥楼或甲板室（如设有时）之间，应设置一条构造坚固和强度足够、贯通前后的固定步桥，或为了达到通行目的，采取同等的通道设施，例如在甲板之下的通道。在其他地方和没有船中部桥楼的区域，应有经认可的能保护船员到达船上工作所需的一切处所的设施；

（3）在分离的船员舱室之间以及船员舱室和机器处所之间，在步桥一层应有安全和合适的出入通道；

（4）至少应在露天甲板的一半长度内，设置栅栏栏杆或其他相当的排水设备。面积为舷墙总面积的33%，位于该舷墙下部的排水舷口可允许作为相当的排水设备。舷侧顶列板的上边缘应尽实际可能降低；

（5）本章5.4.5.2的要求；

（6）本章5.4.6的要求（其中本章5.4.7.7 除外），但假定在船舶全长范围内任一主横舱壁假定受损，从而使前后相邻的两个舱室同时浸水，但此项假定破损不适用于机器处所的限界舱壁。

5.4.6  初始装载状态

5.4.6.1  浸水前，船舶装载至夏季载重水线，并假定无纵倾。

5.4.6.2  浸水前，船舶的重心高度按下述规定确定：

（1）装载均质货物；

（2）除本章5.4.6.2（3）述及的情况外，所有货舱，包括拟作部分装载的货舱应认为是满载的；

（3）如船舶拟在夏季载重水线营运时具有空舱，并按此种状况算得的重心高度不小于按本章5.4.6.2（2）所算得者，则此种空舱应认为是空的；

（4）应考虑所有装载消耗液体及消耗物料的舱柜和处所各自总容量的50％。对每一种液体应假定至少有一对横向舱柜或一个中心线上舱柜具有最大自由液面，而需考虑的一个舱柜或舱组的自由液面影响应为最大者，每一舱柜装载物的重心应取舱柜的形心。其余舱柜应假定其为完全空舱或完全装满，而各种消耗液体在这些舱柜内的分布，应使重心在龙骨以上获得最大可能的高度；

（5）应根据下列相对密度值计算重量：

海水   1.025

淡水   1.000

燃油   0.950

柴油   0.900

滑油   0.900

5.4.7  破损假定

5.4.7.1  在一切情况下，垂向破损范围假定自基线向上无限制。

5.4.7.2  横向破损范围等于B/5 或11.5m，取较小者，在夏季载重水线水平面上自船侧向船内垂直于中心线量计。

5.4.7.3  如较本章5.4.7.1 和5.4.7.2所规定范围为小的破损反而造成更为严重的后果，则应假定此种较小的破损范围。

5.4.7.4  除本章另有要求外，若舱室的内部纵舱壁不位于假定破损横向范围内，则浸水应限制在相邻横舱壁间的某一单个舱室内。边舱的横向限界舱壁未延伸至船的全宽，但延伸超出本章5.4.7.2规定的假定破损横向范围，则应假定未受破损。位于本章5.4.7.2定义的假定破损横向范围内，如横舱壁的台阶或凹折长度不超过3m，这一横舱壁可认为是完整的，其相邻舱室可认为是单个舱浸水。然而，在假定破损的横向范围内，横舱壁有长度超过3m的台阶或凹折，则与该舱壁相邻的两个舱室应认为同时浸水。尾尖舱舱壁和舱顶所形成的台阶，就本条而言不应认为是台阶。

5.4.7.5  如主横舱壁位于假定破损的横向范围内，并在双层底舱或边舱形成长度超过3m 的台阶，则与主横舱壁台阶相邻的双层底柜或边舱应认为同时浸水。如这一边舱有通向一个或数个货舱的开口（如谷物添注孔），则此一个或数个货舱亦应认为同时浸水。同样地，在设计为载运液体货物的船上，如边舱有通向相邻舱室的开口，则这些相邻舱室应考虑作为空舱同时进水。即使这些开口设有关闭装置，此项规定仍然适用，但如舱柜间的舱壁上设有闸阀，且该阀是在甲板上操纵的，则可例外。除顶边舱上的开口使顶边舱与货舱相通的情况外，螺栓间距紧密的人孔盖被认为等效于未穿孔的舱壁。

5.4.7.6  主横水密舱壁的间距至少应为L2/3/3或14.5m，取较小者。如横舱壁间距小于上述值，则一个或数个舱壁应假定为不存在。

5.4.7.7  假定破损发生在船长的任一位置上，但不包括满足本章5.4.7.6 间距要求的主横舱壁，机器处所也除外。

5.4.8  平衡状态

5.4.8.1  经考虑了下沉、横倾及纵倾，船舶浸水后的最终水线应位于可能发生继续向下浸水的任何开口下缘的下方。这些开口应包括空气管、通风筒（即使符合本章5.3.6.4的规定）以及用风雨密门（即使符合本章5.3.2的规定）或风雨密舱盖（即使符合本章5.3.3的规定）关闭的开口。但可不包括用人孔盖与平舱盖（符合本章5.3.1.3的规定）封闭的开口。但分隔主机舱和舵机舱的水密门可为绞链速闭型门，在海上不使用时应保持关闭，且门的下门槛应在夏季载重水线以上。

5.4.8.2  如管子、管弄或轴隧位于本章5.4.7.2定义的假定破损范围以内，则应采取措施使继续浸水不能由此漫至每一破损情况计算中假定浸水舱以外的各舱室。

5.4.8.3  由于不对称浸水而引起的横倾角不超过15°，如甲板任何部分未被淹没，则可允许横倾角至17°。

5.4.8.4  在浸水状态下的初稳性高度应为正值。

5.4.8.5  当假定浸水舱之外的甲板任何部分被淹没时，或在任何情况下对浸水状态的稳性有怀疑时，应对其剩余稳性给予校核。如剩余复原力臂曲线在平衡位置以外的正值范围不少于20°，且在此范围内的最大剩余复原力臂不小于0.1m，此范围内复原力臂曲线下的面积不小于0.0175m·rad，则可认为剩余稳性是足够的。

对受保护的或不受保护的开口在剩余稳性范围内可能暂时被淹没而产生的潜在危险应加以考虑。

5.4.8.6  浸水中间阶段应具有足够的稳性。

5.4.9 耐波性模型试验及数值预报确定的干舷

5.4.9.1  船长超过100m的船舶也可以通过耐波性模型试验及数值预报确定基本干舷F0，以等效本章5.4.5.2（4）和5.4.5.3（6）的相关要求，并应符合下列规定：

（1）在试验波高不小于3.5m，波浪周期相应于上浪次数最严重的条件下，耐波性试验甲板上浪次数应小于30次/小时；

（2）数值模拟预报甲板上浪时，各浪向甲板淹湿概率应小于0.05。

5.4.10  方形系数对干舷的修正

5.4.10.1  方形系数对干舷的修正值按下式计算：

mm

式中：——基本干舷，mm；

Cb——方形系数，取不小于0.68。

5.4.11  干舷甲板凹槽对干舷的修正

5.4.11.1  如干舷甲板上有一凹槽，且其不延伸到船两侧，则未考虑该凹槽所算得的干舷应修正相应的浮力损失。该修正值应等于凹槽的体积除以85%最小型深处船舶的水线面面积所得之值（图5.4.11.1）。修正值应加到所有其他修正完成后所得的干舷值上去，但船首高度修正除外。

图5.4.11.1

5.4.11.2  如上述修正了浮力损失后的干舷大于根据量至凹槽底部的型深所确定的最小几何干舷，则可以使用后者。干舷增加的修正值等于：

mm

5.4.12  上层建筑对干舷的修正

5.4.12.1  上层建筑标准高度

上层建筑标准高度应按表5.4.12.1确定。

上层建筑标准高度（m）                 表5.4.12.1

| 船长L（m） | 后升高甲板 | 其他上层建筑 |
| --- | --- | --- |
| L≤30 75 L≥125 | 0.90 1.20 1.80 | 1.80 1.80 2.30 |

5.4.12.2  上层建筑长度

（1）除本章5.4.12.2（2）规定外，上层建筑长度应为处于船长L以内的上层建筑平均长度；

（2）如封闭上层建筑的端壁从其与上层建筑两侧交点处向外凸出一条平顺曲线，则上层建筑的长度可在其相当的平端壁基础上予以增加。此增加量应为其前后端距离的2/3。在决定此增加量时，可以计算的曲线前后端最大距离，是在上层建筑的弯曲端与其两侧交点之间的上层建筑宽度的一半。

5.4.12.3  上层建筑的有效长度

（1）除本章5.4.12.3（2）规定外，标准高度的封闭上层建筑的长度即为其有效长度；

（2）在所有情况下，如标准高度的封闭上层建筑为许可的那样从船舷内缩，则其有效长度应为按b/Bs比例修正的长度，其中b是上层建筑长度中央的宽度，Bs是在上层建筑长度中央的船宽；

如上层建筑在部分长度中内缩，则此修正应仅适用于内缩部分；

（3）如封闭上层建筑的高度小于标准高度，则其有效长度应按实际高度与标准高度之比例减小。如高度超过标准，上层建筑有效长度不予增加；

（4）后升高甲板的有效长度，如它设有完整的前端壁时，应为后升高甲板的长度，最长可达到0.6L。

如此端壁不是完整的，则此后升高甲板应视为不计入标准高度的尾楼；

（5）非封闭上层建筑应当作无效长度。

5.4.12.4  有效上层建筑对干舷的修正

有效的上层建筑对干舷的修正值f 3按下式计算：

mm

式中：C——系数，按下式计算：

其中：E——上层建筑的总有效长度，m。对首楼有效长度小于0.07L的B型船舶，C应减去按下式算得的数值：

其中：e——首楼有效长度，m。

5.4.13  非标准舷弧对干舷的修正

5.4.13.1  舷弧的计取：

（1）舷弧应自甲板边线量至通过船中处舷弧线所绘的龙骨平行线；

（2）设计成龙骨倾斜的船舶，舷弧应量至设计载重水线的平行线；

（3）对舷侧上部为非正常型船舶，如舷侧上部为阶梯形或有中断时，舷弧应按船中处相应计算型深来考虑；

（4）船舶设有标准高度的上层建筑，而且其上层建筑贯通干舷甲板的全长时，舷弧应量自上层建筑甲板。

5.4.13.2  舷弧面积：

（1）首垂线、尾垂线和舷弧线及通过在舷弧线船中处所的与设计水线平行的线在船舶中纵剖面上的投影所围成的面积，称为舷弧面积；

（2）当干舷甲板上有全通上层建筑且其高度大于标准高度时，则首、尾舷弧面积应分别增加LZ/6（m2），其中L为船长，（m）；Z为上层建筑实际高度与标准高度的差值（m）；

（3）当封闭首楼或尾楼的高度大于标准高度时，或具有比干舷甲板舷弧为大的舷弧时，则首或尾舷弧面积应分别增加YL1/3（m2），其中Y为首垂线或尾垂线处上层建筑的实际高度与标准高度之差（m）；L1为封闭首楼或尾楼的平均长度（m），但不大于0.5L；

（4）标准舷弧面积A如表5.4.13.2（4）的规定。

表5.4.13.2（4）

| L （m） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m2） | 4.2 | 7.5 | 11.7 | 16.7 | 22.5 | 29.2 | 36.7 | 45.0 |
| L （m） | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |  |
| （m2） | 54.2 | 64.2 | 75.0 | 86.7 | 99.2 | 112.6 | 126.7 |  |

注：（1）首舷弧面积为2A/3，尾舷弧面积为A/3。

（2）船长为中间值时按线性内插法求得。

5.4.13.3  非标准舷弧面积对干舷的修正：

（1）非标准舷弧面积对干舷的修正值f 4按下式计算：

mm

式中：L——船长，m；

l——封闭上层建筑总长度，m；

A——标准舷弧面积，m2；

a——实际首、尾舷弧面积之和，m2；

（2）如实际尾舷弧面积大于A/3，实际首舷弧面积小于2A/3时，则只计2A/3减去实际首舷弧面积所得的差数；

（3）如实际首舷弧面积大于2A/3，当实际尾舷弧面积不小于A/4时，2A/3减去实际首舷弧面积所得的差数应计取；当实际尾舷弧面积小于A/6时，则实际首舷弧面积取为2A/3；当实际尾舷弧面积处于A/4和A/6之间时，则2A/3减去实际首舷弧面积所得的差数按线性内插法求得；同时对A/3减去实际尾舷弧面积所得的差数均应计取；

（4）舷弧不足，则增加干舷：当实际舷弧面积小于标准舷弧面积时，则按上式计算所得增加干舷；

（5）舷弧多余，则减少干舷：当实际舷弧面积大于标准舷弧面积，且船舶的封闭上层建筑处于船中前后各0.1L时，则干舷可按上式计算所得减少；当船中无封闭上层建筑时，则干舷不应减少；当上层建筑处于船中前后各不及0.1L时，则干舷的减少值按上式计算所得按线性内插法确定。多余舷弧的最大减少值为125mm。

5.4.14  船首高度

5.4.14.1  船首高度为首垂线处，自相应于核定干舷和设计纵倾的水线，量到船侧露天甲板上表面的垂直高度，此高度应不小于按下式计算所得之值Ff：

Ff=           mm

式中：L——船长，m；

Cb——方形系数，当Cb <0.68时，取Cb =0.68。

5.4.14.2	如果本章5.4.14.1所要求的船首高度是用舷弧来达到的，则该舷弧应自首垂线起至少向后延伸到船长的15%处。如果是用上层建筑来达到的，则该上层建筑应自首柱延伸至首垂线以后至少0.07L，且为封闭上层建筑。

第5节  敞口集装箱船的特殊规定

5.5.1  一般要求

5.5.1.1  敞口集装箱船的干舷核定应满足本章5.4.1的相关要求。

5.5.1.1  敞口集装箱船开敞的第一货舱前应设有驾驶室桥楼或首楼或挡浪板，如采用挡浪板，挡浪板应有足够强度，其布置和尺度应满足：

（1）挡浪板的宽度应不小于第1货舱舱口前端围板的宽度；

（2）挡浪板的顶端距设计水线的高度应不小于表5.5.1.1（2）所列数值。

表5.5.1.1（2）

| 首垂线 | 首垂线后0.25L |
| --- | --- |
| Ff+2350 | Fmin+1750 |

表中：Ff——最小船首高度，见本章5.4.14；

Fmin——船舶干舷，

mm

式中：——船舶的基本干舷，mm，见本章5.4.4.1；

——方形系数对干舷的修正值，mm，见本章5.4.10.1；

——干舷甲板凹槽对干舷的修正值，mm，见本章5.4.11.1；

（3）如设置首楼/甲板室作为挡浪措施，则其后部顶端距设计水线的高度应符合本章5.5.1.1（2）的

要求，若采用甲板室，则其宽度应不小于第1货舱前端舱口宽度。

5.5.2  敞口集装箱船的干舷计算

5.5.2.1  敞口集装箱船的干舷按下式计算：

mm

式中：L——船长，m。

5.5.2.2  船舶可以通过耐波性模型试验确定干舷，但最小干舷应不小于25L（mm），并应符合下列规定：

（1）模型试验应按本局《敞口集装箱船法定检验技术暂行规则》进行，试验有义波高不小于3.5m，波浪周期相应于敞口货舱上浪最严重的数值；

（2）船舶布置及最小干舷应确保敞口货舱最大上浪量不超过200mm/h；

（3）敞口货舱上浪量取各浪向中最大的每小时上浪量。

5.5.3  船首高度

5.5.3.1  敞口集装箱船的船首高度，除满足本章5.5.2外，还应满足本章5.4.14的要求。

附录1   水尺标志

1.1  水尺标志由水尺刻度线和水尺数字组成。

1.2  3000总吨及以上船舶水尺标志正投影的式样如图1.2（1）和图1.2（2）所示。

图1.2（1）                图1.2（2）

水尺标志说明如下：

（1）  水尺数字由数字和单位组成。当水尺标志吃水值是1m倍数时在数字的后面加注单位M，当水尺标志吃水值不是1m倍数时，每垂直距离200mm仅标注吃水值小数点后的偶数数字；

（2）水尺数字之间垂直距离100mm，数字的字高为100mm，字宽为60mm，单位以大写字母M表示，M的高度为100mm，宽为80mm。数字与数字、数字与单位M之间的横向间距为25mm。吃水值小数点后的偶数数字和字母M的垂向中轴线相同；

（3）吃水到达水尺读数下缘时，即表明为该数字所示的吃水；

（4）水尺一般应以船中平板龙骨（或龙骨底缘）的外表面及其延长线作为计量基准线；对于有原始纵倾船舶（即倾斜龙骨船舶），则以船中倾斜龙骨的外表面及其延长线为计量基准线。首、中、尾水尺以基准线与首、中、尾垂线的交点作为计量基准点；

（5）水尺标志至少从实际空船吃水下面1m处划起，并还应保证空船时（包括纵倾情况）能正确反映船舶吃水状况。水尺标志标注的1m倍数的最大吃水值应大于船舶最小干舷时吃水值。

1.3  3000总吨以下船舶水尺标志正投影的式样如图1.3（1）和图1.3（2）所示。

图1.3（1）                            图1.3（2）

水尺标志说明如下：

（1）水尺刻度线由垂直线段（首、尾处可采用斜线线段）和水平线段组成。垂直线段（斜线线段）的宽度为20mm；从垂直线段每隔20mm引出高20mm水平线段（两个相邻水平线段之间相距20mm），水平线段的长度有80mm（简称水平线段）和40mm（简称短水平线段）两种，每隔200mm设一条长水平线段（两条长水平线段的下缘之间相距200mm），其余为短水平线段。长水平线段的下缘以0.2m为倍数的吃水值。从垂直线段引出水平线段的方向为水尺刻度线的槽口方向，水尺刻度槽口方向由水尺标志勘划的位置确定；

（2）水尺数字由数字、小数点和单位组成。水尺标志吃水值以0.2m倍数进行标注，吃水值为整数时在数字的后面加注单位M，吃水值有小数时不加单位。水尺读数的线粗为20mm；数字的字高为100mm，字宽为60mm；小数点占位的高为50mm，宽为30mm（小数点圆心位于50mm×30mm的中心处，直径为20mm）；单位以大写M表示，M的高度为100mm，宽为80mm。数字与数字之间、数字与单位之间的间距为25mm，数字与小数点占位之间不留间隙；

（3）水尺刻度线中长水平线段的下缘标注水尺读数，水尺读数的下缘与长水平线段的下缘平齐，吃水到达水尺读数下缘时，即表明为该数字所示的吃水。水尺刻度线与水尺数字之间的间距为25mm，当水尺刻度线由垂直线段和水平线段组成时，水尺数字一般位于与水尺刻度槽口方向相反的一侧；当水尺刻度线由斜线线段和水平线段组成时，水尺数字一般位于水尺刻度槽口方向相同的一侧；

（4）水尺一般应以船中平板龙骨（或龙骨底缘）的外表面及其延长线作为计量基准线；对于有原始纵倾船舶（即倾斜龙骨船舶），则以船中倾斜龙骨的外表面及其延长线为计量基准线。首、中、尾水尺以基准线与首、中、尾垂线的交点作为计量基准点；

（5）水尺标志至少从实际空船吃水下面0.2m，且为0.2倍数处划起，并还应保证空船时（包括纵倾情况）能正确反映船舶吃水状况。如图1.3（1）所示，当空船吃水为0.6m时，水尺标志至少从0.4m划起。

1.4  按1.2所述方式进行水尺勘划时，船长中部水尺标志字母M的垂向中轴线，应在离载重线圆环中心向后1200mm或最近的肋位上。

按1.3所述方式进行水尺勘划时，船长中部水尺刻度垂直线段靠载重线边缘应在离载重线圆环中心向后1200mm或最近的肋位上，其水尺刻度的槽口方向应背向载重线标志。

1.5  首、尾水尺标志尽可能勘划在首、尾垂线处，当勘划有困难时，可根据实际情况平行引伸勘划成阶梯状，尾部可以将水尺标志勘划在舵叶后缘适当位置。首、尾水尺刻度的槽口方向一般应面向船舯。

1.6  在载重线标志和水尺图中，应标注水尺基准线的位置（是否以船中平板龙骨或龙骨底缘的外表面作为计量基准线），并标注1.5所述首、尾水尺标志的位置。

1.7  对于水尺标志的线段、数字、小数点和字母，当船舷为暗色底时，应漆成白色和黄色；当船舷为浅色底时，应漆成黑色。

1.8  当通过水尺标志读取船舶吃水时，应注意将首、中、尾水尺标志处的读数换算到首、中、尾垂线处的数据，并注意水尺基准线与型线图中基线的区别。

“窗盖”装设在窗和舷窗的内侧，而“风暴盖”在便于使用的情况下装设在窗的外侧，可以是铰链式或拆卸式。