## 第6章  完整稳性

第1节  一般规定

6.1.1  一般要求

6.1.1.1  船舶如有某种装载情况，其稳性较以下规定的基本装载情况更为恶劣，则应加算此种情况的稳性。

6.1.1.2  船舶到港时如不加压载稳性不合格，则应加算航行中途情况的稳性，此时，压载情况应与出港时相同。

6.1.1.3  在计算各种装载情况稳性时，除另有规定者外，对燃料及备品的计算重量应取：出港为100％，航行中途为50％，到港为10％。

6.1.1.4  当采用永久性压载方式满足稳性要求时，应采取有效措施以保证该压载方式的可靠性。该方式须征得船舶所有人的同意，并经船舶检验机构批准。永久性压载应能使用固体压载物。

6.1.2  空船排水量和重心位置的确定

6.1.2.1  新建船舶完工时，应进行倾斜试验。对于同一船厂同批建造的同型船舶（系列船），第一艘应进行倾斜试验，以后建造的船舶应根据第一艘的倾斜试验报告按本章6.1.2.3的规定确定空船排水量和重心位置。

6.1.2.2  改装及修理等情况使空船状态发生变化的船舶，在完工时应进行倾斜试验。若有该船改装及修理前的倾斜试验报告，船舶可按本章6.1.2.3的规定确定空船排水量和重心位置。

6.1.2.3  对于本章6.1.2.1和6.1.2.2所述的船舶，在船舶完工时应进行空船重量测定，其结果与船舶倾斜试验的数据相比较，如空船排水量的偏差小于等于2%时，可按本章6.1.2.5的规定确定空船排水量和重心位置；如空船排水量的偏差大于2%时，则应重新进行倾斜试验。若已有空船状态变化的详细重量和重心位置计算资料，且与船舶倾斜试验的数据相比较，如空船排水量的偏差小于等于2%时，可按本章6.1.2.5的规定确定空船排水量和重心位置；如空船排水量的偏差大于2%时，则应重新进行倾斜试验。

6.1.2.4  船舶检验机构对稳性产生疑议的营运中船舶（如：船舶的吃水和浮态超出完工稳性资料的范围等），以及特别定期检验时，一般应进行倾斜试验。若有该船建造或改装及修理时的倾斜试验报告，可进行一次空船重量测定，并将空船重量测定的结果与船舶倾斜试验的数据比较，当空船排水量的偏差小于等于2%时，可按本章6.1.2.5的规定确定空船排水量和重心位置；当空船排水量的偏差大于2%时，则应重新进行倾斜试验。

6.1.2.5  本章6.1.2.2～6.1.2.4所述的确定空船排水量和重心位置方法：根据船舶建造、改装和修理等情况，详细估算增加、减少和调整位置等项目的重量和重心位置；对于增加、减少和调整位置等项目，其重心垂向位置应按正常布置和偏于安全的原则，分别得到重心垂向坐标分布的范围（上限值与下限值）。

6.1.2.6  倾斜试验和空船重量测定的目的在于确定空船排水量和重心位置。试验结果应整理出空船状态下的排水量、重心位置及初稳性高度（当采用空船重量测定时，尚应包括空船的估算资料和重心垂向坐标计算等内容），编制倾斜试验报告书或空船重量测定报告书，并提交给船舶检验机构确认。

6.1.3  稳性计算、稳性报告书和安全装载手册

6.1.3.1  稳性有关的所有计算应采用造船工程中可接受的方法，如用计算机计算，应注明计算方法，并提交输入数据和计算结果。

6.1.3.2  设计参数为本章定义的相应参数的中间值时，实取数值用内插法求得。

6.1.3.3  船舶完整稳性报告书或安装的装载手册至少应包括下列内容：

        - 船舶主要参数和计算说明；

        - 主要使用说明；

        - 基本装载情况稳性总结表；

        - 许用重心高度曲线图或数值；

        - 受风面积计算；

        - 液体舱柜自由液面修正计算；

        - 各种基本装载情况稳性计算；

        - 进水角位置及其进水角曲线图或数值；

        - 极限静倾角位置及其极限静倾角曲线图或数值。

6.1.3.4  应根据倾斜试验的数据重新进行稳性计算，并提交给船舶检验机构审批。

6.1.3.5船上应配备装载仪，装载仪应满足本局认可的中国船级社《国内航行海船建造规范》对装载仪的有关要求。

6.1.3.6  船舶稳性计算虽已满足本章的要求，但船长仍应注意船舶装载、气象和水文等情况，并谨慎驾驶和操作。在船舶遭遇特殊情况或紧急情况而采取应变措施时，应注意船舶的稳性，防止发生倾覆的危险。

6.1.4  稳性核实的基本装载情况

6.1.4.1  船舶应核算下列基本装载情况的稳性：

（1）满载出港；

（2）满载到港；

（3）空载（或压载）出港；

（4）空载（或压载）到港。

第2节  完整稳性

6.2.1  一般要求

6.2.1.1  初稳性高度应不小于0.15m。

6.2.1.2  横倾角等于或大于30°处的复原力臂应不小于0.2m，如船体进水角小于30°则进水角处的复原力臂应不小于该规定值。

6.2.1.3  船舶最大复原力臂所对应的横倾角应不小于25°，如进水角小于最大复原力臂所对应的横倾角，则进水角即为最大复原力臂所对应的横倾角。

6.2.1.4  当船舶的船宽与型深比B/D大于2时，最大复原力臂所对应的横倾角较本章6.2.1.3规定值减小按下式计算所得的Δθ值：

（º）

式中：D——船舶的型深，m；

B——不包括船壳板的最大型深，但当B>2.5D时，取B=2.5D；

Kf——风压稳性衡准数，按本章6.2.1.5计算，但当Kf >1.5时，取Kf=1.5。

6.2.1.5  船舶的风压衡准数Kf应符合下式要求：

或

式中：Mq——最小倾覆力矩，m，按本章6.2.2.1取值；

Mf——风压倾侧力矩，m，按本章6.2.4.1计算；

lq——最小倾覆力臂，m，按本章6.2.2.1取值；

lf——风压倾侧力臂，m，按本章6.2.4.1计算。

6.2.2  最小倾覆力矩或最小倾覆力臂

6.2.2.1  船舶的最小倾覆力矩或力臂应计入横摇的影响，当采用动稳性曲线来确定最小倾覆力矩或力臂时，可用下列方法计算：

如图6.2.2.1，将动稳性曲线向θ轴负值方向延伸，自原点向θ轴负值方向取等于所算得横摇角θ1的一点，经此点向上作θ轴的垂直线与动稳性曲线交于A点，由A点作动稳性曲线中断处的割线或作与动稳性曲线的切线，视割线或切线对应角的大小，取其较小值。另外经过A点作一直线平行于θ轴，自A点起，在此直线上量取等于1rad（57.30°）的一段长度得B点，由B点向上作AB线的垂线，与上述割线（或切线）相交于C点，当纵坐标为力矩Md时，线段BC即为最小倾覆力臂。

图6.2.2.1

6.2.3  横摇角

6.2.3.1  对圆舭形船舶，横摇角按下式计算：

（°）

式中：——分别按本章6.2.3.2至6.2.3.6计算所得的系数。

6.2.3.2  横摇角计算公式中的系数按船舶自摇周期由图6.2.3.2选取。船舶自摇周期按下式计算：

s

式中：f——按船舶的B/d值由表6.2.3.2查得的系数；

B——不包括船壳板的最大船宽，m；

d——所核算装载情况下的型吃水，m；

G——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度，m；

GM0——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度，m。

表6.2.3.2

| B/d | 2.5及以下 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | #### 1.00 | #### 1.03 | #### 1.07 | #### 1.10 | #### 1.14 | #### 1.17 | #### 1.21 | #### 1.24 | #### 1.27 | #### 1.30 |

由图6.2.3.2查得。

图6.2.3.2

注：Tθ>20s时，取C1=0.19。

6.2.3.3  横摇角计算公式中的系数按下式计算：

当时，取。

式中：——同本章6.2.3.2；

KG——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度，m。

6.2.3.4  横摇角计算公式中的系数C3按船舶B/d值由表6.2.3.4查得：

表6.2.3.4

| B/d | 2.5及以下 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | #### 0.011 | #### 0.013 | #### 0.015 | #### 0.017 | #### 0.018 | #### 0.019 | #### 0.020 | #### 0.021 | #### 0.022 | #### 0.023 |

6.2.3.5  横摇角计算公式中的系数C4按舭龙骨面积由表6.2.3.5选取。

表6.2.3.5

| （%） | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | #### 1.0 | #### 0.885 | #### 0.823 | #### 0.769 | #### 0.708 | #### 0.654 | #### 0.577 | #### 0.546 | #### 0.523 |

表中：Ab——舭龙骨总面积，m2；

L——船舶垂线间长，m；

B——同本章6.2.3.2。

对有方龙骨的船舶，可将其侧面积计入舭龙骨面积之内。

6.2.3.6  对折角线型船舶，其横摇角可取无舭龙骨圆舭形船横摇角计算值的0.8倍。

6.2.4  风压倾侧力矩或风压倾侧力臂

6.2.4.1  风压倾侧力矩或力臂应分别按下式计算：

kN·m

m

式中：——单位计算风压，Pa，见本章6.2.4.2；

——所核算装载情况下船舶的受风面积，m2，见本章6.2.4.3；

——计算风力作用力臂，m，见本章6.2.4.4；

——所核算装载情况下船舶的排水量，t。

6.2.4.2  单位计算风压应按航区及所核算装载情况下船舶正浮时受风面积中心至水线的垂直高度（）由表6.2.4.2选取。

表6.2.4.2

| 1.0及以下 | #### 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | #### 493 | #### 536 | #### 574 | #### 603 | #### 628 | #### 647 | #### 667 | #### 683 | #### 698 | #### 711 | #### 724 | #### 736 |

6.2.4.3  船舶受风面积Af是指所核算装载情况下船舶正浮时实际水线以上各部分在船舶纵中剖面上的侧投影面积。受风面积由满实面积和非满实面积两部分组成。

（1）满实面积包括船体、舷墙、上层建筑、甲板室、舱口围板、舱口盖、帆布遮阳、桅杆、烟囱、大型通风筒和救生筏等在船舶纵中剖面上的侧投影面积；对于独立的圆剖面物体，如烟囱、通风筒、桅杆等，应乘以流线型系数0.6；

（2）非满实面积包括索具、栏杆、格栅形桁架、天线及零星小物体等在船舶纵中剖面上的侧投影面积；计算非满实面积时，取所核算基本装载情况中最小吃水时满实面积的3%，而面积静力矩取6%；

（3）非满实面积亦可采用逐件详尽计算的办法，此时，应在其外廓面积上乘以下列满实系数：

张网的栏杆            0.6；

不张网的栏杆          0.2；

格栅形桁架            0.5；

索具和稳索等类似物件  0.044 h／b。

式中：——索具等在桅杆上或起重柱上的固定点距离舷墙（无舷墙时为甲板）的高度，m；

——舷墙处（无舷墙时为甲板边缘处）桅前后稳索的间距，m。

假使两个或两个以上的物体在船舶中纵剖面上的投影面积重叠时，重叠部分面积只计入一次。

6.2.4.4  计算风压作用力臂Z为在所核算装载情况下船舶正浮状态时船舶受风面积中心至水线的垂向距离。受风面积中心应采用确定图形重心的方法求得。

6.2.5  复原力臂曲线和进水角计算

6.2.5.1  计算复原力臂曲线时，应计入干舷甲板以下的主船体和附体，并可计入下列部分对复原力臂曲线的影响。

（1）符合本法规第5章有关封闭上层建筑要求的上层连续甲板上第一层上层建筑及类似的封闭其他各层上层建筑；

（2）符合本法规第5章有关封闭甲板室要求且设有通往上层甲板甲板的补充出口的第一层甲板室；

（3）符合本法规第5章有关风雨密要求的货舱口。

6.2.5.2  计算复原力臂曲线时，应计及进水角开口的影响：

（1）船舶横倾至舷外水能从未封闭开口处进入船体内部时的最小横倾角称为进水角；

（2）小开口，诸如通过钢缆、锚链、索具的开口和锚孔、流水孔、排水管和卫生管等管口，如验船师认为当它们浸没时不是引起严重进水的原因，可不作为进水角开口；

（3）有进水角影响的船舶，应作出进水角与排水量的关系曲线，并注明进水角开口的所在位置；

（4）船舶由于通过进水角开口进水会沉没时，则稳性曲线在相应的进水角处切断，并且应认为船舶完全丧失稳性。

6.2.5.3  复原力臂曲线在进水角之前是有效的，当船舶横倾超过进水角时，船舶被认为完全丧失稳性，复原力臂曲线应在进水角处中断。

6.2.5.4  进水角通常按设计纵倾情况计算，若营运状态下的初始纵倾对进水角产生不利影响时，应计入其纵倾对进水角的影响。

6.2.5.5  船舶在任一装载情况下，初稳性高度和复原力臂曲线均应按下列规定计及自由液面的影响：

（1）凡存在自由液面且装载量在航行途中不发生变动的液体舱，如液货舱、压载水舱等，可按实际装载率计算自由液面的影响；

（2）凡存在自由液面且装载量在航行途中发生变动的液体舱，如消耗液体舱、污油水舱、传送液货过程中的液货舱、航行途中变换压载水的压载水舱等，均应按50％的装载量计算自由液面的影响。如舱的形状特殊，存在更不利的自由液面影响，则应按后者计算自由液面的影响。如两液体舱之间设有连通管，则该两舱应视作一个舱计算自由液面的影响。

对消耗液体舱和航行途中变换压载水的压载水舱，应假定每一类液体至少有一对边舱或一个中心线上的舱存在自由液面，且所取的舱组或舱的自由液面应为最大；

（3）满载液货舱应按装载至98％舱容计算0°横倾自由液面的影响；

（4）除上述（3）规定外，装满98％以上舱容的液体舱及存有通常剩余液体的空舱，可不计自由液面的影响；

（5）符合下列条件的液体舱可不计其自由液面对复原力臂曲线的影响：

kN·m

式中：——横倾30°时液体的移动力矩，kN·m；

——空载到港的排水量，t；

（6）自由液面对复原力臂曲线的影响可以采用修正重心高度的方法来计入；

（7）本款（1）~（6）的要求可允许采用静力学方法来完成，此时，对船舶初稳性计算应精确计入满载舱（按装载98％舱容计）、部分装载舱及舱内有剩余液体的各液舱内实际液位高度，在船舶正浮时的自由液面惯性矩对初稳性高度的修正；对船舶大倾角稳性计算：应精确计入满载舱（按装载98％舱容计）、部分装载舱及舱内有剩余液体的各液舱内实际液位高度，在船舶不同横倾角状态时的移动力矩对复原力臂的修正。所述满载舱如系压载水舱，且能确保其始终保持100％舱容装载，则可不计其自由液面修正。

第3节  完整稳性特殊要求

6.3.1  集装箱船

6.3.1.1  计算本章6.1.1.3中之满载状态时，如满载出港吃水不到夏季载重线，允许加压载使吃水达到夏季载重线，且至少应计算下述配载情况：

集装箱数为设计的最大货箱数与空箱数之和，同一型号的货箱重量取满载出港时可能达到的同一箱重。

6.3.1.2  计算集装箱船的稳性时，每只集装箱重心垂向位置应取在集装箱高度的1/2处。

6.3.1.3  确定风压静倾角的风压倾侧力臂取本章6.2.4.1计算值的1/2。在确定风压静倾角时，假定风压倾侧力臂不随船舶的横倾而变化。

6.3.1.4  集装箱船在横风作用下从复原力臂曲线上求得的静倾角，应不大于1/2上层连续甲板边缘入水角，且不超过12°。

6.3.1.5  计算复原力臂曲线时，不计入甲板上集装箱浮力的影响。

6.3.1.6  集装箱船所核算的各种装载情况经自由液面修正后的初稳性高度均应不小于0.3m。

6.3.1.7  装载集装箱的非专用集装箱船可参照本章6.3.1要求，但按本章6.3.1.2计算满载状态时的最大吃水可允许小于该船相应于夏季载重线的吃水。

6.3.1.8  集装箱船设计时和建造完成投入营运后，应采取措施尽可能减小双层底压载水舱排空后剩余液体自由液面的影响，如该影响使船舶在装卸货物过程中或航行状态下的初稳性高度小于0.15m，可要求采取相应的补救措施。

6.3.2  敞口集装箱船

6.3.2.1  敞口集装箱船还应按本章6.3.2.2~6.3.2.4的规定核算货舱浸水状况下的完整稳性。

6.3.2.2  船舶应核算满载出港和满载到港在货舱浸水状况下的完整稳性。

6.3.2.3  货舱浸水的重量、重心位置和自由液面对稳性的影响按下列方法确定：

（1）货舱浸水深度取舱深的70%，但不必超过4m。货舱的舱深系指货舱长度中点处内底板上表面量至干舷甲板上表面的距离；

（2）货舱浸水重量按下式计算：

t

式中：V——浸水区域的体积，m3；

——水的重量密度，t/m3，取=1.025；

k——系数，取k=0.70。

（3）货舱浸水重量的重心位置为浸水区域的形心位置。

（4）浸水的重心高度为浸水区域的形心高度；舱内自由液面按以下规定计算：

货舱内满载集装箱，海水进入集装箱且横倾时不流出箱外，进入箱内的水作为固定重量，集装箱之间空隙被水环绕，且假定此空隙沿开敞货舱全长均匀分布。

6.3.2.4  货舱浸水状况下的完整稳性应满足下列要求：

（1）浸水最后阶段，复原力臂曲线在平衡角以外的稳性范围应不小于15°，且非风雨密关闭的开口，包括舱口围板上缘、通风筒、门、舱口的淹没角应大于此角度；和

（2）符合上述（1）规定的稳性范围内的复原力臂GZ曲线下的面积值应不小于如下Amin：

m·rad

式中：——船体、上层建筑甲板室中不能作风雨密关闭的开口浸水时的横倾角，当 大于20°时取＝20°。对不致于连续进水的小开口，诸如通过钢缆、锚链、索具的开口和锚孔、流水孔、排水管和卫生管等管口，如船舶检验机构认为当它们浸没时不是引起严重进水的原因，可不作为进水角开口。