- 救生设备

  - 一般规定

    - 一般要求

      - 救生设备与装置的制造，应符合本章第6节的有关规定，经检验合格并获得相应证书的产品方可装船使用。

      - 本章要求船舶配备的救生设备，准许采用其他救生设备代替，但须通过试验并经认可。

      - 船舶更换救生设备或装置时，或进行涉及到更换或增设其现有救生设备或装置的重大修理、改装或改建时，这些救生设备或装置应在合理可行的情况下满足本章的要求。

    - 定义

      - 除另有规定外，本章的名词定义如下：

        - 最轻载航行状态——系指船舶处于平浮、无货，备品和燃料有10%剩余量的装载状态；

        - 自由漂浮下水——系指救生艇筏从下沉中的船舶自动脱开并立即可用的降落方法；

        - 自由降落下水——系指载足全部乘员和属具的救生艇筏在船上脱开并在没有任何制约装置的情况下，任其下降到海面的降落方法；

        - 降落设备或装置——系指将集体救生设备从其存放位置安全地转移到水上的设施。

        - 登乘梯——系指设置在集体救生设备登乘站以供人员安全进入降落下水后的集体救生设备的梯子；

        - 集合站——系指船上予以特别保护、在紧急情况下用于船上人员集合的区域；

        - 登乘站——系指登乘集体救生设备的地方。登乘站如有足够的场地并能安全进行船上人员集合行动则可以用作集合站；

        - 船上总人数——系指船长、船员和在船上以任何职业从事或参与该船业务工作的人员人数的总和；

        - 船长（L）——就本章而言，系指量自龙骨板上面的最小型深85%处水线总长的96%，或沿该水线从首柱前缘量至舵杆中心线的长度，取其大者。船舶设计成具有倾斜龙骨时，其计量船长的水线应和设计水线平行；

        - 气胀式救生设备：系指依靠非刚性的充气室作浮力，而在使用前通常处于不充气状态的设备。

  - 救生设备的配备定额

    - 个人救生设备的配备

      - 救生衣

（1）船上每人至少应配备1件救生衣；

（2）应为值班人员配备足够数量的救生衣；

（3）应为船上配备的每件救生衣配备一盏救生衣灯。

      - 救生圈

（1）船舶的救生圈应按表8.2.1.2配备；

表8.2.1.2

| 船长L（m） | 救生圈最少数量（只） | 带自亮灯 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总数（只） | 其中带自发烟雾信号（只） |
| 45>L≥20 | 4 | 1 | —— |
| 75>L≥45 | 6 | 3 |  |
| 100>L≥75 | 8 | 4 | 每舷至少1只 |
| 150>L≥100 | 10 | 5 |  |

（2）船舶每舷应至少有1个救生圈设有可浮救生索，其长度不少于其存放处在最轻装载工况航行水线以上高度的2倍，或30m，取大者；

（3） 设有自亮灯的和设有自亮灯及自发烟雾信号的救生圈，应均匀地分布在船舶两舷，这类救生圈不应是本条（2）要求的装有救生索的救生圈。

    - 集体救生设备的配备

      - 船上人员总数弃船需配备的救生筏（不包括质量185kg及以下的从最轻载航行水线以上少于4.5m高度的甲板上登乘的救生筏），应能在发出弃船信号后10min内，载足全部人员及属具后降落水面。

      - 船舶应按船上总人数的200%配备气胀式救生筏，并按每舷100%船上总人数的乘员定额布置气胀式救生筏（尽可能沿船长左右舷均匀分布）。

      - 如从船首最前端或船尾最末端至最靠近的救生筏存放地点最近一端之间的水平距离超过100m，除配备上述要求的救生筏外，还应在合理和可行的范围内配备1只救生筏，其应尽量靠前或靠后存放；或配备2只救生筏，1只尽量靠前，另1只尽量靠后存放。该救生筏或2只救生筏可按能用人力脱开的方式系牢，并不必为能用认可的降落设备降落的类型。在救生筏的存放处，应配备：

（1）至少2件救生衣；

（2）能对存放位置和降落位置的水域提供足够的照明。当使用便携式照明时，应有托架，以便能在船舶两侧予以定位放置；和

（3）若船员登乘位置距最轻载航行水线大于4.5m，应配备至少1具登乘梯或等效的其他登乘设施。

      - 本节要求的救生筏均应为自扶正救生筏（额定乘员6人及以下的救生筏除外）或为带顶篷的两面可用救生筏。

    - 其他救生设备的配备

      - 救生抛绳器

船长60m及以上的船舶应配备手提式救生抛绳器4具或抛绳枪1套（包括抛绳枪1支，抛绳、火箭体和击发器各4支）。

      - 遇险烟火信号

每艘500总吨以上的船舶应配备12枚认可的火箭降落伞火焰信号。对500总吨及以下的船舶可减半配备，并应存放在驾驶室或其附近。

      - 船上通信与报警系统

（1）船舶应提供1套固定式或便携式或由这两种型式设备兼容的应急措施，以供船上应急控制站、集合站和登乘站及要害位置之间的双向通信联络；

（2）船舶应配备1套通用应急报警系统，以供召集船员至集合地点和采取应变部署表所列行动之用。当通用应急报警系统启动时，娱乐声响系统应自动关闭。

  - 救生设备的存放、登乘与降落

    - 存放

      - 集体救生设备

        - 使该救生筏及其存放装置不会妨碍任何其他救生筏的操作；

        - 救生筏（除抛投式以外）在船舶满载时纵倾至10°和任何一舷横倾至20°或横倾至露天甲板边缘浸入水中的角度（取较小者）的不利情况下，其存放处应使其登乘位置在水线以上不少于2m；

        - 持续处于准备使用状态，使2名船员能在不到5min内完成登乘和降落准备工作；

        - 配齐本章所要求的装备；和

        - 在切实可行的情况下，位于安全并有遮蔽的地方，并加以保护免受火灾和爆炸引起的损坏；

        - 每只救生筏的存放应将其首缆牢固地系在船上；

        - 每只救生筏或救生筏组的存放应设有一个符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第IV章4.1.6要求的自由漂浮装置，以使每只救生筏能自由漂浮并在船舶下沉时自动充气；

        - 救生筏的存放应能在用人工将其从系固装置上解脱时，一次释放一只筏；

        - 上述（6）和（7）不适用于8.2.2.3要求的救生筏；

        - 吊架降落的救生筏应存放在吊筏钩可达到的范围内。

      - 个人救生设备

        - 救生衣和救生圈

①救生衣应存放在人员易到达处。值班人员使用的救生衣应存放在驾驶室、机舱控制室和任何其它有人值班的地方。救生衣存放位置应有明显的标示；

②救生圈应分布在船舶两舷易于迅速取用之处，其至少有一只放在船尾附近，不得永久性固定。应在驾驶室每侧至少存放一个能随时迅速取用的救生圈。该救生圈应带有自发烟雾信号，但本章表8.2.1.2中未要求配备自发烟雾信号者除外。

        - 其他个人救生设备

①救生抛绳器及烟火信号应存放在人员易于到达之处，并能随时迅速取用；

②救生通信设备应存放在海图室或适宜处所，以备紧急时立即搬入救生筏。若救生筏分置于船中部和尾部，则应存放在离主发报机较远的救生筏附近适当处所。

    - 登乘与降落

      - 集合站应设在紧靠登乘站的地方，或与登乘站设在同一位置。每个集合站应在甲板上有足够的无障碍场地，以容纳指定在该站集合的所有人员，但人均站立面积不小于0.35m2。

      - 集合站与登乘站均应设在容易从起居处所和工作区域到达的地方。

      - 通往集合站的路线应设有发光指示标志，且集合站应张贴专用符号。

      - 登乘站的布置应使吊架降落救生筏从存放处紧邻的位置登乘并降落，或从存放处转移到指定位置登乘并降落。

      - 除另有明文规定外，所有救生筏应配备降落与登乘装置。但下列救生筏除外：

（1）从最轻载航行水线以上少于4.5m高度的甲板上登乘的质量不大于185kg的救生筏；或

（2）从最轻载航行水线以上少于4.5m高度的甲板上登乘的救生筏，且存放方式为可在纵倾至10°和任何一舷横倾至20°的不利情况下直接从存放地点降落入水；或

（3）超过按船上总人数200%所配备的救生筏范围的救生筏，且其质量不大于185kg；或

（4）超过按船上总人数200%所配备的救生筏范围的救生筏，且存放方式为可在纵倾至10°和任何一舷横倾至20°的不利情况下直接从存放地点降落入水。

      - 船舷降落的救生筏的每处登乘站或每相邻两处登乘站均应设置1具经认可的登乘梯，以供船上人员登入降落到水面上的救生筏，其单根长度在船舶纵倾至10°和任何一舷横倾至20°的不利情况下应可从甲板延伸至最轻载航行水线。允许接受用可供人员进入至在水面的救生筏的认可设施代替这些登乘梯，但船舶的两舷均至少已设有一具登乘梯。本章8.2.2.3要求的救生筏可允许用能以受控方式下降至水面的其他登乘设施。

      - 降落站的位置应离开推进器及船体陡斜悬空部分，除设计为自由降落的救生筏外，应尽可能使救生筏能从船舷平直部分降落入水。如降落站设置在船的前部，则应设置在防撞舱壁后方有遮蔽的地方。任一降落站救生筏的准备和操作不应妨碍其他降落站上救生筏的准备和操作。

      - 应配备有在弃船过程中防止船舶的任何排水进入救生筏的装置。

      - 应在救生筏及其降落操纵器上或附近设置告示或标志，其应：

（1）有示意图说明此操纵器的用途及此设备的操作程序，并给出有关须知或注意事项；

（2）在应急照明情况下能够看清楚；和

（3）使用符合本章8.3.2.3的专用符号。

      - 在通往救生筏存放处的所有通道、梯口和出口，连同集合站、登乘站和救生筏存放处所及其降落以及准备降落的水域，应提供符合本社《特定航线江海直达船舶建造规范》第8章所要求的应急电源供电的照明系统予以足够的照明。

  - 救生设备的检修

    - 一般要求一般要求

      - 气胀式救生筏、气胀式救生衣、静水压力释放器（除可自行调换的静水压力释放器外）均应定期进行检修：

（1）间隔期不超过12个月，但外观检查无异常者，经同意可展期到17个月；

（2）检修工作应由检修、检测服务机构进行。该机构应由船舶检验机构对其进行安全质量、技术条件的控制和监督；

      - 降落设备应

（1）在年度检查时进行彻底检查；和

（2）除（1）要求检查完成后，以最大降落速度对绞车制动器进行动态试验，所加载荷应为救生筏无成员时的质量，但在不超过5年间隔期内，应取等于救生筏满载成员及属具时重量的1.1倍的验证载荷进行试验。

      - 吊架降落救生筏的自动释放勾应：

（1）在年度检查期间，由经过培训且熟悉该系统的人员进行彻底的检查和操作试验；和

（2）自动释放勾检修后，应进行操作试验，其载荷应取救生筏满载成员及属具时总质量的1.1倍。这类检修和试验应至少5年进行一次。

      - 吊筏索应定期检查，要特别注意穿过滑轮的区域，并在由于变质而需要换新时，或按不超过5年的间隔期（取较早者）予以换新。

  - 应急部署与救生演习

### 8.5.1  应变的部署表

8.5.1.1  每艘船舶应配备指明船员应变任务的应变部署表，并应特别指明每位船员应到达的岗位及必须执行的任务。

应变部署表应在船舶开航前制定完毕，由船长签字后将其副本张贴在驾驶室、机舱、居住及公共处所。如遇船员变动或情况改变，应及时修订。

8.5.1.2  应变部署表对各工种船员安排的任务包括：

（1）船上水密门、防火门、阀、流水孔、舷窗、天窗、舷门和其他类似开口的关闭；

（2）装备救生筏和其他救生设备；

（3）救生筏的准备和降落；

（4）其他救生设备的准备工作；

（5）通信设备的使用；

（6）指定处理火灾的消防人员的配备；

（7）指定有关使用消防设备及装置的专门任务。

8.5.1.3  应变部署表应负责维护的人员，以便保证救生设备和消防设备处于完好状态，并立即可用。

8.5.1.4  应变部署表应指明关键人员受伤后的替换者，要考虑到不同应变情况要求不同的行动。

8.5.1.5  应变部署表应规定召集全体船员至救生筏的明确信号，并列出这些信号的全部细节，由应急报警系统施放。

### 8.5.2  船员培训

8.5.2.1  船员应接受降落和使用救生筏的训练。

8.5.2.2  船员训练手册：

每间船员餐厅及文娱室，或每间船员室应配有1份符合本条要求的训练手册。

训练手册的内容应包括船上所配备的救生设备和最佳救生方法的须知和资料，用易懂的措词和图表予以说明。如果可能，最好用视听教材（录像或幻听）的形式提高训练的效果。

训练手册的主要内容应包括：

（1）救生衣的穿着方法；

（2）集合的路线和地点；

（3）救生筏的登乘、降落和离开，包括撤离系统的使用（如配有）；

（4）降落区域的防护和照明（如适用）；

（5）所有救生器具、属具（如海锚、救生通信设备、烟火信号）的使用方法；

（6）救生筏的存放、系固与回收；

（7）拯救方法，包括直升飞机救助、船舶救助、抛绳设备的使用方法；

（8）应变部署表所列的所有职责；

（9）救生设备应急修理须知。

8.5.2.3  船上培训与授课

（1）船员上船后，应在不迟于2个星期内接受包括船上救生筏属具在内的救生设备和灭火设备的船上培训；

（2）每位船员均应听课，救生设备培训课程应包括但不限于：

①船舶气胀式救生筏的操作与使用；

②低温保护问题，体温过低的急救护理和其他合适的急救程序；

③在恶劣气候和恶劣海况中使用船舶救生设备所必需的专门课程。

（3）在每艘装有吊架降落式救生筏的船上，应在不超过6个月的间隔期内举行一次此项设备用法的船上培训，凡可行时培训应包括一个救生筏的充气和下降。该救生筏可以是标注专用培训的救生筏，而不是船上救生设备的组成部分。

### 8.5.3  演习

8.5.3.1  每名船员每月应至少参加一次弃船演习。若在一港调换25%以上的船员，则应在该船离港后24h内举行弃船演习。当船舶在经重大改建后首次投入营运时，应在开航前举行弃船演习。

8.5.3.2  弃船演习：

（1）每次弃船演习应包括：

① 先使用本章8.2.3.3所要求的报警系统，然后通过其他通信系统宣布进行演习，将船员召集至集合站，并确保他们知道弃船命令；

② 向集合站报到，并准备执行应变部署表所述的任务；

③ 查看船员穿着是否合适；

④ 查看是否正确地穿好救生衣；

⑤ 操作降落救生筏所用的吊筏架；

⑥ 介绍无线电救生设备使用。

（2）在每次弃船演习时，应测试用于集合与弃船的应急照明系统。

### 8.5.4  记录

8.5.4.1  弃船演习和消防演习的详细情况以及船上培训均应记载于航海日志内。

  - 救生设备的要求

    - 一般要求

      - 船舶救生设备应在紧急时能即刻可用。船舶在离港前及整个航行期间内，一切救生设备应保持随时可用状态。

      - 救生设备应以良好的工艺和认可的材料制成。

      - 除另有规定外，救生设备应能在−30℃至+65℃的气温范围内或经同意的所航行水域的最低气温内存放而不致损坏，在−1℃至+30℃的水温范围内正常使用；个人救生设备应在−15℃至+40℃的气温范围内仍然可用。

      - 救生设备应能防腐烂、耐腐蚀，并不因海/江水、油类或霉菌的侵蚀而影响其正常工作；如暴露在日光下，应能抗老化变质。

      - 救生设备所有部位上应涂抹国际橙色或鲜红的橙色，或者相对明显易见的颜色以有助于水上探测，并按国际海事组织的建议案在有利于探测的位置张贴逆向反光材料。

      - 除另有规定外，救生设备、降落及登乘设备和撤离系统的原型试验及制造和安装试验系统应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章第4条、第5条及附录2《国际救生设备规则》的要求。

    - 救生筏

      - 除另有规定外，救生筏应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第IV章4.1和4.2的要求。

      - 救生筏属具及属具中急救医药箱应按附录1和附录2要求配备。

    - 降落与登乘装置

      - 除另有规定外，救生筏的降落装置应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第VI章6.1.5的要求。

      - 除另有规定外，登乘梯应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第VI章6.1.6的要求。

    - 救生衣

      - 救生衣（包括救生衣灯）应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第Ⅱ章2.2的要求。

      - 救生衣应以明显耐久的字迹标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月及检验单位的标志。

    - 救生圈

      - 救生圈（包括救生圈自亮灯、救生圈自发烟雾信号和可浮救生索）应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第Ⅱ章2.1的要求。

      - 救生圈上应以明显耐久的字迹在其一面写明船名、船籍港，其另一面以汉语拼音写明船名、船籍港，并应标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月及检验单位的标志。

    - 救生用视觉信号

      - 救生用视觉信号应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第III章的要求。

    - 抛绳器

      - 抛绳器应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第VII章7.1的要求。

    - 应急报警系统

      - 应急报警系统应符合本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2《国际救生设备规则》第VII章7.2.1的要求。

# 附录1

救生筏属具配备表

| 属 具 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 系有不少于30m长浮索的可浮救生浮环 | 个 | 1 |
| 装有可浮柄的非折叠型安全刀（以短绳并存放在顶蓬外面靠近首缆与救生筏系连处的袋子内）。另外，乘员定额为13人或13人以上的救生筏应加配一把不必是非折叠式的小刀 | 把 | 2 |
| 乘员定额不超过12人的救生筏配有可浮水瓢1只。乘员定额为13人或13人以上的救生筏配有可浮水瓢2只 | 只 | 1/2 |
| 海 绵 | 块 | 2 |
| 可浮手划桨 | 支 | 2 |
| 哨笛或等效的音响号具 | 只 | 1 |
| 急救医药箱① | 套 | 1 |
| 火箭降落伞火焰信号② | 支 | 2 |
| 手持火焰信号② | 支 | 3 |
| 漂浮烟雾信号② | 支 | 1 |
| 适于摩氏通信的防水手电筒（备用电池1副及备用灯泡2只），装在同一防水容器内 | 支 | 1 |
| 有效的雷达反射器（除非救生筏内存放有1只救生筏雷达应答器） | 具 | 1 |
| 日光信号镜，连同与船舶和飞机通信用法须知 | 面 | 1 |
| 印在防水硬纸上，或装在防水容器内的救生信号图解说明表 | 份 | 1 |
| 清洁袋 | 只 | 1 |
| 救生须知 | 份 | 1 |
| 紧急行动须知 | 份 | 1 |

注：①急救医药箱应置于使用后能紧密关闭的防水箱内，并按附录2要求配备。

②符合本章4.6.6的要求。

# 附录2

救生筏用急救医药箱的药品

救生筏用急救药包的药品应符合下表的规定：

| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绷带 | 4.8×600cm | 卷 | 5 |  |
| 2 | 纱布 | 34×40cm | 块 | 10 | 塑料袋密封包装 |
| 3 | 三角巾绷带 | 底边130×90cm | 块 | 3 |  |
| 4 | 医用胶布 | 1.2×100cm | 卷 | 1 | 橡皮膏布 |
| 5 | 药棉 | 10g | 包 | 1 |  |
| 6 | 止血带 | 55cm | 根 | 2 | 乳胶管Φ0.7~1.0cm |
| 7 | 绷带剪 | 10cm | 把 | 1 | 圆头 |
| 8 | 创可贴 | 2.5×2cm | 张 | 20 |  |
| 9 | 烫伤膏 | 20g | 支 | 1 |  |
| 10 | 止痛片 |  | 片 | 25 | 阿司匹林 |
| 11 | 复方新诺明 | 0.5g | 片 | 40 |  |

参见国际海事组织A.760（18）决议通过的，经MSC.85（70）决议修正的《与救生设备和装置有关的符号》

参见IMO经修正的《救生设备试验建议案》（MSC.81（70））

参见国际海事组织通过的、可能要修改的A.658（16）决议《在救生设备上使用和装贴逆向反光材料的建议案》