- 安全设备

  - 一般规定

    - 适用范围

      - 除本章明确规定外，涉及船舶航行和安全的无线电通信设备、航行设备和信号设备的设计、制造、试验和安装尚应符合本局按规定程序认可和公布的中国船级社的相关规范、其他等效标准或有关规定。

  - 无线电通信设备

    - 一般要求

      - 除本节明确规定外，船舶的无线电设备的技术要求应满足本局《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第4章的要求。

      - 无线电通信设备的设计、制造、试验应满足本节的要求或符合本局接受的标准的适用规定。

      - 任何船舶应能进行下列通信：

        - 船舶与船舶之间的通信；

        - 船台与岸台之间的通信。

      - 按本节规定配置的无线电通信设备，应具有下列通信功能：

        - 遇险和安全通信；

        - 一般无线电通信。

在任何时间，必须优先确保遇险呼叫和通信。

      - 必须具有能接收航行安全信息的功能。

      - 无线电通信设备的供电应能满足第3章第4节主电源、应急电源和临时应急电源的要求，主电源应由主配电板或助航设备分配电板（箱）设独立的馈电线供电。

    - 定义

      - 本节适用的名词术语及其定义如下：

        - 无线电通信设备—系指使用无线电波进行空间通信的设备，不包含船内通信设备；

        - 船台—设在非永久性停泊的船舶上从事水上移动通信业务的移动电台。救生艇（筏）电台除外；

        - 岸台—从事水上移动通信业务的陆地电台；

        - 航行安全信息—有关航行和气象警告、气象预报和其他对船舶广播的与安全有关的紧急信息；

        - 航行安全信息接收装置—接收航行安全信息的无线电通信设备；

        - 一般无线电通信—除遇险和安全通信以外的有关航行业务和公共业务方面的无线电通信。

除本节规定术语外，其他术语均与相应的国家标准中的同名术语具有相同的含义。

    - 基本技术要求

      - 无线电通信设备应在下列环境条件下正常工作：

        - 环境空气温度

高温    +55 ℃；

低温    - 10℃（室内）；

- 25℃（室外）。

        - 湿度

环境空气温度在40℃及以下，相对湿度为95%±3%；

环境空气温度在40℃以上，相对湿度为70%±3%。

        - 倾斜

横倾10°；

纵倾5°。

        - 船舶正常营运时产生的冲击、振动及油雾和霉菌；

        - 除另有规定外，无线电通信设备环境条件的试验应按现行有效的《船用电工电子产品型式试验规程》和有关国家标准进行。

      - 无线电通信设备在下列电源电压和频率的波动下应能正常工作：

        - 电压

发电机供电：额定电压的±10% ；

蓄电池供电：额定电压的+30%～-25%。

        - 频率：额定频率的±5%。

      - 无线电通信设备应具有由于过流、超压、瞬态电流以及电源操作程序错误或错接电源极性时，元件不致被损坏的保护措施。

      - 应采用各种合理的、实际可行的措施，消除和抑制无线电通信设备与船上其他设备之间的电磁干扰。

      - 通常安装于标准磁罗经或操舵磁罗经附近的设备，应清楚的标明这些设备距此类磁罗经的最小安全距离。

      - 无线电通信设备应具有安全防护措施，并易于维修保养。

      - 无线电通信设备的外壳防护型式应与其工作场所相适应。

      - 无线电通信设备的外壳应尽可能地不用任何工具便能开启。外壳开启后，高压线路中的电容器（发信机内）应能自动放电。

      - 无线电通信设备的外壳应设有可靠的接地装置，且不应导致电源的任一端接地。

      - 无线电通信设备的任何部件，当其峰值电压大于55V时，应设有防止偶然触及该危险电压的防护措施，并设有相应的警告标志。

      - 应具有防止无线电通信设备辐射的射频电磁能量对操作人员产生危害的措施。

      - 无线电通信设备的操作控制装置在其数量、功能、布置等方面应设计得力求简单、快速和有效。

      - 各控制装置的设置应尽量减少误操作的可能。当某一控制装置发生误操作时，应不致造成无线电通信设备的损坏或人员被伤害。

      - 无线电通信设备应具有合适的照明，以便在任何时候能识别控制装置和显示监测仪表。需要时，其照明光度可为可调式。

      - 控制装置和显示监测仪表，在正常操作时，应确保易于调节和识别，凡不需要经常操作的控制器不应布置在易于接近的位置。

      - 若无线电通信设备的某一装置或部件与其他装置连接时，不应改变设备的正常功能。

      - 当数字输人盘具有“0”至“9”数字时，则数字的安排应符合国际电报电话咨询委员会（CCITT）建议案E161/Q11的规定。

      - 无线电通信设备应按实船通信需要，设有合适的接口装置。

      - 所有接口装置处应具有识别标志。

      - 任何无线电通信设备都应具有标明制造厂（或标记）和产品编号以及船用产品检验合格标记的铭牌。

    - 配备要求

      - 船舶应按表9.2.4.1的要求配备无线电通信设备。

      - 表9.2.4.1中的VHF无线电装置应具有电话功能。其中一台应具有数字选择性呼叫（DSC）功能，且能在VHF的DSC70频道保持连续值班。

无线电通信设备的配备                      表9.2.4.1

| 序号 | 设备名称 | 按海区配备定额(台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1①海区 | A1+A2②海区 |
| 1 | 甚高频无线电装置(VHF) | 2 |  |
| 2 | 奈伏泰斯接收机(NAVTEX) | 1 | 1 |
| 4 | 中频无线电装置(MF)或中/高频无线电装置(HF)或船舶地面站（SES） |  | 1 |
| 5 | 甚高频紧急无线电示位标(VHF—EPIRB) | 任选1台 |  |
| 6 | 卫星紧急无线电示位标(S—EPIRB) |  | 任选1台 |
| 7 | 北斗紧急无线电示位标(BD—EPIRB) |  |  |
| 8 | 救生艇筏双向甚高频无线电话(TWO—WAY VHF) | 2 |  |
| 2 | 搜救定位装置 | 1 |  |

注：

- A1海区：系指至少由一个具有连续DSC报警能力的甚高频(VHF)岸台的无线电话所覆盖的区域。

- A2海区：系指除A1海区以外，至少由一个具有连续DSC报警能力的中频(MF)海岸电台的无线电话所覆盖的区域。

- 北斗应急无线电示位标应在满足如下所有条件后才可配备：

ⅰ 完全建成完善的支持北斗应急无线电示位标的岸基控制和搜救网络；

ⅱ北斗应急无线电示位标应满足《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第5章附录5的要求，并经船舶检验机构认可、检验和发证；

ⅲ 船舶航行水域完全位于现有北斗卫星导航系统覆盖范围内，如超出此范围，还应再单独配备1台卫星应急无线电示位标（S-EPIRB）。

- 系指《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第4章附录10或附录11所规定的设备。

    - 安装要求

      - 无线电通信设备（除可携式外）均应固定地安装在驾驶室内。在船舶发生倾斜、振动或受到撞击的情况下，设备不应产生位移而仍能进行正常通信。

      - 无线电通信设备的安装应便于调试、操作、记录和维修。各设备与舱壁的距离应不小于50mm。

      - 无线电通信设备与天线引人线之间的馈线应尽可能短。

      - 无线电通信设备应安装在机械、电气或其它干扰源的有害干扰不会影响其正常工作的地方，从而确保电磁兼容。避免与其它设备或系统产生有害的相互干扰。

      - 应在无线电通信设备安装处设有操作规程，以便快速而准确地进行遇险和安全通信的操作。

      - 天线及其下引线的设置应尽可能远离烟囱、通风筒、桅杆及上层建筑等金属结构，其间距应不小于1m。

      - 天线对船体的绝缘电阻，在干燥气候时，应不小于20MΩ；在高湿度时，应不小于2 MΩ（用1000V直流高阻计测量）。

      - 天线应有避雷保护，当天线处在船舶避雷装置的保护范围以外时，则应另设独立的避雷装置。

  - 航行设备

    - 一般要求

      - 船上安装的航行设备应符合本节规定，或本局接受的其他相应标准的规定。

      - 除本节明确规定外，船舶的航行设备的技术要求应满足本局《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第5章中沿海航区的要求。

      - 若航行设备附有辅助装置，则该装置除应满足本章要求和相应的性能标准外，其操作应尽可能合理可行，且其故障不应影响主设备的性能。

      - 操作控制器的数量、设计和操作方式、位置、布置以及大小均应达到简单、快速和有效操作要求。控制器的布置应能将误操作减至最低限度。

      - 所有控制器应便于进行正常的调整，并在设备的正常操作位置易于识别。凡不需要经常操作的控制器不应放在易于接近的位置上。

      - 应具有足够的照明(设备上自带或船上照明)，以便随时都能识别控制器和易于看到显示器的读数。应提供减弱任何设备光源输出的手段。

      - 若配备数字的输入键盘，则从“0”至“9”数字的布置应符合本局接受的标准①。但如配备的是办公室机器和数据处理使用的那种字母式键盘布置，从“0”到“9”数字的布置应符合国际标准化组织(ISO)的有关标准。

      - 在船舶通常可能遇到的各种海况、船舶运动、振动、湿度、温度和电源波动的情况下，设备应能连续地工作。设备应能经受规定的有关试验。

      - 航行设备应设有防止过电流、过电压、电源瞬变和偶然的极性反接影响的保护装置。

      - 航行设备除5000总吨及以上的船舶应由主电源和应急电源供电外，可仅由主电源供电。

      - 如航行设备使用一个以上电源，则应设有迅速从一个电源转到另一个电源的转换开关，但该转换开关并非必需安装于设备之中。

      - 应提供措施使设备的裸露金属部件接地，但不应造成任何电源端子的接地。

      - 应采取一切步骤保证设备辐射的电磁射频能量对人体无害。

      - 可能造成X射线辐射的元件的设备，应符合下列要求：

(1)在正常工作条件下，设备的X射线外辐射量应不超过设备性能标准所规定的限度；

(2)当设备内部所产生的X射线辐射超过设备性能标准所规定的标准时，应在设备内部安装明显的警告标志，并在设备手册中写明使用设备时应采取的防护措施；

(3)如设备任一部分发生故障可能增加X射线的辐射量，则设备资料中应有适当的说明，并对可能增加辐射的情况提出警告并指出应采取的防护措施。

      - 应采取各种合理的实际可行措施，以保证航行设备与船上其他设备之间的电磁兼容性。

      - 应限制航行设备各部件产生的机械噪声，使其不妨碍与船舶安全有关的听觉。安装在驾驶室、海图室及其他噪声敏感区内的航行设备及其部件所产生的噪声级应不超过65dB(A)。

      - 在标准磁罗经或操舵磁罗经附近的设备及其部件，应按规定安装，并应清楚地标示这些设备离开磁罗经的最小安全距离。

      - 航行设备的外壳防护型式应与其安装场所相适应。

      - 连接航行设备的电缆网络的敷设，应符合第3章第4节的有关要求。

      - 设备的设计应使主要装置易于更换，无须仔细复杂的重新校准或调整。

      - 设备的制造和安装应考虑方便检查和维护保养。

      - 航行设备应具有标明制造厂、型号和编号、出厂年月等的铭牌，以及检验单位的标志。

    - 配备要求

      - 船舶应按表9.3.2.1的规定配备航行设备。

航行设备配备定额表                       表9.3.2.1

| 航行设备名称 | 最低配备定额 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 标准磁罗经 | 1 |  |
| 操舵磁罗经 | 1 | 设有反射磁罗经的船舶可免除 |
| 备用标准磁罗经 |  | 已设有操舵磁罗经或陀螺罗经的船舶可免除 |
| 在水平面360°范围测得方位的器具 | 1 |  |
| 舵角指示器 | 1 | ≥500总吨的船舶要求配备 |
| 推进器转速指示器 | 1 |  |
| 雷 达 | 1 | (1)雷达装置应能在9GHz频带上工作； (3)配有电子标绘装置，500总吨及以上船舶应配备自动跟踪仪。 |
| 电子定位设备 | 1 |  |
| 回声测深仪 | 1 | ≥500总吨的船舶要求配备 |
| 探照灯① | 2 | 航经急流航段的船舶需增配1盏 |

注：① 当照明供电采用工作电压交流220V时，探照灯的功率应不小于1kW，当采用新型光源时，其光通量或光强不应低于1kW白炽探照灯；主电源为蓄电池组时，探照灯的功率应不小于0.1kW。

船舶所配置的探照灯中至少有一只白炽探照灯。不夜航的船舶可免除探照灯的配备，但在其船舶适航证书上应注明该船不准夜航的限定。

      - 500总吨及以上船舶配备1台A级AIS设备。500总吨以下船舶配备1台A级或B级AIS设备。

      - A级AIS设备性能标准见本局《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第5章附录7。B级AIS设备应符合本局《国内航行船舶船载B级自动识别系统（AIS）设备（SOTDMA）技术要求（暂行）》及《船载B级自动识别系统（AIS）新增技术要求》或国际电工委员会（IEC）62287-1标准《海上航行和通信设备与系统B级船载自动识别系统（AIS）第一部分：载波侦听时分多址技术（CSTDMA）》。

      - 下列船舶要求配备船载电子海图系统（ECS）：

        - 1000总吨及以上集装箱船；

        - 3000总吨及以上散货船。

      - 船舶配备的船载电子海图系统应符合本局《国内航行船舶船载电子海图系统（ECS）功能、性能和测试要求（暂行）》中的A级设备要求。船舶可以配备符合IMO MSC.232（82）决议要求的电子海图显示与信息系统（ECDIS）来满足上述船载电子海图系统的配备要求。

      - 本章所要求配备的航行设备，经船舶检验机构同意，可允许使用其它等同效用的设备来代替。

  - 信号设备

    - 一般要求

      - 港口特殊规定或船舶特殊需要的号灯，应予考虑配备，但不能影响本节所规定的信号配备。

      - 信号设备包括号灯、号型与号旗和声响信号器具。

      - 电气信号设备环境条件和试验应符合认可标准的规定。

      - 电气信号设备应具有IP55的外壳防护等级。

    - 定义

除另有规定外，本章定义如下：

      - 船长——就本章而言，系指本法规总则所定义的最大船长。

      - 船体以上的高度——系指最高连续甲板以上的高度，此高度应从号灯位置垂直向下量取。

      - 失去控制的船舶——系指由于某种异常情况，不能按《内河避碰规则》的要求进行操纵，因而不能给他船让路的船舶。

    - 号灯的技术要求

      - 号灯的颜色、能见距离、水平光弧等主要特性，应符合表9.4.3.1的要求。

号灯的技术要求                        表9.4.3.1

| 序号 | 号灯名称 | 颜色 | 最小能见距离(n mile) |  | 水平光弧(°) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 船长≥50m | 50m>船长≥20m | 总角度 | 分布 |
| 1 | 桅灯 | 白 | 6 | 5 | 225 | 自船的正前方到每一舷正横后22.5°内 |
| 2 | 左舷灯 | 红 | 3 | 2 | 112.5 | 自船的正前方到左舷正横后22.5°内 |
| 3 | 右舷灯 | 绿 | 3 | 2 | 112.5 | 自船的正前方到右舷正横后22.5°内 |
| 4 | 尾灯 | 白 | 3 | 2 | 135 | 自船的正后方到每一舷67.5°内 |
| 5 | 红环照灯 | 红 | 3 | 2 | 360 | 环照 |
| 6 | 白环照灯 | 白 | 3 | 2 | 360 | 环照 |
| 7 | 闪光灯 | 红绿 | 4 | 3① | 360 | 环照 |
| 8 | 手提式白昼通信闪光灯 | 白 | 2 |  | —— | 定向 |

注：① 船长<30m时，最小能见距离为2n mile。

      - 号灯的色度应符合色度规定的图解区域界限内。每种颜色的区域界限以折角点的坐标表示见表9.4.3.2。

号灯颜色区域界限的折角点坐标                   表9.4.3.2

| 号灯颜色 | 坐标 | 折角点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 白 | X | 0.525 | 0.525 | 0.453 | 0.310 | 0.310 | 0.443 |
|  | Y | 0.382 | 0.440 | 0.440 | 0.348 | 0.283 | 0.382 |
| 绿 | X | 0.028 | 0.009 | 0.300 | 0.203 |  |  |
|  | Y | 0.385 | 0.723 | 0.511 | 0.356 |  |  |
| 红 | X | 0.680 | 0.660 | 0.735 | 0.721 |  |  |
|  | Y | 0.320 | 0.320 | 0.265 | 0.259 |  |  |

      - 号灯的能见距离应符合表9.4.3.1的要求，并应用测量号灯发光强度的方法确定。

（1）号灯的最低发光强度应按下式计算：

式中：——在常用的情况下，以新烛光单位计算的发光强度，cd；

——临界系数，=2×10-7，lx；

——号灯的能见距离(照明距离)，n mile；

——大气透射率，用于规定的号灯，值应是0.8，相当于约13n mile的大气能见度。

（2）闪光灯的水平光强应不小于下列公式所确定的数值：

式中：——闪光持续时间，s；

——按9.4.3.3（1）规定的发光强度，cd。

      - 闪光灯的闪光频率为每分钟50~70闪次。

      - 号灯的水平光弧：

(1)船上所装的舷灯，在朝前的方向上，应显示最低要求的发光强度，发光强度在规定光弧外的1°至3°之间，应减弱以达到切实断光；

(2)尾灯和桅灯，以及舷灯在正横后22.5°处，应在水平弧内保持最低发光强度，直到表9.4.3.1规定的光弧界限内5°。从规定的光弧内5°起，发光强度可减弱50％，直至规定的界限；然后，发光强度应不断减弱，以达到在规定光弧以外不大于5°处切实断光。

      - 号灯的垂向光弧：

(1)所装电气号灯的垂向光弧，除帆船的号灯外，应保证：

① 从水平上方5°到水平下方5°的所有角度内，至少保持所要求的最低发光强度；

② 从水平上方7.5°到水平下方7.5°，至少保持所要求的最低发光强度的60％；

(2)电气号灯以外的号灯应尽可能符合上述要求。

      - 非电气号灯应尽可能符合本章9.4.3.3（1）规定的最低发光强度。

      - 号灯应能在环境温度-30～+50℃的情况下正常工作。号灯接线端子处的温升应不超过+40℃。号灯的玻璃制件应能承受温度的骤变。

      - 号灯应在其壳体上可设自动漏水装置。

      - 号灯灯壳内部应涂无光黑漆。

      - 所采用的船用号灯灯泡应经认可。

      - 号灯的结构及标志应符合下列要求：

(1)其结构应便于拆装、升降、更换零件及手提，并能防止灯泡松动和脱出；

(2)号灯应采用外部接线的方式；

(3)除环照号灯外，灯壳顶部应有指示船首或船尾方向的箭头标志；

(4)灯壳外部应有铭牌。内容包括灯名、能见距离、灯泡(或灯芯)规格、电源电压、厂名、出厂编号、制造日期，以及检验单位的标志和认可号；小型号灯因条件不许可时，可用制造厂标志及检验单位的标志代替铭牌；

(5)在透镜或滤色片的边缘处应刻有厂号和认可号；

(6)应附有检验单位签发的船用产品证书。

    - 号灯的配备

      - 船舶应按表9.4.4.1的要求配备号灯。

表9.4.4.1

| 号灯种类 | 白桅灯 | 左舷灯 | 右舷灯 | 白光尾灯 | 白环照灯 | 红环照灯 | 红闪光灯 | 绿闪光灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

      - 船舶应配备1盏手提式白昼通信闪光灯用于通信，并配备备用灯泡2只。

    - 号灯的安装

      - 号灯应安装在最容易看见处。

      - 非环照号灯的水平光弧、垂向光弧应符合本章9.4.3.4及9.4.3.5的要求。环照号灯的水平光弧应不致于在大于6°的角光弧内被桅、顶桅或上层建筑所遮蔽，但锚灯除外，锚灯不必安装在船体以上不切实际的高度。

      - 当垂直装设两盏或两盏以上的号灯时，这些号灯的间距如下：

        - 船长为50m及以上的船舶，号灯的间距应不小于1.5m，其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于4.5m处；

        - 船长为30m及以上，50m以下的船舶，号灯的间距应不小于lm，而且除需拖带号灯的情况外，其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于3m处；

        - 船长30m以下的船舶，号灯的间距应不小于0.6m，而且除需拖带号灯的情况外，其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于lm处；

        - 安装二盏以上号灯时，其间距应相等。

      - 固定安装的号灯应便于拆装修理，悬挂的号灯应有合适的升降装置，其悬挂位置应符合本节的要求。

      - 桅灯的安装要求如下：

        - 桅灯应安装在船舶纵中剖面上，且应高于并离开除号灯外其他一切灯光和遮蔽物。当仅装设一盏桅灯时，其在船体以上的高度应满足本章9.4.5.3的要求；

        - 如船舶需设置后桅灯时，其后桅灯应与前桅灯同在纵中剖面上，后桅灯至少高出前桅灯3m，其与前桅灯的水平距离应不少于船长的一半。当船舶眠桅时，应在两舷灯光源连线中点上方不受遮挡处设置白光环照灯一盏代替桅灯。

      - 舷灯应对称安装在船舶最高甲板左右两侧处，但应不越过舷外，同时应避开遮蔽其灯光的障碍物并不受甲板灯光的干扰。

      - 尾灯应安置在船尾纵中剖面接近船尾处，但不应高出舷灯。

      - 船首灯应安置在被顶推驳船首部的适当位置，但不应高出舷灯。

      - 失去控制的船舶应安装两盏红光环照灯。两盏红光环照灯应在同一垂线上，其高度与间距应符合本章9.4.5.3的规定。

      - 左红、右绿闪光灯应安装在舷灯上方，避开遮蔽其灯光的障碍物，水平光弧应尽量符合本章9.4.5.2的规定。

    - 号型与号旗的技术要求

      - 号型应是黑色，其型式及规格应符合表9.4.6.1的规定。

表9.4.6.1

| 号 型 | 技术参数 | 船长≥30m | 船长<30m |
| --- | --- | --- | --- |
| 球 形 | 直径（单位：m） D | 0.6 | 0.3 |

      - 号旗的规格应符合表9.4.6.2的规定。

号旗的规格                           表9.4.6.2

| 序号 | 名称 | 主要规格(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 中 国 国 旗 | 色彩与图案按我国颁布之规定，其尺寸如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 号数 |  |  | 长 |  |  |  |  | 宽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 1920 |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 1440 |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 960 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |
| 2 | 国 际 信 号 旗 | 1套信号旗有26面字母旗，10面数字旗，3面代旗和1面回答旗。色彩与图案按国际信号规则所示。 其尺寸如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长方形旗 |  |  | 带缺口的长方形旗 |  |  | 三角形旗 |  |  | 梯形旗 |  |  |  |
|  |  | 号数 | L | B |  | L | B | L1 | H |  | B | H | B | Bl |  |
|  |  | 2 | 1350 | 1200 |  | 1600 | 1200 | 530 | 1800 |  | 1200 | 2500 | 900 | 200 |  |
|  |  | 小2号 | 1030 | 900 |  | 1200 | 900 | 400 | 1350 |  | 900 | 1900 | 600 | 150 |  |
|  |  | 3 | 700 | 600 |  | 800 | 600 | 270 | 900 |  | 600 | 1200 | 380 | 100 |  |
|  |  | 4 | 500 | 350 |  | 630 | 350 | 210 | 700 |  | 350 | 750 | 250 | 60 |  |
| 3 | 手旗 | 每套2面，色彩与图案按国际信号规则中“O”或“P”字母旗所示，其尺寸约为：350×350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标 志 旗 | 1号 | L |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |

    - 号型和号旗的配备

      - 船舶应配备3个球形号型。

      - 船舶号旗应按表9.4.7.2配备。凡有船舶呼号的船舶，应配有与国际信号旗相同规格的船舶呼号旗1套及国际信号规则1本。

号旗的配备                    表9.4.7.2

| 旗 名称呼 号 量 数 备 配 （m） Ｌ 长 船 | <150 ≥100 | <100 ≥50 | <50 ≥20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国国旗3号 |  |  |  |
| 中国国旗4号 | 4面 | 4面 |  |
| 中国国旗5号 |  |  | 3面 |
| 国际信号旗2号 |  |  |  |
| 国际信号旗小2号 | 2套 |  |  |
| 国际信号旗3号 |  | 1套 |  |
| 国际信号旗4号 |  |  | 1套 |
| 手旗 | 1副 | 1副 | 1副 |
| 标志旗①1号 | 1面 | 1面 |  |

注：① 建议配备。

    - 号型与号旗的存放与安装

      - 号型与号旗应采用耐久、质轻、不易退色材料制成，特殊用途的号型可以采用硬质材料。

      - 号型应存放在悬挂该号型附近的箱柜中或存放在驾驶室附近的箱柜中。应使锚泊、失控信号用的球体处于随时可悬升的状态。

      - 号旗应存放在驾驶室专用旗柜内，该旗柜宜分成若干小格和若干大格，便于分别存放各类号旗，且在格的上方标明该号旗名称。

      - 在桅杆的两侧，安装足够数量的合适的滑车，应至少有2根旗绳，各能同时悬挂国际信号旗4面，每根旗绳应配有旗钩一套，旗绳引至驾驶室附近，并应设置合适的系缚旗绳装置。

      - 号型与号旗的上下两端应配以适当长度的旗绳及系绳装置，号旗、号型间的垂直距离应不小于0.5m，对船长30m以下的船舶，可相应减少。

    - 声响信号器具的技术要求

      - 声响信号器具的技术要求列于表9.4.9.1。

表9.4.9.1

| 序号 | 名称 | 基本频率范围或直径 | 声压级（dB） | 可听距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型号笛 | 130~350Hz | 138 | 1.5 nmile |
| 2 | 中型号笛 | 250~700Hz | 130 | 1 nmile |
| 3 | 小型号笛 | 250~700Hz | 120 | 0.5 nmile |
| 4 | 大型号钟 | ≥300m | 110 | 1km |
| 5 | 小型号钟 | ≥200m | 110 | 0.5 km |
| 6 | 号锣 | ≥200m | 110 | 0.5 km |

      - 具有方向性的号笛，其轴线方向的声压级应不低于表9.4.9.1的要求。如属同时鸣放的联合号笛系统，则系统中任一号笛频率与其他号笛的频率应至少相差10Hz。

      - 号笛应能连续发出4～6s的长声与1s左右的短声。号笛鸣放的声响应无抖动与忽高忽低的现象，每响一声的始末应明显可辨。

      - 号笛如设有自动雾号装置，则应使号笛能以每次不超过2min的间隔鸣放一长声，并应能随时停止鸣放雾号，同时还须配备手控装置。

      - 号锣与号钟应采用抗腐蚀材料制成，应能使之发出清晰的音调且应配有锣棒或大于号钟质量3%的钟锤。

    - 声响信号的配备

      - 自航船的声响信号应按表9.4.10.1配备。

      - 号钟与号锣均可用与其声音特性相同的其他设备代替，二者可选其一配备。

表9.4.10.1

| 数量 船长 名称 | L≥70m | 70m＞L≥30m | L＜30m |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型号笛 | 1 |  |  |
| 中型号笛 |  | 1 |  |
| 小型号笛 |  |  | 1 |
| 号 钟 | 1 | 1 | 1 |
| 号 锣 | 1 | 1 | 1 |

    - 号笛的安装

      - 号笛应安装于不低于最高甲板室顶部，且声响不受上层建筑的阻截。

      - 号笛拉手或按钮应安置在驾驶室内易于使用的地方。

      - 除电气号笛外，安装在驾驶室附近的动力号笛，必须在驾驶室内设有一个直通号笛本体的机械传动拉手装置。

    - 号锣的存放

      - 号锣与锣棒应存放在易取实用之处，且有明显的标记。

指满足ITU-R M.493-10所规定的A级DSC功能。

参见国际海事组织通过的A.801(19)决议《关于全球海上遇险和安全系统(GMDSS)无线电业务的规定》。

同2。

①  当配备的是从“0”至“9”数字的输入盘时，其数字的布置参见国际通信联盟(ITU)所属的国际电报电话咨询委员会(CCITT)的建议案。