中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

公务船舶法定检验规则

2020

（征求意见稿）

目     录

第1章  总  则	4

1.1 法令	4

1.2 宗旨	4

1.3 适用范围	4

1.4 检验标准	4

1.5 免除	5

1.6 等效	5

1.7 解释	5

1.8 生效	5

1.9 责任	5

1.10 定义	6

第2章  法定检验与证书	7

2.1  船舶检验	7

2.1.6 试航检验	8

2.2 检验种类	8

2.3 检验范围	9

2.4证书	11

2.5证书的签发及签署	12

2.6 证书的有效期	12

2.7 证书发送与保存	12

2.8 检验后状况维持	13

第3章  公务船舶建造检验	13

3.1   一般规定	13

3.2  图纸审批	14

3.3  检验和试验项目	15

3.4  舱室结构和/或密性试验	16

3.5  倾斜试验	18

3.6  系泊试验和航行试验	19

3.7  特殊操作功能的检验	19

3.8  建造档案	19

第4章 公务船舶定期检验	20

4.1  一般要求	20

4.2  中间检验	20

4.3  换证检验	22

附件：证书格式	27

## 第1章  总  则

### 1.1 法令

1.1.1 根据中华人民共和国国务院令（第109号）发布的《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第三条规定，中华人民共和国海事局（以下简称本局）是依照该条例规定对船舶检验实施管理的主管机关。

1.1.2 根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十九条规定，船舶、海上设施（除第三十一条规定外）、集装箱的检验制度和技术法规由本局制定，经国务院交通运输主管部门批准后公布实施。

### 1.2 宗旨

1.2.1 为贯彻中华人民共和国政府的有关法律、法令、条例，为保障海上船舶及人命财产的安全，防止水域环境污染以及保障起重设备安全作业等，特制定《公务船舶法定检验规则》（以下简称本规则）。本规则是《船舶与海上设施法定检验规则》的组成部分。

1.2.2 对符合本法规要求的公务船舶，应签发相应的公务船舶法定证书，以证明其符合我国政府的有关法律法规和本局有关规定和标准，适合预定的用途。

### 1.3 适用范围

1.3.1 本法规适用于以政府行政执法和行政监管为目的的公务船舶，军事船舶除外。

### 1.4 检验标准

1.4.1 公务船舶的构造、载重线、消防、救生、通信和航行设备、环保设备（措施）应符合《公务船舶法定检验技术规则》（以下简称技术规则）。

### 1.5 免除

1.5.1 对于通常不从事国际航行、国内海上特定航区/航线航行的公务船舶，在特殊情况下需要进行国际航行或超出原定航区/航线航行时，本局可以免除技术规则中的有关要求，但该船应符合本局认为适合其所担任航次的安全要求。

1.5.2 技术规则中不适应公务船发挥行政执法和行政监管功能的任何规定，本局根据规定程序，并基于船检机构技术评估的结果可以免除这些要求。但该船应适合于预定的用途，并能保证其全面安全。

### 1.6 等效

1.6.1 本局可准许在公务船舶上设置不同于技术规则要求的任何装置、材料、设备和器具、或其型式，或采用其他设施，只要通过试验或其他方法认定这些装置、材料、设备或器具、或其型式、或其他设施，至少与技术规则所要求者具有同等效能。

### 1.7 解释

1.7.1 本法规由本局负责解释。

### 1.8 生效

1.8.1 本法规经国务院交通主管部门批准后公布施行。

### 1.9 责任

1.9.1 本局对船舶检验机构及其所执行的法定检验进行监督。

1.9.2 船舶检验机构应依据本法规的相关要求进行检验、发证，保证检验的全面性和有效性，并对检验质量负责。

1.9.3 船舶设计方应确保其公务船舶设计图纸资料符合技术规则的相关要求，并对所设计公务船舶的设计质量负责。

1.9.4 船舶建造方应按照船舶检验机构批准的图纸建造/改建公务船舶，并对其建造的公务船舶的建造质量负责。

1.9.5 公务船舶所属单位在船舶营运期间，应确保公务船处于适航状态，按照本法规的规定及时向船舶检验机构申请相关的检验，确保持有有效的证书，并对公务船舶营运安全管理负责。

1.9.6 公务船舶所属单位应按照管理要求和技术规则有关规定制定应对事故的应急预案，并在公务船舶发生事故后实施应急预案规定的救助操作程序。

### 1.10 定义

1.10.1 本规则适用术语定义如下：

（1）公务船舶：系指用于政府行政管理目的的船舶。

（2）主管机关：本法规中规定的检验与发证管理的主管机关为中华人民共和国海事局。

（3）公务船舶所属单位：系指具有行政执法和行政监管职能的政府部门。

（4）船舶检验机构：就本法规而言，系指经本局认可的从事船舶法定检验的机构。

1.10.2 本法规各章节所涉及的有关定义，与《船舶与海上设施法定检验规则》保持一致。

## 第2章  法定检验与证书

### 2.1  船舶检验

2.1.1申请 公务船所属单位应按规定向船舶检验机构申请下列检验：

（1）建造检验；

（2）初次检验；

（3）定期检验：

（4）临时检验。

2.1.2 建造检验

2.1.2.1 下列情况之一时，应申请建造检验：

(1) 船舶建造；

(2) 船舶的重大改建。

2.1.2.2 船舶建造或者重大改建，应向建造或者改建地船舶检验机构申请检验。

2.1.3 初次检验

2.1.3.1 现有公务船初次签发《公务船舶法定检验证书》或检验证书失效时间超过一个换证检验周期的。

2.1.4 定期检验

2.1.4.1 船舶投入营运后，应申请定期检验。定期检验包括中间检验、换证检验、船底外部检查。

2.1.4.2 船舶应予适当维修保养，以使船舶的技术状况处于良好状态，并适合预定用途。

2.1.5 临时检验

2.1.5.1 有下列情况之一时，应申请临时检验：

（1）因发生事故，影响船舶适航性能；

（2）改变证书所限定的航区/航段或者用途；

（3）船舶检验机构签发的证书失效时间不超过一个换证检验周期；

（4）涉及船舶安全的修理或者改装，但重大改建除外；

（5）变更国内船舶检验机构；

（6）变更船名、船籍港；

（7）船舶法定证书展期；

（8）存在重大安全缺陷影响航行和环境安全，海事管理机构责成检验的，以及其他必要时。

- 2.1.6 试航检验

2.1.6.1 有下列情况之一时，在船舶试航前，应申请试航检验：

（1）建造检验；

（2）影响船舶适航性能的修理或改建。

### 2.2 检验种类

2.2.1 建造检验：在船舶新建投入营运以及第一次对船舶签发证书之前，或船舶重大改建，对船舶签发新证书之前，对与证书有关的所有项目进行一次完整检验，以保证这些项目满足有关要求，并且适合船舶预期的营运业务。

2.2.2 初次检验：第一次对船舶签发证书之前，对与证书有关的所有项目进行一次完整检验，以保证这些项目满足有关要求，并且适合船舶预期的营运业务。

2.2.3中间检验：对与证书有关的指定项目进行检验，以确保其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务。

2.2.4 换证检验：在船舶证书到期之前，对与证书有关的项目进行检验，以确保其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务，并颁发一份新证书。

2.2.5 船底外部检查：对船舶水下部分和有关项目进行的检验，以确保其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务。

2.2.6 临时检验：根据临时检验所需情况进行全面的或部分的检验，以确保其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务。

2.2.7 试航检验：在船舶试航前的检验，确认其处于良好状态，适合于船舶预期的试航。

### 2.3 检验范围

2.3.1 建造检验

2.3.1.1 审查船舶的有关图纸资料和技术文件，以证实结构、机械和设备满足证书的有关要求。

2.3.1.2 检查结构、机械和设备以确保其材料、尺寸、建造和布置都与批准的图纸、图表、说明书、计算书和其他技术文件相符，并且工艺和安装在各方面都符合规定。

2.3.1.3 核查所有证书、记录簿、操作手册以及证书所要求的其他须知和文件都已放置于船上。

2.3.1.4 现有船舶重大改建时，对重大改建及其相关部分应按建造检验的要求进行检验。

2.3.2 初次检验

2.3.2.1 按规定审查船舶的有关图纸资料和技术文件，以证实结构、机械和设备满足证书的有关要求。

2.3.2.2 确认与船舶安全有关的检验和试验报告，以及主要的产品证书。

2.3.2.3 按本篇签发证书的检验中换证检验的范围进行一次全面检查确认其符合本法规的有关规定。其中尚应包括船底外部检查、稳性校核和锅炉的检验。

2.3.2.4 必要时，应进行确认试验和/或检验。

2.3.2.5 对于证书失效时间超过一个换证检验周期的营运船舶，初次检验完成后，新的检验周期按照原证书检验周期计算。

2.3.3 中间检验

2.3.3.1对船舶及其设备与证书有关的指定项目进行详细检查，以确认其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务。

2.3.4 换证检验

2.3.5.1中间检验的范围。

2.3.5.2 对结构、机械和设备的检验以及必要的试验，以确保其满足与证书有关的要求，且其结构、机械和设备处于良好状态并适合船舶预期的营运业务。

2.3.5 船底外部检查

2.3.5.1 对船舶水下部分的外板及有关项目进行检验，确认其处于良好状态，并且适合船舶预期的营运业务。

2.3.5.2 船底外部检查一般应结合换证检验进行。

2.3.6 临时检验

2.3.6.1  应根据本篇2.1.5所述的情况进行全面或部分检验。

2.3.6.2  因发生事故影响船舶性能时，检验应按如下要求进行：

（1）当影响船舶航行安全的海损或机损事故发生时，船舶所有人或经营人应及时向法定证书签发的船舶检验机构申请检验，以便确定损坏的程度和必要的修理；

（2）损坏的检验范围应涉及能充分查明导致损坏的原因和程度所必需的范围，一般应检查包括船舶损坏项目和/或部位及其附近/相连的舱室、机械和设备；

（3）对于影响证书有效性保持的任何损坏，应根据本法规结合船舶损坏的范围和程度予以修理。修理的范围及其相关方案应能使船舶的状况达到恢复或保持船舶安全航行水平；

（4）对不能立即彻底修理的船舶损坏项目，根据船舶所有人或经营人要求并经船舶检验机构评估，认为不影响安全的情况下，可接受暂不修理、局部修理或适当的临时性修理方案，但应签署相应的营运限制。

2.3.7.3 修理或改装的检验应按如下要求进行：

（1）涉及影响船舶航行安全的任何船舶修理或改装，船舶所有人或经营人应及时向法定证书签发的船舶检验机构申请检验，以确保消除缺陷；；

（2）应核实缺陷或损坏情况，提出修理或改装要求，确认修理或改装方案，审查修理或改装工艺，进行检验，以确保修理或改装结果符合本法规相应要求；

（3）当船舶修理或改装影响船舶的稳性和/或操纵性能时，一般应进行倾斜试验和/或航行试验。

2.3.7.4 船舶航区/航段改变的检验

（1）当船舶申请航区/航段变更时，船舶检验机构对此变更所涉及的船舶布置、性能、设备和文件进行必要的检验；

（2）当船舶从低等级的航区/航段向高等级的航区/航段变更，临时检验至少应包括如下项目：

① 船舶稳性核查；

② 评估或校核船舶结构强度，必要时，进行厚度测量；

③ 检查船舶结构变更的部分；

④ 检查新增或变更的设备；

⑤ 核定船舶载重线；

⑥ 核查新航区/航段所要求配备的船舶文件和资料。

2.3.7.5 船名、船籍港变更的检验

（1）当变更船名或船籍港时，申请人应将变更的信息提前通知船舶检验机构，并申请临时检验；

（2）船名或船籍港变更的检验，一般应包括核实船舶及其相关文件、证书等有关的船名、船籍港的更改情况，经确认后，签发新的法定证书和相应的检验文件。

2.3.7.6 检验证书失效的检验

（1）检验证书失效时间不超过一个换证检验周期的营运船舶，当申请法定检验时，应进行临时检验。船舶检验机构应对失效期内应当进行的所有检验项目进行检验，检验周期按照原证书检验周期计算。

2.3.8 试航检验

2.3.8.1 船舶检验机构在签发船舶试航证书前，应按相关技术要求进行检验，并确认船舶试航状态符合实施船舶图纸审查、建造检验的船舶检验机构批准的船舶配载及稳性状态。

### 2.4证书

2.7.1 公务船舶在法定检验合格后，应签发《公务船舶法定检验证书》。

2.4.2 证书格式详见附件1。

### 2.5证书的签发及签署

2.5.1 公务船舶经建造检验、初次检验、换证检验和试航检验合格后，应签发相应证书。

2.5.2 船舶经中间检验合格后，应在相应证书上签署。

2.5.3 重大改建船舶经检验合格后，应根据新的船舶主尺度、船舶类型和预定用途等签发新证书，并注明改建日期。重大改建船舶不得改变船舶建造日期，船龄仍按原船龄延续。

### 2.6 证书的有效期

2.6.1 《公务船舶法定检验证书》有效期5年。

2.6.2 现有公务船舶按本规则签发《公务船舶法定检验证书》，证书有效期与原法定证书一致。有冰封期水域的公务船舶，其法定证书的有效期为每年度船舶通航期。

2.6.3 如换证检验是在证书到期之日3个月之前完成，则新证书有效期自此次换证检验完成之日算起，其他情况按原换证检验到期之日算起。

2.6.4 在例外情况下，如船舶所有人在换证检验到期之日无法进行，根据船舶所有人申请，并经船舶检验机构上船检验和批准，可给予不超过三个月的展期，经展期的船舶在展期的期限内应进行换证检验，新证书的有效期应自展期前证书到期之日算起。

### 2.7 证书发送与保存

2.7.1 船舶检验机构应将各种法定证书（正本）发送给申请人。

2.7.2 船舶检验机构应将各种法定证书（副本）保存备查。

2.7.3 船上应妥为保存所持有的各种有效法定证书，并随时可供检查。

### 2.8 检验后状况维持

2.8.1 经检验后的船舶及其设备的状况应加以维护，使其符合本法规的各项有关规定，确保该船舶能适合预定水域航行，而不致对船舶及船上人员产生危险。

2.8.2 根据本法规对船舶所进行的任何检验完成以后，非经船舶检验机构许可，对经过检验的结构、布置、机械设备及其他项目均不应变更。

2.8.3 当船舶发生事故或发现缺陷，且将影响船舶的安全或船舶设备的有效性或完整性时，船舶所属单位立即向船舶检验机构报告，以确定是否必要作临时检验。

## 第3章  公务船舶建造检验

### 3.1   一般规定

3.1.1船厂通过向船舶检验机构提交申请，启动建造检验过程。建造检验申请应当明确船舶类型、船舶要素、预期安放龙骨日期、以及相关分包方，包括船舶设计者，并随附与公务船所属单位签订的建造合同。

3.1.2 建造检验过程包括如下：

（1）图纸审批，核查或验证船舶设计和布置符合技术规则规定并批准；

（2）现场检验，核查或验证船舶构造、重要设备和部件满足技术规则并符合批准的图纸、使用要求的材料和按规定进行功能试验。

3.1.3在船舶建造期间，船舶检验机构应当在船舶及其部件和设备的制造和/或建造现场进行检验，并指派适任的验船师从事检验工作。

船舶建造开工之前，船舶检验机构可采用如下方式进行建造检验：

（1）巡检：验船师按船厂预期建造安排，不定期随机抽查船厂和/或分包方建造过程、程序、工艺及其结果的符合性；

（2）见证：船厂报验试验和测量项目，通知验船师现场见证项目实施符合性；

（3）检查：船厂报验项目，通知验船师检查项目的符合性；

（4）审查： 验船师审核船厂采用的重要工艺、技术条件、以及所完成的项目检查、测试和试验结果等文件。

3.1.4船厂和分包方应能为验船师履行船舶建造检验职责提供便利和安全环境，以使船舶建造检验工作顺利进行。

3.1.5船厂和分包方应当将建造船舶所采用的重要工艺文件和技术条件，提交验船师审批，至少应包括：

（1）船体分段主要接缝焊接工艺；

（2）舵系安装工艺；

（3）密性试验图；

（4）螺旋桨安装工艺；

（5）倾斜试验大纲；

（6）系泊与航行试验大纲；

（7）无损检测计划。

3.1.6船厂和分包方应确保现场验船师获得下列文件：

（1）测试设备和仪表的有效检定和/或校准证明；

（2）焊工资格证明；

（3）无损检测人员资格证明。

3.1.7船厂和分包方应当按检验和试验项目计划，及时向船舶检验机构指派的验船师报验。

### 3.2  图纸审批

3.2.1 船厂和分包方或设计者应当在船舶开工之前，按技术规则及其引用的规范要求，向船舶检验机构送审至少包括如下方面的图纸和技术规格，以及相关技术细节和数据，并随附符合技术规则和相关规范、标准的自我声明：

（1）船舶总布置和机舱布置；

（2）船体结构布置和构件尺寸，及总纵强度和局部强度校核计算书；

（3）稳性资料，和完整稳性和破损稳性校核计算书；

（4）全船水密和风雨密开口关闭装置布置；

（5）全船通风和空调系统布置；

（6）船舶防火结构布置和耐火等级；

（7）消防设备/系统布置及其技术规格；

（8）救生设备和信号设备布置；

（9）全船绝缘布置；

（10）舱底水与压载管系布置及相关技术规格；

（10）主辅机启动、燃油、滑油、冷却和排气系统布置及相关技术规格；

（11）锅炉燃油系统和排气系统的布置及相关技术规格；

（12）轴系校中计算书；

（13）机舱通风系统布置及其技术规格；

（14）操舵装置布置及相关技术规格；

（15）船舶电力系统、电力设备、主照明和应急照明布置；

（16）船内通信系统和通信设备布置；

（17）船内报警系统和报警设备布置；

（18）航行设备、无线电通信布置和系统，包括天线布置；

（19）船舶吨位计算书；

（20）机器处所舱底水处理及控制系统布置；

（21）生活污水系统布置，包括集污舱和生活污水处理装置规格。

3.2.2船舶检验机构检查送审的图纸和技术规格后，应书面通知船厂和分包方或设计单位是否批准船舶结构、机器和设备的设计和布置。如不能批准，船舶检验机构应提出修改要求，以符合技术规则要求。

3.2.3 在建造过程中，船厂和分包方或设计者对批准图纸上结构尺寸、布置或设备的任何变更也应提交船舶检验机构审批。

### 3.3  检验和试验项目

3.3.1船舶检验机构指派的验船师应从船舶开工到完工期间，确认船舶材料、工艺和布置处于满意状态，并符合技术规则及其引用的规范要求，至少包括如下方面。

（1）通过巡检和抽查确认主要船体分段结构布置、材料使用和装配和焊接质量；

（2）全面检查船体分段大合拢装配和焊接质量；

（3）审查船体防火结构布置。

发现任何不符合技术规则或批准的图纸的项目，或任何不满意的材料、工艺或布置应予以纠正。

3.3.2当机器在船舶检验机构监督制造时，检验应涉及开工到工作状态下的最终试验。发现任何不符合技术规则或批准的图纸的项目，或任何不满意的材料、工艺或布置应予以纠正。

3.3.3对遥控和/或自动控制的重要机器，控制设备应按技术规则进行布置、安装和试验。

3.3.4 验船师应当检查船上救生设备、消防设备、航行设备和信号设备的布置和配备，确认符合技术规则要求，并确认这些设备为认可型。

3.3.5 验船师应当检查如下方面并见证相关试验：

（1）船体舱室结构和密性；

（2）舵机和操舵系统包括应急操舵系统；

（3）船内通信系统和紧急报警系统；

（4）应急电源包括临时应急电源的供电系统；

（5）主机、辅机及其他辅助机械、装置的控制系统；

（6）机械设备、锅炉、压力容器系统的管系；

（7）防污染设备和系统。

### 3.4  舱室结构和/或密性试验

3.4.1 船体主要舱室应进行结构试验（压水试验）或渗漏试验（密性试验）或冲水试验或其他可接受的替代试验，以证实舱室的构件强度和/或密性符合批准的技术文件的要求，试验要求见表3.4.1。

3.4.2如冲水试验可能会损坏已安装的设备或舾装设备（机械、电缆、配电板、绝热层等）时，可对舱壁的所有焊缝进行仔细目视检查来代替冲水试验。若目视检查有困难，或不能很好进行目视检查处，可要求采用其他检验或试验设施支持，诸如着色渗透、超声波等检测，或其他船舶检验机构接受的检验或试验方法。

3.4.3主要结构舱室，若采取结构试验（压水试验），应在舱内构件安装完毕且涂装前进行，即焊缝区域未涂保护涂层、或舱壁/甲板未敷设防火材料或隔热材料。如舱室试验在涂装后进行，则在涂装前应对所有焊接区域，尤其是角焊缝区域的焊缝进行仔细目视检查或如着色渗透、超声波探测等渗漏检查。

3.4.4主要结构舱室，若采取渗漏试验（密性试验）或冲水试验，如试验时环境温度低于0℃，则应采取适当的防冻措施。

3.4.5舱室的结构试验（压水试验或灌水试验），一般用静水压力，按公务船结构和舱室试验规定的最大试验压力，保持时间应不少于15min。结构试验压力，应尽实际可能为该舱内构件设计的最大压力。

3.4.5冲水试验时，冲水软管喷嘴处的压力应不小于0.2MPa，水枪直径应不小于12mm, 水枪口距试验项目的距离应不大于1.5m。

3.4.6舱室的结构渗漏试验（气密试验），一般用空气或其他介质压力，达到稳定压力0.02MPa状态至少保持1h，在稳定压力状态保持期间，试验舱室附近应尽量减少人员。然后试验压力降至0.015MPa，用肥皂水或其他介质涂在焊缝处进行渗漏检查。

3.4.7液舱边界所有角焊缝的密性试验，应在保护涂层涂装前进行。其他焊缝，如自动焊的熔透焊缝和分段合拢焊缝，密性试验经仔细检查后，可在保护涂层涂装后进行。

结构和舱室试验表                 表3.4.1

| 序号 | 舱室结构名称 | 试验类型 | 试验压力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层底液舱 | 结构试验① | 取下列之大者： （1）至溢流管顶水压头； （2）至主甲板水压头 | 至少应从液舱边界一侧进行试验 |
| 2 | 液舱（包括深舱、燃油舱、滑油舱、海水舱、淡水舱） | 结构试验① | 取下列之大者②，但不必超过舱顶最高点以上2.4m： （1）至溢流管顶水压头； （2）至空气管顶； （3）安全释放阀设定压力，如设有 | 至少应从液舱边界一侧进行试验 |
| 3 | 首尖舱、尾舱（用作液舱） | 结构试验 | 取下列之大者： （1）至溢流管顶水压头； （2）至空气管顶 | 尾舱试验，应在尾管安装后进行 |
|  | 首尖舱、尾舱（不用作液舱） | 渗漏试验 |  |  |
| 4 | 隔离舱,包括留空处所 | 结构试验③ | 取下列之大者，但不必超过舱顶最高点以上2.4m： （1）溢流管顶的水压头； （2）至空气管顶的水压头 |  |
| 5 | 水密舱壁 | 灌水试验或冲水试验 |  |  |
| 6 | 双板舵舵叶（包括桨舵和导流管） | 渗漏试验 |  |  |
| 7 | 深舱边界外的轴隧和管隧 | 冲水试验 |  |  |
| 8 | 位于防撞舱壁后的锚链舱 | 结构试验 | 至舱顶水压头 |  |
| 9 | 尾管 | 制造厂水压试验 |  |  |
| 10 | 铝合金铆接的上层建筑和甲板室的接缝 | 冲水试验 |  |  |

注：

①每类液舱，至少有1个液舱进行结构试验，试验合格后，其他液舱可接受以渗漏试验替代。一般，同一制造厂相继建造的同系列公务船，不必重做结构试验。如渗漏试验未发现构件严重缺陷，而结构试验发现构件薄弱，则要求所有类似液舱进行结构试验。

② 如适用时，液舱的最高点应量至甲板。

③ 经对建造技术和焊接工艺评定，可以接受渗漏试验替代结构试验。

### 3.5  倾斜试验

3.5.1船舶船建造完成后应进行倾斜试验，以确定船舶的稳性要素，以便证明符合设计要求，并将船舶稳性数据提供给船长，使其能在各种使用状态下迅速而又简便获得船舶有关稳性。

3.5.2 船舶检验机构的验船师应确认公务船舶倾斜试验条件、见证试验，并评估倾斜试验结果。

3.5.3如果船舶具有其系列姐妹船倾斜试验所得到的基本稳性数据，可不再进行倾斜试验。如果与系列船的数据相比较，空船排水量的偏差超过2%，或重心纵向位置的偏差超过1% 船舶垂线间长，则该船仍应进行倾斜试验。

### 3.6  系泊试验和航行试验

3.6.1 船舶建造完毕，船厂应按批准的试验大纲，在验船师见证下，进行系泊试验和海上航行试验。

### 3.7  特殊操作功能的检验

3.7.1 如公务船设计、装备特殊操作功能，因这些特殊功能的布置和安装影响船舶结构强度、稳性和消防安全的部分应予以审图、检验和试验，确认符合技术规则或引用的相关规范和标准要求。

### 3.8  建造档案

3.8.1 船厂应当提供经船舶检验机构确认的一套船舶建造完工图纸，至少包括总布置图、船舶结构图纸（包括中横剖面图、构件尺寸图、外板展开图、舵和舵杆图），和舱底水和压载系统图。

3.8.2 船厂应向船舶检验机构和公务船舶所属单位提交船舶建造相关的检查、试验和测量等报告和记录。

## 第4章 公务船舶定期检验

### 4.1  一般要求

4.1.1 公务船舶所属单位具有责任确保船舶进行所有保持《公务船舶法定检验证书》有效性所必需的检验，并符合本规则规定。

4.1.2 船舶检验机构应及时通告公务船舶所属单位船舶即将到期的检验。

4.1.3公务船舶所属单位应确保船舶处于检验准备状态，包括检验场所清洁、适合条件和安全措施等。当船舶在船舶修理厂和港口进行检验时，公务船舶所属单位还应确保船舶修造厂、港口有关方为验船师执行检验工作提供必要的安全措施与方便条件。

### 4.2  中间检验

4.2.1 船体检验至少包括如下范围的检查：

（1）船体、舱盖和舱口围板、关闭装置、设备和相关管路得到维护保养的总体状态，尽实际可能；

（2）露天甲板、水线以上船壳板、舱盖和围板；

（3）水密贯穿件，尽实际可能；

（4）空气管、通风管与甲板板的焊接状况；

（5）所有安装在露天甲板上的空气管头；

（6）所有燃油舱空气管的防火网；

（7）通风筒，包括关闭装置，如有时；

（8）露天舱棚、天窗、甲板室和梯道、上层建筑端壁、舷窗和内盖和其他开口，及其关闭装置；

（9）排水口和卫生排放口（尽实际可能）、排放管路上阀（尽实际可能）及其控制、栏杆和舷墙、排水舷口、舷梯和救生绳；

（10）尽实际可能检查锚泊和系泊设备；

（11） 检查和试验（就地和遥控）水密舱壁上的水密门，及其指示器和报警，并尽实际可能检查水密舱壁上的贯穿件。

4.2.2 机电设备检验应包括如下方面：

（1）检查和操作试验所有主和辅操舵装置，包括设备和控制系统，并确认航海日志记载相关规定；

（2）机舱和锅炉处所（如有），特别注意主推荐系统、辅机，和任何火灾和爆炸隐患的存在。核查逃生路线，确保畅通；

（3）试验驾驶台与机舱控制位置，以及驾驶台与应急操舵位置（如设有）的通信措施；

（4）检查舱底水泵系统和污水井及其水位报警，如设有。确认舱底水泵运转正常；

（5）检查和操作燃油、滑油或其他易燃液体的管路系统，特别注意密性、防火预防布置、软管和测深布置；

（6）总体检查主推进、重要辅机和应急发电机。包括安全装置、控制和基座；

（7）总体检查锅炉、其他压力容器，包括基座、控制、高压蒸汽管路和隔热，以及仪表。试验锅炉安全装置，采用释放装置操作安全阀。检查其他压力容器的安全装置；

（8）运行状态下，检查构成主电源和应急电源的电气设备和电缆；

（9）试验瘫船启动布置（如要求）。

4.2.3 安全设备和防污染检验应包括如下方面：

（1）检查救生设备状况，并确认处于随时可用状态。见证救生艇（如设有）空艇放艇试验；确认救生筏按规定间隔进检修；

（2）确认防火结构未发生未经批准的变更；检查消防设备状况，并确认处于随时可用状态。见证应急消防泵试验；

（3）确认船上应急通信处于有效状态；

（4）确认船上滤油设备和污水处理装置处于正常工作状态。

4.2.4 舱室内部状况检查应包括：

（1）典型舱室外部检查，并向船长确认使用状况；

（2）至少抽查一个海水压载舱进行内部检查。

### 4.3  换证检验

4.3.1 换证检验应在干坞内或上排进行，如公务船舶所属单位提供船舶营运状况良好证据，船舶检验机构可以接受水下进行船底外部检查的安排。

4.3.2 换证检验项目除包括中间检验项目全面检查外，还应包括如下项目：

（1）船体舱室内部检查和试验，检查范围见表4.3.2（1），检验内容包括水密横舱壁及测深管下面防撞击板以及吸口管附近结构；

舱室内部范围                       表4.3.2（1）

| 船龄≤5年 | 5年＜船龄≤10年 | 10年＜船龄≤15年 | 船龄＞15年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、首尖舱、尾舱 | 1、首尖舱、尾舱 2、选择燃油舱 | 1、首尖舱、尾舱 2、选择燃油舱 3、淡水舱 | 1、首尖舱、尾舱 2、选择燃油舱 3、淡水舱 |
|  |  |  | 4、双层底压载舱 |
| 注：应轮流选择不同的液舱检查。 |  |  |  |

（2）双层底舱、深舱、首尖舱、尾舱及其他液舱，试验压头至空气管顶部；

（3）燃油舱、滑油舱和淡水舱进行液压试验，试验压头至液舱内液体在使用状况下将产生最大压头。如这些液舱限界面外部检查满意，或确认已按要求进行压力试验，并得满意结果，则燃油舱、滑油舱和淡水舱的液压试验可选择性进行；

（4）机舱结构检查，特别注意舱底板、外板与肋骨和舱底板连接的肘板、舱底板污水阱处的机舱舱壁。还应注意海水吸入口、海水冷却管、舷外排出阀及与其连接的外板。如发现损耗或有怀疑时，则应进行测厚，当损耗超过允许的极限时，则应予以换新或修理；

（5）按表4.3.2（5）范围进行船体结构厚度测量：

船体构件厚度测量要求               表4.3.2（5）

| 船龄≦5年 | 5年<船龄≦10年 | 10年<船龄≦15年 | 船龄>15年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) 可疑区域 | 1) 可疑区域； 2) 船中0.5L长度范围内选取1个甲板横剖面 | 1) 可疑区域； 2) 船中0.5L长度范围内选取2个甲板横剖面； 3) 首尖舱和尾舱内件 | 1) 可疑区域； 2) 船中0.5L长度范围内选取2个甲板横剖面； 3) 首尖舱和尾舱内的构件； 4) 所有露天主甲板； 5) 所有龙骨板及隔离舱与液舱后端壁、机舱的船底板； 6) 海底阀箱的板和舷外排出阀出口处的外板 |
| 注：（1） 测厚位置应选择最具代表性的腐蚀区域，并应考虑保护涂层的布置和状况。 （2） 如硬质保护涂层状态为“良好”，则对内部构件的测厚可予以少测或免予测量。 |  |  |  |

①若换证检验到期前15个月内进行厚度测量，可按此厚度测量报告认作本次换证检验的厚度测量报告；

②构件允许的腐蚀参见表4.3.2（5）②，对超过允许腐蚀量的板材和构件应予换新；

腐蚀板材和构件换新要求                表4.3.2（5）②

| 结 构 项 目 | 腐蚀磨耗极限% |  |
| --- | --- | --- |
|  | 船长L≥90m | 船长L<90m |
| ① 强力甲板板、外板、内底板、连续纵舱壁等； ② 纵向连续强力构件，如纵桁腹板、连续舱口围板等； ③ 横向主要构件，如强肋骨、强横梁、双层底实肋板等； ④ 货舱内横舱壁板、深舱的水密舱壁板 | 20％ | 25％ |
| 其它板和构件 | 25％ | 30％ |

③船体构件厚度测量一般应由认可的厚度测量机构进行；

④如厚度测量显示构件显著腐蚀，可要求扩大构件厚度测量范围，具体显著腐蚀测量范围和方法，见表4.3.2（5）④。

船体构件显著腐蚀厚度测量要求         表4.3.2（5）④

| 结构构件 | 测量范围 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 板 | 可疑区域及其邻接的板 | 在1m2面积上作5点形测量 |
| 扶强材 | 可疑区域 | 腹板和同一横截面上的面板各测3点 |

（6）所有舱底管路系统应进行检查和操作试验，确保其工作状况密性处于满意状态；

（7）主推进系统，包括轴(螺旋桨轴、尾管轴、方位推进装置、喷水推进装置除外)和轴承应进行检查；

（8）齿轮装置应在打开检查，确认主齿轮、辅齿轮、轴、轴承、推力轴、推力轴承和润滑系统等工作状况。对1120kW及以下的常规齿轮装置和外摆线齿轮装置，如公务船舶所属单位能提供满意的运转记录，则可不必打开检查；

（9）辅机、空气压缩机及其安全装置应进行检查；

（10）舵机，包括主、辅操舵装置应进行检查，安全压力释放阀整定值应核查；

（11）主机、辅机、齿轮箱、推力座和中间轴承座的地脚螺栓和垫片应进行检查；

（12）所有热交换器（包括中间冷却器）和工作压力0.7MPa及以上非燃烧压力容器，包括附件、阀应打开进行检查，如发现腐蚀或损坏，为确认其工作可靠性应进行压力试验。安全阀在工作状态下核定；小型热交换器和0.7MPa及以上的压力容器，若内部检查有困难时，可采用1.25倍的工作压力的液压试验来代替内部检查；

（13）舱底水系统的阀、旋塞和过滤器，连同管路在工作压力下进行试验；

（14）燃油、润滑油、冷却水和给水系统进行检验或试验，必要时打开检查；

（15）电气设备和电路的绝缘电阻应进行测量；

（16）主配电板、应急配电板和分配电板上的附件应进行检验，验证超载电流保护和熔断器，确认其对各自的保护的合适性；

（17）发电机的空气断路器应进行试验，包括动作和延时是令人满意的；

（18）所有电缆敷线应进行检验，确认夹具和保护罩无松动；

（19）重要用途的电动机连同它的辅助控制和操作机构应进行检验。所有的发电机和操舵电动机应进行检验和在工作条件下进行负荷试验；

（20）航行灯进行工作状态试验，确认其供电故障或航行灯故障的正确显示和报警；

（21）应急电源和它的自动装置和辅助电源应进行试验；

（22）通用报警和公共广播系统（如设有）应进行试验；

（23）驾驶室的主推进机械自动化系统的模拟效用试验，检查故障记录仪记录，核查自控、遥控设备使用日志，确认各系统工作可靠性；

（24）核查或见证柴油机按制造商维护计划要求定期拆检验维护保养。

4.3.3 换证检验也应包括如下螺旋桨轴和尾管轴检验：

（1）拆下螺旋桨并抽出螺旋桨轴，轴后端锥体前端1/3范围用裂纹探测方法检查整个表面包括键槽。对法兰连接螺旋桨轴，其法兰与轴过渡圆角处进行裂纹探测；

（2）测量轴承间隙，可通过螺旋桨轴轴承档直径测量，螺旋桨轴轴承直径测量或总间隙或测量螺旋桨轴下沉量方法得到；

（3）螺旋桨轴前后油封装置密性检查；

（4）螺旋桨安装检查；

（5）可调螺距螺旋桨，对叶片密性和功能进行检查。必要时对全部工作部件拆下检查；重新装妥后，连同控制机构进行操作试验和密性试验；

（6）全方位推进装置按制造厂推荐的方法进行检查；

4.3.4 公务船舶的螺旋桨轴检验，可以适当展期，条件如下：

（1）对水润滑轴承的螺旋桨轴，如下情况处于正常状况，可展期5年：

① 核查螺旋桨轴运转记录；

② 检查螺旋桨轴在机舱侧的轴封装配情况；

③ 核查上次螺旋桨轴检验的轴承磨耗记录。

（2）对油润滑轴承的螺旋桨轴，如下情况处于正常状态，可10年展期：

① 核查螺旋桨轴运转记录；

② 检查润滑油耗量记录；

③ 检查轴前后密封装置外部情况；

④ 检查密封套筒情况，视具体结构情况，轴后密封装置需要换新；

⑤ 检查油样分析结果；

⑥ 确认螺旋桨没有产生引起异常振动的损坏；

⑦ 测量轴承间隙，确认轴承间隙在10年展期时间内，不会超过极限值。

4.3.5 换证检验也应包括如下船底外部检查：

（1）当船舶在干船坞内或船排上，为方便对舷侧外板等构件的检查，包括船底板和船首板、尾框架和舵、海底阀及海水阀箱、螺旋桨等，应设有足够高度的底墩，并提供必要的台阶；

（2） 舷侧外板的过度腐蚀或因磨损、触底以及任何异常凹陷或屈曲引起的缺陷应予以检查。应特别注意舭列板和舭龙骨的连接处。对重要外板的凹陷或无需立即修理的其他缺陷应作记录；

（3） 海底阀及其格栅板、通海件、舷外排出阀、海底旋塞以及船体或海底阀的附属设施应予以检查；

（4） 舵的可见部分、舵销、舵轴及法兰和尾柱应予以检查。为检查舵销，如验船师认为需要，应抬升舵叶或拆除舵销的检查孔板。舵轴承的间隙应予以测量并记录；

（5） 应检查侧向推进器（如适用）的可视部分；

（7） 如对主辅机械或者操舵装置进行重大修理，应进行海上试验；

（8）防腐保护装置，防摇鳍箱、首侧推装置（如适用）、管隧及回声探测仪振荡体水密箱进行检查。

---

- 附件：证书格式

中  华  人  民  共  和  国

公务船舶法定检验证书

船      名_____________

船  籍  港_____________

航      区_____________

总  吨  位_____________

净  吨  位_____________

船舶识别号_____________

船检登记号_____________

中 华 人 民 共 和 国 海 事 局 印 制

二维码

一、本船于________年____月____日，在_______________ 港，由______________ 按《公务船舶检验规则》进行检验，查明其安全技术状况和防止船舶造成环境污染等方面符合《公务船舶技术规则》适用的相关要求。操作航区：________________________ 。

二、本证书有效期至_________年____月____日止；自发证之日至有效期满期间尚须按《公务船舶检验规则》适用规定申请中间期检验。

三、记事：

主任验船师：                 发证单位：

检验编号：                   发证地点：           发证日期：

1.本证书附《公务船舶设备记录》；

2.证书在发生下列任一情况时即失效：

2.1船舶发生影响航行安全的机海损事故而未申请检验时；

2.2船体结构、上层建筑、机械装置、安全设备、防污染设备、固定压载等更改或变化，涉及到法规要求而未经检验单位批准时；

2.3证书中所涉及的适航条件发生变化或要求限期完成的项目没有按期执行时。

检  验  签  证  栏

检验种类：                                     检验编号：

记事：

地点：                日期：                    验船师：

检验种类：                                     检验编号：

记事：

地点：                日期：                    验船师：

附录

公务船舶设备记录格式

一、船舶基本参数

船舶类型________________________  船舶类型说明_________________________________

最大船员人数_______人     乘客人数_______人         执法人员人数_____________人

安放龙骨日期/建造完工日期__________________改建开工/完工日期___________________

船舶建造厂_____________________________________________________________________

船舶所有人_____________________________________________________________________

船舶设计者

二、船体部分

总长__________________m    船长_________________m　  满载水线长_______________m

船宽__________________m    型深_________________m　  空载吃水_________________m

满载吃水______________m    满载排水量___________t    空船排水量_______________t

船体材料_____________      水密横舱壁数_____________

| 固定压载 | 重量(t) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 位置和材质 |  |

双层底位置____________      进水角位置______________　抗沉性__________________

三、锚设备

| 锚 | 名称 | 型式 | 重量（kg） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 锚机 | 名称 | 型号 | 功率(kW) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 锚链 | 名称 | 直径(mm) | 长度(m) | 等级 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、舵设备

舵数量_______________________________  主操舵装置型式_________________________

应急能源种类________________________   辅助操舵装置型式________________________

| 舵 | 名称 | 类型 | 舵面积(m2) | 舵杆直径(mm) | 舵杆材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 主 操舵装置 | 名称 | 型号 | 扭矩(kN•m) | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、消防设备

| 水灭火系统 | 消防泵类型 | 型号 | 排量(m3/h) | 压头(MPa) | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消火栓______________ 只  水枪_______________ 只  国际通岸接头_______________ 只

| 其他 固定灭火系统 | 灭火剂或灭火系统种类 | 灭火剂剂量/ 容器容积 | 数量 | 保护处所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 探火 报警器 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |
|  | 安装位置 |  |
|  | 数量 |  |

防火控制示意图展示位置_________________________________________________________

| 灭 火器 | 灭火器种类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |
|  | 安放位置 |  |

手提式泡沫枪_______套    消防员装备__________套    紧急逃生呼吸装置_________具

太平桶_____________只    太平斧______________把    黄沙箱___________________个

六、救生设备

本船救生设备仅供总人数_____________人用

救生衣_______件   儿童救生衣_______件   婴儿救生衣_______件    救生服_______件

| 救生艇 | 名称 | 定员 | 数量 | 机动/非机动 | 艇降落装置的型式 | 额定工作负荷(kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 救生筏 | 型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定员 |  |
|  | 数量 |  |

| 撤离系统 | 型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定员 |  |
|  | 数量 |  |

| 救生圈 | 型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |

| 抛绳设备 | 型式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |

七、航行设备

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |

八、信号设备

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |

九、无线电设备（营运海区 ______）

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 数量 |  |

十、推进装置

| 主机 | 型号 | 类型 | 机号 | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 制造日期 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 齿轮箱 | 型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 |  |

| 轴系 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 直径(mm) |  |
|  | 数量 |  |

| 推进器 | 种类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 |  |
|  | 材料 |  |
|  | 直径(mm) |  |

十一、锅　炉

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 用途 |  |
| 设计压力(MPa) |  |
| 工作压力(MPa) |  |
| 蒸发量(kg/h) |  |
| 受热面积(m2) |  |
| 燃料种类 |  |
| 制造厂 |  |

十二、空气瓶

| 容量(m3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  |  |
| 用途 |  |  |
| 设计压力(MPa) |  |  |
| 工作压力(MPa) |  |  |
| 制造厂 |  |  |

十三、电气设备

机舱自动化________________                 配电系统________________

| 发电设备 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发电机型号 |  |  |
|  | 数量 |  |  |
|  | 额定功率(kW) |  |  |
|  | 额定转速(r/min) |  |  |
|  | 电流种类及大小 |  |  |
|  | 额定电压(V) |  |  |
|  | 原动机型号 |  |  |
|  | 数量 |  |  |
|  | 额定功率(kW) |  |  |
|  | 额定转速(r/min) |  |  |

| 蓄电池 | 容量（Ah） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用途 |  |  |

| 配电板 | 主配电板屏数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应急配电板屏数 |  |

十四、载重线

适用技术法规______年___________________________________________________________

| 从甲板线量起的干舷 | 载重线 |
| --- | --- |
| 热带______mm（R） | 高于X______mm |
| 夏季______mm（X） | 线的上缘通过圆盘中心 |

在船侧处，用以量计的甲板线上缘至______甲板上缘____ mm

十五、防止油类污染

适用技术法规______年___________________________________________________________

| 油水分 离设备 | 型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 认可标准 |  |

| 油分 计 | 型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 认可标准 |  |

| 油水报 警装置 | 型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 认可标准 |  |

| 舱 柜 情 况 | 舱柜名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 舱柜数量 |  |
|  | 总容积（m3） |  |

记事：

十六、防止生活污水污染

适用技术法规______年___________________________________________________________

| 生活污水处理方式 |  |
| --- | --- |
| 集污舱柜总容积（m3） |  |

记事：

十七、防止垃圾污染

适用技术法规_______年__________________________________________________________

| 名称 | 数量 | 总容积（m3） |
| --- | --- | --- |

记事：

十八、防止空气污染

适用技术法规______年___________________________________________________________

下列发动机排气污染物符合相关要求：

| 发动机型号 | 机号 |  | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉型号 |  | 类型 | 功率（MJ/h） |

| 废气清洗系统装置型号/类型 | 序列号 |
| --- | --- |

记事：

二十一、防污底系统

适用技术法规______年___________________________________________________________

本船使用/不使用防污底系统，本船使用/不使用密封涂层。

记事：

二十二、其他特殊设备

船厂编制：                      船东确认：             船舶检验机构核查