中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

国内航行海船法定检验技术规则

2019

第11篇  其他附加要求

（补充征求意见稿）

简要编写说明

本篇新增第4章如下：

第4章  砂船附加要求

为进一步明确和规范海上自卸/自卸自吸砂船的检验技术要求，满足国家市场和有关方面的实际需求，解决该类船近年来在法规上亟需解决的问题，基于《海上自卸运砂船检验暂行规定》（2011）和2018年10月厦漳地区砂船现场的调研分析及结论，以及CCS广州审图中心的反馈意见，并吸收了2019年5月30日部海事局集中办公讨论意见，在国内法规中新编自卸和自卸自吸砂船的法规要求章节。主要内容为：

一、给出自卸砂船的技术要求，并接受自卸砂船加装自吸作业功能的船型，同时给出自吸作业时的风浪限制海况；

二、 对于货舱口和输砂出口设置风雨密舱口盖，给出了设置和不设置的“安全等效性应通过对相关工况的干舷、分舱与稳性要求的计算予以验证”的要求；

三、在结构与构造布置上，根据砂船的特殊布置形式和实际情况，对《海上自卸运砂船检验暂行规定》中的防撞舱壁的法规限定要求进行调整，对“输送装置贯穿货舱以外的其他舱室与处所的围壁的水密分隔”不作要求。

四、在分舱与稳性，包括装卸货期间的稳性及装载方面，根据业界反馈和实船调研，给出针对砂船作业特点的相关要求；

五、在货舱排水和货物输送方面，基于《海上自卸运砂船检验暂行规定》5.4、5.5的相应要求，结合砂船安装大排量（大于500立方／小时）的冲水系统,以及装有自吸砂装置砂船货舱舱底水的渗透速率和自由液面数量的限制情况，完善了舱底水排水系统的要求。

六、给出了航行和作业安全设置上的一些附加要求。

目　　　录

第4章  砂船附加要求	3

1  一般规定	3

2  干舷、分舱与稳性	4

3  结构与构造	5

4  货舱排水和货物输送	6

5  其他附加要求	6

# 第4章  砂船附加要求

## 1  一般规定

1.1  一般要求

1.1.1本章适用于国内沿海或遮蔽航区从事海上运砂，且具有自卸或自卸加自吸作业功能的自航船舶。

1.1.2 除本章另有规定外，砂船应符合本法规各篇对货船的其他适用规定。

1.2  定义

1.2.1 就本章而言，相关定义如下：

（1）自卸砂船：系指船舶货舱采用“V”型或“W”型横剖面的典型货斗结构形式（见图1.2.1（1））载运砂子或颗粒状碎石，并在船上设有货物自卸装置的自航船舶。

（2）自卸自吸砂船：系指在本条（1）定义的自卸砂船上，再装设采砂作业的吸砂泵组及附属设备和舷外吸砂管路，并在砂舱区域的中纵位置上方设置装（输）砂分配导槽的船舶。

对上述两种砂船，以下若无特别说明，均简称“砂船”。

（3）积水舱：系指位于砂舱货斗下方，由水密底板、纵壁板、货斗斜壁等围成的用于积水疏排和支撑货斗的舱，其纵壁板自舱底板以上一定高度范围内保持水密，向上与货斗斜板有效连接，向下水密延伸至船底外板，见图 1.2.1（1）。

（4）挡水槽：系指位于积水舱内斗门下方，用于积水疏排的水密槽形结构，由底板和纵向挡水板构成，见图 1.2.1（1）。

（5）首部输送带槽：系指位于船首部，用于布置输送皮带斜升向上通过和积水疏排的水密槽形通道结构，由水密底板或斜板和两侧水密纵壁板构成，自防撞舱壁（台阶）至干舷甲板或首升高甲板，见图1.2.1（2）。

（6）船舶总长：船舶最前端至最后端之间包括外板和两端永久性固定突出物在内的水平距离，且计入货物输送带收缩后超出船首部分的长度，m。

图1.2.1（1） “V型”货斗砂舱典型剖面示意图

图1.2.1（2） 首部输送带槽示意图

1.3  风浪限制和适航证书

1.3.1砂船自吸作业时，作业海域的限制海况一般按下列规定：

① 蒲氏风级不超过6级；

② 有义波高不超过2 m。

1.3.2 应在船舶适航证书上备注自吸作业的风浪限制条件。

1.4 安全作业操作规程

1.4.1 对于自吸自卸砂船，应编制安全作业操作规程，且应经船舶检验机构批准。

1.4.2 安全作业操作规程应包括如下主要内容：

（1）船舶的主要参数和航区，包括砂船自吸作业的风浪限制条件；

（2）典型装载工况资料；

（3）“采-运-卸”安全作业流程（如：吸砂准备、吸砂作业及装载次序、吸砂后排水、载砂航行和卸砂作业及卸载次序等，以及包括对采砂吸管在海底被卡住等意外情况的应对措施）。

## 2  干舷、分舱与稳性

2.1  干舷

2.1.1  货舱口和输砂出口

（1）货舱口和输砂出口应设置符合本法规要求的钢质风雨密舱口盖。输砂出口舱口围板高度如距干舷甲板不小于1个上层建筑标准高度时，可仅设置保护罩盖，航行时罩盖应能有效起到阻止或减少雨水或上浪引起的货舱进水。

（2）货舱口和输砂出口如未能按（1）要求设置舱盖，应满足以下要求：

① 最小夏季干舷应不小于表2.1.1规定的最小形状干舷；

② 最小船首高度应不小于本法规第3篇第3章2.5.1的规定；

③ 货舱舱口围板上不应设置排水口。

表2.1.1

| 航 区 | 最小形状干舷(m) |
| --- | --- |
| 沿 海 航 区 | 0.030 LL |
| 遮 蔽 航 区 | 0.025 LL |

注：LL —— 按本法规第3篇第1章2.1（1）定义的船长，m。

2.1.2  挡浪板

（1）货舱口如未能按2.1.1（1）要求设置风雨密舱口盖，货舱前应设挡浪板或其他挡浪设施，防止海水打入货舱。

（2）如使用挡浪板，挡浪板应有足够强度，且挡浪板的布置和尺度应符合以下规定：

① 挡浪板的宽度应延伸至两舷，或不小于货舱最前端舱口围板的宽度；

② 挡浪板的顶端距夏季水线的高度应不小于表2.1.2所列数值。

（3）如设置首楼或甲板室作为挡浪措施，则其后端部顶端距夏季水线的高度应不小于表2.1.2所列数值。如采用甲板室，则其宽度应不小于货舱最前端舱口围板的宽度。

挡浪板顶端距夏季水线的高度（m）            表2.1.2

| 首垂线处 | 首垂线后0.25L处 |
| --- | --- |
| Fb+2.35 | Fmin+1.75 |

表中：Fb 	——核定的最小船首高度，m；

Fmin ——核定的最小夏季干舷，m；

L   ——船长，m；

挡浪板位于表2.1.2所列两位置之间时，按线性内插法确定。

2.2  分舱与稳性

2.2.1 砂船分舱与稳性应满足本法规第4篇第2-1章对货船的要求。设于双层底内的货舱排水阱可按小阱处理。

2.2.2 稳性及装载

（1）各装载情况下经自由液面修正后的初稳性高度应不小于0.3m。

（2）货舱口和输砂出口如未能按2.1.1（1）要求设置风雨密舱口盖，在各载砂工况下，应计入砂层表面存在海水自由液面对稳性的影响。

（3）货舱口和输砂出口如未能按2.1.1（1）要求设置风雨密舱口盖，对压载工况，应补充计入货舱内自舱底以上1.0 m积水对稳性的影响。

2.2.3装卸货期间的稳性及装载

（1）各装卸货作业状态下经自由液面修正后的初稳性高度应不小于0.3 m。

（2）应核算足够数量的装卸货作业状态，各步骤作业状态下装载砂量间隔应不超过满载砂总量的20%。

（3）装砂作业状态下，假定货舱积水自砂层表面至舱口围板顶。

（4）对货舱设2条输送带，底部为W形的船舶，如可能因输送带机构故障发生不对称卸货时，应增加校核此种状态下的稳性衡准数。具体计算参照本法规对挖泥船不对称排泥状态的衡准要求。

## 3  结构与构造

3.1  一般要求

3.1.1 除另有规定外，砂船的船体结构要求应满足规范第2篇第19章对砂船结构的要求。

3.2  构造与布置

3.2.1 砂舱区域应采用双舷侧结构，其边舱应为水密。

3.2.2防撞舱壁应满足相关要求。仅为布置首部输送带槽而形成的船首部防撞舱壁台阶或凹槽形式的部分如满足下列条件，则可不必满足防撞舱壁的法规限定要求：

（1）应在两舷旁的防撞舱壁至船首端布置双舷侧水密舱，两边舱的防撞舱壁应满足法规中对于防撞舱壁的所有要求；

（2）上述位于防撞舱壁中间的凹槽的宽度不应超过B/5（B为船宽，m），凹槽最低处距船底不应小于满载水线。如设置有防止船首破损后大量水从防撞舱壁凹槽处涌入的措施，可适当降低此高度，但不应小于轻载水线高度；凹槽斜坡上部出口应位于干舷甲板之上，且不小于船首最小高度要求。

## 4  货舱排水和货物输送

4.1  货舱排水

4.1.1货舱应设置足够容积的排水阱。双层底内与货舱排水装置相连的阱，不应向下延伸超过所需的深度，参见2.2.1的要求。

4.1.2舱底排水系统应具有足够的排水能力，使之能排放下述适用项中的最大者：

（1）货舱上浪及降雨进水量（假定进水量＝货舱口总面积×l00 mm／小时）；
（2）货舱积水槽冲水系统供水量（若有）；
（3）最大单个名义货舱舱容×1/2／小时（若带有自吸砂系统）； 
（4）货舱总舱容×1/20／小时（若带有自吸砂系统）。

4.1.3应至少设有4台自吸式排水泵，排水泵应为机舱舱底泵之外专门设置的，每台泵的排量应不小于4.1.2所规定的要求。排水系统应能有效排除货舱内的砂与水。

4.1.4应设置至少l台与排水泵相同排量的备用泵，备用泵的布置应当使排水泵的主动力源发生火灾或其他事故时，该泵运行不受影响，并由符合法规要求的应急电源或除主电源外的其他动力驱动。

4.1.5 至少有1台排水泵应在货舱积水超过舱底l00 mm时，能自动启动。

4.1.6  应设置货舱液位报警装置，在货舱积水超过舱底100 mm时，应能在驾驶室和机舱自动声光报警。

4.2  货物输送

4.2.1 若货物输送装置或吸砂装置的动力为总输出功率不小于375 kw的内燃机，则该动力处所应满足法规对A类机器处所的有关要求。

4.2.2 货物输送装置或吸砂装置的动力系统应能在驾驶室控制。

4.2.3货物输送带在伸出露天甲板处应尽可能设计成可收缩或折叠的，否则货物输送带收缩后的超出船首部分应计入船舶总长。

4.2.4 货物输送带在伸出露天甲板部分应能有效固定。

## 5  其他附加要求

5.1  砂舱步桥

5.1.1 对于自吸自卸砂船，为保证砂舱区域的人员作业和行走安全，应在砂舱区域上方设置通行步桥。

5.2  驾驶室视线

5.2.1伸出船首的货物输送装置应作为驾驶视线遮挡物进行计量。如船舶驾驶视域不满足要求，应在船首安装摄像视频监控装置且具有夜视和防水功能，以消除驾驶室可视范围的视线盲区。无论何种装载状态，驾驶视线盲区均不得大于3倍船舶总长或500 m（取小者）。