中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

国内航行海船法定检验技术规则

2019

第4篇  船舶安全

（补充征求意见稿）

简要编写说明

根据交通运输部海事局关于研究完善船舶技术规范中信号设备有关条款的函,以及国家渔民融合政策要求，本次补充征求意见稿在初稿的基础上作如下主要补充修订：

- 第7章 完整稳性

参照渔船法规和IMO IS Code有关渔船的规定，增加了从事渔捞作业和收鲜业务等渔业辅助船的特殊规定，与本章其他类型船舶一样，除此之外，仍应满足本章第1和2节的基本稳性衡准。

其他无特殊业务的渔业辅助船按照其特点采用本节相应类型船舶的基本装载情况进行校核即可，不另行列出。基本稳性衡准满足本章第1和2节的基本稳性衡准。

2、第8章 信号设备

（1）在历年向部海事局申请号灯免除的案例中，主要集中在前后桅灯的水平距离不够、后桅灯免设、桅灯和（或）后锚灯不能靠近船尾装设这几个方面。经对这些案例的梳理和提炼，提取特定构造和用途船舶的结构特征和采取相应的等效措施，并在参考2019年5月中海油服向部海事局申请获批的号灯免除所采取的等效措施后，编制特定构造和用途船舶的特别规定，以在法规中直接明确此类船舶号灯的具体布置要求。

（2）对于已制订特殊规定之外的其他可能出现的船舶，如不能满足本章相关要求，根据避碰规则，由本局确定其特殊构造或用途，并符合本局为其制定的另行规定。

目　录

第7章  完整稳性	3

3  稳性特殊要求	3

第8章  信号设备	5

1  一般规定	5

2  号  灯	5

# 第7章  完整稳性

## 3  稳性特殊要求

新增3.18如下：

3.18  渔业辅助船

3.18.1  渔业辅助船应核算基本装载情况如下：

3.18.1.1对于从事渔捞作业的渔业辅助船舶，应校核下列基本装载情况：

（1）出港（满载燃油、淡水、食品、备品、冰、渔具等）；

（2）捕鱼中（舱内无鱼货，燃油、淡水、食品、备品70%，冰95%）；

（3）满载返航（鱼货100%，燃油、淡水、食品及备品30%。如其作业方式证明合理，经同意，鱼货也可按实际装载量计算）；

（4）满载到港（鱼货100%，燃油、备品等10%）；

（5）空载到港（燃油、备品等10%，最少量的渔获物，通常为20%鱼货，如其作业方式证明合理，经同意，鱼货也可达到40%；对冰鲜船，所携带的冰按50％计算）。

3.18.1.2 对从事收鲜业务的渔业辅助船，需校核下述装载情况：

（1）满载出港，所有货物均匀分布，并载有全部备品和燃料；

（2）满载到港，所有货物均匀分布，并载有10%剩余备品和燃料；

（3）压载出港，无货，但载有全部备品和燃料；

（4）压载到港，无货，但载有10%的剩余备品和燃料。

3.18.1.3如有某种装载情况，其稳性前述规定的基本装载情况更为恶劣时，则应加算此种情况的稳性。

3.18.1.4 其他渔业辅助船，根据其特点，可按本节其他类型船舶的规定确定基本装载情况。

3.18.2  从事渔捞作业的渔业辅助船舶，作业时如可能承受附加外力作用，应按3.18.3考虑附加外力对稳性的影响。

3.18.3  在核算捕鱼中工况时，应考虑如下因素的影响：

（1）起吊渔获物或渔具操作时的横倾角（取大者）应小于船舶横倾12°或甲板边缘入水角（取小者）；

（2）起吊渔获物时，应按下述公式计及悬挂载荷对初稳性的影响：

式中：

—— 经悬挂载荷修正后的初稳性高，m；

—— 经自由液面修正后的初稳性高，m；

—— 起吊渔获物的重量，t；

—— 渔获物自由悬挂时的悬挂长度，m；

—— 船舶计算工况下排水量，t。

（3）渔具操作时，应按下述公式计及渔具操作对稳性曲线的影响：

式中：

—— 船舶横倾度时对复原力臂的修正值，m；

—— 渔具操作产生的横倾力矩，kN·m

—— 船舶计算工况下排水量，t；

—— 横倾角，°。

当船舶横倾30°且复原力臂的影响值小于0.01m时，可免除此项修正，但需进行说明。

3.18.4  从事渔捞作业的渔业辅助船舶，作业中，若存在敞开舱口且不能迅速关闭，此类舱口产生连续进水时，对应的船体横倾角应不小于20°；若作业中的单个敞开鱼舱或需同时敞开的鱼舱组合进水后仍能满足相应的完整稳性衡准，则不受该横倾角的限制。

3.18.5  对从事收鲜业务的渔业辅助船，各种装载工况下经自由液面修正后的初稳性高应不小于0.35m。

3.18.6  对于当宽深比B/D≥2.5 时，最大复原力臂对应的横倾角应不小于15°，复原力臂曲线下的面积应满足下列要求：

0.055＋0.001（30°－θm）     m·rad  。

3.18.7  对载有活鱼、冷海水等可能产生自由液面的渔业辅助船，应计算其自由液面的影响。

3.18.8  对载有散装渔货的渔业辅助船，为防止散装的渔货移动，应在货舱内设置可移动的隔板。

3.18.9  对在甲板上装载渔获物的渔业辅助船，装鱼区应加装隔板，隔板间应留有一定尺度的狭槽，从而可使水畅流到排水口，防止积水。

# 第8章  信号设备

## 1  一般规定

## 1.1.3  某种特殊构造或用途的船舶，如不能完全遵循本章任何一条关于号灯或号型的数量、位置、能见距离或弧度以及声号设备的配置和特性的规定，经本局同意后，可部分放宽本章要求。除本章2.4条以外，对于不能完全遵守本章任何一条关于号灯的数量、位置、能见距离、弧度或号型以及声号设备的配置和特性的规定的船舶，应经本局确定其具有特殊的构造或用途，并符合本局为其制定和颁布的其他规定。

## 2  号  灯

新增2.4如下：

“2.4特定构造和用途船舶的特别规定

2.4.1本条所述的特定构造和用途船舶，是指同时具有如下三个特点的船舶：

（1）最上层连续甲板上的上层建筑（包括甲板室）的最上层后舱壁位于船舶中部之前；

（2）从（1）中所述的最上层后舱壁一直到船舶尾端或接近尾端，是开敞甲板（包括阶梯开敞甲板）；

（3）在（2）中所述的开敞甲板上，用于运输较大型物体（如大型结构件、平台用设备或物资），或者，预留或安放有船舶预定用途或功能的设备或装置，从而导致后桅灯的布置不能满足本章的规定。

2.4.2对于具有2.4.1条特定构造和用途的的半潜船、近海供应船、特殊用途船、科学考察船、拖船、工程船以及具有类似构造的其他船舶（包括移动平台），在采取2.4.3条中规定的等效措施的前提下，下列号灯应按如下要求实施：

（1）总长50m及以上的上述船舶应在船舶首尾中心线上装设前、后桅灯，两者的水平间距应尽实际可能远距离布置。

（2）若船舶尾部安装有拖带设备或其他船舶用途或功能的设备，从而导致尾部无法安装尾灯和（或）后锚灯，则此尾灯和（或）后锚灯应尽实际可能在尾部装设。

2.4.3 上述2.4.2条所要求的等效措施应同时满足如下要求：

（1）至少安装两盏探照灯，每盏探照灯的功率应照亮船舶尾部，尽可能显示船舶后部轮廓，以便被其他船舶观察到；

（2）每盏探照灯至少应能在驾驶室控制；

（3）探照灯应经本局或本局授权的组织认可，其性能要求应满足ISO 17884或GB/T 24954；

（4）若探照灯不能显示船舶后部轮廓，还应在船舶适当位置（如尾部或两侧舷墙等）增设照明措施，以便尽可能显示船舶后部轮廓而被其他船舶观察到；

（5）在船舶驾驶台适当位置标识相应操作警示，提醒开启前桅灯时同时开启探照灯和照明措施（如增设）；

（6）探照灯和照明措施（如增设）的安装应不能影响按照本章的规定装设的其他号灯的显示。”