中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

国内航行海船法定检验技术规则

2019

第7篇  船员舱室设备

（补充征求意见稿）

简要编写说明

本篇内容主要是在本法规初稿基础上，根据海事局为减少船舶舱室设备等效报免工作量，在法规中明确具体执行条款的要求。

目    录

第2章  船员舱室设备与其他	1

B   部   分	1

1  一般规定	1

2  起居舱室	1

3  设计与构造	2

4  通风与供暖	2

5  照  明	3

6  卧  室	3

7  餐  厅	5

8  卫生设施与洗衣设施	6

9  医务室	7

10  办公室与露天甲板空间	7

11  防止噪声和振动	7

12  蚊虫预防	8

13  娱乐设施	8

# 第2章  船员舱室设备与其他

## B   部   分

### 1  一般规定

1.1 本部分适用的船舶适用船舶应满足本部分规定，以向船上工作和/或生活的船员提供并保持与增进船员健康和福利相一致的舒适起居舱室和娱乐设施。

1.2 船长或船长授权人员，应在船上开展经常性的检查，以确保船员起居舱室干净、体面、适宜居住，并维护良好状态。每次此种检查结果均应记录并供审核。

1.3 考虑船员不同宗教信仰和民族习俗的需要，经本局与有关船东组织和船员组织协商后同意，可对本部分的标准作适当的变动，但任何变动均不应导致总体设施劣于本标准。

1.4 考虑到船舶的尺度和船上人员的数量，经本局与有关的船东组织和船员组织协商后同意经同意，可对200总吨以下的船舶免于可不执行本部分4.2、8.4和8.10条的要求，以及本部分6.1(6)、6.1(8)至(12)条中对地板面积的要求。

### 2  起居舱室

2.1 所有船员起居舱室应有足够的净高；需要船员充分和自由活动的所有船员起居舱室的最低净高不应低于2030mm。经本局同意经船舶检验机构同意，任何起居舱室或舱室的一部分的上述净高可适当降低，但降低值应是合理的且不会引起船员工作和生活的不舒适。

2.2 起居舱室应予充分隔热。

2.3 卧室应布置在载重线以上的船舶中部或尾部。当船舶的尺度、类型或其预期的用途受限制致使卧室布置在该位置不可行时,可布置在船的首部,但任何情况不应布置在防撞舱壁之前。

2.4 对客船与特种特殊用途船,在照明和通风满意的情况下, 经本局同意经同意，船员卧室可以布置在载重线以下,但不得直接布置在作业通道的下方。

2.5 卧室不应与货物和机器处所、厨房、仓库、烘干房或公共卫生区域直接相通。上述处所与卧室分隔的舱壁和外部舱壁应使用钢材或其他经认可的材料有效地建造，并具有水密性和气密性。

2.6 用于建造内部舱壁、天花板和衬板、地板和铺设的材料应适合于其自身功能并有益于保证健康环境。

2.7 应提供适当的照明和充分的排水系统。

2.8 起居舱室和娱乐设施及膳食服务设施应做到健康、安全并有效预防事故发生，以便向船员提供舒适的船上生活环境，避免船员暴露于达到有害水平的噪音、振动和其他环境因素以及船上化学品的风险中。

### 3  设计与构造

3.1 卧室和餐厅的外部舱壁应适当隔热。如对相邻起居舱室或过道处会产生发热影响，则厨房和其他发热处所的所有机器外罩和所有界限舱壁应予充分隔热。还应采取措施防止蒸气和(或)热水管道的发热影响。

3.2 卧室、餐厅和娱乐室的围板以及起居处所的通道应适当隔热，以防止蒸气凝结或室温过高。

3.3 舱壁表面和舱室天花板应由表面易于保持清洁的材料制成。不应使用容易隐藏害虫的构造方式。

3.4 卧室与餐厅的舱壁和天花板应能够易于保持清洁并应使用耐久、无毒的浅色材料装饰。

3.5 所有船员起居舱室的甲板应为经认可的材料和构造，其表面应能防滑、防潮并易于保持清洁。

3.6 如地板采用复合材料制成，其与侧面的搭接应该紧密，避免留下缝隙。

### 4  通风与供暖

4.1 卧室和餐厅应通风良好。

4.2 应为船员起居舱室、任何独立的无线电报务室和任何对机器设备进行集中控制的舱室配备空调设备。

4.3	所有盥洗处所应有直接通向露天的通风装置，并独立于起居舱室的任何其它部分。

4.4	除专门在热带气候中航行的船舶外，应通过适当的供暖系统提供充分的取暖。

4.5 在所有要求配备供暖系统的船上，可用热水、热空气、电力、蒸汽或等效方式供暖。但在起居舱室区域，不应使用蒸汽作为传热媒介。在船舶航行中可能遇到的正常气候和天气状况下，供暖设备应能使船员起居舱室的温度保持适宜。

4.6 对取暖器和其他供暖装置，必要时应装保护罩以避免火灾或对居住者构成危险或带来不便。

4.7 卧室和餐厅的通风系统应能够控制，以使空气的状况令人满意，并确保空气在任何季节和任何天气和气候下都充分流通。

4.8 空调系统，无论其为中央空调还是单个空调，均应设计成：

(1) 根据户外大气条件使室内空气保持适宜的温度和相对湿度，并确保所有空调处所空气充分流通，并考虑海上作业的特点，避免产生过度的噪音或振动；

(2) 易于清洁和消毒，以防止或控制疾病的传播。

4.9 当船员在船上生活或工作且情况需要，上述要求的空调和其他通风设施工作所需动力应随时可用。但此动力不必由应急电源提供。

### 5  照  明

5.1 除客船和特殊用途船有特殊布置外，卧室和餐厅应有合适的自然采光，并应配备足够的人工照明。

5.2 所有船舶均应为船员起居舱室配备电灯。如没有两个独立的照明电源，应通过适当构造型式的灯具或照明装置提供应急使用的附加照明。

5.3 应为卧室内的每个铺位床头安装一只床头灯。

5.4 自然采光加人工照明最低应满足：具有正常视力的人能在舱室内任何可自由活动的地方阅读普通报纸。

### 6  卧  室

6.1 如船上设有卧室，则应满足以下要求：

(1) 除客船外，船上应为每一船员提供单独的卧室，对3000总吨以下的船舶或特殊用途船舶，经本局与有关船东组织和船员组织协商后同意经同意，可免除此要求；

(2) 男女船员的卧室应当分开；

(3) 卧室应有足够的尺寸并配备适当的设施，确保舒适并便于保持整洁；

(4) 应为每个船员提供单独的床位；

(5) 每个床位的最小内部尺寸应为1980mm×800mm；

(6) 对设单床位的船员卧室，地板面积应不小于：

① 对3000 总吨以下的船舶，4.5m2；

② 对3000 总吨或以上但低于10000总吨的船舶，5.5m2；

③ 对10000 总吨或以上的船舶，7m2；

(7) 对在客船、特殊用途船以及3000总吨以下的船舶上提供单床位卧室的船舶，经本局同意，上述地板面积可以减少；

(8) 除客船和特殊用途船外，对3000总吨以下的船舶，卧室最多居住两位船员，该卧室的地板面积应不少于7m2；

(9) 在客船和特殊用途船上，不担任高级船员职责的船员的卧室地板面积应不少于：

① 2人间，7.5m2；

② 3人间，11.5m2；

③ 4人间，14.5m2；

(10) 在特殊用途船舶上，卧室可容纳4人以上，该卧室的地板面积每人应不小于3.6m2；

(11) 在客船和特殊用途船舶以外的船舶上，对于担任高级船员职责的船员卧室，如不提供专用起居室或休息室，地板面积每人应不少于：

① 对3000 总吨以下的船舶，7.5m2；

② 对3000 总吨或以上但低于10000总吨的船舶，8.5m2；

③ 对10000 总吨或以上的船舶，10m2；

如提供专用起居室或休息室，舱室总面积应满足上述对于卧室地板面积的要求，其卧室的地板面积应满足本条（6）的要求。

(12) 在客船和特殊用途船舶上，对担任高级船员职责的船员卧室，如不提供专用的起居室或休息室，每人所占的地板面积对于操作级的高级船员应不少于7.5m2，对于管理级的高级船员应不少于8.5m2；

如提供专用起居室或休息室，舱室总面积应满足上述对于卧室地板面积的要求，其卧室的地板面积应满足本条（6）的要求。

(13) 除卧室外，船长、轮机长和大副还应配备相连的起居室、休息室或等效的额外空间；经本局与有关船东组织和船员组织协商后同意经同意，可对3000总吨以下的船舶免除此要求；

(14) 对于每个居住者，家具应包括一个容积不小于475升的衣柜和不小于56升的抽屉或等效空间。如果抽屉设在衣柜里面，则衣柜的合计容积至少为500升。柜内应设搁板，并能够上锁以确保隐私；

(15) 每间卧室应备有一张桌子或书桌，可以为固定式、折叠式或可滑动式，并按需要配备舒适的座位；

(16) 在船舶尺寸、船舶所从事的航行业务及船舶的布置合理可行时，卧室中应配备包括卫生间的个人浴室，从而为居住者提供合理的舒适性并便于保持整洁；

(17) 应尽实际可能，在安排卧室时将值班人员分开，避免使日间工作的船员与值班人员同住一间；

(18) 对于担任见习高级船员职责的船员，每间卧室居住的人数不应超过2人；

(19) 如可行，应考虑将上述（13）中的要求扩展到大管轮；

(20) 在丈量地板面积时，应包括床铺位和储物柜、抽屉柜和座位所占空间。不应包括不能有效地增加供自由行动的可用空间和不能用来放置家具的狭小和形状不规则的空间；

(21) 不应使用超过两层的床铺。当铺位设置在船侧，且铺位上方设有舷边窗，则只能设置单层铺位；

(22) 两层铺位的下铺离地面高度不应小于300mm，上铺大约位于下铺床板与天花板甲板梁底部的中间位置；

(23) 床架及挡板(如有)应使用符合相关标准的材料，质地坚硬而光滑，不易腐蚀和隐藏害虫；

(24) 如床架为管状材料，应将它们完全封闭，不留孔穴，以免害虫进入；

(25) 每张床铺应配备带有缓冲底板的舒服床垫或包括弹簧底板或弹簧床绷在内的复合缓冲床垫。床垫和缓冲材料应采用符合相关标准的材料。不得使用易于隐藏害虫的充填材料；

(26) 如使用双层铺位，上铺床垫下的弹簧床绷下方应垫上一层防灰尘的底板；

(27) 家具应使用光滑、坚硬、不易变形和腐蚀的材料制作；

(28) 卧室舷边窗应装有窗帘或类似物；

(29) 每间卧室应备有一面镜子、存放盥洗用具的小柜、一个书架和足够数量的衣服挂钩。

### 7  餐  厅

7.1 餐厅应与卧室隔开，并应尽可能靠近厨房。经本局与有关的船东组织和船员组织协商后同意，可对3000总吨以下的船舶免除此要求。

7.2 餐厅应足够大且舒适，并在考虑到任一时间可能用餐的船员人数的基础上，配备适当的家具和设备(包括提供茶点的全时便利设施)。在适当时，应配备分开的或共用的餐厅设施。盘子、杯子和其他餐具应为符合相关标准材料制成，便于清洗。

7.3 餐厅既可以共用也可以分开，但应经本局与有关的船东组织和船员组织协商同意后确定。应考虑船舶的尺寸和船员不同的文化、宗教和社会需要等方面的因素。

7.4 如向船员提供分开的餐厅设施，则分开餐厅应提供给：

① 船长和高级船员；

② 见习高级船员和其他船员。

7.5 除客船外，船员餐厅的地板面积应不少于按计划容纳人数以1.5 m2/人计算所得的面积。

7.6 所有船舶的餐厅应配备固定式或移动式的餐桌和适当的座位，足以满足在任一时间可能使用的最大数量的船员。

7.7 当船员在船上时，应随时提供：

① 一台位置便利且容量足够在该餐厅就餐的人使用的冰箱；

② 制作热饮料的设备；

③ 冷水设备。

7.8 如可用的餐具室不与餐厅直接相通，应提供充足的餐具柜和洗涤餐具的适当设备。

7.9 船东应向在船上工作的全体船员提供洁净的餐具供在船上服务期间使用。当船员完成在该船上的服务时，应有责任按照船长规定的时间归还上述用品。

7.10 桌面和椅面应为防潮材料。

### 8  卫生设施与洗衣设施

8.1 船上的所有船员均应能够使用满足最低健康和卫生标准以及合理的舒适标准的卫生设施，应为男船员和女船员提供分开的卫生设施。

8.2 在驾驶台和机器处所容易到达之处或靠近机舱控制中心处应设有卫生设施。经本局与有关的船东组织和船员组织协商后同意经同意，可对3000总吨以下的船舶免除此要求。

8.3 在所有船舶上，应在方便的位置为无单独个人卫生设施的船员至少每6名提供一个厕所厕位、一个洗脸池和一个浴盆和/或淋浴。

8.4 除客船以外，船上每个卧室均应配备带有流动冷热淡水的洗脸池，除非个人浴室配有洗脸池。

8.5 对于航行时间通常在4h以内的客船，经本局同意，上述8.3中的卫生设施数目可适当减少。

8.6 所有盥洗室均应有流动的冷热淡水。

8.7 洗脸池和浴缸（如适用）应有适当的尺寸，且由表面光滑，不易开裂、剥落或腐蚀的符合相关标准的材料制成。

8.8 所有厕所均应为认可的型号，有足够的冲水力或其他一些适合的冲洗方式，例如空气，随时可用且能够独立控制。

8.9 超过一人使用的公共卫生设施应符合以下要求：

① 地板应为耐久与防潮材料，并能有效排水；

② 超过一个厕位的卫生设施，围板应选用钢材或其他经认可的材料，防水部分至少在甲板以上230mm且至少在甲板以上230mm水密；

③ 室内应有充分的照明、供暖（当要求时）和通风；

④ 厕所应位于卧室和盥洗室方便到达之处，但又要与之隔开，厕所门不应正对卧室或卧室与厕所之间的唯一通道；但如果厕所位于总居住人数不到4人的两间卧室之间，则可不执行后一项规定；

⑤ 如同一舱室有一个以上厕位，应予充分遮挡，确保隐私。

8.10 应向船员提供位置合适并有适当家具的洗衣设施。供船员使用的洗衣设施应包括：

(1) 洗衣机；

(2) 烘干机或具有足够加热与通风的烘干室；

(3) 熨斗和熨衣板或类似设备。

8.11 如为轮机部人员提供单独的更衣室，该更衣室应：

(1) 设在机器处所之外但易于进入机器处所的位置；

(2) 配备个人衣柜以及带有流动冷热淡水的浴盆和(或)淋浴和洗脸池。

### 9  医务室

9.1 航程时间超过3天且船上船员15人及以上的船舶应设有独立的医务室，专供医疗使用。对沿海航区航行的船舶，经本局同意，可不设医务室。

9.2 不管在何种天气状况下，医务室都应该方便船员就诊，能够为患者提供舒服的居住条件，并且有利于患者获得迅速和适当的照料。

9.3 医务室的设计应便于会诊和进行医疗急救，并有助于防止传染性疾病传播。

9.4 入口、床位、照明、通风、取暖及供水的设计布置，应以保证病人的舒适和便于治疗为目的。

9.5 医务室内应至少配备一张病床。

9.6 应为患者提供专用的卫生间，既可作为医务室的一部分也可就近设置。此类卫生间至少应包括一个厕所、一个洗脸池和一个浴盆或淋浴。

### 10  办公室与露天甲板空间

10.1 所有船舶应配备分开的或共用的船舶办公室，供甲板部和轮机部使用。经本局与有关的船东组织和船员组织协商后同意经同意，可对3000总吨以下的船舶免除此要求。

10.2 所有船舶应根据其大小和船上船员的人数，在露天甲板上安排一块或数块具有足够面积的场地，供不当班的船员休息之用。

### 11  防止噪声和振动

11.1 居住、娱乐及膳食服务设施的位置应尽可能远离主机、舵机室、甲板绞盘、通风设备、取暖设备和空调设备以及其他有噪声的机器和装置。

11.2 发出声音处所内的舱壁、天花板和甲板应使用隔音材料和其他适当的吸音材料制造和装修，并应为机器处所安装隔音的自闭门。

11.3 在可行时，应在机舱和其他机器处所为机舱人员设立隔音的中心控制室。工作场所，例如机修间，应尽实际可能隔离普通机舱的噪声，并应采取措施减少机器运转时的噪声。

11.4 工作和生活处所的噪声限制，应符合国际劳工组织（ILO）的国际导则（包括其《2001 年工作场所环境因素》实用守则）。

11.5 居住舱室或娱乐或膳食服务设施不应暴露于过度振动中。

### 12  蚊虫预防

12.1 经常停靠蚊虫猖獗港口的船舶，应安装适当的设施或采用其他驱蚊措施。

### 13  娱乐设施

13.1 为了所有船员的利益，在船上应提供适合于满足必须在船上工作和生活的船员特殊需求的适当娱乐设施、福利设施和服务，在提供这些设施和服务时应考虑保护船员健康和安全，注意防止事故。

13.2 船长或船长授权人员对娱乐设施和服务应予经常审查，以保证其适应因航运业技术、操作和其他方面发展对船员需求所带来的变化。

13.3 娱乐设施的配备应至少包括一个书架和供阅读、书写的设施，如实际可行时还应提供游戏设施。

13.4在实际可行时，还应考虑包括以下向船员免费的设施：

(1) 一个吸烟室；

(2) 观看电视和收听广播；

(3) 播放电影或电视剧，存片应足够航程期间使用，必要时，每隔适当时间予以更换；

(4) 运动器械，包括锻炼器械、台式运动和甲板运动器械；

(5) 如可能，提供游泳设施；

(6) 藏有业务书籍和其他书籍的图书馆，其藏书量应够航程期间使用，并每隔适当时间予以更换；

(7) 娱乐性手工设施；

(8) 电子设备，例如收音机、电视机、录像机、DVD/CD播放机、个人电脑和软件等；

(9) 凡适宜，在不违反国家、宗教规定或社会习俗的情况下，在船上为船员提供酒吧；

(10) 凡可能，提供合理的船对岸电话通信、电子邮件和互联网设施，船员使用这些服务的收费额应合理。

热带气候中航行系指仅限于夏季航行（即第3篇第1章3.1所规定的热带季节期内航行）。