海事现场执法类项目履职标准

一、船舶监督行政检查	2

1、船舶现场监督	2

2、中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查	5

3、国际航行船舶进出口岸现场查验	6

4、船旗国监督检查	8

5、港口国监督检查	10

6、客渡运船舶现场检查	12

7、船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管	14

8、船舶吨位丈量情况现场抽查	16

9、船舶载运固体散装货物作业现场监督检查	18

10、船载包装危险货物现场监督检查	20

11、船载散装液体危险货物现场监督检查	22

二、海事规费行政检查	24

12、船舶油污损害赔偿基金现场稽查	24

13、港口建设费现场稽查	25

三、船员管理行政检查	26

14、船员现场监督	26

15、海员外派机构检查	27

16、船员培训机构监督管理	28

四、通航管理行政检查	29

17、水上巡航	29

18、水上水下活动类现场检查	31

五、防污染行政检查	33

19、船舶防污染文书检查	33

20、船舶防污染作业现场检查	35

21、船舶污染清除单位监督检查	37

22、防治船舶污染应急防备和处置的监督检查	39

23、船舶燃油质量监督检查	41

六、航运公司与船检机构行政检查	43

24、国内船舶检验机构和外国验船公司的监督检查	43

25、航运公司安全与防污染监督检查	45

七、其他现场执法权力	46

26、助航标志日常巡查	46

27、水上交通事故调查处理及涉外海上事故或事件安全调查	47

28、船舶建造重要日期确认	49

# 一、船舶监督行政检查

## 1、船舶现场监督

| 检查项目 | 船舶现场监督 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 辖区的所有中外籍船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 （抽查） | 一、总体情况检查 （一）中国籍船舶自查开展情况及《船舶开航前安全自查清单》是否按要求在船保存。 （二）法定证书文书配备及记录情况 1.船舶证书是否有效，主要包括《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》《船舶油污损害民事责任保险证书》（适用时）、中国籍国际航行船舶的《残骸清除责任保险或其他财务保证证书》《符合证明》。体系船舶的《船舶安全管理证书》。高速客船的《高速客船操作安全证书》等。 2.船舶检验证书是否有效，主要包括《适航证书》《吨位证书》《载重线证书》《防止油污染证书》《防止大气污染证书》《防止生活污水污染证书》等。 3.船舶文书是否齐全有效，主要包括《船旗国监督检查报告》《航海日志》（《航行日志》）、《轮机日志》《车钟记录簿》（如有）。 4.船员证书是否齐全有效,主要包括《适任证书》《特殊培训证书》（如有）、《船员服务簿》。 5.核查防污文书是否齐全有效：主要包括《油类记录薄》《垃圾记录薄》《货物记录簿》（如有）、《消耗臭氧物质记录薄》（如有）、《船上油污应急计划》（如有）。 （三）船员配备情况：核查船员配备是否人证相符，是否满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》。值班及工作时间是否符合《船员条例》《海船船员值班规则》的规定。 （四）船舶进出港报告或者办理进出港手续情况：核查中国籍国内航行船舶是否按规定提交进出港报告，国际航行船舶进出口岸是否办理审批手续。 （五）按照相关规定缴纳相关费税情况：查验船舶油污损害赔偿基金和港口建设费缴讫凭证。 （六）是否为协查船舶、重点跟踪船舶。 二、客货载运及货物系固绑扎情况（如适用） （一）装载危险货物、散装固体货物等是否按规定申报。 （二）客货载运是否超载。 （三）货物、车辆（滚装船适用）是否系固绑扎。 三、船舶防污染措施落实情况（如适用） （一）检查船舶燃油供应单证是否在船保存三年，单证记载的燃油硫含量是否符合要求，燃油样品是否在船保存1年。 （二）船舶是否按照要求报告相关防污染作业情况。 四、船舶航行、停泊、作业情况。 |
| 处置要求 | 一、中国籍船舶未落实开航前自查制度或未随船保存船舶自查记录，未携带或保存《船舶现场监督报告》的，进出港口未报告的，船舶超载、船舶证书文书及船员证书不齐全、失效、船员配备不能满足船舶最低安全配员的要求、船员值班不符合《船员值班规则》、船舶文书记载不规范等违法行为，应责令限期整改，按照海事行政处罚一般程序进行取证并立案调查。 二、发现船舶可能存在进出港报告不符合规定、报告信息不准确或船舶进出口岸审批不符合规定的，可按照中国籍船舶进出港报告现场监管工作标准或国际航行船舶进出口岸现场查验工作标准进行进一步检查。 三、发现船舶存在需要进一步进行船舶安全检查的，安排船旗国（FSC）检查。 四、涂改、故意损毁、伪造、变造、租借、骗取和冒用《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》或者《港口国监督检查报告》的，应按法规要求进行行政处罚。 五、防污文书未按照要求记录或与实际不符的，应责令限期整改，按照海事行政处罚一般程序进行取证并立案调查。 六、装载危险货物未申报、船舶超载进港等海事违法行为，按照海事行政处罚一般程序进行行政处罚。 七、船舶存在排污嫌疑的，收集初步证据，进行调查处理。 八、发现船舶防污染作业、危险货物装载存在问题的，可按照对应的防污染作业或危险货物装载检查工作标准进行进一步检查。 九、发现燃油供应单证保存情况或记载情况或燃油样品保存情况存在问题的，可按照对应的《船舶燃油质量监督检查》工作标准进行进一步检查。 十、发现船舶油污损害赔偿基金或港口建设费缴纳存在问题的，可按照船舶油污损害赔偿基金或港口建设费现场稽查工作标准进行进一步检查。 十一、如发现协查船舶，按照《船舶监督管理协查和信息通报工作制度》的要求处置。 十二、如发现重点跟踪船舶，按照《重点跟踪船舶现场监督管理规定》的要求处置。 |
| 执法频次 | 按照部局的船舶安全监督系统统一选船。 |
| 执法记录 | - 填写规定的书面记录（船舶现场监督报告）。 - 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》全文 二、《内河交通安全管理条例》全文 三、《行政处罚法》全文 四、《船员条例》全文 五、《船舶登记条例》第五十、五十二条 六、《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》 七、《高速客船安全管理规则》全文 八、《海上滚装船舶安全监督管理规定》全文 九、《海上海事行政处罚规定》全文 十、《内河海事行政处罚规定》全文 十一、《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条 十二、《海船船员值班规则》 十三、《船舶最低安全配员规则》 |

## 2、中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查

| 检查项目 | 中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 航行于辖区水域的中国籍国内航行船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、核查在港船舶是否按要求向属地海事管理机构进行了进/出港报告。 二、核查船舶进出港报告信息办理情况是否在该船航海或者航行日志中作了相应记载。 三、核查船舶航次动态、在船人员信息、客货载运信息、拟抵离港时间和地点等报告信息是否与实际相符。 四、核查船舶是否按规定要求配备自动识别系统，且自动识别系统处于正常工作状态，能准确显示船位动态信息。 |
| 处置要求 | 一、船舶进出内河港口/沿海港口，未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息的，对船舶所有人或者船舶经营人依法实施处罚。 二、船舶未按规定要求配备自动识别系统或自动识别系统不正常使用的，应责令船舶限期整改，并按规定实施行政处罚。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》第九、十、十二、四十四条 二、《内河交通安全管理条例》第十八、六十八条 三、《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条 四、《船舶最低安全配员规则》全文 |

## 3、国际航行船舶进出口岸现场查验

| 检查项目 | 国际航行船舶进出口岸现场查验 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 进出辖区口岸的国际航行船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、船舶是否按照规定的时限申办进口岸审批、进口岸手续和出口岸手续。船舶概况、货物、船员、旅客、危险货物等是否与申报情况相一致。 二、进口船舶是否持有上一港签发的出口岸许可证，已办理进口岸申请审批手续并准许进口岸。 三、载运危险货物船舶是否已按规定办理船舶载运危险货物申报审批手续。 四、是否具备有效的船舶文书与资料和船员证书。船舶配员是否符合最低安全配员的要求。 五、出口岸船舶安全检查情况和缺陷纠正情况是否符合规定的要求。 六、出口岸船舶是否已依法缴纳税、费和其他应当在开航前交付的费用，或者已提供适当的担保。 七、出口岸船舶若有违反海事行政管理的行为的，是否已经依法予以处理。 八、出口岸船舶若存在被禁止航行的司法或者行政强制措施的，是否已依法解除。 九、 出口岸船舶为核动力船舶或者其他特定的船舶的，是否符合我国法律、行政法规、规章的相关规定。 |
| 处置要求 | 一、发现外国籍船舶未经中国海事管理机构批准进入中国的内水和港口或者未按规定办理进出口岸手续，开展详细调查并实施行政处罚。 二、船舶、船员证书不符合规定要求的，责令改正并视情通报开展安全检查。 三、检查中发现船舶存在安全隐患或进出口岸手续不符合要求的，不予签发进口岸办妥通知单或出口岸许可证。 四、发现存在超载、排污等违规行为的，责令改正，开展详细调查并实施行政处罚。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录 （一）国际航行船舶进口岸办妥通知单或出口岸许可证。 （二）国际航行船舶进出港检查单证。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》第十二条 二、《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》第三、五条 三、《国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法》第五、六、七条 四、《船舶最低安全配员规则》第二十、二十二条 五、《国际船舶保安规则》第四十八、四十九条 六、《海事行政许可条件规定》第十五条 七、《国际船舶和港口设施保安规则》第十九条 |

## 4、船旗国监督检查

| 检查项目 | 船旗国监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 中国籍船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、船舶配员情况。 二、船舶、船员配备和持有有关法定证书文书及相关资料情况。 三、船舶结构、设施和设备情况。 四、客货载运及货物系固绑扎情况。 五、船舶保安相关情况。 六、船员履行其岗位职责的情况，包括对其岗位职责相关的设施、设备的维护保养和实际操作能力等。 七、海事劳工条件。 八、船舶安全管理体系运行情况。 九、法律、法规、规章以及我国缔结、加入的有关国际公约要求的其它检查内容。 |
| 处置要求 | 一、对于检查过程中发现的船舶不符合我国有关法律、法规、规章、技术规范和我国认可的有关国际公约要求，应在《船旗国监督检查报告》上开具缺陷。 二、对于缺陷项目的处理意见，应按照部海事局下发的《船舶安全监督工作程序》D部分船旗国监督检查第4条缺陷判断和处理中的规定进行处理。 三、对影响船舶安全适航性能或对水域环境造成危害的重大缺陷，应按照相关程序对船舶实施滞留、限制船舶操作、禁止进港、驱逐出港。 四、在船旗国监督检查中发现船舶或人员存在违章行为的，应责令其改正，并可按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》和《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》有关规定进行处理。 五、发现与船舶检验机构有关的严重船检质量问题时，应在完成船舶检验质量监督检查后填写《船舶检验质量监督检查项目表》，并及时上报。 六、对导致滞留、限制船舶操作、禁止进港、驱逐出港或开航前纠正缺陷，应在收到船舶复查申请后及时安排复查。如遇非工作时间需经本单位制定负责人同意后方可进行复查。对其他缺陷，船舶自愿申请复查的，如无特别原因也应安排检查人员复查。不能安排复查的，应及时通知申请人在下次船舶安全检查时接受复查。 七、对中国籍船舶采取滞留、禁止船舶进港或者责令船舶离港措施，应在3日内填写《船旗国监督检查情况通知书》，通报船籍港海事管理机构、航运公司和相关船舶检验机构。在船旗国监督检查结束后3日内将检查信息准确输入系统的视为已履行通报义务。船舶存在缺陷或者隐患，以及船舶安全管理存在较为严重问题，可能影响其运输资质条件的，应当填写《船旗国监督检查情况通知书》通知相关水路运输管理部门。 |
| 执法频次 | 按照部局的船舶安全监督系统统一选船。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 （一）船旗国监督检查报告。 （二）船舶检验质量监督检查项目表（如适用）。 （三）船旗国监督检查情况通知书（如适用）。 （四）在船舶管理系统中录入船旗国监督检查信息。 （五）滞留缺陷、船检质量缺陷照片或视频（如有）。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外） 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》全文 二、《内河交通安全管理条例》全文 三、《船舶安全监督规则》第二十三条 四、《海上海事行政处罚规定》全文 五、《内河海事行政处罚规定》全文 |

## 5、港口国监督检查

| 检查项目 | 港口国监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 外国籍船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、船舶配员情况。 二、船舶、船员配备和持有有关法定证书文书及相关资料情况。 三、船舶结构、设施和设备情况。 四、客货载运及货物系固绑扎情况。 五、船舶保安相关情况。 六、船员履行其岗位职责的情况，包括对其岗位职责相关的设施、设备的维护保养和实际操作能力等。 七、海事劳工条件。 八、船舶安全管理体系运行情况。 九、法律、法规、规章以及我国缔结、加入的有关国际公约要求的其它检查内容。 |
| 处置要求 | 一、对于检查过程中发现的船舶不符合我国有关法律、法规和我国加入的有关国际公约要求以及《亚太地区港口国监督谅解备忘录》的有关规定，应在《港口国监督检查报告》上开具缺陷。 二、对于缺陷项目的处理意见，应依据《亚太地区港口国监督谅解备忘录》《港口国监督程序》《亚太地区港口国监督手册》《港口国监督检查缺陷处理原则》和部海事局的《船舶安全监督工作程序》的要求进行处理。 三、当船舶存在重大缺陷，将严重危及船舶、人员的安全和海洋环境时，应按照相关程序对船舶实施滞留。 四、在船舶安全检查中发现船舶或人员存在违法行为的，应责令其改正，并可按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》和《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》有关规定进行处理。 五、对船舶采取滞留措施，实施检查的海事管理机构应当在检查结束后3日内填写《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》通报船旗国政府和国际海事组织。如导致滞留的缺陷与船舶检验机构、发证机构或者认可组织有关的，应当填写《NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP》通报相关的船舶检验机构、发证机构或者认可组织。 六、对导致滞留、限制船舶操作、禁止进港、驱逐出港的缺陷，应在收到船舶或代理人复查申请后及时派员复查。对于外国籍船舶主动提出的港口国监督（PSC）复查申请，可视情决定是否进行复查。 七、由于客观原因，滞留缺陷不能在本港纠正，检查单位应填写“REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED”向其他直属海事局通报或通过部局船舶处向东京备忘录其他成员国海事机构通报进行跟踪检查。 |
| 执法频次 | 按照部局的港口国监督（PSC）检查系统进行统一选船。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 （一）港口国监督检查报告。 （二）REPORT OF DEFICIENCIES NOT FULLY RECTIFIED OR ONLY PROVISIONALLY REPAIRED（如有）。 （三）在中国港口国监督计算机信息系统中录入港口国监督检查信息。 （四）滞留缺陷、船检质量缺陷照片或视频。 （五）NOTIFICATION OF DETENTION OF SHIP（如有）。 （六）NOTIFICATION OF RELEASE OF SHIP（如有）。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | - 《海上交通安全法》全文 - 《船舶安全监督规则》第二十三条 三、《海上海事行政处罚规定》全文 四、《国际船舶和港口设施保安规则》全文 五、《亚太地区港口国监督谅解备忘录》 |

## 6、客渡运船舶现场检查

| 检查项目 | 客渡运船舶现场检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 辖区水域内航行、停泊、作业的客渡运船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、检查船舶证书与文书是否齐全有效，船舶实际是否与证书相符，船舶是否适航。 二、是否遵守恶劣天气的限制开航规定。 三、检查船员证书的有效性，证书和实际船员是否相符，船员是否持有相应船舶种类、航区、等级和职务的适任证书、特殊培训合格证。 四、核查船舶实际配员情况，是否满足最低安全配员的要求。 五、是否掌握本航次船舶载客情况，旅客是否超载，货物装载情况，是否阻塞应急通道，是否超过核定的载货重量。 六、检查船员实际操作和安全知识。 七、是否按规定进行进出港报告。 八、检查船舶消防、应急等设施设备是否可用，客船应急演练的开展情况，并按规定记载在航海日志/航行日志。 九、检查防风、防雾、防寒潮等防抗恶劣气候安全制度的落实和执行情况。 十、是否按规定开展了船舶自查。 十一、是否按规定开展了应急演习。 十二、滚装客船、车客渡船的特别检查要求： （一）检查车辆上下船秩序，车辆是否有明显的超载、超员、超高现象及车辆处所预留的应急通道和通风控制。 （二）检查客船指定人员对所载车辆驾乘人员开航前劝离车辆安全制度的落实情况，及对车辆装载安全状况的检查记录。 （三）检查滚装客船载运危险货物或装载危险货物的车辆情况，并核查船舶向海事管理机构申报是否属实。 十三、高速客船的特别检查要求： （一）是否持有《航线运行手册》《船舶操作手册》《船舶维修及保养手册》《培训手册》 （二）检查高速客船每周进行一次应急消防演习和应急撤离演习的执行情况，及其演习记录。 （三）船长驾驶员的年龄，男性≤60周岁，女性≤55周岁。 |
| 处置要求 | 一、发现存在违法行为，执法人员应予以制止和纠正，并采取照相、录音、录像以及法律允许的其他调查手段，对违法行为进行初步调查取证，按照《海事行政处罚一般程序》进行行政处罚。 二、发现船舶存在缺陷须实施船舶安全检查时，启动船舶安全检查程序。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》全文 二、《内河交通安全管理条例》全文 三、《内河渡口渡船安全管理规定》全文 四、《高速客船安全管理规则》全文 五、《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条 六、《船舶最低安全配员规则》全文 七、《海上滚装船舶安全监督管理规定》全文 |

## 7、船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管

| 检查项目 | 船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| --- | --- |
| 检查对象 | 在港区水域内以及内河通航水域安全作业的船舶 |
| 检查内容 | 船舶在进行港内安全作业和内河通航水域安全作业期间，应按有关规定显示号灯或号型，并保持VHF守听，遇大风、大浪等恶劣天气或其它可能影响港内安全作业的情况下，船舶不得进行或及时停止有关港内、内河通航水域安全作业。港内船舶应按作业情况分别满足以下要求。 一、船舶试航、试车： （一）船舶试航应尽可能选择在白天能见度、海况良好的情况下进行。 （二）船舶试航应避开航道、狭水道、通航密集区等重要通航水域及水产养殖、重点捕捞区。 （三）船舶试车时，应注意船尾部的周围环境，冬季应注意海冰的影响，应不危及其他船舶和港口设施的安全。 二、船舶放艇（筏）进行救生演习： （一）不得随意施放救生或求生信号。 （二）船舶不得将救生艇用于交通及其他目的。 三、船舶进行烧焊或明火作业： （一）从事作业的人员如有资质要求的，必须经过相应的专业技术培训，取得相应的资格证明。 （二）船舶进行烧焊或明火作业的条件应符合国家标准GB/T13386-2009《海洋营运船舶明火作业安全技术要求》的有关要求。 （三）明火作业场所需要进行测爆检查的，必须清除舱内油、气，取得船舶可燃气体清除证明，并在备案时向海事管理机构出示。液化气船、散装液态化学品船和油船明火作业，还应遵守其他有关的特别规定。 （四）测瀑合格的舱室或处所，明火作业必须在4小时内开工，否则应重新测爆认可。作业前和作业中，必要时，应有专人对施工区域及受影响处所随时复测可燃气体浓度。 四、船舶悬挂彩灯时应注意以下事项： （一）做好有效遮蔽，不得影响船舶自身应悬挂号灯的发光效能。 （二）船舶悬挂彩灯不得与附近的助导航设施的发光效能相同或相近，以免影响其他船舶的航行安全。 五、船舶校正磁罗经时应注意： （一）不得在锚地、通航密集区、水产养殖区、重点捕捞区进行。 （二）对中国籍船舶的磁罗经校正，应由符合海事管理机构要求的人员进行。 六、内河通航水域船舶应满足以下要求： （一）应当在作业或者活动区域设置标志和显示信号。 （二）按照海事管理机构的规定，落实制定的安全和防污染措施，采取相应的安全措施，保障通航安全。 （三）作业或者活动完成后，不得遗留任何妨碍航行的物体。 （四）备案的作业内容符合所在水域的特别规定。 （五）当时的水文、气象或通航环境等适合作业。 |
| 处置要求 | 一、发现作业船舶不符合管理规定要求的，应及时责令船方纠正。对拒绝纠正或未达到规定要求严重影响安全的，应责令船舶立即停止作业。 二、发现未按规定进行安全报备的，责令立即停止作业,限期整改,并实施行政处罚。 三、因恶劣自然条件等严重影响安全,危及周围人命､财产安全的,责令停止作业,并采取安全防范措施。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海上交通安全法》第九、十、十九条。 二、《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》第二十条。 |

## 8、船舶吨位丈量情况现场抽查

| 检查项目 | 船舶吨位丈量情况现场抽查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船长20米及以上在中华人民共和国登记或拟在中华人民共和国登记的新建国内航行船舶(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、在船舶下水前开展实船吨位丈量抽查，实测船舶总长、上（量吨）甲板长、船宽、型深、货舱口围板的长度、宽度的测量值与批准图纸相关参数误差不得超过0.5%，其余影响吨位的主要尺寸测量值误差不得超过1%。其中，100米及以上的大尺度长度测量值误差最多不得超过50厘米，对于2米及以下的型深等小尺度测量值误差最多不得超过2厘米。 二、在船舶完工前开展实船吨位丈量抽查，实测上（量吨）甲板以上艏楼、艉楼、甲板室等所有上（量吨）甲板以上围蔽处所主要结构尺寸测量值与批准图纸相关参数误差不得超过0.5%，其余影响吨位的主要尺寸测量值误差不得超过1%，2米以下的尺寸误差可酌情放宽。 三、对于总长、上（量吨）甲板长、船宽、型深等主尺度的实测值误差超出允许误差的船舶，应进一步核实船舶主船体型线与批准图纸是否基本一致。 四、对于完工后的船舶总吨、净吨进行计算复核，150总吨及以下的船舶误差不超过3%。150总吨以上500总吨及以下的船舶误差不超过2%。500总吨以上3000总吨及以下的船舶误差不超过1。5%。3000总吨以上船舶误差不超过1%。 |
| 处置要求 | 一、现场抽查合格的，抽查人员填写《船舶吨位丈量现场抽查记录Ⅰ》《船舶吨位丈量现场抽查记录Ⅱ》和《船舶吨位计算复核记录表》。 二、对于现场吨位丈量抽查中的相关数据超过规定的误差范围，抽查人员应填写《船舶吨位丈量抽查信息反馈表》通过传真（或其它书面方式）告知船检机构。对丈量抽查结论如有异议，现场验船师应与抽查人员确定时间共同丈量抽查，如果共同丈量抽查中仍未能就异议达成一致意见的，可上报上级相关部门，由上级部门讨论解决。对丈量抽查结论如无异议，丈量抽查人员应与现场验船师共同要求船厂按照原批准图纸施工或重新申请审批相关图纸。船厂决定按照原批准图纸进行整改的，船检机构应当在船厂整改完成后重新申请完工前实船吨位丈量抽查。船厂决定修改并重新审批改动部分相关图纸的，应提交与实船相符的重新经过审批的相关图纸和资料。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 （一）《船舶吨位丈量现场抽查记录Ⅰ》。 （二）《船舶吨位丈量现场抽查记录Ⅱ》。 （三）《船舶吨位丈量抽查信息反馈表》。 （四）《船舶吨位计算复核记录表》 （五）视音频、照片记录。（如有要求） 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《船舶吨位丈量统一管理实施细则（试行）》第四条第（一）项 二、《中华人民共和国海事局关于调整船舶吨位丈量统一管理模式的通知》第三条第（一）项 |

## 9、船舶载运固体散装货物作业现场监督检查

| 检查项目 | 船舶载运固体散装货物作业现场监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 载运固体散装危险货物的船舶 载运危险货物以外的固体散装货物的海船 |
| 检查内容 | 一、船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者符合证明（适用时）。 二、船舶是否配备有效版本的《国际海运固体散装货物规则》。 三、船舶是否配备稳性资料手册。 四、船舶是否配备装载仪（适用时）。 五、船舶是否配备有关固体散装危险货物事故的应急反应和医疗急救指南（适用时）。 六、是否按规定进行了船舶载运固体散装货物报告和固体散装货物安全适运报告（适用时）。 七、是否按规定办理船载固体散装危险货物申报手续（适用时）。 八、船舶实际载运货物是否与申报或报告情况一致。 九、船舶与码头是否商定装卸计划并按照计划进行装卸，是否对照《散货船装卸船/岸安全检查项目表》进行安全检查。 十、所装货物是否超载。 十一、船舶是否按照《国际海运固体散装货物规则》的要求，持有所载运固体散装货物的相关证书或文书。 |
| 处置要求 | 一、船舶未持有有效的危险货物适装证书或者符合证明（适用时），进一步调查。 二、船舶未配备有效版本的《国际海运固体散装货物规则》，责令改正。 三、船舶未配备稳性资料手册，进一步调查。 四、船舶未配备装载仪（适用时），进一步调查。 五、船舶未按规定配备固体散装危险货物事故的应急反应和医疗急救指南（适用时），责令改正。 六、未按规定办理固体散装货物适运和船舶适装的报告手续（适用时），责令改正。 七、未按规定办理船载固体散装危险货物申报手续（适用时），进一步调查。 八、船舶实际载运货物与申报或报告情况不一致的，进一步调查。 九、船舶与码头未按商定装卸计划并按照计划进行装卸，或未按要求对照《散货船装卸船/岸安全检查项目表》进行安全检查，责令改正。 十、所装货物超载，进一步调查。 十一、船舶未按照《国际海运固体散装货物规则》的要求，持有所载运固体散装货物的相关证书或文书，进一步调查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十七条、第六十八条 二、《中华人民共和国海上交通安全法》第三十三条 三、《中华人民共和国安全生产法》第三十四条、第三十六条 四、《中华人民共和国港口法》第三十四条、第三十五条 五、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条、第十一条、、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条 六、《危险化学品安全管理条例》第四十四条、第四十五条、第四十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条 七、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条 八、《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》全文 九、交通运输部《水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定》 十、《经修正的1974年国际海上人命安全公约》第VI、第VII章 十一、《国际海运固体散装货物规则》全文 |

## 10、船载包装危险货物现场监督检查

| 检查项目 | 船载包装危险货物现场监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 载运包装危险货物的船舶 |
| 检查内容 | 一、船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者符合证明。 二、船舶是否配备有效版本的《国际海运危险货物规则》。 三、船舶是否配备有关危险货物事故的应急反应和医疗急救指南。 四、是否按规定办理船载危险货物申报手续。 五、船舶实际载运货物是否与申报情况一致。 六、船舶是否持有危险货物的清单、舱单或者积载图。 七、集装箱装运危险货物的，是否持有经装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》。 八、船上所装危险货物是否符合适装证书要求。 九、积载、隔离是否合规。 十、装载危险货物的运输组件，其外观是否完好，标记和标牌是否合规，箱门关闭是否正常。其他包装危险货物，包装是否完好，标记、标志、标牌是否合规。 |
| 处置要求 | 一、船舶未持有有效的危险货物适装证书或者符合证明，进一步调查。 二、船舶未配备有效版本的《国际海运危险货物规则》，责令改正。 三、船舶未配备有关危险货物事故的应急反应和医疗急救指南，责令改正。 四、未按规定办理船载危险货物申报手续，进一步调查。 五、船舶实际载运货物与申报情况不一致，进一步调查。 六、船舶未持有危险货物的清单、舱单或者积载图，进一步调查。 七、集装箱装运危险货物的，未持有经装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》，责令改正。 八、船上所装危险货物不符合适装证书要求，进一步调查。 九、积载、隔离不合规，进一步调查。 十、装载危险货物的运输组件，其外观未保持完好，标记和标牌不合规，箱门关闭异常，责令改正。其他包装危险货物，包装未保持完好，标记、标志、标牌不合规，责令改正。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十七条、第六十八条 二、《中华人民共和国海上交通安全法》第三十三条 三、《中华人民共和国安全生产法》第三十四条、第三十六条 四、《中华人民共和国港口法》第三十四条、第三十五条 五、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条、第十一条、、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条 六、《危险化学品安全管理条例》第四十四条、第四十五条、第四十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条 七、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条 八、《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》全文 九、《水路危险货物运输规则》全文 十、《国际海运危险货物规则》全文 |

## 11、船载散装液体危险货物现场监督检查

| 检查项目 | 船载散装液体危险货物现场监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 载运散装液体危险货物的船舶 |
| 检查内容 | 一、船舶是否持有有效的危险货物适装证书或者符合证明，以及相应的防污染文书。 二、船舶是否按照规定配备有效版本的相关国际公约、规则或者船舶检验规范。 三、船舶是否配备有关散装液体危险货物事故的应急反应和医疗急救指南。 四、是否按规定办理船舶载运危险货物申报手续。 五、船舶实际载运货物是否与申报情况一致。 六、船舶是否与作业对方建立船/岸安全检查表制度，并签署《船/岸安全检查表》。 七、船舶是否按照相关国际公约、规则的要求，持有所载运散装液体货物的相关证书或文书。 八、船员是否持有与所装运货物对应的特殊培训合格证。 九、船舶是否持有《油类记录簿》（第II部分）或者《货物记录簿》，并记载规范（适用时）。 十、船舶设备设施和操作性检查见船舶现场监督船旗国监督检查和港口国监督检查。 |
| 处置要求 | 一、船舶未持有有效的危险货物适装证书或者符合证明以及相应的防污染文书，进一步调查。 二、船舶未按照规定配备有效版本的相关国际公约、规则或者船舶检验规范，责令改正。 三、船舶未配备有关散装液体危险货物事故的应急反应和医疗急救指南，责令改正。 四、未按规定办理船舶载运危险货物申报手续，进一步调查。 五、船舶实际载运货物与申报情况不一致，进一步调查。 六、船舶未与作业对方建立船/岸安全检查表制度并签署《船/岸安全检查表》，进一步调查。 七、船舶未按照相关国际公约、规则的要求持有所载运散装液体货物的相关证书或文书，进一步调查。 八、船员未持有与所装运货物对应的特殊培训合格证，进一步调查。 九、船舶未持有《油类记录簿》（第II部分）或者《货物记录簿》并记载规范（适用时），进一步调查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十三、六十四、六十七、六十八、六十九、七十条。 二、《中华人民共和国港口法》第三十四、三十五条。 三、《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十、十一、二十、二十一、二十二条。 四、《危险化学品安全管理条例》第四十四、四十五、五十二、五十三、五十四、五十六、五十七、五十八、六十一、六十二、六十三条。 五、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十至三十五条。 六、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第十一至十三条。 七、《中华人民共和国船员培训管理规则》第九条 八、《中华人民共和国海事行政许可条件规定》第二十条 九、《中华人民共和国水污染防治法》第五十五条。 十、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十四至二十七条。 十一、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九、十、四十五条。 十二、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十三、十四、二十一、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十九条。 十三、《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》全文 十四、《国际散装运输液化气体船舶构造与设备规则》全文 十五、《国际防止船舶造成污染公约》附则Ⅰ、Ⅱ |

# 二、海事规费行政检查

## 12、船舶油污损害赔偿基金现场稽查

| 检查项目 | 船舶油污损害赔偿基金现场稽查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船舶从海上载运持久性油类进港卸货、过驳的，货物所有人或代理人缴纳船舶油污损害赔偿基金的情况(法律法规规定不属于海事管辖的除外)。 |
| 检查内容 | 一、核查缴讫凭证，核查船舶载运的货物是否已经办理船舶油污损害赔偿基金缴纳手续。无法提供有效缴讫凭证的与征收岗位联系核实。 二、查阅与船舶油污损害赔偿基金缴费信息有关的航海日志、货物记录簿、码头装卸作业记录等资料，以验证其是否足额缴纳。 三、发现申报信息和实际不符的，进行现场勘验。 |
| 处置要求 | 未按规定缴纳的： 一、船舶尚未开始卸货作业的，督促缴纳并告知未缴纳不得开展货物作业，通报征收岗位。 二、正在进行卸货作业的，经督促仍拒不缴纳的，停止其装卸、过驳作业，告知码头和船舶应在办理完缴费手续后才可开展货物作业。 三、谎报、瞒报、少报的，责令停止装卸、过驳作业，并核实谎报、瞒报和少报的情况，通知征收岗位开展补征和滞纳金征收工作。 四、不在本辖区或本辖区无法处理的船舶及其他涉事主体，要通报相关机构予以协查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》 （财综〔2012〕33号）第七、二十八条。 二、《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法实施细则》第十六条。 |

## 13、港口建设费现场稽查

| 检查项目 | 港口建设费现场稽查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 一、船舶载运货物的缴费义务主体缴纳港口建设费情况。 二、相关港口经营人、船舶经营人、船舶代理人、货物承运人、货物代理人协助征收港口建设费情况。 三、法律法规规定不属于海事管辖的除外。 |
| 检查内容 | 一、核查船舶载运的货物是否已经办理港口建设费缴纳手续。 二、查阅与港口建设费缴费信息有关的航海日志、货物记录簿、码头装卸作业记录、AIS航迹信息等，以验证其是否足额缴纳规费，重点核查船舶实际载运货物货名、货量与舱单等港口建设费缴纳手续相关单证记载是否一致。核查经码头、浮筒、锚地、水域等装卸货物的实际货名及货量与舱单等港口建设费缴纳手续相关单证记载是否一致。 |
| 处置要求 | 未按规定缴纳的： 一、船舶尚未开始货物装卸作业的，督促缴纳并告知未缴纳不得开展货物作业，通报征收岗位。 二、正在进行货物装卸作业的，责令立即停止货物装卸作业，或禁止船舶离港，告知码头和船舶应在办理完缴费手续后才可开展货物作业，如不配合可启动行政处罚。 三、违反《港口建设费征收使用管理办法》，不按规定缴纳或少缴纳港口建设费的，依照《财政违法行为处罚处分条例》第十三条规定，责令改正，并按规定实施处罚。 四、对于未缴清港口建设费的国内外进出口货物，港口经营人、船舶代理公司或者货物承运人违规办理了装船或者提离港口手续的，禁止船舶离港、责令停航、改航、责令停止作业，并可按规定实施处罚。 五、不在本辖区或本辖区无法处理的船舶及其他涉事主体，要通报相关机构予以协查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录，留存各类文字、影音及电子记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | - 《港口建设费征收使用管理办法》 （财综〔2011〕29号）第七、十三、二十六条 - 《财政部 交通运输部关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知》第五条 - 《海上海事行政处罚规定》第三十四条 - 《内河海事行政处罚规定》第二十条 |

# 三、船员管理行政检查

## 14、船员现场监督

| 检查项目 | 船员现场监督 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 在职船员及船上承担引航任务的引航员(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、船员持证情况。 二、船员履职的记录。 三、船员履职操作性检查。 四、船员任解职和资历真实性及符合性检查。 五、船员遵守值班制度情况｡ |
| 处置要求 | - 船员未持有相应证书或船员未遵守值班制度的，对船舶、船长或相关责任人依法处理。 - 船员履职记录不符合要求的，依法处理。 - 船员实际操作和管理不符合要求的，依法处理。 - 四、服务簿记录不真实的以及船员任解职报备（告）情况和服务簿记录不一致的，依法处理。 五、对违法船员相关处理应录入信息系统。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》第三章 二、《海洋环境保护法》第八章 三、《船员条例》全文 四、《防治船舶污染海洋环境管理条例》全文 五、《船舶最低安全配员规则》全文 六、《海船船员适任考试和发证规则》全文 七、《船员培训管理规则》全文 八、《海船船员值班规则》全文 九、《船员注册管理办法》全文 十、《引航员管理办法》全文 十一、《1978 年海员培训､发证和值班标准国际公约马尼拉修正案》全文 十二、《内河船舶船员适任考试和发证规则》全文 十三、《内河船舶船员值班规则》全文 十四、《海上海事行政处罚规定》全文 十五、《内河海事行政处罚规定》全文 十六、《中华人民共和国船舶安全监督规则》 |

## 15、海员外派机构检查

| 检查项目 | 海员外派机构日常监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 取得海员外派业务资质的企业 |
| 检查内容 | 一、检查是否满足资质条件。 二、检查是否存在违法行为。 三、检查是否按照规定履行责任与义务。 四、检查五项制度遵守和运行情况。 |
| 处置要求 | 一、发现海员外派机构不再满足规定条件的，由海事管理机构责令限期改正。 二、海员外派机构在规定期限内未能改正的，应当依法撤销海员外派机构资质，并依法办理海员外派机构资质证书的注销手续。 三、发现海员外派机构存在违法违规行为的，应依法处理。 |
| 执法频次 | 由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定，建议结合海员外派机构年审合并开展。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，应录入信息系统（检查结果应由系统打印并交当事人确认）。 三、可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 《对外劳务合作管理条例》全文 《船员条例》全文 《中华人民共和国海员外派管理规定》全文 《海上海事行政处罚规定》全文 |

## 16、船员培训机构监督管理

| 检查项目 | 船员培训机构监督管理 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船员培训机构 |
| 检查内容 | 一、教学与管理人员情况。 二、场地、设施和设备情况。 三、教学管理情况。 四、学员管理情况。 五、教学检查和评估情况。 六、质量管理体系相关运行记录文书。 |
| 处置要求 | 检查人员发现船员培训机构存在缺陷的，对其做出如下处理措施： - 存在的缺陷可采取措施及时消除，且未影响到培训活动继续开展的，责令立即改正。 - 二、存在的缺陷按规定需要处以行政处罚的，检查人员应将检查情况及处理意见报船员培训管理部门，由船员培训管理部门审查并按规定进行行政处罚。发现船员培训机构不再具备规定的许可条件的，检查人员应将检查情况及处理意见报船员培训机构管理部门，由其责令限期改正或上报交通运输部海事局吊销许可证。 三、检查中发现存在的缺陷属于船员教育和培训质量管理体系未能有效运行的，检查人员应将检查情况及处理意见报船员培训机构管理部门，由其安排对该船员培训机构实施附加审核。 四、对违章行为依据相关法规责令纠正并实施行政处罚｡ |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录《船员培训监督检查通知书》 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国船员条例》全文 二、《中华人民共和国船员培训管理规则》全文 |

# 四、通航管理行政检查

## 17、水上巡航

| 检查项目 | 水上巡航 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 巡航辖区通航环境和通航秩序(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、是否存在漂浮物。 二、是否存在沉船、沉物、水上养殖、捕捞、采砂碍航情况。 二、是否存在未按规定进行水上水下活动的情形。 三、助航标志、导航设施、警示标志状态。 四、航道（路）、交通管制区、锚地、停泊区、安全作业区等重点水域情况。 五、是否存在大面积污染物或船舶非法排污情况。 六、船名、载重线、船籍港等标识是否清晰。 七、船舶是否存在明显的超载或船体破损情况。 八、船舶遵守定线制、报告制、避碰规则、引航、交通管制有关规定情况。 九、船舶停泊秩序情况。 十、外国籍船舶是否存在未经批准进入我国非开放水域、非法倾倒船舶垃圾、非法排放压载舱水及油污水等侵犯我国主权和海洋权益的行为。 |
| 处置要求 | 一、对巡视、询问检查、登轮检查情况做好工作记录。 二、发现船舶存在下列违法行为的，责令纠正，需要处罚的依法实施处罚： （一）违反定线制、报告制、避碰规则、引航、交通管制等规定。 （二）船舶明显超载。 （三）船舶非法排污。 （四）未按规定停泊。 三、发现下列情形的，通报海事相关职能部门，并按规定采取必要的管理措施： （一）存在漂浮物。 （二）存在沉船、沉物、水上养殖、捕捞、采砂碍航情况。 （二）存在大面积污染物。 （三）未按规定进行水上水下活动。 （四）船名、载重线、船籍港等标识不清晰，船体明显破损。 （五）系泊浮筒明显移位、架空管线净空高度异常变化。 （六）助航标志、导航设施、警示标志等损坏、失常、移位或漂失。 （七）外国籍船舶存在未经批准进入我国非开放水域、非法倾倒船舶垃圾、非法排放压载舱水及油污水等侵犯我国主权和海洋权益的行为。 （八）航道损毁危及通航安全。 四、发现引航员不按规定要求登离被引领船舶的，责令纠正，需要处罚的依法实施处罚或通报海事相关职能部门。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》全文 二、《航道法》第十七、十八、十九、二十、三十、三十一、三十四、四十条 三、《海洋环境保护法》第五条、第四十三条、第四十七条 四、《水污染防治法》第六十二条 五、《行政强制法》全文 六、《内河交通安全管理条例》全文 七、《水上水下活动通航安全管理规定》全文 八、《航行通（警）告管理规定》全文 |

## 18、水上水下活动类现场检查

| 检查项目 | 水上水下活动类现场检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 水上水下活动(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、是否已取得合法有效的《水上水下活动许可证》。 二、施工单位、水域范围、参与船舶与活动内容是否与《水上水下活动许可证》一致。 三、实施水上水下活动前，是否按照有关规定申请发布航行警告、航行通告。 四、在水上水下活动进行过程中，施工单位和作业人员是否遵守以下规定： （一）按照海事管理机构批准的作业内容、核定的水域范围和使用核准的船舶进行作业，不得妨碍其他船舶的正常航行。 （二）及时向海事管理机构通报施工进度及计划，并保持工程水域良好的通航环境。 （三）使船舶、浮动设施保持在适于安全航行、停泊或者从事有关活动的状态。 （四）实施施工作业或者活动的船舶、设施应当按照有关规定在明显处昼夜显示规定的号灯号型，在现场作业船舶或者警戒船上配备有效的通信设备，施工作业或者活动期间指派专人警戒，并在指定的频道上守听。 （五）制定、落实有效的防范措施，禁止随意倾倒废弃物，禁止违章向水体投弃施工建筑垃圾、船舶垃圾、排放船舶污染物、生活污水和其他有害物质。 （六）遵守有关水上交通安全和防治污染的相关规定，落实通航安全评估及活动方案中提出的通航安全防范措施，不得超载，不得未经批准擅自更换或者增加施工作业船舶，不得雇佣不符合安全标准的船舶和设施。 五、设置安全作业区的，建设单位或者主办单位是否设置相关的安全警示标志，配备必要的安全设施或者警戒船。 六、水上水下活动完成后，活动水域是否遗留妨碍航行的物体。 |
| 处置要求 | 一、未取得《水上水下活动许可证》擅自开展活动或《水上水下活动许可证》失效、《水上水下活动许可证》涂改或非法受让的，责令立即停止作业，限期整改，并实施行政处罚。 二、活动单位或活动内容与《水上水下活动许可证》不一致的，责令停止作业，视情对活动单位实施行政处罚。 三、活动单位未履行安全管理主体责任、未经批准擅自更换或者增加参与作业船舶、船舶和设施不符合安全标准或未落实安全和防污染措施的，责令改正，拒不改正的，责令停止活动。 四、活动单位在活动结束后未妥善处理危害船舶航行作业安全的碍航物、遗留物的，责令改正并实施行政处罚。 五、未按照规定申请发布航行通警告的，责令改正，并实施行政处罚。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》全文 二、《航道法》第十七、十八、十九、二十、三十、三十一、三十四、四十条 三、《内河交通安全管理条例》全文 四、《航标条例》第三、十九、二十、二十一、二十二条 五、《水上水下活动通航安全管理规定》全文 六、《海上航行警告和航行通告管理规定》第五、六条 |

# 五、防污染行政检查

## 19、船舶防污染文书检查

| 检查项目 | 船舶防污染文书检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船舶 |
| 检查内容 | 一、船舶是否按照规定持有相应的防污染证书、文书，且按规定在船上保存。 二、《船上油污应急计划》《船上有毒液体物质海洋污染应急计划》/《船上海洋污染应急计划》《船舶垃圾管理计划》《挥发性有机化合物管理计划》《过驳作业计划》《程序和布置手册》是否经主管机关备案或签注，其内容与船舶实际情况是否相符，船舶是否按照应急计划开展相应活动。 三、《油类记录簿》《垃圾记录簿》《货物记录簿》《消耗臭氧物质记录簿》等船舶法定文书是否按要求进行准确、规范地记录及保存。 四、船舶是否按要求持有《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》或《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》，证书是否在有效期内。 |
| 处置要求 | 一、船舶未按规定配备防污染相关文书的，进一步调查。 二、船舶实际情况与防污染文书要求不符或者未按照应急计划开展相应活动，责令改正，视情进一步调查。 三、船舶未取得相应的保险证书、所持有的保险证书超过有效期或伪造、涂改有关保险证书的，进一步调查。 四、船舶未按规定记录防污文书，责令改正，视情进一步调查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十三条，第六十九条，第八十八条，第八十九条 二、《中华人民共和国水污染防治法》第六十条 三、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条，第十四条 四、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第五条，第六条，第五十一条 五、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第九条 六、《船舶油污损害民事责任保险实施办法》全文 七、《1990年国际油污防备、反应和合作公约》第3条 八、《国际防止船舶造成污染公约》附则I，附则II,附则V,附则VI |

## 20、船舶防污染作业现场检查

| 检查项目 | 船舶防污染作业现场检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船舶防污染作业活动。包括以下五项作业： 一、在沿海港口进行舷外拷铲、油漆作业或者使用焚烧炉的。 二、在港区水域内洗舱、清舱、驱气以及排放垃圾、生活污水、残油、含油污水、含有毒有害物质污水等污染物和压载水的。 三、冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板的。 四、进行水上拆解、打捞、修造和其他水上水下船舶施工作业的。 五、进行船舶油料供受作业的。 |
| 检查内容 | 一、作业报告检查 是否已向海事管理机构报告作业情况，实际作业时间是否与报告的时间基本一致，实际作业船舶是否与报告作业的船舶一致，实际作业的项目是否与报告的项目一致，实际接收的污染物数量是否与报告的基本一致。 二、船舶相关证书、文书及记录检查： 检查作业涉及的相关证书、文书是否持有并保持有效。是否制定作业方案或计划（如适用）、作业是否按规定记录（如适用）。 三、作业单位相关资质能力检查： 检查为船舶提供服务的作业单位是否具备相应资质或能力。 四、设备检查 检查作业涉及的主要设备、管路系统、安全与防污染设备、应急设备等是否按规定配备，并处于良好状态。 五、操作性检查 检查船员和作业人员是否熟悉作业方案，对相关操作规程是否熟悉并遵守，作业期间安全与防污染措施是否落实到位。 六、船舶污染物接收单位是否将接收的污染物交由具有相应资质的污染物处置单位进行处理，并每月将船舶污染物的接收和处理情况报海事管理机构备案。 七、从事3万载重吨以上油轮的货舱清舱、沉船打捞、油轮拆解等存在较大污染风险的作业活动的，作业方是否进行了作业方案可行性研究。 |
| 处置要求 | 一、未向海事管理机构报告或报告内容与实际不符的，开展立案调查。（进一步调查/行政调查） 二、船舶证书、文书未配备或失效的，开展立案调查。 三、涉及防污染作业的相关记录簿未按规定记录的，责令改正视情开展立案调查。 四、作业单位不具备相应资质或能力的，责令停止作业，根据具体情况开展进一步调查或通报相关主管机关。 五、不按有关要求或操作规程开展作业，或未落实安全与防污染措施的，责令改正直至停止作业，视情开展立案调查。 六、不按规定进行较大污染风险作业活动的作业方案可行性研究的，责令改正，立案调查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十条 二、《中华人民共和国水污染防治法》第六十二条 三、《防止拆船污染环境管理条例》第十一条，第十三条 四、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第二十条 五、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十一条 六、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九条 七、《国际防止船舶造成污染公约》附则I，附则II，附则IV，附则V，附则VI |

## 21、船舶污染清除单位监督检查

| 检查项目 | 船舶污染清除单位监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船舶污染清除单位是符合法规要求，其污染清除能力符合《船舶污染清除单位应急清污能力要求》，并根据服务区域和污染清除能力的不同，与相应船舶签订污染清除协议，为船舶提供污染事故应急防备和应急处置服务的单位(法律法规规定不属于海事管辖的除外)。 |
| 检查内容 | 一、公司是否具备相应的经营资质。 二、应急预案、污染清除作业方案、污染物处理方案编制及其它相关管理制度是否符合规范。 三、是否按要求配备设施、设备和器材。 四、是否按要求配备作业人员。 五、是否按要求开展应急演练。 六、是否按规定公布本单位的污染清除能力符合《船舶污染清除单位应急清污能力要求》相应能力等级和服务区域的报告。污染清除作业方案。污染物处理方案。船舶污染清除设施、设备、器材和应急人员情况。船舶污染清除协议的签订和履行情况以及参与船舶污染事故应急处置工作情况等材料，并将材料报送服务区域所在地的海事管理机构。 |
| 处置要求 | 一、不符合国家有关标准从事污染清除作业的，进一步调查。 二、作业方案、管理制度和应急预案未根据实际情况更新，责令改正。 三、应急船舶数量及功能发生变化，不能满足清污能力要求的，进一步调查。 四、应急设施设备数量发生变化，维护保养不当造成损毁等不能满足清污能力要求，进一步调查。 五、应急人员发生变化，人员未经过相应的培训，进一步调查。 六、未按规定开展应急演练的，责令改正。 七、未按规定公布相关材料，或未向服务区域所在地海事管理机构报送的，责令改正。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第二十条、第三十三条、第六十六条 二、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》第十三条、第十四条、第十五条、附件：船舶污染清除单位应急清污能力要求 三、《船舶污染清除协议管理制度实施细则》全文 |

## 22、防治船舶污染应急防备和处置的监督检查

| 检查项目 | 防治船舶污染应急防备和处置的监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位(法律法规规定不属于海事管辖的除外)。船舶污染清除单位防治船舶污染应急防备和处置的监督检查见《船舶污染清除单位监督检查》 |
| 检查内容 | 一、港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位是否编写船舶污染防治能力评价报告。 二、防污染设备和器材是否按照污染风险评价报告或《港口码头溢油应急设备要求》配备，并处于良好状态。 三、是否按国家有关标准配备符合要求的污染监视设施，并处于良好状态。 四、是否配备与其装卸货物种类和吞吐能力相适应的船舶污染物接收设施，或是否有其他替代措施满足在港船舶的排放需求。 五、是否编制了防治船舶污染应急预案，并按规定向海事管理机构备案。是否按照应急预案的要求组织应急演练、评估，以及是否适时对应急预案进行修订。（适用时） 六、是否组织应急人员进行培训。 |
| 处置要求 | 一、港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞、拆解等作业活动的单位未编制船舶污染防治能力评价报告，责令改正。（适用于沿海）。 二、未对应急人员组织培训，并使其掌握防污染应急相关专业知识和技能，督促整改。 三、应急设施、设备和器材配备不足或设备不符合国家有关规定和标准的，责令改正，并立案调查。 四、防污设施、设备、器材未处于良好状态的，责令改正。 五、应急预案未制定或未有效运维的，或未按规定向海事管理机构备案的，责令改正。（适用于沿海） 六、未按预案要求进行防污染应急演练，并做好相关记录的，责令改正。 七、检查发现相关问题应及时通报港口主管部门。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十九条 二、《中华人民共和国水污染防治法》第六十一条 三、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第十二条、第十三条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第五十八条 四、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第八条、第三十三条、第三十四条、第五十一条 五、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》第七条、第八条、第九条、第十一条、第三十二条 六、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第八条 七、《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T451）全文 八、《码头、装卸站安全装卸污染危害性货物能力要求》（JT/T878）全文 九、《港口、码头、装卸站和船舶修造、拆解单位船舶污染物接收能力要求》（JT/T879）全文 |

## 23、船舶燃油质量监督检查

| 检查项目 | 船舶燃油质量监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 船舶燃油质量应符合相关国际公约和国内法规的标准要求，减少船舶造成的空气污染。船舶燃油质量检查主要指对船舶在使用的燃油质量的监督检查(法律法规规定不属于海事管辖的除外)。 |
| 检查内容 | 一、相关文件文书的检查 （一）检查燃油供应单证是否按有关规定在船上保存三年，单证上显示的燃油硫含量是否满足有关规定。 （二）检查《轮机日志》燃油转换记录是否规范，船舶是否按照排放控制区的要求实施转换燃油。 （三）（如发现燃油不符合要求时）船舶采取的处置措施的必要证明文书。 （四）检查《油类记录簿》中的燃油供给作业记录是否与燃油供油单证一致。 二、操作性检查 （一）船舶留存在船的油样保存情况，保持密封并有供应商代表和船长或其他负责加油人员的签字，至少保存1年。 （二）如发现燃油可能不符合要求时，可实施快速检测、有嫌疑超标进行取样送检。 三、报告事项检查 船舶是否在出港前将上一航次消耗的燃料种类和数量，主机、辅机和锅炉功率以及运行工况时间等信息按照规定报告海事管理机构。 |
| 处置要求 | 一、船舶燃油质量存在不符合国际公约或国内相关标准要求，责令改正，进一步调查。 二、船舶未按规定保存燃油供受单证，进一步调查。 三、船舶未按规定保存燃油样品，进一步调查。 四、燃油质量不符合国际公约或国内相关标准要求（在港船舶），但是船舶能够提供：（一）船舶为试图达到符合标准而采取行动记录。（二）提供其根据航次计划试图购买合格燃油的证据，及如无法按计划购得，已努力寻找替代来源，并且虽已为获得合格燃料油做出的最大努力，仍无法购得该燃油的证据时，责令改正。 五、现场检查发现到港船舶燃油质量存在不符合国际公约或国内相关标准要求的，应及时将船舶名称、燃油来源等信息报告及时上报。 六、发现船检机构伪造船舶排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，进一步调查。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十条 二、《中华人民共和国大气污染防治法》第六十三条、第六十四条 三、《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第三十七条、第三十八条、第三十九条 四、《关于印发珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案的通知》（交海发﹝2015﹞177号） 五、《关于加强排放控制区监督管理工作的通知》（海船检﹝2016﹞48号） 六、《船舶供受燃油程序及检测方法》（GB/T25346） 七、《普通柴油》（GB252） 八、《船用燃料油》（GB17411） 九、《国际防止船舶造成污染公约》附则VI |

# 六、航运公司与船检机构行政检查

## 24、国内船舶检验机构和外国验船公司的监督检查

| 检查项目 | 国内船舶检验机构和外国验船公司的监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 一、国内船舶检验机构 二、外国验船公司 三、船舶检验人员 四、法律法规规定不属于海事管辖的除外 |
| 检查内容 | 一、国内船舶检验机构和外国验船公司是否存在如下情况： （一）超越认可的业务范围开展检验业务。 （二）违反规定开展检验。 （三）使用不符合规定的船舶检验人员独立从事检验活动。 （四）违反检验规程受理检验。 （五）船舶、水上设施的建造或者重大改建开工前，未对开工条件进行检查或者在检查不合格的情况下开展检验。 （六）对未按照规定取得新增运力审批的建造船舶开展检验。 （七）未对向其提供服务的检修检测机构的安全质量、技术条件进行有效管控。 （八）在按规定取得船舶识别号前，签发法定检验证书。 （九）出现重大检验质量问题。 （十）国内船舶检验机构未对检验人员进行培训。 （十一）外国验船公司未对外国籍检验人员按照公约要求进行培训。 （十二）未按规定向交通运输部海事局报告有关事项。 （十三）未建立档案管理制度。 二、船舶检验人员是否存在如下情况： （一）未进行检验而签发相关检验证书。 （二）超出所持证书范围开展检验业务。 （三）未按照法定检验技术规范执行检验。 （四）未按规定的检验程序和项目进行检验。 （五）所签发的船舶检验证书或者检验报告与船舶、水上设施的实际情况不符。 （六）发生重大检验质量责任问题。 （七）不配合事故调查或者在调查过程中提供虚假证明。 |
| 处置要求 | 一、国内船舶检验机构和外国验船公司发现（一）至（九）项问题的，由交通运输部海事局给予警告，责令限期整改，整改期间不得开展相关检验业务，并向社会公告。发现（十）至（十三）项问题的，交通运输部海事局责令改正，并给予警告。 二、船舶检验人员存在违法行为的，依照《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第二十八条的规定，报交通运输部海事局，由交通运输部海事局视情节给予警告、撤销其检验资格。 |
| 执法频次 | 换证审核（五年一次，替代当年不定期检查）、不定期检查（原则上每个自然年一次）。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》全文 二、《船舶检验管理规定》全文 |

## 25、航运公司安全与防污染监督检查

| 检查项目 | 航运公司安全与防污染监督检查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 航运公司(指在我国注册的承担安全与防污染责任的船舶所有人、经营人、管理人或光船承租人，包括已建立和未建立安全管理体系的管理中国籍船舶的船舶所有人、经营人、管理人或光船承租人。) |
| 检查内容 | 检查内容 （一）安全与防污染管理制度或安全管理体系建立情况。 （二）公司对船舶提供资源和岸基支持情况。 （三）公司安全与防污染管理人员配备情况。 （四）公司为船舶配备船员情况。 （五）公司教育培训制度落实情况。 （六）公司对船舶安全与防污染监督检查实施情况。 （七）公司应急预案建立实施、训练演习情况。 （八）公司所属中国籍船舶发生事故、重大险情或者被滞留的信息报告情况。 （九）建立安全管理体系的航运公司重大事项报告情况。 （十）公司安全与防污染管理方面存在问题的整改情况。 |
| 处置要求 | - 对于监督检查发现的问题，要督促公司进行整改，并视情将有关情况通报港航管理等部门或当地政府。 - 符合水上交通安全管理约谈条件的，要对其进行安全管理约谈。符合重点跟踪条件的，要对其实施重点跟踪管理。符合附加审核条件的，要对其实施附加审核。 三、发现航运公司存在违法行为的，检查人员应予以制止和纠正，并对违法行为进行初步调查。违法行为需给予行政处罚的，按《海上海事行政处罚规定》《内河海事行政处罚规定》等相关规定执行。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、监督检查应填写《航运公司监督检查问题清单》，记录检查发现的问题，并提出整改要求。 二、检查人员应于检查结束后5个工作日内完成监督检查相关材料归档及录入“航运公司安全管理系统”工作。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（交通运输部令2007年第6号） 二、《交通运输部关于加强航运公司安全管理的通知》（交海发〔2013〕204号） 三、交通运输部海事局关于印发《海事行政检查规定》的通知（海政法〔2017〕189号） |

# 七、其他现场执法权力

## 26、助航标志日常巡查

| 检查项目 | 助航标志日常巡查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 助航标志(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、航标位置是否存在明显移位; 二、航标工作是否存在明显异常。 三、航标外观是否存在明显异常; 四、检查航标是否存在明显影响航标正常效能的设施､建筑物､植物或其它障碍物｡ |
| 处置要求 | 一、发现航标损坏､失常､移位或漂失,立即通报航标管理机关,并报告相关职能部门。 二、在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位未按照规定设置航标等设施的，海事管理机构应责令改正并实施行政处罚。 |
| 执法频次 | 除法律法规、部海事局强制性规定的，其他由各省级海事管理机构按照辖区实际情况确定。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》第五章 二、《航道法》第十八、二十一、三十四、四十一条 三、《航标条例》第三条 四、《内河交通安全管理条例》全文 五、《水上水下活动通航安全管理规定》全文 六、《海上航行警告和航行通告管理规定》第九、十、十一条 |

## 27、水上交通事故调查处理及涉外海上事故或事件安全调查

| 检查项目 | 水上交通事故调查处理及涉外海上事故或事件安全调查 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 涉及事故的船舶、设施、公司，船舶、设施上的人员、公司管理人员以及其他与事故相关的人员。 |
| 检查内容 | 一、成立事故调查组、事故调查准备、制定调查计划。 二、了解现场情况，掌握现场动态，保持与动态监管部门的紧密联系，及时反馈现场情况。 三、收集船舶证书复印件、航海日志、轮机日志、车钟日志、自动航向（车钟）记录仪、油类记录簿、船舶图纸、配载图、 航次计划、船员名单等书证、物证及船舶文书、证书资料。 四、收集VDR、VTS记录、AIS记录、照片、驾驶台监控、码头监控等电子证据材料。 五、对事故相关的人员进行询问，核查船舶、设施人员信息。 六、通过照相、录像、测量、绘图等方式进行现场勘验、取样。 七、肇事船舶或嫌疑船舶事发后逃逸的，应及时发放《水上交通交通肇事逃逸案件协查书》。 |
| 处置要求 | 一、接报事故后，24小时内完成立案和事故快报工作。 二、要充分搜集事故相关信息、合理确定调查官配置、提前准备好调查官证件、录制证词用的录音笔、照相机或摄像机、空白水上交通事故报告书及调查询问记录纸、水上交通事故调查处理指南、手电筒、皮尺、小刀、封口的透明塑料袋、手套等工具、通讯设备及通讯录（包括事故方和其代理通讯录）、相关法规、规章等。 三、对配备VDR船舶，要及时通知船方及时保存事发时段的数据并关闭VDR电源，安排专业人员调取VDR数据。 四、调查取证时，应主动出示海事调查官证或海事行政执法证。 五、收集船舶文书等证据资料时要有船方签字确认。提取VDR等电子数据时应当由证据提供人出具由其签字或者盖章的说明文件，注明复制品与原始载体内容一致，原件、复制件均应当注明制作方法、制作时间、制作地点、制作人等。电子数据无法提供制作方法、时间的，应当注明下载时间、下载人等。因调查需要，可以先行保存有关船舶、船员证书、文书或其他物品。但在保存上述物品时，应出具《证据登记收存/返还清单》，并在法定期限（7日）内作出处理决定。 六、调查取证阶段，调查人员应严格执行保密纪律，不擅自对外发布事故调查的相关信息。 七、督促涉事船舶及时递交《水上交通事故报告书》。 |
| 执法频次 | 事故发生时 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录。 （一）《水上交通事故调查询问笔录》《询问笔录》（英文） （二）《水上交通事故现场勘查笔录》《勘验笔录》（英文） （三）《证据登记收存/返还清单》 （四）《内河交通事故调查询问笔录》 （五）《水上交通交通肇事逃逸案件协查书》 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《海上交通安全法》、第九章 二、《内河交通安全管理条例》第八章 三、《防治船舶污染海洋环境管理条例》第六章 四、《海上交通事故调查处理条例》全文 五、《内河交通事故调查处理规定》全文 六、《防治船舶污染内河水域环境管理规定》全文 七、《水上交通事故统计办法》全文 八、《海上船舶污染事故调查处理规定》全文 |

## 28、船舶建造重要日期确认

| 检查项目 | 船舶建造重要日期确认 |
| --- | --- |
| 检查对象 | 新建或重大改建的500总吨及以上在中国登记和拟在中国登记的海船(法律法规规定不属于海事管辖的除外) |
| 检查内容 | 一、船舶建造重要日期第I阶段确认，应核查以下内容： （一）新建船舶处于安放龙骨或处于相似建造阶段，重大改建船舶则处于尚未改建状态。 （二）船舶安放龙骨或处于相似建造阶段或重大改建地点的地理经纬度、船名或船厂识别编号或代码等信息已经在标识牌上标示。 （三）提交的图纸清单、审图意见书等为复印件且未确认与原件一致的，现场确认时核实与原件的一致性。 （四）对于从境外进口后立即实施重大改建或中国籍实施重大改建的船舶，应由参加确认的四方人员现场核验船舶检验机构执行检验任务验船师提供的验证报告与实船的一致性。 （五） 依据申请材料核查相关人员身份，船舶所有人或定造人、船厂法定代表人授权其他人实施现场确认的，应核验授权委托书、委托人和被委托人的身份证明（委托人为企业的提供营业执照）。 二、船舶建造重要日期第II阶段确认，应核查以下内容： （一）提交的完工图纸清单为复印件且未确认与原件一致的，在现场确认时核实与原件的一致性。 （二）核查船舶确已配备船检技术法规/规程及其修改通报（决定）所要求的完工图纸。如船舶未配备相关完工图纸，在实施建造检验的船舶检验机构签发了含限定船舶于2个月内配齐完工图纸遗留项目的检验报告并签发有效期不超过2个月的条件证书的情况下，可进行完工确认，但应在备注栏注明“船舶未配备齐全完工图纸。 （三）对于在本直属海事局辖区建造或重大改建但在其他直属海事局管辖范围登记的船舶，如果船舶未配备齐全完工图纸，还应核验船籍港船舶检验机构出具的同意建造地船舶检验机构遗留项目报告的书面文件或报告。 （四）船舶识别号的标记符合《中华人民共和国船舶识别号管理规定》的要求。 （五）依据申请材料核查相关人员身份，船舶所有人或定造人、船厂法定代表人授权其他人实施现场确认的，应核验授权委托书、委托人和被委托人的身份证明（委托人为企业的提供营业执照）。 |
| 处置要求 | 一、现场核查满足要求且确认书相关数据已填写完整的，现场确认人员、验船师与船舶所有人或定造人、船厂的代表四方共同现场签署《船舶建造重要日期确认书（格式Ⅰ/Ⅱ）》。 二、现场确认发现确认条件不符合规定情形，报经批准人同意不予确认的，现场确认人员不予签署《船舶建造重要日期确认书（格式Ⅰ/Ⅱ）》。 |
| 执法频次 | 船舶建造开工和完工各一次。 |
| 执法记录 | 一、填写规定的书面记录，即《船舶建造重要日期确认书（格式Ⅰ/Ⅱ）》。 二、书面记录已纳入信息系统的，可直接输入信息系统（需要当事人确认或签发给当事人的除外）。 三、按照各省级海事机构的具体规定可通过移动执法终端、视音频记录的方式记录执法过程。 |
| 执法依据 | 一、《中华人民共和国船舶识别号管理规定》第三条 二、《船舶建造重要日期记录管理规定》第六条、第十一条、第十三条、第十四条 三、关于实施《船舶建造重要日期记录管理规定》有关事项的通知 |