中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验技术规则

国际航行海船法定检验技术规则

2022年修改通报

第 4 篇 船舶安全

（征求意见稿）

目   录

第1章   说明与要求	1

2  说    明	1

第2-1章  构造―结构、分舱与稳性、机电设备①	3

（SOLAS公约第II-1章）	3

A部分　通 则	3

第1条　适 用 范 围	3

A-1部分　船 舶 结 构	3

第3-3条 拖带和系泊设备	3

第3-8条 拖带和系泊设备	4

B-1部分 稳性	5

第7-2条 因数si的计算	5

第8-1条　客船浸水事故后的系统性能和操作资料	6

B–2部分　分舱、水密和风雨密完整性	6

第12条　尖舱及机器处所的舱壁、轴隧等	6

第13条　客船舱壁甲板以下水密舱壁上的开口	7

第15条　客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下外板上的开口	10

第16条　水密关闭装置的构造和初次试验	10

第17条　客船舱壁甲板以上的内部水密完整性	10

第17-1条　客滚船船体和上层建筑的完整性、破损的预防和控制	11

B–4部分　稳 性 管 理	12

第19条　破损控制资料	12

第21条　客船水密门等的定期操作及检查	12

第22条　进水的预防和控制等	12

第23条　对客滚船的特殊要求	15

第25条　散货船以外的单舱货船水位探测器	15

“第25-1条  散货船和液货船以外的多舱货船水位探测器	15

D部分　电气装置	16

第42条　客船应急电源	16

第2-2章  构造 —防火、探火和灭火	17

（SOLAS公约第II-2章）	17

说  明	17

附录1  国际消防安全系统规则	18

第9章  固定式探火和失火报警系统	18

第15章  脱险通道布置	18

附录2  国际耐火试验程序应用规则	19

附件3　防火材料和所需认可试验方法	19

第3章　救生设备和装置（SOLAS公约第Ⅲ章）	20

B部分　 船舶和救生设备的要求	20

第33条　救生艇筏的登乘与降落布置	20

附录2  国际救生设备规则	21

第I章  通 则	21

第II章  个人救生设备	21

第IV章  救 生 艇 筏	21

第VI章   降落与登乘设备	21

第4章　无线电通信设备（SOLAS公约第IV章）	23

A部分  通  则	23

第2条　术语和定义	23

C部分  船 舶 要 求	23

第7条　无线电设备：通则	23

第8条　无线电设备：A1海区	23

第9条　无线电设备：A1和A2海区	24

第10条　无线电设备：A1、A2和A3海区	24

第12条　值班	24

第13条　电源	24

第14条　性能标准	24

第5章　航行设备（SOLAS公约第V章）	26

第15条　关于驾驶台设计、航行系统和设备的设计和布置以及驾驶台程序的原则	26

第18条　航行系统和设备以及航行数据记录仪下的认可、检验和性能标准	26

第19条　船载航行系统和设备的配备要求	26

第20条　航行数据记录仪（VDR）	27

第6章　货物和燃油装运（SOLAS公约第VI章）	28

A部分  一 般 规 定	28

第5条　堆装和系固	28

第5-2条　禁止在海上航行时进行散装液体货物混合和生产作业	28

第7章　危险货物的装运（SOLAS公约第VII章）	29

A部分  包装危险货物的装运	29

第5条　货物系固手册	29

附录  国际船舶安全装运密封装辐射性核燃料、钚和强放射性废料规则（INF规则）	30

第6章　货物系固装置	30

第15章　信号设备	31

1 通则	31

第1章   说明与要求

2  说    明

在原2.1（32）之后新增如下：

“（33）2018年5月24日第99届海上安全委员会以MSC.436(99)决议通过的1974年国际海上人命安全公约修正案，其生效日期为2020年1月1日。

（34）2020年11月11日第102届海上安全委员会以MSC.474(102)决议通过的1974年国际海上人命安全公约修正案，其生效日期为2024年1月1日。

（35）2020年11月11日第103届海上安全委员会以MSC.482(103)决议通过的1974年国际海上人命安全公约修正案，其生效日期为2024年1月1日。”

原2.2（3）改为：

“（3）第2-2章附录1是第73届海上安全委员会以MSC.98（73）决议通过的《国际消防安全系统规则》（FSS规则），其生效日期为2002年7月1日,并包括MSC.206(81)（2010年7月1日生效）、MSC.217（82）（2010年7月1日生效）、MSC.292（87）（2012年1月1日生效）、MSC.311（88）（2012年7月1日生效）、MSC.327（90）（2014年1月1日生效）、MSC.339(91)（2014年7月1日生效）、MSC.367(93)（2016年1月1日生效）、MSC.403(96)（20162020年1月1日生效）、MSC.410(97)（20162020年1月1日生效）、MSC.457(101)（2024年1月1日生效）和MSC.484(103)（2024年1月1日生效）修正案。”

原2.2（4）改为：

“（4）第2-2章附录2是海上安全委员会以MSC.307(88)决议（生效日期为2012年7月1日）和MSC.437（99）决议（生效日期为2020年1月1日）通过的《国际耐火试验程序应用规则》（FTP规则）。”

原2.2（6）改为：

“（6）第3章附录2是1996年6月4日海上安全委员会以MSC.48（66）决议通过的《国际救生设备规则》（LSA规则），按照1974年SOLAS 1996年修正案的规定，《国际救生设备规则》在1998年7月1日及以后成为强制性规定，同时纳入了其MSC.207(81)（2010年7月1日生效）、MSC.218(82)（2008年7月1日生效）、MSC.272(85)（2010年7月1日生效）、MSC.293(87)（2012年1月1日生效）、MSC.320(89)（2013年1月1日生效）、MSC.368(93)（2016年1月1日生效）、MSC.425(98)（2020年1月1日生效）、MSC.459(101)（2024年1月1日生效，其中对LSA规则6.1.1.3的修正应适用于2024年1月1日或以后安装上船的救助艇）和MSC.485(103)（2024年1月1日生效）修正案。”

第2-1章  构造―结构、分舱与稳性、机电设备①

（SOLAS公约第II-1章）

本章标题的脚注①改为：

“① 为了统一执行本章A、B、B-1、B-2和B-4部分的技术要求，这些要求应结合国际海事组织通过的MSC.429(98)决议《经修订的SOLAS第II-1章分舱与破损稳性规则的解释性说明》一起执行。2020年11月11日及以后建造的船舶应结合MSC.429(98) /Rev.1决议一起执行。2024年1月1日及以后建造的船舶应结合MSC.429(98) /Rev.2决议一起执行。”

A部分　通 则

### 第1条　适 用 范 围

原1.1.2.2改为：

“.2  确保使之符合第8-1.3和19-1条的要求。”

自2024年1月1日起，原1.3修改为：

“1.3  就本章而言：

.1  建造船舶系指安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶；

.2  2024年1月1日或以后建造的船舶系指：

.1  2024年1月1日或以后签订建造合同的船舶；或

.2  无建造合同，2024年7月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶；或

.3  2028年1月1日或以后交船的船舶。

. 3  所有船舶系指在2009年1月1日及以前或以后建造的船舶；

. 4  无论何时建造的货船，一经改装成客船后，从开始改装之日起应视作客船。”

1.3   就本章而言：

.1  “建造的船舶”系指安放了龙骨或处于相似建造阶段的船舶；

.2  “所有船舶”系指2009年1月1日或以后建造的船舶；

.3  无论何时建造的货船，一经改装成客船后，应被视为于开始改装之日建造的客船。

原2.2改为：

“.2  确保使之符合第8-1.3和19-1条的要求。”

A-1部分　船 舶 结 构

### 第3-3条 拖带和系泊设备

本条2内原脚注③文本改为：

“③ 参见海上安全委员会以MSC.62(67)/Rev.1决议通过的《进入液货船船首的安全通道指南》”

### 第3-8条 拖带和系泊设备

自2024年1月1日起，本条原有全部条款改为：

“1　本条4至6适用于2007年1月1日或以后建造的船舶。

2　本条7和8仅适用于：

.1  2024年1月1日或以后签订建造合同的船舶；或

.2  无建造合同，2024年7月1日或以后安放龙骨或处于类似建造阶段的船舶；或

.3  2027年1月1日或以后交船的船舶。

3　本条不适用于按照第3-4条配备的拖带装置。

4　船舶所配备的装置、设备和附件的工作负荷应足以安全进行与船舶正常操作有关的所有拖带和系泊作业。

5　按照本条4配备的装置、设备和附件应满足主管机关或主管机关根据第I/6条所认可组织的相应要求。

6　根据本条配备的每一附件或每项设备均应清晰标有与其安全操作有关的任何限制，其中应计及支撑船舶的结构强度以及附件和设备与船舶结构的联接强度。

7　对于3000总吨及以上的船舶，应根据本组织制定的指南设计系泊装置并选择系泊设备（包括系泊索），以确保职业安全和船舶的安全系泊。船上应提供并保存船舶特定的信息。

8　3000总吨以下的船舶应在合理可行的情况下符合本条7的要求，或符合主管机关的适用国家标准。

9　所有船舶的系泊设备（包括系泊索）应根据其预期用途，在合适的情况下进行检查和维护。”

1　本条适用于 2007 年1 月1 日或以后建造的船舶，但不适用于按照第3-4条规定配备的应急拖航装置。

2　船舶应配备足够安全负荷的装置、设备和备件，能够进行各种与船舶正常作业相关的拖航和系泊作业。

3　按照本条2配备的装置、设备和备件，应满足主管机关或主管机关按第I/6 条认可的组织的要求。

4　本条配备的每一种配件或各项设备，应清楚第标明与其安全操作相关的任何限制，并考虑其给船舶结构带来的强度。

B-1部分 稳性

### 第7-2条 因数si的计算

自2024年1月1日起，原5.2、5.3和5.5改为：

“5.2  如计及下沉、横倾和纵倾后的最终水线浸没以下部位，则因数si取为零：

.1  对于货船，某些开口的下缘，通过这些开口可能发生累进浸水，而这种浸水在计算因数si时不予考虑。这些开口应包括空气管、通风筒和用风雨密门或舱口盖关闭的开口；

.2  客船中为符合II-2章要求而视为水平撤离通道的舱壁甲板任何部分；和

.3  对于受第1.1.1.1条规定约束以及在2024年1月1日以前建造的客船，某些开口的下缘，通过这些开口可能发生累进浸水，而这种浸水在计算因数si时不予考虑。这些开口应包括空气管、通风筒和用风雨密门或舱口盖关闭的开口。

5.3  如计及下沉、横倾和纵倾后，在浸水的任何中间阶段或最终阶段发生以下任一情况，则因数si取为零：

.1  用于符合第II-2章要求的客船舱壁甲板和货船干舷甲板任何垂向逃生舱口被水浸没；

.2  用于在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上操作水密门、平衡装置、保持水密舱壁完整性的管路阀或通风管道阀无法接近或无法操作；

.3  位于假定破损范围内且通过水密限界面的管路或通风管道的任何部分被水浸没（如能导致未被假定为浸水舱室的累进浸水）；和

.4  对于2024年1月1日或以后建造的客船，某些开口的下缘被水浸没，通过这些开口可能发生累进浸水，而这种浸水在计算因数si时不予考虑。这些开口应包括空气管、通风筒和用风雨密门或舱口盖关闭的开口。

5.5  除5.3.1的规定外，不必计及根据第22至24条用水密人孔盖和平面舱盖、遥控操作的滑动水密门、非打开型的舷窗关闭的开口以及要求在海上保持关闭的水密出入门和舱口盖。”

5.2  如计及下沉、横倾和纵倾后的最终水线浸没以下部位，则因数Si取为零：

.1 某些开口的下缘，通过这些开口可能发生累进浸水，而这种浸水在计算因数s时不予考虑。这些开口应包括空气管、通风筒和用风雨密门或舱口盖关闭的开口；和

.2 客船中为符合2-2章要求而视为水平撤离通道的舱壁甲板任何部分。

5.3　如计及下沉、横倾和纵倾后，在浸水的任何中间阶段或最终阶段发生以下任一情况，则因数Si取为零：

.1　用于符合第2-2章要求的客船舱壁甲板和货船干舷甲板任何垂向逃生舱口被水浸没；

.2　用于在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上操作水密门、平衡装置、保持水密舱壁完整性的管路阀或通风管道阀无法接近或无法操作；和

.3　位于假定破损范围内且通过水密限界面的管路或通风管道的任何部分被水浸没（如能导致未被假定为浸水舱室的累进浸水）。

5.5  除5.3.1的规定外，不必计及用水密人孔盖和平面舱盖、遥控操作的滑动水密门、非开启型的舷窗关闭的开口以及要求在海上保持关闭的水密出入门和舱口盖。

### 第8-1条　客船浸水事故后的系统性能和操作资料

原8-1条全部条款改为：

“1　适用范围

船长（按本篇第2-1章第2.5条定义）为120 m或以上或有3个或以上主竖区的客船应符合本条规定。

2　发生进水破损时重要系统的有效性

客船的设计应使船舶在任何单个水密舱室浸水时，第2-2章第21.4条规定的系统保持运行。

3　进水事故后的操作资料

3.1　根据国际海事组织制定的指南，为向船长提供浸进水事故后安全返港的操作资料，客船应配备第1段规定的客船应配备：

.1 一台船上稳性计算机；或

.2 岸基支持。

3.2　2014年1月1日以前建造的客船应不迟于2025年1月1日以后的第一次换证检验符合3.1的规定。”

B–2部分　分舱、水密和风雨密完整性

### 第12条　尖舱及机器处所的舱壁、轴隧等

自2024年1月1日起，原6.1改为：

“6.1  对于受第1.1.1.1条规定约束并在2024年1月1日以前建造的船舶，除本条6.26.3规定者外，在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的防撞舱壁上可穿过不超过1根管子，用以处理首尖舱内的液体，但该管子须设有能在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上操作的螺旋阀，阀位于首尖舱内的防撞舱壁上。如果所有营运工况下阀均可易于到达，并且其所在处所不是货物处所,主管机关可允许阀设于防撞舱壁的后面。或者，对于货船，管子可设有一个能在干舷甲板以上操作的由阀座或法兰适当支撑的蝶形阀。所有阀应为钢质、青铜或其他经认可的延性材料。普通铸铁或类似材料的阀不能采用。”

自2024年1月1日起，原6.1后新增6.2如下，后续段落编号“6.2”相应改为“6.3”。

“6.2  对于2024年1月1日或以后建造的船舶，除本条6.3规定者外，在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的防撞舱壁上可穿过1根管子，用以处理首尖舱内的液体，但该管子须设有能在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上操作的遥控阀。该阀通常应关闭。如在阀操作期间遥控系统失效，该阀应自动关闭或能在客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上的位置手动关闭。 该阀应位于防撞舱壁的前面或后面，条件是后面的处所不是货物处所。该阀应为钢质、青铜或其他经认可的延性材料。普通铸铁或类似材料的阀不能采用。”

### 第13条　客船舱壁甲板以下水密舱壁上的开口

自2024年1月1日起，本条标题及全部条款改为：

“

第13条  客船舱壁甲板以下水密限界面上的开口

1  水密限界面上开口的数量应在适应船舶设计及船舶正常作业的情况下减至最少，这些开口均应设有可靠的关闭设备。

2.1  如管子、排水管和电缆等通过水密限界面时，应设有保证该限界面水密完整性的设施。

2.2  不得在水密限界面上装设与构成管系无关的阀。

2.3  铅或其他易熔材料不应用于穿过水密限界面的管系上，因为发生火灾时这种管系的损坏将会损害限界面的水密完整性。

3  分隔相邻货物处所的水密横舱壁不准设门、人孔或通道开口，但本条8.1和第14条规定者除外。

4  除符合本条9的规定外，在主、辅推进机械包括推进所需的锅炉的处所内，其每一水密舱壁上，除通往轴隧的门外，只可设置1扇门。如装有2根或更多的轴，其轴隧之间应设有一个互通的连接通道。如装设2根轴者，在机器处所与轴隧间仅准设1扇门；如装设2根轴以上者，则只准设2扇门。所有这些门均应为滑动式，且应设置于使其门槛尽可能高之处。在机器处所以外，应装设从舱壁甲板上操纵这些门的手动装置。

5.1  除本条8.1或第14条规定外，水密门应为符合本条6要求的动力滑动门。

5.2  任何动力滑动水密门的操纵装置，无论是动力式还是手动式，均应能在船舶向任一舷横倾至15°的情况下将门关闭。还应考虑当水从开口处涌入时，在门的任一侧受到一个相当于在门的中心线处门槛以上至少1 m高度的静水压头的作用力。

5.3  水密门的操纵装置，包括液压管路和电缆，应尽可能靠近装设该门的舱壁，以减少当船舶遭受破损时这些装置也被损坏的可能性。水密门及其操纵装置的位置应满足当船舶在如第2条定义的1/5船宽（在最深分舱吃水线上向中心线垂直量计）范围内遭受破损时，位于船舶破损部位以外的水密门的操纵不受妨碍。

6.1  每一动力滑动水密门：

.1  应为竖动式或横动式；

.2  除按本条9规定外，最大净开口宽度一般还应限制为1.2 m。只有在考虑到船舶实际操作需要时，主管机关可允许设更宽的门，但应考虑包括以下要求的其他安全措施：

.1  对该门的强度和关闭设备应予特殊考虑，以防止渗漏；和

.2  该门应位于B/5的破损区域内侧；

.3  应设有使用电力、液压或主管机关接受的其他动力开启和关闭门的必要设备；

.4  应设置一套独立的手动机械装置。该装置能从门的任何一侧用手开启和关闭；此外，还能在舱壁甲板上可到达之处用全周旋摇柄转动或主管机关接受的具有同样安全程度的其他动作关闭该门。在所有操纵位置处须清楚地标明旋转方向或其他动作的方向。在船舶正浮时，手动操纵装置将门完全关闭的时间应不超过90 s。应在舱壁甲板上可到达位置设有显示出每扇门的开启或关闭状态的发光指示器；

.5  应设置从门的两侧用动力开启和关闭该门的控制装置。还应设置从本条7.1要求的总控制台用动力关闭该门的控制装置；

.6  应设置一个与该区域内其他报警器不同的听觉报警器。当该门用动力遥控关闭时，这种报警器应在门开始移动前至少5 s但不超过10 s发出声响，且连续发出声响直至该门完全关闭。在手动遥控操纵的情况下，只要当门移动时听觉报警器能发出声响即可。此外，在乘客区域和高环境噪声区域，主管机关可以要求在门上的听觉报警器增配一个间歇发光信号器；和

.7  用动力关闭门时关闭速率应大致均匀。在船舶正浮时，从门开始移动至门完全关闭的时间，在任何情况下应不少于20 s或不大于40 s。

6.2 动力滑动水密门需要的电源应由应急配电板直接供电，或由位于舱壁甲板上方的专用配电板直接供电。与其关联的控制装置、指示器和报警电路也应由应急配电板直接供电或由位于舱壁甲板上方的专用配电板供电，并且当主电源或应急电源发生故障时，能自动转换为由第42.3.1.3条要求的临时应急电源供电。

6.3 动力滑动水密门应设有下列任一系统：

.1  设有一套具有两个独立动力源的集中液压系统，每一动力源由一台能同时关闭所有门的电动机和泵组成。此外，应设有用于整个装置的具有足够能量的液压蓄能器，能在不利的15°横倾时至少操纵所有的门三次，即关闭－开启－关闭。这个操作循环应能在泵为蓄能器加入压力的状态下进行。所选用的液体应考虑该装置工作时可能达到的温度。该动力操作系统的设计应使当液压管路中发生某一故障时多于1扇门的操纵受到不利影响的可能性降至最小，该液压系统应设有用于动力操纵系统储液箱的低液位报警器和低压报警器，或其他能监控液压蓄能器内能量损耗的有效装置。这些报警器应为听觉和视觉型，并应装设在本条7.1要求的集中控制台上；或

.2  为每扇门装设一套具有各自动力源的独立液压系统，由一台能启闭该门的电动机和泵组成。此外，还应装有一个具有足够能量的液压蓄能器，能在不利的15°横倾时至少操作该门3次，即关闭－开启－关闭。这个操作循环应能在泵为蓄能器加入压力的状态下进行。所用液体的选择应考虑该装置工作时可能达到的温度。在本条7.1要求的集中控制台上应设一组低压报警器或其他能监控液压蓄能器内能量损耗的有效装置。在每个就地操作位置还应设置储蓄能量损耗的指示器；或

.3  为每扇门装设一套具有各自动力源的独立电力系统和电动机，其由一台能启闭该门的电动机组成。该动力源在主电源或应急电源发生故障时应能自动地转换为由第42.4.2条所要求的临时应急电源供电，且应具有足够的能量，以能在不利的15°横倾时至少操纵该门3次，即关闭－开启－关闭。

上述6.3.1、6.3.2和6.3.3所规定的各系统应符合以下要求：动力滑动水密门的动力系统应和任何其他动力系统分开。电力或液压动力操作系统（不包含液压执行器）中的某一故障应不妨碍任何门的手工操作。

6.4 控制手柄应装设在舱壁两侧地板以上至少1.6 m的高处，并且其布置应使通过该门的人员能保持两侧手柄均处于开启位置，防止意外操作而启动动力关闭装置。开启和关闭门时手柄的运动方向应与门移动的方向一致，并应清楚地标明。

6.5 水密门的电器设备和部件应尽可能设于舱壁甲板以上及危险区域和危险处所之外。

6.6 必需装设在舱壁甲板以下的电器部件的外壳应设有防止浸水的适当保护措施。

6.7 电源、控制装置、指示器和报警电路应设置下述方式的防止故障保护，即某一扇门的电路中的故障不应引起任何其他门的电路故障。一扇门的报警器或指示器的电路中的短路或其他故障不应导致丧失该门的动力操纵。其布置应保证水渗漏进位于舱壁甲板以下的电器设备时不致使门开启。

6.8 动力滑动水密门的动力操纵系统或控制系统中的单一电气故障，不应导致一扇关闭的门被开启。在尽可能靠近本条6.3所要求的每台电动机的供电线路上的某一点，应连续监控电源供电的有效性。任何这种供电失效，应在本条7.1要求的集控台上发出听觉和视觉报警。

7.1 所有动力滑动水密门的集控台应位于符合第2-2/23条的安全中心。如果安全中心位于相邻驾驶室的单独处所，集控台还应位于驾驶室。集控台应有一个“控制模式”开关，其应具有两套控制模式：一套是“就地控制”模式，其不使用自动关闭装置即能使任何门就地开启和就地关闭，另一套是“关闭门”模式，其在船舶正浮时，应能不超过60 s自动关闭任何开启着的门。该“关闭门”模式应准许门被就地开启，而当脱开就地控制机构时应能自动重新关闭该门。“控制模式”开关一般处于“就地控制”模式档内。“关闭门”模式仅在紧急情况下或为试验的目的才使用。

7.2 对于受第1.1.1.1条规定约束以及在2024年1月1日以前建造的船舶，驾驶室内的集控台应设有标明每扇门位置的图，并附有发光指示器，以显示出每扇门的开启或关闭状态。应使用红灯表示一扇门完全开启，而绿灯表示一扇门完全关闭。当遥控关闭门时，红灯应以闪烁表示门处于关闭过程中。指示器电路应与每扇门的控制电路分开。

7.3 对于2024年1月1日或以后建造的船舶，集控台应设有标明每扇动力滑动水密门位置的图，并附有发光指示器，以显示出每扇门的开启或关闭状态。应使用红灯表示一扇门完全开启，而绿灯表示一扇门完全关闭。当遥控关闭门时，红灯应以闪烁表示门处于关闭过程中。指示器电路应与每扇门的控制电路分开。如按第2-1/8-1.3.1条安装船上稳性计算机，也应设有指示。

7.4 应不能从集控台遥控开启任何一扇门。

8.1 如主管机关确信必需设有此类门，可在分隔甲板间货物处所的水密舱壁上装设适当构造的水密门。此类门可为铰链式、滚动式或滑动式，但不应是遥控的。门应装在最高处并尽可能远离外板，但其靠近舷侧的垂直边缘概不得位于如第2条所规定的距外板少于船宽的1/5处，此距离在最深分舱吃水线水平面上向船中心线垂直量计。

8.2 如果有在航行中可以通过的门，则任何此类门应设有适当装置，以防未经授权的开启。在提出设置此类门时，主管机关应对其数量及布置予以特殊考虑。

9 活动门板不允许用于舱壁上，但在机器处所内除外。主管机关可允许在每一水密舱壁上设一扇宽度超过本条6.1.2规定的动力滑动水密门取代此类活动门板，但这些门在航行中除在紧急情况下船长认为必需外应保持关闭。这些门不必满足本条6.1.4关于在90 s内用手动操作装置完全关闭的要求。

10.1 凡由船员舱室进入机器处所的围壁通道或隧道，及用作装设管子或任何其他用途的围壁通道或隧道，如穿过水密舱壁，应为水密并应符合第16-1条的要求。在航行中用作通路的每一围壁通道或隧道，至少其一端的出口应通过保持水密到足够高度的围阱方能由舱壁甲板以上处所出入。围壁通道或隧道的另一端出入口可为一水密门。此类围壁通道或隧道不应通过防撞舱壁之后的第一个分舱舱壁。

10.2 如需装设穿过水密舱壁的隧道，主管机关应予以特别考虑。

10.3 如果连接冷藏货物处所和通风设备的围壁通道或强力通风隧道穿过一个以上水密舱壁，此类开口的关闭装置应由动力操纵，并应能从位于舱壁甲板上方的集控位置处将其关闭。”

### 第15条　客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下外板上的开口

自2024年1月1日起，原9改为：

“9  对于受第1.1.1.1条规定约束以及在2024年1月1日以前建造的船舶，设于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的舷门、装货门及装燃料门均应水密，并且其最低点均不得低于最深分舱吃水。”

自2024年1月1日起，在新的9之后新增10如下，删除原10.1和10.2。

10  对于2024年1月1日或以后建造的船舶，客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下船舷的装货门和其他相似开口（如舷门和装燃料门）设有的门应设计成确保与周围外板具有相同的水密和结构完整性。除非主管机关另外允许，这些开口应向外开启。开口的数量应在适应船舶设计及船舶正常作业的情况下减至最少，并且其最低点均不得低于最深分舱吃水。”

9  设于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的舷门、装货门及装燃料门均应水密，并且其最低点无论如何不得低于最深分舱吃水。

10.1  每一出灰管、垃圾管等的舷内开口均应设有有效盖子。

10.2  如舷内开口位于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下，此盖应为水密；此外，在最深分舱吃水以上易于到达处的排出管上，应设有一个自动止回阀。

### 第16条　水密关闭装置的构造和初次试验

自2024年1月1日起，原1.1改为：

“1.1  本条所述的所有水密关闭装置，例如门、舱口、舷窗、舷门和装货门、阀和管子的设计、材料及构造，均应使主管机关满意；”

1.1 本条所述的所有水密关闭装置，例如门、舱口、舷窗、舷门和装货门、阀、管子、出灰管及垃圾管的设计、材料及构造，均应使主管机关满意；

### 第17条　客船舱壁甲板以上的内部水密完整性

自2024年1月1日起，原1改为：

“1　对于受第1.1.1.1条规定约束以及在2024年1月1日以前建造的客船，主管机关可要求采取一切合理和可行的措施，以限制海水在舱壁甲板以上进入及漫流。此类措施可包括装设局部舱壁或桁材。当局部水密舱壁和桁材装于水密舱壁上方或附近的舱壁甲板上时，应与外板及舱壁甲板水密连接，以使在船舶破损横倾的情况下限制海水沿甲板漫流。如局部水密舱壁与其下方的舱壁错开，则两者间的舱壁甲板应作有效的水密。如开口、管子、排水管和电缆等通过舱壁甲板浸没范围内的局部水密舱壁，应设有保证舱壁甲板以上结构水密完整性的设施。”

自2024年1月1日起，在原1之后新增如下2和3，原段落编号“2～5”依次改为“4～7”。

“2  对于2024年1月1日或以后建造的船舶，应根据为符合B-1部分稳性要求和B-2部分（如适用）所需的设计布置进行为限制海水在舱壁甲板以上进入及漫流的内部水密分舱布置。管子、排水管和电缆等通过的内部水密限界面，如在造成达到的分舱指数A的破损情况的浸水的任何中间或最终阶段浸没，应设有确保其水密完整性的布置。

3  对于2024年1月1日或以后建造的船舶，舱壁甲板以上，以及最恶劣的浸进水的中间或最终阶段水线以上的内部水密分舱布置的门，当在造成达到的分舱指数A的任何破损情况的正稳性要求范围内浸没时，应能阻止水的通过。如能从驾驶室远程关闭，这些门可保持开启。它们应随时可立即关闭。”

1  主管机关可要求采取一切合理和可行的措施，以限制海水在舱壁甲板以上进入及漫流。此类措施可包括装设局部舱壁或桁材。当局部水密舱壁和桁材装于水密舱壁上方或附近的舱壁甲板上时，应与外板及舱壁甲板水密连接，以使在船舶破损横倾的情况下限制海水沿甲板漫流。如局部水密舱壁与其下方的舱壁错开，则两者间的舱壁甲板应作有效的水密。如开口、管子、排水管和电缆等通过舱壁甲板浸没范围内的局部水密舱壁，应设有保证舱壁甲板以上结构水密完整性的设施。

### 第17-1条　客滚船船体和上层建筑的完整性、破损的预防和控制

自2024年1月1日起，原1.1，1.2和1.3改为：

“1.1  除非满足本条1.2或1.3关于通道的规定，所有从滚装甲板通向舱壁甲板以下处所的通道口的最低点至少应高出舱壁甲板2.5 m。

1.2  在设有通向舱壁甲板以下处所的车辆坡道的情况下，坡道开口关闭时应能保持风雨密，以防止下层处所浸水，并在驾驶室设有报警与开启/关闭指示装置。如甲板用作根据第7-2.6条的水密水平限界面，关闭措施应水密。

1.3  除满足第23.3和23.6条要求外，主管机关可以允许为船上的某些必需的工作（如机器与物料的移动）设置通向舱壁甲板以下处所的特别通道，但该通道应为水密，并在驾驶室设有报警与开启/关闭指示装置。”

1.1  除非根据1.2和1.3的规定，所有通向舱壁甲板以下处所的通道口的最低点至少应高出舱壁甲板2.5米。

1.2  在设有通向舱壁甲板以下处所的车辆坡道的情况下， 坡道开口关闭时应能保持风雨密，以防止下层处所进水，并在驾驶室设有报警与指示装置。

1.3  主管机关可以允许为船上的某些必需的工作（如机器与物料的移动）设置通向舱壁甲板以下处所的特别通道。但该通道应为水密，并在驾驶室设有报警与指示装置。

B–4部分　稳 性 管 理

### 第19条　破损控制资料

自2024年1月1日起，原4后面新增5如下：

“5  对于2024年1月1日或以后建造、且第8-1.3条适用的客船，破损控制资料应包括对船上稳性计算机（如安装）破损稳性支持的启动和岸基支持（如设有）的引述。”

### 第21条　客船水密门等的定期操作及检查

自2024年1月1日起，原1修改为：

“1  水密门、舷窗、泄水孔的阀及关闭装置的操作试验，应每周举行1次。对航期超过1周的船舶，在开航前应举行1次全套操作试验，此后在航行中至少每周举行1次。”

1  水密门、舷窗、泄水孔的阀及关闭装置、出灰管与垃圾管的操作试验，应每周举行1次。对航期超过1周的船舶，在开航前应举行1次全套操作试验，此后在航行中至少每周举行1次。

### 第22条　进水的预防和控制等

自2024年1月1日起，原1～16全部文本改为：

“1  除本条3中所规定的航行中可以开启的门外，所有水密门在航行中应保持关闭。第13.9条准许的机器处所内宽度大于1.2 m的水密门仅在该条所述的环境下可以开启。任何按该款规定开启的门均应处于可随时迅速关闭的状态。

2  航行期间，客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下最大净开口宽度大于1.2 m水密门应保持关闭状态，但当主管机关确认绝对有必要时，该门可以开启一段限定的时间。

3  航行期间，为便于乘客或船员通行，或因在紧靠水密门的附近作业而必需开启时，可以开启该门。当经过该门的通行已结束或必需开启的门的作业已结束时，必须立即关闭该门。主管机关在考虑到国际海事组织发布的导则并仔细考虑了对船舶的操作和残存能力的影响后，才能授权在航行期间开启这样的水密门。准许在航行期间开启的水密门应明确标示在船舶的稳性资料内，并应处于可随时立即关闭的状态。

4  舱壁上的活动门板在开航前应始终在位，并在航行中除遇紧急情况船长认为必需外不得将其取下。装复此类门板时应采取必要的预防措施，以确保其接缝水密。按第13.9条准许在机器处所内装设的动力滑动水密门在开航前应予关闭，并在航行中除遇紧急情况船长认为必需外应保持关闭。

5  按第13.8.1条分隔甲板间货物的水密舱壁上装设的水密门应在开航前关妥，并应在航行中保持关闭。 此类门开启或关闭的时间应记入主管机关所规定的航海日志。

6  对于受第1.1.1.1条规定约束以及在2024年1月1日以前建造的船舶，设于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的舷门、装货门及装燃料门在开航前应切实关闭和紧固成水密，并应能在航行中保持关闭状态。

7  对于2024年1月1日或以后建造的船舶，设于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的舷门、装货门及装燃料门，以及所有水密舱口，在开航前应切实关闭和紧固成水密，并应能在航行中保持关闭状态。但是，船长可允许水密舱口在航行中开启一段有限的时间供通过和进出，随后应予以关闭。

8  下列位于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上的门，船舶在开航前应予关闭并锁住，并在船舶到达下一个停泊地前一直保持闭锁状态：

.1　在船壳或封闭上层建筑围壁上的装货门；

.2　在本条8.1中所述位置设置的罩壳式船首门；

.3　在防撞舱壁上的装货门；和

.4　构成替代本条8.1至8.3所述的关闭设备的坡道门。

9  如果船舶在泊位停泊时，门不能开启或关闭，则在船舶靠、离泊位时此门可开启或保持开启状态，但仅就必要时能对此门进行即时操作而言。在任何情况下，内首门必须保持关闭。

10  尽管本条8.1和8.4有要求，当船舶停泊在安全锚地且不损害船舶的安全时，如为船舶操作或乘客上、下船所需要，主管机关仍可授权船长自行决定打开某些特定的门。

11　船长应确保对本条8所述的门的关闭和开启进行有效监督和报告制度的执行。

12　在每次开航前，船长应确保将本条13规定的门的关闭时间，和按本条14所述的特定门的开启时间记录在主管机关所规定的航海日志中。

13　本条要求的在航行中保持关闭的铰链门、活动门板、舷窗、舷门、装货门和装燃料门及其他开口，均应在开航前关闭。此种门开启和关闭（如本规则所准许者）的时间，应记入主管机关所规定的航海日志。

14　对于甲板间的舷窗，平行于客船舱壁甲板和货船干舷甲板边线绘一条线，其最低点在开航时的水面以上1.4 m加船宽的2.5%，当第15.3.2条所述舷窗槛低于此线时，则此甲板间的所有舷窗在开航前应关闭成水密并锁紧，这类舷窗在船舶到达下一个港口前不应开启。在应用此项要求时，如适用，可计入适当的淡水宽限。

.1 此类舷窗在港内开启的时间及开航前将其关闭和加锁的时间，均应记入主管机关规定的航海日志中。

.2当船舶浮于其最深分舱吃水，而有一个或几个舷窗的位置适用本条14的要求时，主管机关可指明其平均限制吃水，在此吃水时这些舷窗窗槛将高出平行于舱壁甲板边线所绘的线，其最低点在此平均限制吃水的相应水线以上1.4 m加船宽2.5%，则可准许该船离港时不必事先关闭和锁住这些舷窗，而在开往下一港口的航程中，由船长负责可准许在海上开启这些舷窗。在现行《1966年国际载重线公约》定义的热带地区内，这个限制吃水可增加0.3 m。

15  航行时不能到达的舷窗及其舷窗盖，应在开航前关闭并紧固。

16　如在第15.5.2条所述的处所装货时，舷窗及其舷窗盖应在装货前关闭成水密并锁住，这类舷窗和舷窗盖的闭锁时间应记入主管机关所规定的航海日志。”

1  除本条3中所规定的航行中可以开启的门外，所有水密门在航行中应保持关闭。第13.10条准许的机器处所内宽度大于1.2 m的水密门仅在该条所述的环境下可以开启。任何按该款规定开启的门均应处于可随时迅速关闭的状态。

2  航行期间，客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下最大净开口宽度大于1.2 m水密门应保持关闭状态，但当主管机关确认绝对有必要时，该门可以开启一段限定的时间。

3  航行期间，为便于乘客或船员通行，或因在紧靠水密门的附近作业而必需开启时，可以开启该门。当经过该门的通行已结束或必需开启的门的作业已结束时，必须立即关闭该门。主管机关在考虑到国际海事组织发布的导则并仔细考虑了对船舶的操作和残存能力的影响后，才能授权在航行期间开启这样的水密门。准许在航行期间开启的水密门应明确标示在船舶的稳性资料内，并应处于可随时立即关闭的状态。

4  舱壁上的活动门板在开航前应始终在位，并在航行中除遇紧急情况船长认为必需外不得将其取下。装复此类门板时应采取必要的预防措施，以确保其接缝水密。按第13.10条准许在机器处所内装设的动力滑动水密门在开航前应予关闭，并在航行中除遇紧急情况船长认为必需外应保持关闭。

5  按第13.9.1条在甲板处所之间分隔货物的水密舱壁上装设的水密门应在开航前关妥，并应在航行中保持关闭。此类门开启或关闭的时间应记入主管机关所规定的航海日志

6  设于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以下的舷门、装货门及装燃料门在开航前应切实关闭和紧固成水密，并应能在航行中保持关闭状态

7  下列位于客船舱壁甲板和货船干舷甲板以上的门，船舶在开航前应予关闭并锁住，并在船舶到达下一个停泊地前一直保持闭锁状态：

.1　在船壳或封闭上层建筑围壁上的装货门；

.2　在本条7.1中所述位置设置的罩壳式船首门；

.3　在防撞舱壁上的装货门；和

.4　构成替代本条7.1至7.3所述的关闭设备的坡道门。

8  如果船舶在泊位停泊时，门不能开启或关闭，则在船舶靠、离泊位时此门可开启或保持开启状态，但仅就必要时能对此门进行即时操作而言。在任何情况下，内首门必须保持关闭。

9  尽管本条7.1和7.4有要求，当船舶停泊在安全锚地且不损害船舶的安全时，如为船舶操作或乘客上、下船所需要，主管机关仍可授权船长自行决定打开某些特定的门。

10　船长应确保对本条7所述的门的关闭和开启进行有效监督和报告制度的执行。

11　在每次开航前，船长应确保将本条12规定的门的关闭时间，和按本条13所述的特定门的开启时间记录在主管机关所规定的航海日志中。

12　本条要求的在航行中保持关闭的铰链门、活动门板、舷窗、舷门、装货门和装燃料门及其他开口，均应在开航前关闭。此种门开启和关闭（如本规则所准许者）的时间，应记入主管机关所规定的航海日志。

13　对于甲板间的舷窗，平行于客船舱壁甲板和货船干舷甲板边线绘一条线，其最低点在开航时的水面以上1.4 m加船宽的2.5%，当第15.3.2条所述舷窗槛低于此线时，则此甲板间的所有舷窗在开航前应关闭成水密并锁紧，这类舷窗在船舶到达下一个港口前不应开启。在应用此项要求时，如适用，可计入适当的淡水宽限。

.1 此类舷窗在港内开启的时间及开航前将其关闭和加锁的时间，均应记入主管机关规定的航海日志中。

.2 当船舶浮于其最深分舱吃水，而有一个或几个舷窗的位置适用本条13的要求时，主管机关可指明其平均限制吃水，在此吃水时这些舷窗窗槛将高出平行于客船舱壁甲板和货船干舷甲板边线所绘的线，其最低点在此平均限制吃水的相应水线以上1.4 m加船宽2.5%，则可准许开航时不必事先关闭和锁住这些舷窗，而航行中，由船长负责可准许在航行中开启这些舷窗。在现行《国际载重线公约》定义的热带地区内，这个限制吃水可增加0.3 m。

14  航行时不能到达的舷窗及其舷窗盖，应在开航前关闭并紧固。

15　如在第15.5.2条所述的处所装货时，舷窗及其舷窗盖应在装货前关闭成水密并锁住，这类舷窗和舷窗盖的闭锁时间应记入主管机关所规定的航海日志。

16  垃圾管等不在使用时，第15.10.2条要求的管盖和管阀应保持关闭和紧固。

### 第23条　对客滚船的特殊要求

自2024年1月1日起，原5改为：

“5  在开航前，船长应确保按第22. 1222.13条的要求，将本条3中所述的通道最后关闭时间记录在航海日志中。”

### 第25条　散货船以外的单舱货船水位探测器

原2中的脚注①改为：

“①参见海上安全委员会MSC.188(79）决议通过的《散货船和除散货船以外的单舱货船水位探测器性能标准》。对2024年1月1日安装的水位探测器，参见MSC.188(79)/Rev.1决议通过的《安装在适用SOLAS第II-1/25、第II-1/25-1和第XII/12的船舶上水位探测器性能标准》。”

自2024年1月1日起，第25条后，新增如下：

### “第25-1条  散货船和液货船以外的多舱货船水位探测器

1  2024年1月1日或以后建造的散货船和液货船以外的多舱货船应在拟用于装载干货的每个货舱内装设水位探测器。完全位于干舷甲板上方的货舱不必装设水位探测器。

2  本条1要求的水位探测器应：

.1  当货舱水位达到货舱底部以上不少于0.3 m时在驾驶室发出一次听觉和视觉报警，当水位达到不少于货舱深度15%但不超过2 m时再发出一次听觉和视觉报警；和

.2　安装在货舱的后端。对于偶尔用做水压载的货舱，可安装一个报警越控装置。视觉报警器应能明显区分每一货舱中探测到的两种不同的水位。

3  作为本条2.1规定的高度不少于0.3 m的水位探测器的替代措施，服务于第35-1条要求的舱底水泵送装置，且安装在货舱舱底污水井或其他合适位置的舱底水位传感器应视为可接受，条件是：

.1  在货舱后端不少于0.3 m高度处设有舱底水位传感器；和

.2  舱底水位传感器在驾驶室发出听觉和视觉报警，与设在货舱内的另一个水位探测器发出的报警明显不同。”

D部分　电气装置

### 第42条　客船应急电源

自2024年1月1日起，原4.2改为：

“4.2　第15.7.3.313.6.3.3条要求动力操作的水密门，但不要求同时操作所有的水密门，除非设有一独立的过渡性储备能源，并应对第15.7.213.6.2条要求的动力控制、指示和报警电路供电0.5 h。”

第2-2章  构造 —防火、探火和灭火

## （SOLAS公约第II-2章）

说  明

原2.中的一览表最后新增如下两栏：

“

| 13 | MSC.457（101） | 2019年6月14日 | 2024年1月1日 | 正文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | MSC.484（103） | 2021年5月13日 | 2024年1月1日 | 正文 |

”

原3.改为：

“3．本章附录2是第88届海上安全委员会于2010年12月3日以MSC.307(88)决议通过的《国际耐火试验程序应用规则（2010FTP规则）》，其生效日期为2012年7月1日,并已包括以下决议通过的修正案：

| 序号 | 决 议 | 通过日期 | 生效日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSC.437（99） | 2018年5月24日 | 2020年1月1日 | 正文 |

”

## 附录1  国际消防安全系统规则

（FSS规则）

### 第9章  固定式探火和失火报警系统

2 技术要求

2.1 一般要求

自2024年1月1日起，原2.1.7之后新增2.1.8如下：

“2.1.8  对于安装了逐一识别系统的货船和客船客舱阳台，尽管有2.1.6.1规定，如系统的布置可以确保因故障导致失效的逐一识别火灾探测器的数量和位置不大于根据2.4.1所布置的分区识别系统中的一个等效分区，则无需为每一个火灾探测器都安装故障隔离器。”

### 第15章  脱险通道布置

2 技术要求

2.2 对所有系统的要求

2.2.3.2 惰性气体管系

自2024年1月1日起，原2.2.3.2.1 修改为：

“2.2.3.2.1　在2.2.3.1条所要求的止回装置的前方下游，惰性气体总管可分成两个或两个以上支管。”

自2024年1月1日起，原2.2.3.2.6 改为：

“2.2.3.2.6 应设有使惰性气体总管能与惰性气体外部供给相连接的装置。该装置应由一个容纳名义管径 250 mm 的螺栓法兰构成，通过一阀与惰性气体总管隔离，且位于止回阀的前方下游。法兰的设计应符合为设计船舶货物管系的其他外部接头而采用的标准中的适当级别。”

2.2.4 指示器和报警器

自2024年1月1日起，原2.2.4.2 改为：

“2.2.4.2 当供送惰性气体时，应有仪表连续显示和固定地记录：

.1 止回装置前方下游惰性气体总管的压力；和

.2 惰性气体的含氧量。”

## 附录2  国际耐火试验程序应用规则

（2010FTP规则）

## 附件3　防火材料和所需认可试验方法

原表1标题改为：

“表1-载客超过36人客船和高速船防火材料及所需认可试验方法”

原表1中的列“SOLAS第II-2章和HSC规则适用规定”修正如下：

.1　在“ “A”级舱壁”、“ “B”级舱壁”、“ “C”级舱壁”、“ “A”级甲板”、“ “B”级甲板”、“ “B”级衬板”和“ “B”级天花板”这几行中增加对“9.2.2.4”的引用；

.2　在“ “B”级连续天花板”这一行中增加对“9.2.2.4.3”的引用；

.3　在“局部舱壁”这一行，“5.3.1.2.1”由“5.3.1.3.1”替代；和

.4　在“防火门控制系统”这一行，“9.4.1.1.4.15”由“9.4.1.1.5.15”替代。

第3章　救生设备和装置（SOLAS公约第Ⅲ章）

B部分　 船舶和救生设备的要求

### 第33条　救生艇筏的登乘与降落布置

自2024年1月1日起，原2改为：

“2  20,000总吨及以上的货船，其吊架降落式救生艇应能在该船于平静水域前进速度达5 kn时降落，必要时可利用艇首缆。”

附录2  国际救生设备规则

### 第I章  通 则

1.2.2.7的原脚注①改为：

“① 参见国际海事组织通过的、可能要修改的 A.658（16）决议《在救生设备上使用和装贴逆向反光材料的建议案》；对2020年11月9日及以后安装在救生设备上的反光材料，参见MSC.481(102)决议《经修订的关于救生设备使用和安装反光材料的建议案》。”

### 第II章  个人救生设备

2.1  救生圈

2.1.1 救生圈技术规格

每只救生圈应：

原.7改为：

“如救生圈配有自发烟雾信号及自亮灯配备的迅速抛投装置者，则应具有足以操动不少于４kg的质量；如果救生圈用于为自发烟雾信号和自亮灯提供的快速释放装置，则救生圈的质量不少于4kg；”

2.1.3 救生圈自发烟雾信号

第III章7.1.3条所规定的自亮灯应：

原.6改为：

“配备快速释放装置，该装置应能自动释放和启动信号，且与连接在质量不超过4kg救生圈上的自亮灯相连该装置应能自动释放，并启动烟雾信号和与质量不超过4kg救生圈相连的自亮灯。”

### 第IV章  救 生 艇 筏

4.4  救生艇的一般要求

自2024年1月1日起，原4.4.1.3.2改为：

“.2  除自由降落救生艇外，当船舶在平静水中以5 kn航速前进时能降落水中并被拖带。”

自2024年1月1日起，原4.4.8.1改为：

“.1  除设有两套独立推进系统的救生艇（包括两个独立的艇机、轴系、燃油舱、管系和任何其他相关辅助设备）和自由降落救生艇外，足够数量的可浮桨，以供在平静海面划桨前进。所配备的每支桨应配齐桨架、桨叉或等效装置。桨架或桨叉应以短绳或链条系于艇上；”

### 第VI章   降落与登乘设备

6.1  降落与登乘设备

对2024年1月1日或以后起安装在船上的救助艇，原6.1.1.3末尾新增以下规定：

“尽管有上述规定，在配备救助艇的货船上，且该救助艇不是该船救生艇筏之一，并在装备齐全状态下（装有艇机，但无艇员）重量不超过700 kg，满足下列条件下，该救助艇的降落设备不必设有储存机械动力：

.1  单人可将救助艇从存放位置手动提升并向外转至登乘位置；

.2  在最大曲柄半径为350mm时，曲柄上的操作力不超过160 N；和

.3  设有具有足够强度的装置（诸如拉紧索），以将救助艇贴靠并系留在船舷便于人员能安全登乘。”

第4章　无线电通信设备（SOLAS公约第IV章）

A部分  通  则

### 第2条　术语和定义

原1中.16改为如下并新增.17如下：

“ .16 全球海上遇险和安全系统（GMDSS）标识：系指可由船舶设备发送并用于识别船舶的海上移动业务识别码、船舶呼号、Inmarsat识别码认可的移动卫星业务识别码和系列号识别码。

.17 认可的移动卫星业务系指通过卫星系统工作并经本组织认可，在全球海上遇险和安全系统（GMDSS）中使用的任何业务。”

C部分  船 舶 要 求

### 第7条　无线电设备：通则

原1中.5改为：

“ .5　1台接收来自Inmarsat认可的移动卫星业务增强群呼系统的海上安全信息的无线电

设备（如果船舶航行在Inmarsat所覆盖的于A1或A2或A3，但不具有国际NAVTEX业务

的任何区域内）。但是，如果船舶仅航行在具有高频（HF）直接印字电报海上安全信息业

务的区域，而且该船已装设了能接收这种业务的设备，则可免除本要求。”

### 第8条　无线电设备：A1海区

原1中.5改为如下：

“.5　通过Inmarsat对地静止卫星业务认可的移动卫星业务来工作；该要求可由以下设备来

满足：

.5.1　1台Inmarsat船舶地面站；或

.5.2  第7.1.6条所要求的卫星EPIRB。该卫星EPIRB应位于靠近船舶通常驾驶的位置或能从船舶通常驾驶的位置遥控启动。”

### 第9条　无线电设备：A1和A2海区

原1中.3.3改为如下：

“.3.3　由船舶地面站通过Inmarsat对地静止卫星业务认可的移动卫星业务进行。”

原3中.2改为如下：

“.2　1台Inmarsat船舶地面站认可的移动卫星业务船舶地面站。”

### 第10条　无线电设备：A1、A2和A3海区

原1中.1改为如下：

“.1　1台Inmarsat船舶地面站认可的移动卫星业务船舶地面站，它能：”

原1中.4.3改为如下：

“.4.3　由一台附加的船舶地面站通过Inmarsat对地静止卫星业务认可的移动卫星业务。”

原2中.3.2改为如下：

“.3.2　由一台船舶地面站通过Inmarsat对地静止卫星业务认可的移动卫星业务进行；和”

### 第12条　值班

原1中.4改为如下：

“.4　根据第10.1.1条的要求，安装Inmarsat认可的移动卫星业务船舶地面站的船舶，应对

卫星岸对船的遇险报警保持连续值班。”

### 第13条　电源

删除原2中第2句中的“Inmarsat”。

### 第14条　性能标准

原1中脚注①的.7由以下替代：

“.7　在2022年7月1日之前安装上船的406MHz EPIRB，其性能应不低于经MSC.56（66）决议和MSC.120(74)决议修正的A.810(19)决议通过的《在406 MHz频率上工作的自浮式卫星应急无线电示位标（EPIRBs）的性能标准》，型式认可标准应不低于A.696(17)决议的标准；在2022年7月1日及以后安装上船的406MHz EPIRB，其性能应不低于MSC.471(101)决议通过的《在406 MHz频率上工作的自浮式卫星应急无线电示位标（EPIRBs）的性能标准》。”

第5章　航行设备（SOLAS公约第V章）

第15条　关于驾驶台设计、航行系统和设备的设计和布置以及驾驶台程序的原则

本条内原脚注④改为：

“④参见《驾驶台设备和布置的人机工程学衡准指南》（MSC/Circ.982号通函）、IBS性能标准（MSC.64(67)决议，附件1）、INS性能标准（在2011年1月1日及以后安装上船的INS应不低于MSC.252(83)决议通过的性能标准；在2011年1月1日之前安装上船的INS应不低于MSC.86(70)决议通过的性能标准；2020年7月1日及以后安装的INS设备，其性能标准应不低于经MSC.452(99)决议修订的《经修订的综合导航系统（INS）性能标准》（MSC.252(83)决议）。）。在应用IBS和INS性能标准时，应注意2014年7月1日及以后上船的产品，应不低于《驾驶台报警管理的性能标准》（MSC.302(87)决议）。”

第18条　航行系统和设备以及航行数据记录仪下的认可、检验和性能标准

原2中脚注②中的有关VDRs建议案改为：

“②《关于航行数据记录仪(VDRs)性能标准的建议案》(A.861(20)决议)及其 MSC.214(81)决议通过的修正案。 对2014年7月1日及以后船上安装的产品，其性能标准适用MSC.333(90)决议通过的《船载航行数据记录仪性能标准修正案》的要求在2022年7月1日或以后安装的VDR，参见经MSC.494（104）决议对MSC.333(90)决议《关于船载航行数据记录仪（VDR）性能标准的建议案》附件修正后所规定的性能标准；在2014年7月1日或以后、但在2022年7月1日以前安装的VDR，参见MSC.333(90)决议《关于船载航行数据记录仪（VDR）性能标准的建议案》附件规定的性能标准；在2008年6月1日或以后、但在2014年7月1日以前安装的VDR，参见经MSC.214(81)决议对A.861(20)决议《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》附件修正后规定的性能标准；在2008年6月1日以前安装的VDR，参见A.861(20)决议《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》附件规定的性能标准；”

第19条　船载航行系统和设备的配备要求

原6中脚注③末尾新增如下：

“2020年7月1日及以后安装的INS设备，其性能标准应不低于经MSC.452(99)决议修订的《经修订的综合导航系统（INS）性能标准》（MSC.252(83)决议）。”

第20条　航行数据记录仪（VDR）

本条标题的原脚注①改为：

“①参见《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》（经修正的A.861（20）决议）、《关于船载航行数据记录仪（VDR）性能标准的建议案》（MSC.333(90)决议）在2022年7月1日或以后安装的VDR，参见经MSC.494（104）决议对MSC.333(90)决议《关于船载航行数据记录仪（VDR）性能标准的建议案》附件修正后所规定的性能标准；在2014年7月1日或以后、但在2022年7月1日以前安装的VDR，参见MSC.333(90)决议《关于船载航行数据记录仪（VDR）性能标准的建议案》附件规定的性能标准；在2008年6月1日或以后、但在2014年7月1日以前安装的VDR，参见经MSC.214(81)决议对A.861(20)决议《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》附件修正后规定的性能标准；在2008年6月1日以前安装的VDR，参见A.861(20)决议《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》附件规定的性能标准。此外，还参见《航行数据记录仪（VDR）的所有权和恢复指南》（MSC.1/Circ.1024通函）。”

原2脚注③改为：

“③参见 MSC.163（78）决议《船载简化的航行数据记录仪(S-VDR)性能标准》及其 MSC.214(81)决议通过的修正案

.1 在2022年7月1日或以后安装的S-VDR，参见经MSC.214(81)决议和MSC.493（104）决议对MSC.163(78)决议《船载简化的航行数据记录仪(S-VDR)性能标准》附件修正后所规定的性能标准；

.2 在2008年6月1日或以后、但在2022年7月1日以前安装的S-VDR，参见经MSC.214(81)决议对MSC.163(78)决议《船载简化的航行数据记录仪(S-VDR)性能标准》附件修正后所规定的性能标准；和

.3 在2008年6月1日以前安装的S-VDR，参见不低于MSC.163(78)决议《船载简化的航行数据记录仪(S-VDR)性能标准》附件规定的性能标准。”

第6章　货物和燃油装运（SOLAS公约第VI章）

A部分  一 般 规 定

第5条　堆装和系固

原6脚注④改为：

“④参见《货物系固手册编制指南》（MSC/Circ.745通函）《经修订的货物系固手册编制指南》（MSC/Circ.1353/Rev.2通函）。”

## 第5-2条　禁止在海上航行时进行散装液体货物混合和生产作业

原4脚注①改为：

“①参见《近海供应船散装运输和装卸有限数量有毒有害液体物质指南》（经修正的A.673(16)决议）《近海供应船散装运输和装卸有害有毒液体物质规则》（A.1122(30)决议）”

第7章　危险货物的装运（SOLAS公约第VII章）

A部分  包装危险货物的装运

### 第5条　货物系固手册

本条内原第1个脚注①改为：

“① 与国际海事组织A.715(17)A.714(17)决议通过并经修正的《货物堆装和系固安全操作规则》中的定义相同。”

本条内原第2个脚注②改为：

“②参见《货物系固手册编制指南》（MSC/Circ.745通函）《经修订的货物系固手册编制指南》（MSC/Circ.1353/Rev.2通函）。”

## 附录  国际船舶安全装运密封装辐射性核燃料、钚和强放射性废料规则（INF规则）

### 第6章　货物系固装置

原6.2中脚注①改为：

“① 参见

.1  由国际海事组织以A.714（17）决议通过并经修正的《货物堆装和系固安全操作规则》；

.2  由国际海事组织以A.581（14）MSC.479(102)决议通过的《经修订的滚装船运输道路车辆用系固装置指南》； 和

.3  MSC/Circ.745“有关货物系固手册指导导则”MSC.1/Circ.1353/Rev.2《货物系固手册编制指南》。”

第15章　信号设备

1 通则

原1.1.2后新增1.1.3如下，后续段落编号“1.1.3”、“1.1.4”依次调整为“1.1.4”、“1.1.5”。

“1.1.3  除本章1.5条以外，对于不能完全遵守本章任何一条关于号灯的数量、位置、能见距离、弧度或号型以及声号设备的配置和特性的规定的船舶，应经本局确定其具有特殊的构造或用途，并符合本局为其制定和颁布的其他规定。”

原1.4.6后新增1.5如下：

“1.5  特定构造和用途船舶的特别规定

1.5.1  本条所述的特定构造和用途船舶，是指同时具有如下三个特点的船舶：

- 最上层连续甲板上的上层建筑（包括甲板室）的最上层后舱壁位于船舶中部之前；

- 从本条（1）中所述的最上层后舱壁一直到船舶尾端或接近尾端，是开敞甲板（包括阶梯开敞甲板）；

- 在本条（2）中所述的开敞甲板上，用于运输较大型物体（如大型结构件、平台用设备或物资），或者，预留或安放有船舶预定用途或功能的设备或装置，从而导致后桅灯的布置不能满足本章的规定。

1.5.2  对于具有1.5.1特定构造和用途的半潜船、近海供应船、特殊用途船、科学考察船、拖船、工程船以及具有类似构造的其他船舶（包括移动平台），在采取1.5.3中规定的等效措施的前提下，下列号灯应按如下要求实施：

（1）船长50m及以上的上述船舶应在船舶首尾中心线上装设前、后桅灯，两者的水平间距应尽实际可能远距离布置。

（2）若船舶尾部安装有拖带设备或其他船舶用途或功能的设备，从而导致尾部无法安装尾灯和/或后锚灯，则此尾灯和/或后锚灯应尽实际可能在尾部装设。

1.5.3  上述1.5.2所要求的等效措施应同时满足下列要求：

（1）至少安装两盏探照灯，每盏探照灯的功率应照亮船舶尾部，尽可能显示船舶后部轮廓，以便被其他船舶观察到；

（2）每盏探照灯至少应能在驾驶室控制，并接入航行灯控制器且满足本章1.4的适用要求；

（3）探照灯应持有船用产品证书，其性能要求应满足ISO 17884或GB/T 24954；

（4）若探照灯不能显示船舶后部轮廓，还应在船舶适当位置（如尾部或两侧舷墙等）增设照明措施，以便尽可能显示船舶后部轮廓而被其他船舶观察到；

（5）桅灯开启时应开启探照灯和照明设施（如已增设），并在船舶驾驶台适当位置应有该操作的提示；

（6）探照灯和照明措施（如增设）的安装应不能影响按照本章的规定装设的其他号灯的显示。”

对于2007年1月1日或以后、但在2024年1月1日以前建造的船舶，参见《船上拖带和系泊设备导则》（MSC.1/Circ.1175通函），对于2024年1月1日或以后建造的船舶，参见《船上拖带和系泊设备导则》（MSC.1/Circ.1175/Rev.1通函）。

参见《安全系泊的系泊布置设计和合适的系泊设备和附件选取指南》（MSC.1/Circ.1619通函）。

参见《安全系泊的系泊布置设计和合适的系泊设备和附件选取指南》（MSC.1/Circ.1619通函）中的拖带和系泊布置图。

参见《系泊设备（包括系泊索）的检查和维护指南》（MSC.1/Circ.1620通函）。

参见国际海事组织《船上拖带和系泊设备导则》（MSC/Circ.1175通函）。

参见《客船发生火灾或进水事故后系统性能评估的暂行解释性说明》（MSC.1/Circ.1369和MSC.1/Circ.1369/Add.1通函）。

对于2014年1月1日或以后、但在2016年5月13日以前建造的船舶，参见《向客船船长提供关于依靠自身动力或拖航安全返港的操作资料指南》（MSC.1/Circ.1400通函）；或对于2016年5月13日或以后建造的船舶，参见《经修订的向客船船长提供关于安全返港的操作资料指南》（MSC.1/Circ.1532/rev.1通函）；或参见《向船长提供关于2014年1月1日以前建造客船进水后的操作资料指南》（MSC.1/Circ.1589通函）。

参见下列IEC 60529: 2003出版物：

.1 达到IPX 7保护标准的电机、相关电路及控制部件；

.2 达到IPX 8保护标准的门位置指示器及相关电路部件；和

.3 达到IPX 6保护标准的门移动报警信号器。

如主管机关确信能达到同等保护程度，可对电器部件的外壳作其他布置。IPX 8水压应基于该部件位置处浸水36 h过程中可能出现的压力。

参见可能经修正的MSC/Circ.541通函《经修正的1974 SOLAS公约第II-1/8条和第20.1条应用于客船舱壁甲板以上浸水边界完整性的导则》。

参见可能经修正的MSC/Circ.541通函《经修正的1974 SOLAS公约第II-1/8条和第20.1条应用于客船舱壁甲板以上浸水边界完整性的导则》。

参见经MSC.1/Circ.1570通函修正的《向船长提供破损控制图和资料指南》(MSC.1/Circ.1245通函)和《液货船破损稳性要求验证指南》(MSC.1/Circ.1461通函)。

参见《经修订的在航行期间可开启的客船水密门导则》（MSC.1/Circ.1564通函）。

参见《经修订的在航行期间可开启的客船水密门导则》（MSC.1/Circ.1564通函）。

参见海上安全委员会MSC.188(79）决议通过的《散货船和除散货船以外的单舱货船水位探测器性能标准》。对2024年1月1日安装的水位探测器，参见MSC.188(79)/Rev.1决议通过的《安装在适用SOLAS第II-1/25、第II-1/25-1和第XII/12的船舶上水位探测器性能标准》。

参见海上安全委员会MSC.188(79）决议通过的《散货船和除散货船以外的单舱货船水位探测器性能标准》。对2024年1月1日安装的水位探测器，参见MSC.188(79)/Rev.1决议通过的《安装在适用SOLAS第II-1/25、第II-1/25-1和第XII/12的船舶上水位探测器性能标准》。

参见国际海事组织A.705(17)决议通过的《关于发布海上安全信息的建议案》。

此要求可由能进行双向通信的Inmarsat船舶地面站认可的移动卫星业务船舶地面站来满足，如Inmarsat -B和Fleet-77（A.808(19)决议和海上安全委员会决议MSC.130(75)决议）或Inmarsat -C（经修正的A.807(19)决议）。除另有说明外，本注释适用于对本章规定的Inmarsat船舶地面站认可的移动卫星业务船舶地面站的所有要求。