中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验技术规则

国际航行海船法定检验技术规则

2022年修改通报

附   则

# 附则2  2000年国际高速船安全规则

（征求意见稿）

目   录

说   明	4

第14章  无线电通信	5

14.2  术语与定义	5

14.7  无线电设备：一般要求	5

14.8  无线电设备：A1海区	5

14.9  无线电设备：A1和A2海区	6

14.10  无线电设备：A1、A2和A3海区	6

14.12  值班	6

14.13  电源	7

附则2  2000年国际高速船安全规则

说   明

原2 改为：

“2  本附则已包括以下决议通过的修正案：

| 序号 | 决 议 | 通过日期 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSC.175（79） | 2004年12月10日 | 2006年7月1日 |
| 2 | MSC.222（82） | 2006年12月8日 | 2008年7月1日 |
| 3 | MSC.260（84） | 2008年5月16日 | 2010年1月1日 |
| 4 | MSC.271（85） | 2008年12月4日 | 2011年1月1日 |
| 5 | MSC.326(90) | 2012年5月24日 | 2014年1月1日 |
| 6 | MSC.352（92） | 2013年6月21日 | 2015年1月1日 |
| 7 | MSC.424（98） | 2017年6月15日 | 2020年1月1日 |
| 8 | MSC.439（99） | 2018年5月24日 | 2020年1月1日 |

”

第14章  无线电通信

14.2  术语与定义

原14.2.1.6 改为：

“.6 全球海上遇险和安全系统（GMDSS）标识：系指可由船舶设备发送并用于识别船舶的海上移动业务识别码、船舶呼号、认可的移动卫星业务Inmarsat标识码和系列号识别码。”

新增14.2.1.17如下：

“.17认可的移动卫星业务：系指通过卫星系统工作并经本组织认可，在全球海上遇险和安全系统（GMDSS）中使用的任何业务。”

14.7  无线电设备：一般要求

原14.7.1.5改为：

“.5  如果船舶航行在任何认可的移动卫星业务INMARSAT覆盖的区域内，而该区域又未能提供国际NAVTEX业务，1台接收来自认可的移动卫星业务INMARSAT增强型群呼系统的海上安全信息的无线电设备，但是，如果船舶仅航行在使用HF直接印字电报提供海上安全信息业务的区域，而该船已配备了能接收这种业务的设备，则可免除本款要求①。”

原14.7.1.6.1改为：

“.6.1 能通过在406MHz频带上工作的极轨道卫星业务发送遇险警报。或者，如果船舶仅航行在INMARSAT所覆盖的区域，通过在1.6GHz频带工作的INMARSAT静止卫星业务发送遇险警告；”

14.8  无线电设备：A1海区

原14.8.1.5改为：

“.5 通过认可的移动卫星业务INMARSAT静止卫星业务工作；该要求可由如下设备满足：

.5.1  1台INMARSAT船舶地面站②；或

.5.2  按14.7.1.6要求的卫星EPIRB。该卫星EPIRB应位于靠近船舶通常驾驶的位置，或能从该位置遥控启动。”

14.9  无线电设备：A1和A2海区

原14.9.1.3.3改为：

“.3.3  通过经认可的移动卫星业务进行工作。通过INMARSAT静止卫星业务进行工作；此要求可由下列方式来满足：

.3.3.1  按14.9.3.2所述设备；或

.3.3.2  按14.7.1.6所要求的卫星EPIRB。该卫星EPIRB应位于靠近船舶通常驾驶的位置或能从该位置遥控启动。”

原14.9.3.2改为：

“.2  1台认可的移动卫星业务INMARSAT船舶地面站。”

14.10  无线电设备：A1、A2和A3海区

原14.10.1.1改为：

“.1  1台认可的移动卫星业务INMARSAT船舶地面站，且能够：”

原14.10.1.4.3改为：

“.4.3 通过增加1台认可的移动卫星业务船舶地面站进行工作。由1台附加的船舶地面站或14.7.1.6所要求的卫星EPIRB，通过INMASAT静止卫星业务进行工作。该卫星EPIRB应位于靠近船舶通常驾驶的位置，或可以从该位置遥控启动。”

原14.10.2.3.2改为：

“.3.2 通过认可的移动卫星业务船舶地面站进行工作；通过INMARSAT静止卫星业务进行工作，该要求可由如下方式来满足：

.3.2.1  1台INMARSAT船舶地面站；或

.3.2.2  按14.7.1.6所要求的卫星EPIRB。该卫星EPIRB应位于靠近船舶通常驾驶的位置，或可以从该位置遥控启动；和”

14.12  值班

原14.12.1.4改为：

“.4 根据14.10.1.1的要求，如该船安装有认可的移动卫星业务船舶地面站，应对卫星岸对船的遇险警报保持连续值班。按照14.10.1.1的要求，安装有INMARSAT船舶地面站的船舶，应对卫星岸对船的遇险警报保持连续监听值班。”

14.13  电源

原14.13.2改为：

“14.3.2 每艘船舶应配备备用应急电源，当船舶主电源和应急电源故障时，向无线电装置供电，以便进行遇险和安全通信。该备用电源应能同时操作14.7.11所要求的VHF无线电装置和，如适合，视船舶为之配备的海域而定，14.9.1.1所要求 的MF 无线电装置，14.10.2.1或14.11.1所要求的MF/HF无线电装置，或14.10.1.1所要求的INMARSAT船舶地面站，以及14.13.5和14.13.8所述的任何附加负载，其供电时间至少为1h。”

参见IMO A.701(17)决议案“关于GMDSS中INMARSAT增强型群呼安全通信网接收器”。

①参见国际海事组织IMO A.705(17)决议案：“关于发布海上安全信息的建议案”。

②此要求可由能进行双向通信的认可的移动卫星业务船舶地面站予以满足，如 Fleet-77（A.808(19)决议和 MSC.130(75)决议）或 Inmarsat-C（经修正的 A.807(19)决议）。除另有说明外，本脚注适用于对本章规定的认可的移动卫星业务船舶地面站的所有要求。

此要求可由能双向通信的INMARSAT船舶地面站来满足，如INMARSAT-A标准和INMARSAT-B （A.808(19)决议）或INMARSAT-C（A.807(19)决议和MSC.68(68)决议附则4）船舶地面站。除非另有规定，本脚注适用于本章规定的INMARSAT船舶地面站的所有要求。