- 附件1

- 《防污公约》附则Ⅵ修正案的主要内容

- 关于船舶低闪点燃料或气体燃料供受单证

- （一）低闪点燃料或气体燃料的条款适用性。

- 修正案将《防污公约》附则Ⅵ第18.5.2条、18.6条、18.7.1条、18.7.2条、18.9.2条、18.9.3条、18.9.4条中关于燃料供受单证的信息、保存、主管机关检查的内容修正为适用于低闪点燃料或气体燃料。

其中第18.6条、18.9.3条是关于保存燃料供受单证的要求，要求受注船舶和燃料供应单位应当将燃料供受单证保存3年。

- （二）低闪点燃料或气体燃料的燃料供受单证信息。

修正案新增了低闪点燃料或气体燃料的燃料供受单证应包含的信息内容。低闪点燃料或气体燃料的燃料供受单证应包括以下信息：

- 1.《防污公约》附则Ⅵ附录Ⅴ第1至6项中规定的资料，包括受注船船名及IMO编号、加注港口、加注日期、燃料供应商的名称、地址及联系电话、燃料产品名称、以公吨计量的数量；

- 2.修正后的《防污公约》附则Ⅵ第18.5.2条规定的资料，包括按照适用于供应燃料类型检测方法在一定温度下的密度、按照适用于供应燃料类型检测方法测出的实际硫含量值或硫含量小于0.001%m/m的声明、燃料供应商代表签字并盖章的符合《防污公约》附则Ⅵ第18.3条的燃料质量声明。

- 二、关于非完全相同替代柴油机的检验

修正案在原《防污公约》附则Ⅵ第13.2.2条的基础上，增加了“安装船用柴油机替代蒸汽系统须视为更换柴油机”的情形。增加了按照13.2.2条规定在2025年8月1日或以后安装第Ⅱ阶段标准替代柴油机的通报要求。

- 三、关于船舶燃油消耗数据收集

修正案在原《防污公约》附则Ⅵ附录Ⅸ的基础上，新增了提交给国际海事组织船舶燃油消耗数据库的信息内容，包括：单设备（主机、副机/发电机、燃烧式锅炉和其他燃油消耗设备）燃油消耗总量及非在航状态下的燃油消耗量、载货航行距离（自愿收集）、岸电供应量、适用于《防污公约》附则Ⅵ第28条的船舶还应增加运输功数据和创新技术信息的收集和报告。