附件1

小型船舶检验及其监督管理优化试点

工作指南（2022）（征求意见稿）

第一条 根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》《中华人民共和国渔业船舶检验条例》《船舶检验管理规定》《渔业船舶检验管理规定》等，制定本指南。

第二条 本指南适用于小型船舶检验及其监督管理优化试点工作。

所称小型船舶，是指小于450总吨的国内航行船舶（不包括渔船、客船、从事散装液体危险货物运输的船舶、自卸砂船和具有新颖特征的船舶）和船长小于12米的海洋及内河渔船。

第三条 交通运输部海事局负责小型船舶检验及其监督管理优化试点工作政策、法规的制定和统一管理。各级海事管理机构依据各自职责权限，负责小型船舶检验的监督管理工作。县级以上地方人民政府船舶检验主管部门负责本行政区域内小型船舶检验优化试点的管理工作，船舶检验机构负责小型船舶检验优化试点的实施工作。

第四条 在中华人民共和国国籍登记或者拟在中华人民共和国国籍登记的小型船舶，船舶检验机构应依申请开展船舶检验工作。船舶登记法规规定不需要进行国籍登记的小型船舶，船舶检验机构不予受理该船舶检验申请，地方人民政府另有规定的除外。

第五条 船舶检验主管部门可从设计、建造、检验、营运、海事监管等船舶全生命周期管理的过程、要素和结果中，收集船舶设计、修造质量和船舶安全与环保技术状况保持情况等信息，采集小型船舶设计、修造单位和船舶所有人或经营人的质量诚信记录。船舶检验机构依据质量诚信记录开展小型船舶设计、修造单位和船舶所有人或经营人质量诚信试点工作。

第六条 对于已建立船舶质量自检制度的船舶设计、修造单位，船舶检验机构可结合设计、修造规模化生产特点开展设计能力和适检条件评估，并结合质量诚信记录，在职责权限内采取简捷、便民、高效的小型船舶检验措施。

适检条件评估范围应当包括设施和设备、质量控制、生产程序、人员技能、设计修造船舶类型等。设计能力和适检条件评估有效期为2年，期间至少应进行1次复查，具体办法由省级船舶检验主管部门或其授权的省级船舶检验机构统一制定或认可。

第七条 船舶建造单位出具的船舶建造质量证明书，经船舶检验机构审查合格，可代替船舶检验机构签发的船舶法定检验证书安全与环保设备记录（如有），并可作为签发相应证书或技术文件的依据。营运中的小型船舶主要参数和设备记录需要变更的，船舶检验机构应视检验情况在证书上予以签注或另行制作相应的安全与环保设备记录。

小型船舶的船舶建造质量证明书（见附录一）至少应包括质量合格证明、船舶主要参数和设备记录、质量自检结论、重要试验检测报告、重要船用产品证书信息等。船舶建造单位对船舶建造质量证明书中所有内容的真实性、准确性负责。

第八条 在适检条件评估通过、质量诚信记录良好的前提下，船舶检验机构可结合船舶建造单位规模化生产特点，采取抽查检验项目和抽查质量自检记录等方式，对同一建造工艺和生产条件下的小型船舶建造检验工作进行优化：

（一）对于使用与首制船同一套审批图纸、改动部分较小且不影响船舶安全与环保技术水准的小型船舶，经图纸审查合格、抽查合格和建造质量证明书审查合格，船舶检验机构可签发相应的法定检验证书。

（二）对于与首制船已审批图纸相比，有相同的船舶类型、功能和推进方式，有类似的外形、结构和设备配备，仅船舶尺度不同且船长小于10米的小型船舶，在完成前3艘船单船建造检验发证后，经图纸审查合格、抽查合格和建造质量证明书审查合格，船舶检验机构可签发相应的法定检验证书。

第九条 营运中的小型船舶检验项目按照现行船舶法定检验技术规范和检验管理要求实施。其中，小于450总吨的国内航行钢质干散货船（不包括易流态化固体散装货物运输船、自卸砂船和具有新颖特征的船舶）和船长小于12米的海洋及内河渔船可按照定期或营运检验项目分类表（见附录二）实施。

检验项目分为A、B、C三类。A类由船舶检验人员实施；B类由船舶所有人或经营人、检修检测服务机构实施，并出具相关质量证明或检修检测报告；C类由船舶所有人或经营人、船舶修造单位实施，并出具声明书或报告等。船舶所有人或经营人、检修检测服务机构及船舶修造单位应对提交材料、报告的真实性负责。

第十条 根据小型船舶航区、类型、尺度、材质和船龄等因素和风险等级，船舶检验机构按照营运中的小型船舶检验优化方案（见附录三），对检验证书有效且符合免于检验条件的，可免于年度或中间检验、船底外部检查。船舶检验人员应审查试点小型船舶是否满足免于检验的条件。

第十一条 对不满足免于检验条件且未达到特别定期检验船龄或第十五条规定的需加强检验船龄的小型船舶，在船舶所有人或经营人质量诚信记录良好的前提下，经船舶检验机构同意，按照效果等同原则可采用审查《船舶安全与环保技术状况声明书》（简称声明书，见附录四）、水下检验、吊梢（压载）检验或远程检验等替代方式实施定期或营运检验，检验项目可选择的替代方式见附录五。

远程检验的条件和程序见附录六，如发现远程检验申请方提供虚假材料的，应中止检验，已发证的应撤销检验证书，且不得再次申请远程检验。

如采用其他检验替代方式，应当经省级船舶检验机构或中国船级社评估有效后实施。

第十二条 对营运中的小型船舶，船舶检验机构可以应船舶所有人或经营人申请，在双方可以接受的时间和地点集中实施检验。因集中实施检验需要，检验可提前至船舶法定检验证书周年日到期前6个月内进行，检验后证书的周年日保持不变。

第十三条 从事小型船舶图纸审查的船舶检验人员，经所在船舶检验机构同意，可执行该船的现场检验。

第十四条 经省级船舶检验主管部门同意，具备船舶安全检查资历的人员经过省级船舶检验机构必要的技能培训并经考核合格后，可参与营运中的小型船舶检验，并纳入船舶检验人员培训管理。从事检验前应当报备交通运输部海事局。

第十五条 下列小型船舶的所有人或经营人，每年应当在船舶法定检验证书周年日到期前3个月内，向船舶检验机构申请换证检验和船底外部检查：

（一）船龄为12年以上纤维增强塑料材质的小于等于12人的载客船舶；

（二）船龄为24年以上钢质或铝合金材料的小于等于12人的载客船舶。

第十六条 按照本指南检验合格并签发法定检验证书的船舶，发证机构应在证书检验签证栏注明“试点小型船舶”，由船舶检验人员签字并加盖船舶检验业务用章，证书在全国范围内有效。

第十七条 船舶检验机构应当对实施本指南的船舶设计、修造单位、船舶所有人或经营人的自检机制、质量诚信和船舶质量等情况进行抽查。

发生下列情形之一的，船舶检验机构应立即停止对船舶设计、修造单位、船舶所有人或经营人实施本指南，并按照有关规定撤销或注销相应的小型船舶法定检验证书，要求其按照现行船舶法定检验技术规范和检验管理要求重新申请检验：

（一）船舶设计、修造单位、船舶所有人或经营人被列入质量不诚信名单的，或有质量不诚信行为的；

（二）船舶建造单位未配合船舶检验机构建立在建船舶检验项目巡检、重要建造节点监控、船图一致性核查、重大事项主动报告等抽查制度的，或抽查制度未有效运行的，或2年内发生2次及以上抽查不合格的；

（三）船舶所有人或经营人未有效运行船舶安全与环保技术状况自检机制以确保船舶符合法定要求的，或声明书弄虚作假的，或船舶在2年内发生2次及以上船舶安全检查滞留或因船舶安全与环保技术状况不合格被查处的；

（四）船舶设计、修造单位质量自检机制、设计能力和适检条件、质量诚信记录发生变化但未主动报告船舶检验机构的；

（五）采用本指南检验发证的小型船舶，发生属于船舶设计、修造单位、船舶所有人或经营人责任的质量安全责任事故的，或继续执行本指南将损害船舶质量或船舶安全与环保技术水准的其他情形的。

被停止实施本指南的船舶设计、修造单位、船舶所有人或经营人，2年后质量诚信有显著改善的，可以重新申请实施本指南。

第十八条 本指南未涉及的其他检验管理事项按照现行船舶法定检验技术规范和检验管理要求执行。

附录一

船舶建造质量证明书

船名为                 、船籍港为              、船舶识别号为               、图纸批准号               、总吨位为               、船长为        米的船舶，系我单位严格按照企业质量管理制度实施船舶建造、产品安装、设备试验、质量检查等工序生产的产品，建造全过程经我单位自检确认，符合批准图纸要求，船舶质量合格，现准予出厂。

我单位对本船舶建造质量证明书中所有内容的真实性、准确性、客观性负责，承担相应法律责任。

船舶建造单位名称（盖章）：

日   期：

第一部分  船舶安全与环保设备记录

（船舶主要参数和设备记录格式应动态调整，并与适用的船舶法定检验技术规范规定的相应船舶法定证书安全与环保设备记录（如有）部分一致。）

一、船舶基本参数

二、船体部分

三、锚设备

四、舵设备

五、消防设备

六、救生设备

七、航行设备

八、信号设备

九、无线电设备

十、推进装置

十一、锅炉

十二、空气瓶

十三、电气设备

十四、船员舱室

十五、吨位丈量

十六、载重线

十七、防止油类污染

十八、防止散装运输有毒液体物质污染

十九、防止生活污水污染

二十、防止垃圾污染

二十一、防止空气污染

二十二、防污底系统

二十三、特种机械

二十四、备注

第二部分  其他资料

一、船舶建造重要节点照片（含安放龙骨、下水前、下水后、完工等）

二、船舶建造全过程质量自检情况及自检结论

三、船舶建造全过程相关检验、检测、试验、测量记录或报告

四、主要原材料、机电等设备船用产品证书复印件

五、船舶识别号授予书、船名核准书复印件

六、船舶检验机构认为需要的其他资料。

附录二

表1  小于450总吨的钢质干散货海船（易流态化固体散装货物运输船、

自卸砂船除外）定期检验项目分类表

| 序号 | 安全与环保技术状况声明书项目 | 法定检验项目 （一级） | 定期检验种类 | 法定检验项目 （二级） | 对应的《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》检验项目 | 具体检验要求(规则、规程和规范性文件要求) | 检验分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件资料 | 文件资料审查 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 证书有效性及文件 | 第1篇3.3.2 检查有关证书的有效性，核查已备有所需文件；第1篇3.4.2，第1篇3.5.2，第1篇5.3.2，第1篇5.4.1，第1篇6.3.2.，第1篇6.4.2，第1篇6.5.1，第1篇7.3.1，第1篇13.3.1.1，13.3.1.2，13.4.1.1，13.4.1.2，13.5.1.1，13.5.1.2，16.3.1（1）,16.4.1,16.5.1 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇1.4.1 《海船法定营运检验技术规程》3.3.1，4.1.1，6.3.1，7.2.1.1，8.3.1，10.1.3.2 | A |
| 2 | 船体结构及水密完整性 | 船体结构 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 水密舱壁的完整性 | 第1篇3.3.1 （2）对水密门的检查和操作试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （2）对水密门的检查和操作试验； | A |
| 3 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （5）水密门、货舱舷门、舱口盖作冲水试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （5）对水密门的检查和操作试验； | A |
| 4 |  |  | 换证检验 | 货舱舱口盖检查 | 第1篇 3.5.1 （13）①(g) 货舱舱口盖和舱口围板的检查; | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(g) | A |
| 5 |  |  | 中间检验、换证检验 | 装货处所的检查 | 第1篇3.4.1（4）船龄超过15年的干货船（见本法规第4篇第1章1.2.1定义）第1篇3.3.1（35）① | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.4.1（4）至少选择前后各1个货舱进行内部检查； | B |
| 6 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1（4）装货处所的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1（4） | B |
| 7 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（35）①适用时，检查集装箱系固属具和设施 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（35）(g) | B |
| 8 |  |  | 中间检验、换证检验 | 压载舱内部检查 | 第1篇3.4.1 （2）船龄5年及以上，但小于10年的船舶压载舱的检查 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.4.1 （2） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.4.2（1） | B |
| 9 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）① 船龄小于等于5年的所有船舶(h) 液舱的内部检查 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(h) 《海船法定营运检验技术规程（2011）》3.6.2.1 （7） | B |
| 10 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）① 船龄小于等于5年的所有船舶(i)液舱密性试验应包括： | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(i) 《海船法定营运检验技术规程（2011）》3.6.2.1（8） | B |
| 11 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）② 船龄5年以上，但小于等于10年的船舶，除上述①所列项目外（龄小于等于5年的所有船舶的项目），第1篇3.5.1 （13）船龄 10 年以上的船舶,除10年以下规定项目外,还应包括10年以上项目 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）②、3.5.1 （13） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》3.6.2.2 | B |
| 12 |  |  | 换证检验 | 舱室内部检查 | 第1篇3.5.1 （2）首、尾尖舱、双层底舱、锚链舱及其他舱柜的内部检查；第1篇3.5.1（13）①（h），第1篇3.5.1（13）② ，第1篇3.5.1（13）③ | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （2） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.6.2.1 | B |
| 13 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1（13）③ 船龄10年以上的船舶，除上述①和②所规定项目外，还应包括如下项目：(a) 检查空气管、测量管、蒸汽管和其他管路等状况； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1（13）③ | B |
| 14 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1（13）③ 船龄10年以上的船舶，除5年以内和5至10年船龄内船舶换证检验规定项目外，还应包括的项目：(b) 甲板上木质覆盖物或其他覆盖物，以及舷窗处的衬板部分拆去，检查其下钢板的情况； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1（13）③ | B |
| 15 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）③ 船龄10年以上的船舶，除5年以内和5至10年船龄内船舶换证检验规定项目外，还应包括如下项目(c) 海水压载舱检查 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》 第1篇3.5.1 （13）③ | B |
| 16 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 结构腐蚀检查和船体测厚 | 第1篇3.3.1（35）①(e) 检查船体可疑区域，包括在以往中间检验和/或换证检验所识别的可疑区域。如发现大范围锈蚀，则对其进行测厚，对超出允许极限的部位，要求换新或修理； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（35）(e) | B |
| 17 |  |  | 中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.4.1 （8）当发现大范围的显著腐蚀时，可要求进行测厚；当腐蚀量超过规定极限值[见本局《海船法定营运检验技术规程》3.7]时，应要求换新； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.4.1 （8） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.6.1 （1）-（3） | B |
| 18 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）①(b) 检查所有货舱，甲板间舱、机炉舱、隔离空舱、甲板和上层建筑及其他处所； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(b | B |
| 19 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）①(c) 对甲板和货舱内底板上木铺板和其他敷料拆去适当数量，检查其下钢结构状况； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇 3.5.1 （13）①(c) | B |
| 20 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）② 船龄5年以上，但小于等于10年的船舶，除上述①所列项目外，还应包括如下项目： (a) 对所有货舱、隔离空舱、甲板和上层建筑应予以外部检查，当船底板内表面覆盖水泥、沥青或其他覆盖物时，如经敲铲，检查确认其与钢结构粘接状况良好，则可以免于除去这些覆盖物； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）② | B |
| 21 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）①(d) 检查货舱的大开口角隅，不连续结构以及甲板边板与舷侧顶列板的连接； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(d) | B |
| 22 |  |  | 年度检验、换证检验 |  | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.1船体检验 | 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》附录5第5.1.1船体检验（1）-（9）、5.2.1（1） | B |
| 23 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）①(e) 对可疑区域，可要求作测厚；第1篇3.5.1 （13）①(f) ，第1篇3.5.1 （13）①(g) ，第1篇3.5.1 （13）①(h)，第1篇3.5.1 （13）4厚度测量范围 ， 年度检验：5.3.1（4）① | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （13）①(e) | B |
| 24 |  | 船底外部检查（坞内检验） | 船底外部检查（坞内检查） | 船底外部检查 | 第1篇第4章船底外部检查4.1.1 ，4.2.1 ，4.3.1，4.3.2 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第4章 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.5（1）-（9） | A |
| 25 |  |  |  | 海上船舶防污底系统的检验 | 第1篇第17章第3节防污底系统有改变或更换时 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）第1篇第17章第3节17.3.1、17.3.2 | B |
| 26 |  | 载重线 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 载重线标志检查 | 第1篇5.3.1 （1）核查甲板线和载重线的位置；5.4.1（1） | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1 （1） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.5（1）-（4） | B |
| 27 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1（2）核查船体和上层建筑未发生将影响确定载重线位置的计算的任何改变； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》 第1篇5.3.1（2） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第4章4.1.1（1）确定对决定干舷有影响的结构、设备和布置没有变化； | B |
| 28 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 核定干舷的条件 | 第1篇3.3.1 年度检验应包括：（1）对水线以上的船壳板、强力甲板、内底板、水密舱壁板、上层建筑、甲板室等及其上的关闭装置进行检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.3.2 ：（1）-（5） | B |
| 29 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（35）(a) 确认干舷甲板以下船壳板开口的关闭装置； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（35）(a) | B |
| 30 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1 （3）检查上层建筑端部舱壁及其上的开口； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1 （3） | B |
| 31 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1 （4）检查在干舷甲板和上层建筑甲板上的货舱口、舱口围板、其他舱口及其他开口的风雨密关闭装置，必要时，作冲水试验： | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1 （4）① 货舱开口的保护：（a）—（f）。② 其他开口的保护：（a）-（g）③ 排水口（a）（b） | B |
| 32 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1（5）检查干舷甲板下的任何舷侧开口的关闭装置的水密完整性； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1（5） | B |
| 33 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1 （6）检查舷墙，包括排水舷口的设施； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1 （6） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.3.2 | B |
| 34 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1（7）检查为保护船员生活和工作而设的栏杆、梯道、通道和其他设施； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1（7） | B |
| 35 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇5.3.1（8）适用时，检查被允许以减少干舷航行的船舶的特殊要求； （9）适用时，检查用于装载木材甲板货的属具和设施。 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.3.1（8） | B |
| 36 |  |  | 换证检验 | 吃水时的强度复核 | 第1篇5.4.1（2）检查船体，确认在核定吃水时具有足够强度。 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇5.4.1（2） | B |
| 37 | 防火结构未做改动 | 防火结构检查 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 防火结构的完整性 | 第1篇3.3.1（35）(f) 检查装货处所,车辆处所和滚装处所内的防火布置并在适当时尽可能确认关闭各种开口控制设施的操作功能；第1篇3.3.1（3） | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （35）(f) | A |
| 38 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（14）通风筒、烟囱环围空间、天窗、门道及隧道关闭装置的操作试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （14） | B |
| 39 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （8）货舱通风机、通风筒及其他开口关闭作操作试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （8） | B |
| 40 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（3）确认结构防火和布置未作实质性改动。确认手动和/或自动防火门(如设有)操作试验。尽实际可行对火灾探测器和/或烟气探测器和报警器进行试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（3） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.2 （1）-（6） | B |
| 41 | 消防设备符合规定，使用正常 | 移动消防器材的检修检测和维护保养 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 移动消防器材的检修检测和维护保养 | 第1篇3.3.1（11）核对消防用品和紧急逃生呼吸装置的数量和存放位置。以及对2016年11月12日及以后安放龙骨的船舶，确认配备了防爆型或本质安全型双向便携式无线电话机； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（11） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.2 （1）-（10） | B |
| 42 | 救生设备符合规定，使用正常 | 救生设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 救生设备的配备 | 第4篇第3章第2节配备要求；《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.3 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章第2节配备要求； 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.3：（1）救生艇筏、救助艇（含属具）、救生圈、救生衣、救生服、烟火信号、抛绳器、双向甚高频无线电话、雷达应答器、船上通信设备与通用应急报警系统等救生设备的配备数量、类型以及存放位置符合的法规要求。（2）集合与登乘站、走廊、梯道及进入集合与登乘站的出口处的照明布置图包括应急电源供电的照明；（3）逃生指示标志检查； | A |
| 43 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 救生设备的检查和维护保养 | 第1篇3.3.1（6）对救生艇/救助艇及其属具和降落装置登乘装置的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（6） | B |
| 44 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（7）对救生筏及其登乘、降落装置和自动释放装置的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（7） | B |
| 45 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（8）对救生衣/救生服技术状况进行抽查，救生圈外部检查，核对数量和存放的位置； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（8） | B |
| 46 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.3.1（9）确认遇险信号和抛绳火箭的有效期； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（9） | B |
| 47 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （6）救生艇/救助艇降落装置作降艇和脱钩试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （6） | B |
| 48 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇 3.5.1 （7）救生艇/救助艇的艇机作起动及倒顺车试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇 3.5.1 （7） | B |
| 49 | 舵设备、锚系泊设备 | 舾装设备检查 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 锚系泊设备的检查 | 第1篇3.3.1（4）确认锚泊和系泊设备的状况，对锚设备进行外部检查，并检查其是否裂缝、弯扭、横挡松动和脱落、与甲板连接的牢固性；第4章第2节4.2.1（6） | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（4） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.6.2.1(1)-（8） | B |
| 50 |  |  | 中间检验、换证检验 |  | 第1篇3.4.1 （9）锚泊设备的检查，利用锚机对锚进行部分降落和起升试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.4.1（9） | B |
| 51 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （13）① 船龄小于等于5年的所有船舶还应包括如下项目： (a) 锚、锚链应拉出排列好进行检查，确认其数量和状况； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》 第1篇3.5.1 （13）① 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.6.2.1 | B |
| 52 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1（13）② (b) 锚泊设备的检查： 船龄5年以上，但小于等于10年但船舶 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1（13）② (b) 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.3.2 锚泊和系泊设备外观检查。 | B |
| 53 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （10）锚设备作效用试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1 （10） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.3.2 锚机的修理检验 | B |
| 54 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1（13）(f) 检查桅、起重柱、桅支索和起重机的底座和锚机底座，如发现大范围锈蚀，则对其进行测厚，对超出允许极限的部位，要求换新或修理； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.5.1（13）(f) | C |
| 55 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 舵设备的检查 | 第1篇3.3.1 （5）对主、辅操舵装置和控制系统的检查（包括舵角指示器的准确性）和效用试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》 第1篇3.3.1 （5） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第3章3.3.2（1）-（6） | B |
| 56 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1 （11）舵设备作效用试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》 第1篇3.5.1 （11） | B |
| 57 | 其他 |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 起重设备 | 规程第11章11.1； 起重设备规则第2章2.2、2.3 | 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第11章11.1； 《起重设备法定检验技术规则》（1999）第2章2.2、2.3 | B |
| 58 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 船员舱室设备 | 《起重设备法定检验技术规则》（1999）第2章2.2、2.3 | 国内航行海船法定检验技术规则》第1篇第12章12.3.1(1)-(9) | C |
| 59 | 推进系统 | 主机检验 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 主机外部检查，查阅使用情况及有关记录 | 第1篇第3章第3节3.3.1条：（21）主机、推进系统及辅机外部的检查，查阅使用情况及有关记录（对主机） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第3章第3节3.3.1（21）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.3.1第6章6.3.2（1） | B |
| 60 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 主机操作及遥控装置与防护检查 | 第1篇第3章第3节3.3.1条：对机械处所和锅炉处所进行总体检查，特别是检查船舶推进和安全所必需的主机和辅机的操作装置，适用时包括从驾驶室遥控推进机械的装置（包括控制、监视、报告、报警和安全措施）以及从机器控制室操作主机和其他机器的装置，并确认处所内无潜在失火和爆炸危险，特别是内底板和污水阱处；运动部件和热表面对人员无伤害 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第4篇第2-1章2-1.2.5.3 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章第6.3.2条（2）、（7） | B |
| 61 |  |  | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1；第4章第2节4.2.1、4.2.2 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（1）、（2）、（3）、5.2.1（（2）、（3）；第4章第2节4.2.1、4.2.2、4.2.3。 | B |
| 62 |  | 齿轮传动装置检验 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 减速装置和离合器的检查 | 第1篇第3章第3节3.3.1条：主机、推进系统及辅机外部的检查，查阅使用情况及有关记录（对齿轮箱） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2章2-1.2.5.4 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章第6.3.2条（1） | B |
| 63 |  |  | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（1）、5.2.1（4）、（5）。 | B |
| 64 |  | 螺旋桨轴/尾管轴的检验 | 尾轴/螺旋桨检验 | 尾轴和尾轴承的外观检查 | 第1篇第22章22.2.1条：拆下螺旋桨并抽出螺旋桨轴，轴后端锥体前端1/3 范围用裂纹探测方法检查整个表面包括键槽。对法兰连接螺旋桨轴，其法兰与轴过渡圆角处进行裂纹探测。 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第22章22.2.1（1）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章第6.5.9.3（1）-（5）。 | B |
| 65 |  |  | 尾轴/螺旋桨检验 | 尾轴承间隙的测量 | 1）第1篇第22章22.2.1条：测量轴承间隙，可通过螺旋桨轴轴承档直径测量，螺旋桨轴轴承直径测量或总间隙或测量螺旋桨轴下沉量方法得到； 2）第1篇第4章4.2.1（4）螺旋桨轴承间隙的测量及检查轴封装置；3）第1篇第4章4.3.2，应尽实际可能与本章第2 节所列检验项目相同。 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第22章22.2.1（2）；第1篇第4章4.2.1（4）；第1篇第4章4.3.2。 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章第6.5.9.3（8）。 | B |
| 66 |  |  | 尾轴/螺旋桨检验 | 尾轴密封装置的检查及装复后的油压试验 | 第1篇第22章22.2.1条：螺旋桨轴前后油封装置密性检查 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第22章22.2.1（3）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章第6.5.9.3（7）、（9）。 | B |
| 67 |  |  | 尾轴/螺旋桨检验 | 尾轴装复与轴系校中检查 | 第1篇第3章第3节3.3.1条：主机、推进系统及辅机外部的检查，查阅使用情况及有关记录（对轴系） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第3章第3节3.3.1（21）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.5、6.5.9.3、6.5.5.2。 | C |
| 68 |  |  | 尾轴/螺旋桨检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1；第4章第4节 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（1）、5.2.1（2）、（6）；第4章第4节。 | B |
| 69 |  | 螺旋桨检验 | 船底外部检查 | 螺旋桨外观检查 | 第1篇第4章第2节检查螺旋桨 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第4章第2节4.2.1（2）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.9.1（1）、（5）、（6）。 | B |
| 70 |  |  | 船底外部检查 | 螺旋桨修理后的检验和试验 | 第1篇第4章第2节检查螺旋桨 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第4章第2节4.2.1（2）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.9.1（3）。 | B |
| 71 |  |  | 船底外部检查 尾轴/螺旋桨检验 | 螺旋桨与螺旋桨轴的复装检查 | 第1篇第22章22.2.1螺旋桨安装检查 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第22章22.2.1（4）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.9.1（4）、（8）。 | C |
| 72 |  |  | 尾轴/螺旋桨检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1；第4章第4节 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（3）、5.2.1（2）、（5）、（7）；第4章第4节。 | B |
| 73 |  | 锅炉检验 （如适用） | 年度检验、中间检验、换证检验 | 锅炉外部检查 | 第1篇第3章3.3.1条（35）② 第1篇第23章23.3.2锅炉的外部检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第23章23.3.2（1）、（3）、（4）。 | B |
| 74 | 机舱或其他机器处所主要设备与管系 |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 锅炉安全保护及报警 系统的功能试验 | 第1篇第3章3.3.1条（25）：确认锅炉、压力容器及其附件、仪表和安全阀的有效性（对锅炉） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第23章23.3.2（2）。 | A |
| 75 |  |  | 锅炉检验 | 蒸汽锅炉内部检验 | 第1篇第23章23.3.1蒸汽锅炉的内部检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第23章23.3.1。 | C |
| 76 |  |  | 锅炉检验 | 其他类型锅炉检验 | 第1篇第23章23.3.4废气加热经济器检验；23.3.5 热油加热器检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第23章23.3.4、23.3.5 。 | B |
| 77 |  |  | 锅炉检验 | 蒸汽管路检验 | 第1篇第23章第4节蒸汽管检查 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇第23章第4节23.4.1。 | C |
| 78 |  | 空压机检验 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 空压机、空气瓶及其 管系与仪表外部检查 | 第1篇第3章3.3.1条：确认锅炉、压力容器及其附件、仪表和安全阀的有效性（对空压机系统） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章3.3.1（25）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.7.1。 | B |
| 79 |  |  | 换证检验 | 空压机及其管系的检验 | 第1篇第3章第5节3.5.1（3）条机舱的检查 （对空压机系统） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第5节3.5.1（3）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.6.4、6.5.7.1。 | B |
| 80 |  |  | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（9）、5.2.1（8）。 | B |
| 81 |  | 发电原动机检验 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 发电柴油机外部检查 | 第1篇第3章第3节3.3.1（21）：主机、推进系统及辅机外部的检查，查阅使用情况及有关记录（对辅机） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第3节3.3.1（21）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.3.2（1）。 | B |
| 82 |  |  | 中间检验、换证检验 | 发电柴油机运行检查 | 第1篇第3章第4节3.4.1（10）：驱动发电机的原动机应在工作情况下,确认其处于良好工作状态。 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第4节3.4.1（10）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.6.1。 | B |
| 83 |  | 速闭阀、风油应急切断装置检查 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 燃油舱柜、燃油泵及通风设备的遥控切断装置检查 | 第1篇第3章3.3.1（13）：对机器处所燃油舱柜、燃油泵及通风设备的遥控切断设施的检查和可行时进行效用试验，对机器处所外对机舱风机、油泵遥控切断装置进行效用试验以及关闭和停止试验，确认起居处所和厨房风机的遥控停止装置处于良好工作状态，如适用时； | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第3节3.3.1（13）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.3.2：（8）、（9）。 | B |
| 84 |  |  | 中间检验、换证检验 | 燃油柜、燃油泵、通风设备及其他开口的遥控切断装置 | 第1篇3章第4节3.4.1（7）：对机器处所的燃油柜、燃油泵及通风设备的遥控切断设施和开关天窗及其他开口的遥控装置进行效用试验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第4节3.4.1（7） | B |
| 85 |  |  | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2；；第4章第5节 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（4）、（7）、（8）；第4章第5节4.5.3。 | B |
| 86 | 舱底、消防水管系 | 舱底管系 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 泵及管系检查 | 第1篇第3章3.3.1（24）检查舱底排水系统和舱底泵以及滚装处所排水系统的动作试验，确认滚装处所排水口防堵措施的效用（对500GT以下货船） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第3节3.3.1（24）。 | B |
| 87 |  |  | 换证检验 | 效用试验 | 第1篇第3章3.5.1（9）舱底系统作效用试验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第5节3.5.1（9）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第6章6.5.6.4（5）。 | B |
| 88 |  | 消防管系 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 水灭火系统 | 第1篇3.3.1 （12）对固定式灭火系统进行外部检查及报警试验并确认其操作装置已予以明确标记。检查水消防泵、消防水带、水枪和国际通岸接头，并确认消防泵包括应急消防泵是否都能单独操作，以保证在船舶任何部位的两个不同的消火栓，均能提供两股水柱，而消防总管仍保持所需的压力；第1篇3.3.1（27）；第1篇3.3.1（28）舵机、锚机、消防泵、应急消防泵、舱底泵等电动机及其控制装置的检查; | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1（12） 《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.2 | B |
| 89 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 消防泵检查及效用试验 | 第1篇第3章3.3.1（27）确认消防泵和应急消防泵的效用 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第3节3.3.1（27）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第9章9.2.2（1）、（2）、（6）、（7）。 | B |
| 90 |  | 小船舱底/消防管 | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2、5.2.1；第4章第7节 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（6）、（10）；第4章第7节。 | B |
| 91 | 防污染设施 | 防油污结构与设备 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 滤油设备/油水分离器及15ppm报警器的检查 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1一般检查油水分离设备或滤油设备，必要时，作效用试验；确认排放监测装置指示器和记录器的工作情况 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.1（1）、第5篇第2章2.2.5.1 、2.2.5.3。 | A |
| 92 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 标准排放接头 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1确认已配备了标准排放接头 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.1（5）、第5篇第2章2.2.3； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.1.3.2。 | A |
| 93 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 未装设油水分离设备或滤油设备的船舶将含油舱底水留存在船上的措施 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1确认油船防止油污染系统符合规定的要求（如适用） | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.1（8）、第5篇第2章2.2.5.8。 | A |
| 94 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 残油（油泥）舱的布置及其排放设备 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1核查残油舱(柜)、集存舱(柜)及其排放装置是否合格 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.1（4）、第5篇第2章2.2.2、2.2.3。 | A |
| 95 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 需检验与确认的其他项目 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1确认燃油和水压载系统的隔离；确认防止油污染系统无实质更改。 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.1（6）、（7）；第5篇第2章2.2.6.2。 | A |
| 96 |  |  | 年度检验、中间检验 | 检查相关文件 | 法规第1篇第6章第3节6.3.1检查有关证书的有效性及有关记录，核查已备有所需文件 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第3节6.3.2、第5篇第2章2.1.3.2 ； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.1.3.2（1）。 | A |
| 97 |  |  | 中间检验、换证检验 | 检查滤油设备/油水分离器及油分计 | 法规第1篇第6章第4节6.4.1检查油水分离设备或滤油设备，包括所连接的泵、管路和附件的磨损和腐蚀情况； 检查油分计(报警器和排油监控装置)是否有明显的缺陷、蚀耗或损坏，并校准油分计的标度。 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第4节6.4.1（2）、（3）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.1.4.2 （2）、（3）。 | A |
| 98 |  |  | 换证检验 | 滤油设备/油水分离器及油分计效用试验 | 法规第1篇第6章第5节6.5.1油水分离设备或滤油设备进行效用试验；自动和手动停止排放装置进行效用试验； | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第6章第5节6.5.1（2）、（4）； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.1.5.2（3）、（4）。 | A |
| 99 |  | 防止生活污水污染 | 换证检验 | 设备安装与系统试验 | 2020法规第1篇第7章第3节7.3.1确认设备的安装及系统的试验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第7章第3节7.3.1； 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.3.3.2。 | A |
| 100 |  | 防止船舶造成空气污染（如适用） | 年度检验、中间检验及换证检验 | 证书与文件检查 | 法规第1篇第16章第3节16.3.1检查有关证书的有效性，并核查有关文件 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（1）。 | A |
| 101 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 消耗臭氧物质装置的检查 | 法规第1篇第16章第3节16.3.1消耗臭氧物质的检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（2）。 | A |
| 102 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 核查柴油机Nox排放的相关文件和记录 | 法规第1篇第16章第3节16.3.1柴油机排气污染物排放的检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（3）。 | A |
| 103 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 确认柴油机SOx排放 | 法规第1篇第16章第3节16.3.1硫氧化物的检验 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（4）。 | A |
| 104 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 焚烧炉与焚烧的确认（如适用） | 法规第1篇第16章第3节16.3.1焚烧炉（2009年9月1日或以后安装）的检验与焚烧的确认 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（6）、（7）。 | A |
| 105 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 确认船上油品质量 | 法规第1篇第16章第3节16.3.1燃油质量的确认 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第3节16.3.1（8）。 | A |
| 106 |  |  | 换证检验 | 焚烧炉效用试验（如适用） | 法规第1篇第16章第5节16.5.1确认焚烧炉的(如需要，可通过模拟试验或等效试验确认)报警装置和安全设备运行良好 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第16章第5节16.5.1（2）。 2.《海船法定营运检验技术规程（2011）》第10章10.5.5.2。 | A |
| 107 |  | 小船防止船舶造成污染 | 年度检验、换证检验 | 20m以下沿海小船 | 2016沿海小船法规第1章附录5第5.1.2；第8章第5节 | 1.《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第1章附录5第5.1.2（11）；第8章第5节8.5.1。 | A |
| 108 | 电气安全设备 | 船舶安全设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 防火、探火与灭火 | 第1篇3.3.1 （3）确认结构防火和布置未作实质性改动。确认手动和/或自动防火门(如设有)操作试验。尽实际可行对火灾探测器和/或烟气探测器和报警器进行试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2-2章 2-2.1.12.1 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.2.1.7 防（4）（5） | A |
| 109 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 通风 | 第1篇3.3.1 （13）对机器处所燃油舱柜、燃油泵及通风设备的遥控切断设施的检查和可行时进行效用试验，对机器处所外对机舱风机、油泵遥控切断装置进行效用试验以及关闭和停止试验，确认起居处所和厨房风机的遥控停止装置处于良好工作状态，如适用时； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2-2章 2-2.1.16.10。 《海船营运检验规程》（2011）第6章 6.3.2（6）第7篇 7.2.1.7（6） | B |
| 110 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 通信、报警系统 | 第1篇3.3.1 （23）确认船内报警系统和船内通信系统的效用。对驾驶室与机械控制站室、与舵机室及与主机机旁控制位置、应急操舵位置(如设有时)的所有通信手段应予以测试； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2-1章.2.1.4 ，2.7.3 ，4.5.1 。第3章第3节 3.2.5.3 船上通信与报警系统：（1）（3） 《海船营运检验规程》（2011）第6章6.3.2。（4）；第7章7.2.1.8 ：（1） -（3） ； | B |
| 111 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 滚装船要求（如适用） | 第1篇3.3.1 （36）对具有首门(外门和内门)、舷门和尾门的滚装船和其他类似船舶，还应增加如下检查项目： ⑧ 检查和试验遥控屏和附属的指示灯、电视监控系统、漏水显示器、灯和报警系统； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （36） 《海船营运检验规程》（2011）第3章 ，3.3.4（8） ； | A |
| 112 |  |  | 中间检验、换证检验 | 防火、探火和灭火报警设备的检查 | 第1篇3.4.1 （6）试验所有火警探测及报警系统； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.4.1 （6） 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2-2章 2-2.1.12.1 《海船营运检验规程》（2011）第7章7.2.1.7 （4） （5） ； | A |
| 113 |  |  | 换证检验 | 货舱水位探测器试验（如适用） | 第1篇第3章3.5.1（12）对于设置货舱水位探测器的单货舱船舶,应检查和试验进水探测系统及其报警装置 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第5节3.5.1（12）、第4篇第2-1章2-1.1.33.2（1）； 2.《海船营运检验规程》（2011）第6章 6.3.2（5）。 | B |
| 114 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 货舱水位探测器检查（如适用） | 第1篇第3章3.3.1（30）对于设置货舱水位探测器的单货舱船舶,应随机抽查进水探测系统及其报警装置 | 1.《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》法规第1篇第3章第3节3.3.1（30）、第4篇第2-1章2-1.1.33； 2.《海船营运检验规程》（2011）第6章 6.3.2（5）。 | B |
| 115 | 航行、信号、无线电设备 | 航行设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 磁罗经 | 第1篇3.3.1 （15）确认磁罗经自差校正； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录1 《海船营运检验规程》（2011）第9章9.4.3（4）① -⑦ | C |
| 116 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 航行设备配备 | 第4篇第5章5.2.1核对磁罗经、雷达、电子定位设备、AIS、电子海图、测深手锤等航行设备的配备数量是否满足要求 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章5.2.1。 | A |
| 117 |  | 信号设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 船舶号灯、闪光灯 | 第1篇3.3.1 （17）船舶号灯、闪光灯的检查和试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第8章第1节-第3节 《海船营运检验规程》（2011）第9章9.5 。 | B |
| 118 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 航行灯 | 第1篇3.3.1 （18）航行灯的主电源、应急电源试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第8章 8.1.4 供电 《海船营运检验规程》（2011）第9章9.5.3 （1） 。 | B |
| 119 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 号型、号旗 | 第1篇3.3.1 （19）船舶号型、号旗及烟火信号的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第8章第4节 《海船营运检验规程》（2011）第9章9.5信号设备9.5.1 -9.5.3 | B |
| 120 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 声响信号器具 | 第1篇3.3.1 （20）声响信号器具的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第8章第5节 《海船营运检验规程》（2011）第9章9.5信号设备《海船营运检验规程》（2011）第9章9.5信号设备9.5.1 -9.5.3 （3） | B |
| 121 |  | 无线电设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 无线电设备 | 第1篇3.3.1 （29）确认无线电通信设备的配备、安装和功能； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇 第4章 《海船营运检验规程》（2011）第9章 9.6无线电设备 | A |
| 122 | 电气设备 | 电源与供电 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 电源 | 第1篇3.3.1 （26）构成主电气装置和应急电气装置的电气设备和电缆，应尽可能在工作状况下进行总体检验。确认主电源、应急电源、临时应急电源、备用电源和船舶岸电系统船载装置（液货船除外）等的效用。若是自动控制电源，则应以自动控制方式进行试验； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第2-1章 第3节 电气装置 第11篇 第5章 船舶岸电系统 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.1 7.2.1 | B |
| 123 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 主要电动机及其控制设备 | 第1篇3.3.1 （28）舵机、锚机、消防泵、应急消防泵、舱底泵等电动机及其控制装置的检查； | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇 2-1.2.7.3 舵机结构和布置（8）2-1.2.7.4 监测和报警 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.1 7.2.1,7.2.1.5 ,7.2.1.7 防火、探火和灭火报警设备的检查：（1） 。7.2.1.9 。 | B |
| 124 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 防静电、易燃易爆场所用电气设备 | 第1篇3.3.1 （35）本章3.1.3规定的适用项目。 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第1篇3.3.1 （35）本章3.1.3规定的适用项目：③ 电气检验和试验项目：(a) -(g) 。 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇2-1.3. 9 ，2-1.3.9.2 。 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.2.1.10 ，7.2.2.6 | C |
| 125 |  |  | 年度检验、换证检验 | 通信、主电源、航行、无线电设备 | 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》 第一章 通则 附录5.1.3 电气检验项目 | 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》 第一章 通则 附录5.1.3 电气检验项目（1）-（7） 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第五章 电气装置，第八章 第1节-第4节 | B |
| 126 |  |  | 换证检验 | 绝缘及设备电力设备运行 | 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第一章 通则 附录5 5.2 换证检验电气项目的检验。 | 《沿海小型船舶检验技术规则（2016）》第一章 通则 附录5（9）-（12） 第五章 电气装置 | A |
| 127 |  |  | 换证检验 | 修理后电气设备的附加检验 | 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.2.2.8修理后电气设备的附加检验 | 《海船营运检验规程》（2011）第7章 7.2.2.8 （1）-（3） | C |
| 128 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 其他航行相关资料检查 | 第4篇第5章5.2.4其他航行相关资料检查 | 《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章5.2.4 | B |

表2  小于450总吨的钢质干散货内河船（易流态化固体散装货物运输船、

自卸砂船除外）定期检验项目分类表

| 序号 | 安全与环保技术状况声明书项目 | 法定检验项目 （一级） | 定期检验种类 | 法定检验项目 （二级） | 对应的《内河船舶法定检验技术规则（2019）》检验项目 | 具体检验要求(规则、规程和规范性文件要求) | 检验分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件资料检验项目 | 文件资料审查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 申报材料 | 总则7.1船舶的所有人/经营人，应按照本法规的规定向船舶检验机构申请法定检验，并确认船舶和或相关项目（如适用）经自检符合本法规适用要求，且提供必要的检验条件，包括相关的安全措施。 | 《河船法定营运检验技术规程》（2011）（以下简称规程）第1章 1.7工作关系1.7.1、1.7.2、1.7.3、1.7.4、1.7.6、1.7.7、1.7.8 | A |
| 2 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 检验证书及技术文件 | 第1篇1.5.7.3船上应妥为保存所持有的各种有效法定证书，并随时可供检查。 2.2.3.3 3.3.10.1（1）检查并确认有关证书的有效性。（2）检查并确认船上已备有的所需各种文件。 | 规程第2章 2.2.2（4）年度检验还应包括核查所有证书、记录簿、装载手册、系固手册、船舶操纵性手册、操作手册等文件和资料等是否都已放置于船上。 | A |
| 3 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 船舶技术状况声明 | 总则7.1船舶的所有人/经营人，应按照本法规的规定向船舶检验机构申请法定检验，并确认船舶和或相关项目（如适用）经自检符合本法规适用要求，且提供必要的检验条件，包括相关的安全措施。（对自检要求） | 规程第1章 1.7.5在进行检验时，申请检验方有义务将有关已发现的船舶缺陷或隐患、上次检验以来船舶技术状况的变化和修理情况通报验船师，并应提供有关的技术资料与文件。 | A |
| 4 | 船体结构及水密完整性 | 船体结构检查 | 年度检验中间检验特别检验 | 船体外板的全面检查 | 第1篇3.3.1.1（1）检查船体及其上的关闭装置；（关注船体） 3.4.1.1（1）本章3.3.1规定的项目 3.4.1.1（2）在第二次换证检验以后的中间检验时，对货舱特别是常年装运易腐物品或易受机械撞击的装货处所有选择性进行内部检查。 第1篇3.5.1.1（1）本章3.4.1规定的项目 | 规程第3章3.2年度检验3.2.1、3.2.5、3.2.6 3.3中间检验3.3.1、3.3.2、3.3.3 规程第3章3.4.1、3.4.2、3.4.3(1)(3)、3.4.4 | B |
| 5 |  |  | 船底外部检查 |  | 第1篇3.6.2.1船底外部检查应包括：（1）船体外板、舭龙骨、首柱和尾柱。（5）海底阀箱、进口格栅和滤清器以及舷外排出阀及其连接件。（7）船体油漆。 | 规程第3章3.2年度检验3.2.1、3.2.5、3.2.6 3.3中间检验3.3.1、3.3.2、3.3.3 规程第3章3.4.1、3.4.2、3.4.3(1)(3)、3.4.4 | A |
| 6 |  |  | 第二次及以后换证检验 | 密性试验 | 第1篇3.5.1.1（3）在第二次及以后的换证检验时，对双层底舱、边舱（如有时）、首尾尖舱、燃油舱进行水压试验。 | 规程第3章3.4.3.2(2)(3)，《河船法定建造检验规程》（2016）3.5 | B |
| 7 |  |  | 第二次及以后换证检验 | 船体测厚 | 第1篇3.5.1.1（2）在第二次及以后的换证检验时，按本局《河船法定营运检验技术规程》的规定对船体结构进行厚度测量； | 规程第3章3.4.4.1第一次换证检验，一般可不予测厚，除非局部部位存在明显蚀耗. 3.4.4.2、第二次换证检验，对3.4.3.2(1）中所述范围,按照验船师的要求进行抽查测厚3.4.4.3、第三次及以后的换证检验，所有有总纵强度要求的船舶应在船中部0.4L范围内选择两个横剖面区域，对其外板、内底板和强力甲板的每块板及主要纵向构件的蚀耗较大部位进行测厚，全船其余部位进行抽查测厚；无总纵强度要求的船舶，除对上述所述范围以及可疑区域进行测厚外，尚应对全船其余部位进行抽查测厚。 | B |
| 8 |  |  | 第三次及以后换证检验 | 总纵强度校核 | 第1篇3.5.1.1（2）在第二次及以后的换证检验时，按本局《河船法定营运检验技术规程》的规定对船体结构进行厚度测量； | 规程第3章3.4.4.5有总纵强度要求的船舶在第三次及以后的换证检验时，凡属下列情况之一者，应按规程第3章3.5.1.1的规定校核船体总纵强度：（1）强力甲板和舷侧顶列板或船底板和舭板蚀耗后的总剖面积小于或等于原规范计算值的80%者；（2）因蚀耗严重或其他原因对其总纵强度有怀疑时。 | B |
| 9 |  |  | 第三次及以后换证检验 | 船体构件腐蚀及变形极限检查 | 第1篇3.5.1.1（2）在第二次及以后的换证检验时，按本局《河船法定营运检验技术规程》的规定对船体结构进行厚度测量； | 规程3.5.2、3.5.3 | B |
| 10 |  | 稳性及水密完整性 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 水密、风雨密门、舱口盖等关闭装置对稳性的影响的检查 | 第1篇3.3.1.1（1）检查船体及其上的关闭装置；（关注水密）3.3.1.1（3）对水密门进行检查和操作试验。 换证检验：3.5.1.1（5）对水密门和水密舱口盖作冲水试验。 | 《河船法定建造检验技术规程》（2016）（以下称建造规程）3.5 | A |
| 11 | 舾装设备 | 舵设备检查 | 年度检验、中间检验 | 舵设备可见部分的外观检验 | 第1篇3.3.1.1（2）检查舵设备及锚泊和系泊设备。（关注舵设备） | 年度检验：规程4.2.1.1、了解操舵装置的使用情况，配合舵设备进行舵机操作和运行试验，检查舵角指示的准确性。 中间检验：规程4.2.2.1对舵设备作外部检查并了解使用情况，检查舵杆可见部分有无裂纹、弯曲、扭转等缺陷，在进行操舵的效用试验的同时检查舵角指示是否准确，若有异常情况，应将直它杆拆下进行详细检查；2、停泊在水上进行中间检验的非自航船的舵设备，检查其可见部分，若有异常情况则视具体情况上船台或进坞拆检；3、常年航行急流航段的自航船的舵设备，检验要求与换证检验相同。 | B |
| 12 |  |  | 换证检验 | 舵设备的效用试验 | 第1篇3.5.1.1（4）对锚设备、舵设备和舱底水系统作效用试验。 3.6.2.1船底外部检查应包括：（2）螺旋桨、导流管和舵。（3）舵轴承间隙的测量。 | 规程4.2.3.1检查舵叶是否有腐蚀、裂纹、渗漏等，必要时对舵叶应作测厚检查，对空心舵舵叶水密性有怀疑时或修理后，应按规程4.2.7.4的规定进行充气密性试验；4.2.3.2、检查舵杆、舵柄（舵扇）、舵托、舵销、舵钮、舵链的腐蚀及磨损情况和有无裂纹、扭转、弯曲等缺陷，舵杆的缺陷可按规程舵设备的修理要求的规定进行修理；4.2.3.3、检查舵底塞的锈蚀及水密情况，必要时可要求打开舵底塞检查；4.2.3.4、检查连接舵叶与舵杆的法兰和螺栓的腐蚀情况，若法兰腐蚀严重应进行修理，如进行堆焊和机械加工等。修理前船厂要出具修理工艺，验船师根据船厂所采用的国标、部标或厂标核查后方可施工。若螺栓锈蚀严重或有裂纹则应进行换新，所用的材料、锻造比和等级应跟原来的相同或相当，并应提供产品证书。装配后应进行舵叶和舵杆连接螺栓的防松检验；4.2.3.5、检查舵角指示是否准确；4.2.3.6、对襟翼舵，还应检查其主舵与副舵之间的铰接部分的技术情况，查明能否保持正常工作；检查其传动装置的磨损情况和有无松动；4.2.3.7、舵设备装妥后，在坞内进行转舵试验，下水后，结合航行试验进行效用试验。 | B |
| 13 |  | 操舵装置检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 舵机的检验 | 第1篇3.3.1.1（8）对操舵装置和控制系统进行效用试验。设有应急操舵系统的应进行应急操舵试验。 | 年度检验 规程9.4.1配合舵设备作效用试验。 中间检验 规程9.4.2、（1）、对操舵装置进行转换试验。其运转试验时间应不少于30min。在试验时，应无异常响声及振动现象；（2）、对航行于急流航段的船舶，舵机的中间检验按换证检验进行；（3）、校对舵角指示器和检查限位器；（4）、配合舵设备作效用试验。 换证检验 规程9.4.3.1、各种类型的舵机均应相应检查。9.4.3.2、检查人力舵机及电动舵机；9.4.3.3、检查液压舵机；9.4.3.4、检查气动舵机。 | B |
| 14 |  | 锚系泊设备检查 | 年度检验、中间检验 | 锚设备的外部检验 | 第1篇3.3.1.1（2）检查舵设备及锚泊和系泊设备。（关注锚泊设备） | 年度检验： 规程4.4.1.1了解锚设备的技术状况，必要时进行效用试验。 中间检验： 规程4.4.2.1对锚设备作外部检视，应重点检查下列使用情况：（1）锚、锚链、转环、卸扣等情况是否正常；（2）抛、起锚是否灵便。锚链通过链轮是否顺利，有否跳槽、卡链、扭转等现象；（3）制链装置是否可靠；（4）锚收起后能否平服地紧贴在锚穴内。 | C |
| 15 |  |  | 换证检验 | 锚设备效用试验 | 第1篇3.5.1.1（4）对锚设备、舵设备和舱底水系统作效用试验。 3.6.2.1船底外部检查应包括：（6）锚和锚链。 | 规程 4.4.3.1、对锚设备作全面检查：（1）锚和锚链必须放置在便于检查的处所，左右舷锚链应全部排开，并将表面污锈清除；（2）核对锚（包括备用锚）的数量、重量、型式、锚链的规格、节数是否符合原设计或现行规范的要求；（3）检查锚杆、锚爪有否变形和损坏，锚头与锚杆连接的横销有否松动现象；（4）检查锚链环、转环、卸扣（连接卸扣及锚头卸扣）有否蚀耗、裂纹、变形、松档等缺陷，并测量其平均直径（即链环横截面中的最小直径与垂直该直径方向量得的直径之和的一半）；（5）检查锚机座与甲板连接处的座板、垫板等有否蚀耗或腐烂；（6）检查制动和弃链装置的工作可靠性。4.4.3.2、根据规程4.4.6效用试验的要求，对锚机进行效用试验。4.4.4、4.4.5、4.4.6 | B |
| 16 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 锚机的检验 |  | 年度、中间检验 规程9.3.1、对锚机作外部检验，检视主轴是否变形、弯曲，了解使用情况，进行抛起锚试验。 换证检验 9.3.2（1）-（9） | B |
| 17 |  | 系泊、拖曳及系结设备 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 系泊绞车、缆桩、导缆孔、导缆钳、导向滚轮机缆绳等系泊设备外部检查及效用试验 | 第1篇3.3.1.1（2）检查舵设备及锚泊和系泊设备。（关注系泊设备） | 年度检验：规程4.5.1、对系泊设备作一般性外部检视及了解使用情况，如发现有影响安全的缺陷应予修复。 中间检验： 4.5.2、对系泊设备作全面性检视，了解系结设备的使用情况是否正常，如发现有影响安全的缺陷应予修复。 特别检验： 4.5.3对全船系泊设备作全面检查:(1)核对系船索的配备数量和规格尺寸是否符合规范的规定；(2)检查系缆桩、拖桩、导缆钳（孔）与船体连接处有否锈烂、脱焊等缺陷；（3）拖缆、系船缆在其8倍直径长度内发现有10%钢丝或纤维断裂或拖缆有过度磨损、腐蚀及其他实质损伤者，应予换新。 | C |
| 18 | 推进系统 | 主机检查 | 年度检验、中间检验 | 主机、推进系统的外部检查，查阅使用情况及有关记录 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 年度检验： 规程7.2.1、一般应向轮机员了解主机过去的使用情况，必要时查阅轮机日志、测量记录等资料。7.2.2、对主机作外部检视，并检查其运转状况。对主机进行效用试验时，应检查操纵装置、起动装置、保护装置、遥控装置和驱动装置的完好性。 中间检验： 7.3.1、中间检验应检查主机的运转状况，查阅主要运动部件有关的测量记录。除年度检验项目外，对情况良好者只作外部检视，有怀疑时还应拆卸检查。7.3.2、如柴油机要进行修理，对修理的部件应按换证检验的有关要求进行检验。7.3.3、按规程7.4.8(10)的要求，查阅曲轴臂距差测量记录。 | B |
| 19 |  |  | 换证检验 | 主机各主要零部件的检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 规程7.4.2、隔振器、机座、底脚螺栓及垫块的检验；7.4.5、气缸盖及其阀件的检验；7.4.6、气缸体及气缸套的检验；7.4.7、活塞、活塞销及连杆的检验；7.4.8、曲轴及轴承的检验；7.4.9、凸轮轴及轴承的检验；7.4.10、齿轮及链条定时传动机构的检验；7.4.11、废气涡轮增压器、中间冷却器的检验；7.4.12、主机带动泵(冷却水泵、舱底泵、滑油泵、燃油泵等)的检验；7.4.13、高压油泵及喷油器的检验；7.4.14、主机起动、换向和操纵机构的检验；7.4.15、曲轴与自由端传动轴（如有时）连接状况及传动轴表面的检验。 | B |
| 20 |  |  | 换证检验 | 主机各主要零部件修复后的检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 规程7.4.16主机部件在检验中所发现的缺陷消除后，应再次提交检验，经检验合格后方可进行安装工作。 | B |
| 21 |  |  | 换证检验 | 主机修理后的安装检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 规程7.4.17（1）、检查机座及其垫块安装状况；（2）、检查运动部件的安装状况；（3）、检查曲轴安装状况；（4）、检查柴油机与轴系部件的连接状况；（5）、检查各主要附件、系统的安装是否正常。 | C |
| 22 |  |  | 换证检验 | 主机的转速、温度及压力等仪表和主柴油机调速器、安全装置检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 规程7.4.18、主机的转速、温度及压力等仪表应经计量部门或其认可机构检验，合格后方可使用。7.4.19、主柴油机调速器、安全装置检验。 | C |
| 23 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 主推进系统的整体检查 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 规程7.4.20、柴油机如果进行了大范围的修理，验船师应要求进行系泊和航行试验，以保证发动机大修后的可靠运行。 | B |
| 24 |  |  | 年度检验、中间检验 | 老旧运输船舶主机的特殊要求 |  | 规程7.2.3、对老旧运输船舶主机应进行船舶航行试验，并注意检查下列内容：（1） 机座、底脚螺栓、垫块的外观检查和锤击检查；（2） 用塞尺检查机座与机架间平面贴合情况；（3） 主机运动部件的运转情况。 | B |
| 25 |  |  | 换证检验 | 系泊试验和航行试验 |  | 规程7.4.1、检验其主要部件的技术状况和磨损程度，并应进行系泊和航行试验。7.4.20、柴油机如果进行了大范围的修理，验船师应要求进行系泊和航行试验，以保证发动机大修后的可靠运行。 | B |
| 26 |  | 轴系装置的检查 | 年度检验、中间检验 | 轴系的检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 年度检验 规程8.1.2.1、对轴系作外部检验，了解其运转情况，确认得到维护保养，处于良好工作状态。8.1.2.2、对老旧运输船舶轴系，应作外部检验，并在航行试验时检查其运转情况。 中间检验 规程8.1.3.1、对轴系作外部检验和运转试验。若要抽出尾轴，则按8.1.4.2的有关规定进行检验。8.1.3.2、轴系光车修理，应符合规程8.1.4.1（9）及8.1.4.2（3）的有关规定。8.1.3.3、老旧运输船舶轴系按规程8.1.2.2的规定检验。 | C |
| 27 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.1.1（7）检查中间轴、推力轴、螺旋桨轴及其轴承、法兰等，以及螺旋桨的技术状况。 船底外部检查：3.6.2.1（4）螺旋桨轴承间隙的测量及检查轴封装置。 | 规程8.1.4.1、推力轴和中间轴的检验8.1.4.2、尾轴的检验 | B |
| 28 |  |  | 换证检验 | 轴系的校中、安装检验 |  | 规程8.1.4.3（1）、当主机、齿轮箱、离合器移位，尾轴毂镗孔，轴或轴承修理或换新后，应进行轴系核中检验；(2)、尾轴、中间轴的安装检验；(3)、尾轴锥体与螺旋桨桨毂的装配检验；(4)、尾轴填料函或尾管密封装置，在轴系装妥后应作油压试验。 | B |
| 29 |  |  | 换证检验 | 轴系的扭振计算 |  | 规程8.1.4.4、柴油机单机额定功率等于或大于220kW的推进轴系，在下列情况下应核查或重新作扭振特性计算，必要时应作扭振测试：(1)、主机、轴系有较大变更，如更换机型、减振器、联轴器、齿轮箱；轴系及螺旋桨结构尺寸有较大改变，对扭振应力有怀疑时；(2)、发生联轴器、轴系断裂，传动齿轮敲击、断齿等严重扭振事故时。 | B |
| 30 |  |  | 换证检验 | Z型推进装置 |  | 规程8.1.5、Z型推进装置的输入轴，立轴及螺旋桨轴的换证检验可按8.1.4.1和8.1.4.2的规定进行。 | B |
| 31 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 传动装置的检验 | 第1篇3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 年度检验 规程8.2.2.1、对传动装置作外部检验，了解其运转情况。8.2.2.2、老旧运输船舶的传动装置作外部检验，并在航行试验时检查其运转情况。 中间检验 规程8.2.3.1、对传动装置作外部检验和效用试验。进行效用试验时，不应有异常振动、冲击、噪声、发热和油水渗漏。 换证检验 规程 8.2.4.1、减速齿轮箱、离合器、制动装置应在拆开状态下提交检验。8.4.2.2、弹性橡胶联轴器应在拆开状态下提交检验。8.2.4.3、金属簧片联轴器的拆检可按制造厂规定的时间及方法进行。8.2.4.4、万向联轴器应拆开检查；8.2.4.5、减速齿轮箱的温度计和压力表应有计量部门或经其认可的机构签发的有效校验合格证。 | B |
| 32 |  |  | 船底外部检查（换证检验、中间检验或者两次中间检验之间） | 螺旋桨的检验 | 第1篇3.5.1.1（7）检查中间轴、推力轴、螺旋桨轴及其轴承、法兰等，以及螺旋桨的技术状况。 船底外部检查：3.6.2.1（2）螺旋桨、导流管和舵。 | 规程8.3.1、螺旋桨的检验在船底外部检查时进行，主要检查下列内容：8.3.2螺旋桨允许修理的范围。 | C |
| 33 | 机舱或其他机器处所主要设备与管系 | 发电机原动机 检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 发电机原动机和其他辅助机械检查 | 第1篇3.3.1.1（7）确认发电机原动机和其他辅助机械，以及为其服务的泵和管路系统工作状态良好。 | 年度、中间检验 规程9.2.1（1）、发电柴油机的年度检验和中间检验应按7.2和7.3的有关规定进行；（2）、发电柴油机配合发电机进行试验时，应检查柴油机在各种工况下的运转情况。 换证检验 9.2.2（1）、发电柴油机的换证检验应按7.4的有关规定进行；（2）、检查发电柴油机在各种工况的运行状况，各运动部件有无不正常的发热、异常、振动等现象，燃油、滑油、冷却系统的工作是否正常；（3）、发电柴油机应做调速特性试验。当突然卸去负荷和在空负荷下突然加上50%负荷，稳定后再加上余下50%负荷时，其调速特性应符合下列规定：瞬时调速率 ≯10%；稳定调速率 ≯5%；稳定时间 ≯5s。对应急发电柴油机及非增压柴油机则还应做突加额定负荷试验；对老旧运输船舶发电柴油机，调速器的稳定时间可不大于9s。（4）、检查超速、滑油失压、冷却水高温等安全保护装置是否灵敏可靠。 | B |
| 34 |  | 空压机、空气瓶及其管系检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 空气压缩机的检验 | 第1篇3.3.1.1（5）对锅炉、压力容器及其附属装置，包括安全装置进行外部检查。确认锅炉及压力容器的安全阀处于良好工作状态。 | 年度、中间检验 规程9.5.1（1）空气压缩机作外部检视，必要时作效用试验；（2）、中间检验时应校验安全阀。 换证检验 规程9.5.2（1）、对空气压缩机进行效用试验，应无异常响声及振动，必要时拆开检验；（2）、校验安全阀的开启压力，应不大于1.1倍的工作压力；（3）、作效用试验时，应从大气压力开始，向主机起动用空气瓶组充气，在1h内达到额定的工作压力；（4）、检查压力控制器和报警装置的可靠性。 | B |
| 35 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 空气瓶及其管系的检验 | 第1篇3.3.1.1（5）对锅炉、压力容器及其附属装置，包括安全装置进行外部检查。确认锅炉及压力容器的安全阀处于良好工作状态。 3.3.1.1（6）确认主推进装置，包括主推进机械、齿轮传动装置和轴系等，以及为主推进装置服务的泵和管路系统得到维护保养，处于良好工作状态。 | 年度、中间检验 9.6.1（1）、空气瓶在年度、中间检验时，如技术情况良好，可以只作工作压力下的外部检视，瓶体与附件的连接是否紧密牢固；（2）、压力表应具有计量部门或其认可机构签发的有效校验合格证。 换证检验 9.6.2 （1）、空气瓶及其管系的外部检验；（2）、空气瓶及管系的内部检验；（3）、校验安全阀；（4）、液压和密性试验；（5）、其他要求。 | B |
| 36 |  | 管系检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 泵、管系及风机的检验 | 第1篇3.3.1.1（4）检查舱底、压载、甲板排水、空气和测量管系的工作情况，并对舱底和压载管系进行效用试验。（9) 确认机器和其他处所通风系统的运行状态。 换证检验：3.5.1.1（4）对锚设备、舵设备和舱底水系统作效用试验 | 年度检验 规程9.7.1（1）-（6） 中间检验 9.7.2（1）-（6） 换证检验 9.7.3（1）-（14） | C |
| 37 |  | 小船装有LPG发动机的检验 | 年度检验、换证检验 | LPG发动机的检验 | 《内河小型船舶法定检验技术规则》（2016）（以下简称小规）附录4.2 4.2.1（18） 换证检验：4.4.1.（7）对于装有LPG发动机的船舶检验项目 | 年度检验： 小规附录4.2 4.2.1（18） 1、对 LPG 机器处所、气罐处所进行总体检查ꎬ并确认处所内不存在失火和爆炸危险以及通风系统处于良好工作状态;2、检查 LPG 主机遥控系统并确认处于良好的工作状态；3、检查 LPG 供气系统，如发现管路ꎬ阀件有较严重腐蚀、漏气现象应及时处理；4、检查 LPG 探测报警系统的工作情况；5、 对遥控关闭LPG 供气总阀的机构进行试验；6、 检查防爆电气设备或防点燃电气设备的工作状态；7、检查气罐处所和机舱的底板及有密闭要求的隔壁的密闭性是否良好。 换证检验： 1、拆开LPG 发动机ꎬ检查汽缸、活塞、连杆、曲轴及所有轴承等零部件；2、LPG 主机在工作状态下进行操纵试验，主机遥控系统处于良好工作状态。 | B |
| 38 |  | 锅炉检验（如适用） | 年度检验 | 锅炉外部检验及自动控制系统检验 | 第1篇3.3.1.1（5）对锅炉、压力容器及其附属装置，包括安全装置进行外部检查。确认锅炉及压力容器的安全阀处于良好工作状态。 | 规程6.4.1、外部检验应在锅炉工作压力下进行，检查锅炉总体外观情况、安全保护装置及其他附件、管系、给水系统、燃烧装置及自动化装置和仪表等工作是否正常，检查各部位有无漏水、漏气。6.4.2、检查给水系统工作是否正常，对有两套给水装置者，应检验交替使用情况。6.4.3、对安全阀的手动开启装置进行效用试验。6.4.4、检查烟道有无漏烟，隔热炉衣是否完好，如发现锅炉外壳有渗漏等异常情况时，可对炉衣作部分拆除。6.4.5、安全阀在工作压力下进行校核，确认锅炉安全阀的有效性。蒸汽压力表应具有计量部门或其认可机构签发的有效校验合格证。6.7校验安全阀。 规程6.6.1、锅炉自动控制系统的检验应与锅炉的外部检验同时进行，包括以下内容：（1）控制系统；（2）监测、警报系统；（3）手动控制装置。上述系统、装置功能的每种动作应作2～3次试验。6.6.2、控制系统的检验；6.6.3、对监测、报警系统进行效用试验。6.6.4、检查锅炉由自动控制转为手动控制的效用是否正常。6.6.5、检查废气锅炉排气自动调节及水位自动调节的效用。 | C |
| 39 |  |  | 中间检验 | 锅炉内部检验 | 第1篇3.4.1.1（3）结合中间检验或在两次中间检验之间进行锅炉内、 外部检验。 | 规程6.5.1、锅炉的内部检验，应先停炉冷却，再将炉水排空，打开孔盖将烟灰、水垢清除干净并将妨碍检验的可拆部件拆卸后，再进行检验。6.5.2、对锅炉内部的主要项目进行检查；6.5.3、对锅炉各部位腐蚀情况进行检验；6.5.4、锅炉各部位裂纹的处理检查；6.5.5、变形的处理检查；6.5.6、管子与管板孔的检验。 | C |
| 40 |  |  | 换证检验 | 锅炉水压试验 | 3.5.1.1（6）对锅炉进行内外部检验， 并进行水压试验。 | 规程6.8 | C |
| 41 |  |  | 附加检验 | 锅炉附加检验 |  | 规程6.11.1、锅炉在下列情况下应申请附加检验：（1）停用一年以上，需恢复使用时；（2）在使用中发生缺水、过热、超压、变形以及重要部件失效和严重渗漏等情况时；（3）锅炉移位、重新装配或船舶失事后锅炉浸水等情况；（4）安全阀因故启封，重新校验时；（5）新增或减少重要设备、重要部件或改变锅炉工作压力或性能时；（6）改变燃烧方法，改变自动化控制和燃油系统装置时。6.11.2、附加检验时，根据所申请检验项目进行局部或全部检验，必要时尚应进行水压试验。 | C |
| 42 | 电气设备 | 电源检查 | 年度检验及中间检验 | 主电源设备外观检查 | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 规程10.3.1、对10.4.1中所述的电气设备作外观检查了解使用情况，查明电气设备的布置、安装及技术状况是否改变，船舶检验机构认为必要时可作效用试验，查明其技术状况。10.3.2、在进行电气设备的年度、中间检验时，船舶检验机构可依据船舶的实际状态，船东或船厂提交的试验报告、测量记录等情况增加或减少试验内容。 | B |
| 43 |  |  | 换证检验 | 主电源设备负荷试验、调速、稳态电压及静态电压特性试验等 | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 规程10.4.1、10.4.2同年度、中间检验要求；10.4.3、按独立发电机、轴带发电机、蓄电池的相关试验内容进行试验、检验并审核相关试验记录。 | C |
| 44 |  |  | 年度、中间及换证检验 | 应急电源及临时应急电源检验 | 第1篇 3.3.1.1(13) 确认应急电源、临时应急电源在主电源失效后自动供电的工作情况。 | 年度中间检验 规程第10章 10.3.3.2、对应急电源的蓄电池组或临时应急电源的蓄电池组，应检查主电源失效后自动供电的有效性和系统的完整性，并对蓄电池组及舱室作检查。 特别检验10.4.4 | A |
| 45 |  |  | 年度、中间及换证检验 | 岸电系统船载装置检查 | 规则第5篇新增具体的检验要求，第1篇中未明确未检验项目（建议法规修改新增） | 规则第5篇 2.3.14 船舶使用岸电的一般要求，适用于2020年6月1日以后安放龙骨的内河船舶（除液货船外）；《船舶岸电系统船载装置检验指南》 | C |
| 46 |  | 配电设施检查 | 年度、中间检验 | 配电装置及配电系统（包括主、应急配电板及充放电板)检验 | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 外观检查，查明电气设备的布置、安装及技术状况是否改变，了解其使用情况，认为必要时可作效用实验，查明其技术状况 | B |
| 47 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 规程第10章 10.3.1、10.4.5 1、年度、中间检验项目；2、检查配电板属具完整性、有效性和准确性，有怀疑时应送国家有关计量机构校验；3、核查电流保护装置或熔断器保护值应与被保护电路的热熔量相适应；4、对地绝缘系统应检查对地绝缘电阻检测或报警装置工作有效性，检查配电系统的绝缘电阻；5、检查船电与岸电的联锁；6、检查和试验发电机各控制和保护装置工作的可靠性，并尽实际可能校核保护装置的整定值。 | B |
| 48 |  | 用电设备检查 | 年度、中间检验 | 电力拖动装置检验 | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 规程第10章 10.3.1、对10.4.1 中所述的电气设备作外观检查心了解使用情况，查明电气设备的布置、安装及技术状况是否改变，船舶检验机构认为必要时可作效用试验，查明其技术状况。10.3.6下列设备应进行效用试验。 | C |
| 49 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 | 规程第10章 10.3.1、10.4.7：1、年度、中间检验项目；2、拖动重要辅机电动机及其控制装置应配合船体、轮机作效用试验；3、检查电动机及其控制装置的运转情况，起动、停止、联锁及紧急切断（如有时）等动作可靠性，电动机起动器相应检验；4、试验时，电动机应无敲击、摩擦、异常发热及振动现象；5、操舵电动机、电动锚机、绞缆机进行相应检验；6、电动机修理后的相应检验等；电动机及其控制箱热态绝缘电阻测量。 | C |
| 50 |  |  | 年度、中间及换证检验 | 电缆检验 | 小规 附录4 4.2.1.（13）发电机组（如有时）、蓄电池及电缆等的外观检查，了解使用情况及绝缘电阻测量 | 规程10.4.6：1、外观检查电缆及其紧固件的完好性，检查有无私拉乱接、随意安装临时线和插座的情况；2、如有损坏，应与更换或修复，并满足相关检验要求；3、从配电板处测量各电缆网络的热态绝缘电阻值。 | C |
| 51 |  |  | 年度、中间及换证检验 | 照明及应急照明设备检验 | 法规 第1篇 3.3.1.1（12）尽可能地在运行状态中对电气设备进行目检，包括主电源和照明系统。 3.3.2.1(16) 检查集合与登乘站、走廊、梯道及进入集合登乘站的出口处的照明，包括由应急电源供电时的照明。 | 1、尽可能地在运行状态中对主照明、应急照明设备及其属件，标记标识等进行外观检查，查明照明设备的布置、安装及技术状况是否改变，了解其使用情况；2、主照明、应急照明系统应向船员通常能到达和使用的部位提供充足的照明，并由主电源、或（临时）应急电源供电；3、船舶的正常照明线路不应兼作应急照明线路等。 | C |
| 52 |  |  | 年度、中间及换证检验 | 避雷与接地、电气设备绝缘电阻 | 法规 第1篇 3.3.1.1(14)检查防止触电、电气火灾及其他由电气引起的灾害的预防措施 小规 附录4 4.2.1.（13）发电机组（如有时）、蓄电池及电缆等的外观检查，了解使用情况及绝缘电阻测量。 | 规程10.3.7、对预防电气灾害的措施的检查 | C |
| 53 | 机舱自动化 设备 | 监测、报警系统检查（如适用时） | 年度、中间检验 | 监测、报警系统的检验 | 第1篇 3.3.1.1(11)确认驾驶室和机器处所之间的通信设施工作状态良好。 3.3.2.1（9）检查火警探测和报警系统，可行时，进行相应试验。（13）核查船内通信设备和通用报警系统的操作功能； 3.4.2.1（3）试验所有火警探测和报警系统。 | 规程第12章 12.2.2.1、对监测、报警系统进行外观检查和了解使用情况；12.2.2.2、对报警系统进行检验；12.2.2.3、选择部分重要的报警项目进行模拟试验。 第5章5.3.1.4探火和失火报警系统(1) 对失火手动报警按钮系统应作效用试验；(2) 对自动探火和失火报警系统应进行模拟试验。 | C |
| 54 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇 3.5.2.1（3）对失火手动报警按钮系统作效用试验，对自动探火和灭火报警系统进行模拟试验。 | 规程第12章12.2.1.1、检查监测、报警系统内的元件、仪表、传感器组件的技术状况是否正常。信号、数字、声光显示是否正确；212.2.1.2、报警系统功能检验；12.2.1.3、对报警项目进行模拟试验；12.2.1.4、对重要传感器的参数进行检测，必要时应重新进行调整。 | C |
| 55 |  | 遥控系统检查 | 年度、中间检验 | 主推进遥控装置的检验 | 第1篇3.3.1.1(11)确认驾驶室和机器处所之间的通信设施工作状态良好。 3.3.1.1（15）机舱自动化控制处所的布置并试验报警、自动、停车功能。 | 规程1第12章12.3.2.1、了解主推进遥控装置的技术状况，进行效用试验；12.3.2.2、主推进遥控装置应作控制转换和联锁的可靠性试验；12.3.2.5、选择某些重要报警项目进行试验，如错车、滑油压力过低等故障的报警点；12.3.2.6、安全系统的检验按《规程》12.3.1.11（1）（2）（4）（6）（9）的规定执行；12.3.2.3、在执行中间检验时，验船师可根据主推进遥控装置的技术状况适当的再增加检验项目。 | B |
| 56 |  |  | 换证检验 |  | 3.3.1.1（15）机舱自动化控制处所的布置并试验报警、自动、停车功能。 | 规程第12章12.3.1.1、对液压、气动控制元件及管系进行检验，若必要，应进行拆检，若修理，按要求进行试验；12.3.1.2、主推进遥控装置应按要求进行启动主机、离合器合上及脱开、换向、变速及停止等功能试验；12.3.1.3、检查主推进遥控装置的控制转换及联锁是否灵活可靠，对机旁控制的优先权予以确认。模拟控制系统动力源故障，检查转换为机旁控制是否准确，报警及显示是否正常。12.3.1.4、检查主推进遥控装置换向时间应不大于15s；12.3.1.5、对设有重复启动功能的，应进行效用试验，并模拟连续三次失败的故障，检查其自动停止主机启动的有效性；12.3.1.6、对设在驾驶室的主机紧急停车装置进行效用或模拟试验。12.3.1.7、在效用试验中，检查主推进遥控装置的元件、电缆、钢丝绳和管路等设备的缺陷检查；12.3.1.8、对柴油主机、齿轮箱应模拟滑油压力过低、油温过高或冷却水温过高等故障，检查其声光报警和安全、自动控制系统功能的有效性；12.3.1.9、电磁、启动及液压离合器和液压可变螺距螺旋桨，应模拟动力源不足，而装置尚能维持运行时，检查声光报警信号是否有效；12.3.1.11、安全系统的检验；12；测量主推进装置遥控系统的电气设备热态绝缘电阻；13、主推进装置遥控控制设备的修理项目的检验。 | B |
| 57 |  | 电站自动化 检查(如适用时) | 年度、中间及换证检验 | 电站自动化设备的检验 |  | 规程第12章12.4： 1、检查各发电机组遥控起动的可靠性；2、模拟运行发电机组失电、超速、滑油低压、冷却水高温等故障，备用发电机组应能自动启动并迅速投入电网供电；3、对经常使用一台以上发电机组并联供电的船舶，应检查和试验自动卸载功能的可靠性；4、检查发电机组柴油机的安全系统，当柴油机运行中发生超速和滑油压力降低到极限时应能自动停车并报警；5、对设有按负载大小自动增减发电机组的船舶电站，应检查按负载大小自动增减发电机组的可靠性；6、若船舶电站设有其他自动功能，应根据产品技术要求进行检查；7、1-4项为年度、中间检验项目。 | C |
| 58 |  | 小船遥控装置 检查 | 年度、中间检验 | 小型船舶主推进遥控装置的检验 |  | 规程第12章12.5.2：1、了解主推进遥控装置的技术状况，作效用试验；2、主推进遥控装置的修理项目的检验，应按换证检验进行；3、模拟柴油主机滑油低压、冷却水高温等故障，检查其报警信号的正确性（如设有时）；4、安全系统的检验，按规程12.5.1.8的规定执行。5、中间检验时，根据实际情况适当增加检验项目 | B |
| 59 |  |  | 换证检验 |  |  | 规程第12章12.5.1： 1、主推进遥控装置的液压、气动部分控制元件及管系检验；2、依据遥控装置的功能，试验主机启动、变速、停车、换向及离合，检查遥控装置是否灵活、有效和准确，并检查传动部分的钢丝绳或链条是否相互干扰和扎结排列处是否相互牵动及其严重磨损、断股等损坏现象；3、检查遥控装置的控制转换；4、在驾驶室检查主推进遥控装置的换向时间；5、主推进装置中若设有离合器，应注意检查设定的不致发生柴油机熄火的最低稳定的合排转速；6、测量控制系统中电气设备的热态绝缘电阻；7、机舱不经常有人值班的主推进遥控装置，应检查驾驶室的主推进装置滑油低压、冷却水高温等故障的报警信号是否正常；8、按规程12.5.8的规定对安全系统进行检验。 | B |
| 60 |  | 辅助设备检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 机舱自动化辅助设备的检验 | 第1篇 3.3.1.1（15）机舱自动化控制处所的布置并试验报警、自动、停车功能。 | 规程第12章12.6：1、对为主推进装置服务的重要辅机若具有自动起动和停止等功能时，应进行效用试验；2、对舵机系统进行试验；3、舱底水高位报警装置作效用试验；4、探火及灭火系统的检验；5、辅助锅炉、废气锅炉的自动控制的检验（如有时）。 | C |
| 61 | 载重线 | 载重线检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 载重线标志检查 | 第1篇 3.3.4.1（2）核查甲板线和载重线的位置，如有必要，应重新勘划和重新涂漆。（3）核查船体或上层建筑未发生将影响确定载重线位置的计算的任何改变。 | 规程第14章14.2.1： 1、检查内河船舶安全与环保证书的有效性；2、按照内河船舶安全与环保设备记录对载重线进行检查；3、检查是否安装了影响船舶稳性和载重线的新设备，若已安装，应确认其在安装前已经过认可，并且任何改变均已在相应证书上有所反映；4、检查稳性、装载和压载资料。 | B |
| 62 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 核定干舷的条件 | 第1篇 3.3.4.1（1）总体核查船体强度没有降低。（4）检查上层建筑端部舱壁结构及设于其上的出入口的关闭装置。（5）检查在干舷甲板上的货舱舱口、其他舱口及其他开口的风雨密紧固装置。（6）检查干舷甲板以下舷侧开口上的关闭装置的水密完整性。（7）检查通风筒和空气管，包括其围板和关闭装置。（8）检查排水孔、进口和排出口。（9）检查舷窗及其风暴盖。（10）检查舷墙，包括排水舷口的配置。（11）检查为保护船员和进出船员舱室及工作处所而设的栏杆、梯道、通道和其他设施。 3.3.2.1（8）各种开口关闭设施的操作试验。 | 规程第14章14.2.2： 1、对决定干舷有影响的结构、设备和布置等没有变化；2、甲板线和载重线，其标志与船舶载重线证书相符，如有必要，应重新勘划和重新涂漆；3、上层建筑和甲板室端壁、侧壁的门和其他开口及其风雨密关闭装置；4、干舷甲板上的货舱舱口，其他舱口及其水密、风雨密关闭装置，必要时作冲水试验；5、通往干舷甲板以下的泄水、进水和排水管、阀及其关闭装置；6、通风筒和空气管及其关闭装置；7、舷窗和风暴盖、舷墙，包括排水舷口的配置；8、为保护船员而设的栏杆、梯道和其他设施；9、船舶因改装或修理使空船发生较大变化时，应核算其稳性。在完工后应作倾斜试验，倾斜试验报告书应经验船师审查确认，必要时应按倾斜试验结果进行完工稳性计算并提交船舶检验机构审查批准。 | B |
| 63 |  |  | 换证检验 | 吃水时的强度复核 | 第1篇第3章3.5.5.1（1）本章3.2.2.6所规定的项目。（2）检查船体，以确保其在吃水至相应勘定的干舷处时，有足够的强度和稳性。 | 规程3.5 营运船舶船体强度衡准 | B |
| 64 | 救生、消防设备 | 救生设备检查 | 年度检验及中间检验 | 个人及其他救生设备的外观、数量、存放位置检查 | 第1篇3.3.2.1（14）检查救生衣，并随机核查其技术状况。(15) 检查救生圈、救生浮具，核查其位置及这些设备的状况。 | 规程5.2.1.1核对各种救生设备的数量是否与证书记载相符，是否处于随时使用状态。对各种救生设备进行外部检查，如发现损坏、缺少等情况，应予修理、换新、配齐。 | A |
| 65 |  |  | 换证检验 |  | (16) 检查集合与登乘站、走廊、梯道及进入集合登乘站的出口处的照明，包括由应急电源供电时的照明。 | 规程5.2.3.1、核对各种救生设备的数量和类型，是否符合《法规》的要求，并注意核查是否具有船用产品合格证书、合格印章和标志；5.2.3.4、检查救生圈、救生衣、救生浮具是否破损、腐烂、老化或其他引起浮力减少的缺陷，如有应予换新。救生圈附连自亮灯、救生索应予外部检查并确保有效。气胀式救生衣、浮具、环均应按有关国家和行业标准的要求及使用年限进行检验和拆换零部件，必要时应抽取部分救生圈、救生衣、救生浮具、气胀式救生用品送交本局认可的检测部门进行全面检测。救生圈、救生衣、救生浮具经修理后，应做浮力实验。 | C |
| 66 |  | 消防设备检查 | 年度检验、中间检验、换证检验 | 结构防火、通风系统以及脱险通道检查 | 第1篇 3.3.1.1(10) 确认居住、机器和其他处所的脱险通道保持畅通。3.3.2.1（1）确认结构防火未作改动，检查及试验所有手动和自动防火门，试验所有通风系统主出入口的关闭装置。（6）机器处所天窗、门、窗、排烟口，烟囱环围空间和通风开口及其关闭装置的检查和操作试验，以及停止通风系统和锅炉的抽风风机装置的操作试验。 | 规程第5章 5.3.3.7：防火结构和安全装置 规程第5章 5.3.1.3（1）、燃油、滑油和其他易燃油类舱柜上阀件的遥控切断装置的检查和效用试验；（2）、机器处所天窗、门、窗、排烟口、烟囱环围空间和通风开口及其关闭装置的检查和操作试验，以及停止通风系统的操作试验。 | A |
| 67 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 水灭火系统外部检验 | 第1篇 3.3.2.1(2) 检查水灭火系统并作效用试验 | 规程第5章 5.3.1.5（1）、检查消防水带、水枪和消火栓的布置情况及其配备数量与规格，并检查内扣式接头连接的紧密性和通用性；(4)、消防水管系作外部检视，当水流通过时不应有泄漏现象。 | B |
| 68 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 水灭火系统效用试验 | 第1篇 3.3.2.1(2) 检查水灭火系统并作效用试验。3.5.2.1(2) 对水灭火系统作效用试验 | 规程第5章 5.3.1.5(2)消防泵效用试验，对设在最高处的消防栓，小于300总吨的货船要求射出一股水柱，大于或等于300总吨的货船要求同时射出两股水柱，其射程均不小于12m。（5）消防水管作畅通性试验，检查消防水由阀箱通往各部位的指示标牌是否准确，各消防栓是否畅通。 | B |
| 69 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 核对消防用品的有效性、数量和存放位置 | 第1篇 3.3.2.1(3)核查灭火器的配备及存放。 | 规程第5章 5.3.1.2 核对消防用品数量是否与证书记载的数量相符，如发现短缺，损坏，应予以配齐或换新。检查其存放位置是否适当。 | A |
| 70 |  |  | 年度检验、中间检验、换证检验 | 可移动式灭火器具抽样效用试验 |  | 规程 5.3.1.2（2）检查手提式灭火器有效期和压力，必要时应抽取一部分作效用试验，如发现变质、过期或压力减少，应予以换新。 | B |
| 71 | 航行、信号、 无线电设备 | 航行设备检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 航行设备的配备 | 第1篇3.3.2.1(18) 检查磁罗经、雷达装置、回声测探仪、船载电子海图系统、船载自动识别系统、舵角指示器、螺旋桨转速指示器等设备。 | 规程5.5.1.1核对磁罗经、测深手锤等航行设备的配备数量。了解使用情况是否正常。更换或增加航行设备，应经船舶检验机构认可并提交船用产品证书。 | A |
| 72 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 磁罗经的检验 | 第1篇3.3.2.1(18) 检查磁罗经、雷达装置、回声测探仪、船载电子海图系统、船载自动识别系统、舵角指示器、螺旋桨转速指示器等设备。 | 规程5.5.1.2、磁罗经每年至少应进行一次自差校正并检查其自 差表，标准磁罗经自差不得超过土30，操舵罗经自差不得超过土5°。 5.5.1.3、下列情况之一者，应进行磁罗经自差校正。（1）船体结构有所变动时，或磁罗经旁带有磁性的物体移动后；（2）船舶消磁后；（3）载运大量带有磁性货物后；（4）船舶长期停泊并固定在个方向，发现磁罗经自差有显著变化者；（5）船舶遭受电击、失火、碰撞、搁浅、船体经过电焊或敲击后，发现磁罗经有显著变化者；（6）在任何情况下，罗经自差超过5.5.1.2要求的剩余自差者；（7）罗经换新或移动后。 | C |
| 73 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 航行设备的其他检验要求 | 第1篇3.3.2.1(18) 检查磁罗经、雷达装置、回声测探仪、船载电子海图系统、船载自动识别系统、舵角指示器、螺旋桨转速指示器等设备。 | 规程5.5.1.6、探照灯、舵角指示器、推进器转速指示器进行效用试验。5.5.1.7、航行于国际界河的船舶，其航行设备尚应符合有关界河航行规则的规定。 | C |
| 74 |  | 信号设备检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 信号设备的数量、规格及存放位置 | 第1篇3.3.2.1(17) 号灯和声响信号设备的检查和试验，号型、号旗等检查； | 规程5.4.1.1检查号灯、号型、旗号和声响信号等配备的数量、规格及存放位置是否符合《法规》有关规定，也应满足某些到达港口的特殊要求。 | A |
| 75 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 灯光信号设备的检查 | 第1篇3.3.2.1(17) 号灯和声响信号设备的检查和试验，号型、号旗等检查； | 规程5.4.1.2、对灯光信号设备除进行外观检查外尚应进行效用试验，并检查：（1）航行灯两路电源供电及电源、转换的可靠性；（2）航行灯控制箱上电源故障和每只航行灯故障的听觉和视觉报警的可靠性。5.4.1.3、查核备用号灯灯泡、玻璃罩的数量，并检查是否完好。 | C |
| 76 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 号笛的检验 | 第1篇3.3.2.1(17) 号灯和声响信号设备的检查和试验，号型、号旗等检查； | 规程 5.4.1.4、了解动力号笛的使用情况，在不发出声响时应元漏气现象。 | C |
| 77 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 雾号装置的检验 | 第1篇3.3.2.1(17) 号灯和声响信号设备的检查和试验，号型、号旗等检查； | 规程5.4.1.5、对雾号装置应进行效用试验。 | C |
| 78 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 信号设备的其他检验要求 |  | 规程 5.4.1.6、航行于国际界河的船舶，其信号设备尚应符合有关界河航行规则的规定。 | C |
| 79 |  | 无线电设备检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 无线电设备配备、安装和试验 | 第1篇3.2.2.3（1)核查无线电通信设备的配备及布置；(2)检查无线电通信设备的安装情况。 （3）检查所有天线、馈线和防止其振荡的保护装置(包括天线绝缘电阻及其安全性)。 | 规程第5章 5.6.1.1、按《法规》的要求核查无线电通信设备的配备；5.6.1.2、无线电通信设备的增加或更换，应经船舶检验机构认可并提交船用产品证书。5.6.1.3、检查无线电通信设备的主电源、备用电源的供电及电源转换的可靠性。5.6.1.4、检查无线电通信设备的保护接地、高频接地及电缆的完好性。5.6.1.5、对设有专用无线电舱室的船舶，检查无线电室与驾驶室之间的通讯联系的有效性；5.6.1.7、对设有专用无线电舱室的船舶，检查其应急照明、红色警灯由备用电源供电的可靠性。 | A |
| 80 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 在主电源和备用电源工作状态下，进行甚高频无线电话效用试验 | 第1篇3.2.2.3(4)对甚高频无线电话装置、可携式甚高频无线电话装置、对外扩音装置、航行安全信息接收装置进行试验，确认其功能的完好性。 | 规程5.6.2.1（1）检查VHF的各功能键、控制装置的工作情况；（2）通过与岸台、其他船舶或船上其他VHF设备之间的效用试验，检查在第16频道、第6频道和另外一个工作频道上的工作情况；（3）检查在第16频道和其他任一频道的自动搜索功能；（4）当具有数字选择性呼叫装置（DSC）时，应用第70频道在DSC工作方式下，进行文件的编辑、贮存、发射和接收的效用试验；（5）在备用电源工作状态下，重复上述各项试验。 | C |
| 81 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 可携式甚高频无线电话效用试验 | 第1篇3.2.2.3(4)对甚高频无线电话装置、可携式甚高频无线电话装置、对外扩音装置、航行安全信息接收装置进行试验，确认其功能的完好性。 | 规程5.6.2.2（1）在第16频道、第6频道和另外一个工作频道上进行通话效用试验，检查各指示器及控制装置工作情况；（2）检查电池的可用性和有效性；（3）电池充电器的充电可靠性。 | C |
| 82 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 对外扩音装置效用试验 | 第1篇3.2.2.3(4)对甚高频无线电话装置、可携式甚高频无线电话装置、对外扩音装置、航行安全信息接收装置进行试验，确认其功能的完好性。 | 规程5.6.2.4（1）核对扬声器和扩音装置的输出功率、阻抗匹配情况；（2）检查控制器和扬声器工作情况；（3）检查扩音装置的效用。 | C |
| 83 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 航行警告接收机功能自检和检查最近接收报文，确认功能正常 | 第1篇3.2.2.3(4)对甚高频无线电话装置、可携式甚高频无线电话装置、对外扩音装置、航行安全信息接收装置进行试验，确认其功能的完好性。 | 规程5.6.2.5 （1）进行效用试验，应能正确、清晰接收气象或其他航行安全信息；（2）检查航行安全信息接收装置的信息自动识别、自动值守、自动记录功能（如设有时）。 | C |
| 84 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 天线布置和检查 | 第1篇3.2.2.3（3）检查所有天线、馈线和防止其振荡的保护装置(包括天线绝缘电阻及其安全性)。 | 规程5.6.1.5检查天线、馈线和防止其振荡的保护装置的完好性 | C |
| 85 | 防污染设备 | 防油污结构与设备检查 | 年度检验、中间检验 | 防油污结构与设备检查和效用试验 | 第1篇3.3.5.1（1）了解防油污结构和设备的使用情况并进行外部检查；（2）油水分离设备作效用试验；（3）了解标准排放接头使用是否正常。 | 规程15.1.2.1、检查船上防止油污证书的有效性；检查船上油类记录簿是否按本局规定作了详细记录；检查船上是否备有《船上油污应急计划》。15.1.2.2、了解防油污结构和设备的使用情况并进行外部检查。15.1.2.3、油水分离设备作效用试验和取样检查，排放水的含油量应不大于15ppm。15.1.2.4、了解标准排放接头是否使用正常。 | A |
| 86 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.3.2.2.7（1）核查船舶在防止油污染方面已按批准的图纸进行建造。（2）查阅油水分离设备的型式试验证书或船用产品证书，并核对钢印或标志；查阅油分报警装置的型式证书并核对钢印或标志（如装有时）。 | 规则第7篇第2章2.1.3设置污油水舱（柜），将所产生的污油水贮存在船上，由岸上接收设施或污油水接收船接收，严禁将污油水直接排往舷外。 规程15.1.1.2全面检查防油污结构与设备的技术状况 | A |
| 87 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.5.6.1（2）检查油水分离设备，包括有关的泵、管路和附件是否磨损、腐蚀、如发现明显缺陷，应进行必要的更换。对经油水分离设备处理后的排放水进行取样化验。 | 规程15.1.3换证检验 | A |
| 88 |  | 防止生活污水污染检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 防止生活污水污染设备的检查及系统的效用试验 | 第1篇3.3.6.1（1）了解防止生活污水污染系统的结构与设备的使用情况，并进行外部检查；（4）检查贮存舱（柜）液位报警装置（若设有时）；（5）检查生活污水处理装置处所通风情况，以防止产生爆炸性气体。3.4.6.1（2）生活污水处理装置等相关设备的运转试验。 | 规程第15章 15.2.2年度检验及中间检验 | A |
| 89 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.2.2.8（1）查阅生活污水处理装置船用产品证书，并核对钢印或标志；(如装有时) （2）检查防止生活污水污染系统的设备(装置)的安装情况，并在营运前作效用试验； | 规程15.2.1.2全面检查防止生活污水污染结构和设备的技术状况：（1） | A |
| 90 |  |  | 换证检验 |  | 第1篇3.2.2.8（3）生活污水贮存舱(柜)及生活污水处理柜应进行密性试验，密性试验的要求应符合本法规的有关规定。（4）检查生活污水管路的密封及管路的固定情况； （5）检查排放接头； （6）检查应急旁通管路； （7）检查贮存舱(柜)液位报警装置(若设有时)； （8）检查生活污水装置处所通风情况，以防止产生爆炸性气体。3.3.6.1（2）了解排放接头使用是否正常；（3）检查旁通管路；3.5.7.1（2）生活污水处理装置作效用试验；（3）对经生活污水处理装置处理后的水质进行取样化验； | 规程15.2.1.2全面检查防止生活污水污染结构和设备的技术状况：（2）---（11） | A |
| 91 |  | 防止垃圾污染检查 | 年度检验、中间检验及换证检验 | 防止垃圾污染收集装置的外观检查 | 第1篇3.3.7.1（1）了解垃圾收集贮存装置、垃圾压制装置（如设有时）的使用情况，并进行外部检查；3.5.7.1； | 规程15.3.2（2）了解垃圾收集贮存装置的使用情况，并进行外部检查。15.3.1（2）检查垃圾收集装置； | A |
| 92 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 检查防止垃圾污染证书和其他记录及其有效性 | 第1篇3.3.7.1（2）核查告示牌、垃圾管理计划和垃圾记录簿。 | 规程15.3.2（1）检查防止垃圾污染证书和其他记录及其有效性。 规程15.3.1（3）核对告示牌。 | A |
| 93 |  |  | 换证检验 | 垃圾压制装置检查 | 第1篇3.2.2.9（1）查阅垃圾压制装置(若设有时)的船用产品证书，并核对钢印或标志。 | 规程15.3.1（1）查阅垃圾压制装置（如设有时）说明书及船用产品证书，并核对钢印或标志。15.3.3必要时对垃圾压制装置进行拆检。 | A |
| 94 |  | 防止船舶造成空气污染检查（如适用时） | 年度检验、中间检验及换证检验 | 船舶2008年9月1日以后没有增加的使用含有消耗臭氧物质的新装置（除2020年1月1日前允许含有氢化氯氟烃(HCFCs)物质的新装置） | 第1篇3.3.8.1（1）对船上相关系统和设备进行外观检查，确认其适合预定的用途； （2）重点检查船上相关系统和设备的机械动力部件、管系以及阀件锈蚀和渗漏情况，检查系统和设备所附带的仪表有无损坏，对怀疑之处进行必要的详细检查和试验。3.2.2.10（2）确认对设备、系统、装置、装置布置和材料完全符合本法规第7篇第7章的有关规定。 | 法规第7篇7.2.1.2 除2020年1月1日前允许含有氢化氯氟烃（HCFCs）物质的装置外，所有船上应禁止使用含有消耗臭氧物质的装置。 年度检验 规程15.4.3.1确认设备在各方面都适合其预定的用途。 中间检验 规程15.4.4.1除按年度检验要求外，重点检查船上系统和设备的机械动力部件、管路及阀件的锈蚀和渗漏情况、检查设备和系统所附带的仪表有无损坏，对怀疑之处进行必要的检查和试验。 换证检验 规程15.4.5.1（2）按15.4.2.2（2）、15.4.4 的要求进行检验，并应注意船上系统和设备有无变动。 | A |
| 95 |  |  | 年度检验、中间检验及换证检验 | 核查柴油机排放的相关文件和记录，柴油机的排放量满足规定要求 | 第1篇3.2.2.10（1）核查控制柴油机有害气体排放的相关产品证书、试验报告等；3.3.8.1（3）核查燃料供应单，确认使用的燃油含硫量符合相关规定。 | 年度检验： 规程15.4.3.1对船上有关排放的相关文件进行核查，对船上相关系统和设备进行一般性外观检查，并查核船上对这些系统和设备维修和保养记录；15.4.2.2核查证明使用的燃油硫含量的书面证据。 中间检验： 规程15.4.4.1除按年度检验要求外，重点检查船上系统和设备的机械动力部件、管路及阀件的锈蚀和渗漏情况、检查设备和系统所附带的仪表有无损坏，对怀疑之处进行必要的检查和试验。 换证检验： 规程15.4.2.2（1）检查控制柴油机NOx、排放的相关文件；（2）、确认设备、系统、装置、布置和材料完全符合《法规》第7篇第7章的有关规定。 | A |

表3  船长12米以下海洋渔船营运检验项目分类表

| 序号 | 安全与环保技术状况声明书项目 | 法定检验项目 （一级） | 定期检验种类 | 法定检验项目 （二级） | 对应的（《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》）检验项目 | 具体检验要求(规则、规程和规范性文件要求) | 检验分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件资料审查 | 申报材料 | 年度检验及换证检验 | 申报材料 | 2.1.4.7 船舶所有人申报船舶营运检验时应提交的文件： .1 检验申报书； .2 渔船安全环保技术状况声明书； .3 船舶所有人授权申报检验的委托书或船舶修造合同复印件（需要时）； .4 现有渔船检验证书及相关文件； .5 其他文件（需要时）。 | （1）审查船舶检验申报材料是否齐全、有效。 （2）确认船舶检验申报书的申请日期为提交申报检验的实际日期；注意船舶是否超期申报检验。 （3）审查国内海洋小型渔船安全环保技术状况声明书 （4）渔船检验机构受理或者不予受理船舶检验的，应当出具加盖本机构专用印章和注明日期的书面凭证。对于审查不合格的，应当一次性书面告知申请人。 | A |
| 2 |  | 检验证书及技术文件 | 年度检验及换证检验 | 检验证书及技术文件 | 2.1.3 检验时间 2.1.3.1 船舶的连续两次常规检验间隔时间为12个月。 2.1.3.2 年度检验应在证书的周年日期前、后3个月内进行。 2.1.3.3 换证检验应在证书到期之前3个月内进行。 2.1.3.4 换证检验的间隔时间不超过60个月。 | （1）核查船舶检验证书的有效性；确定本次检验申报时间是否在规定的申报检验时间段内： 年度检验应在证书的周年日期前、后3个月内进行申报；换证检验应在证书到期之前3个月内进行申报。 （2）受理检验后，应查阅上一次的检验遗留问题，并对落实整改情况予以核实。 | A |
| 3 |  | 安全环保技术状况声明书 | 年度检验及换证检验 | 国内海洋小型渔船安全环保技术状况声明书 | 2.1.6.4 船舶检验机构应当按照本规则要求进行现场检验。年度检验、临时检验（除2.1.4.4.1、2.1.4.4.6、2.1.4.4.8外）也可通过审查船舶所有人提交的《渔船安全环保技术状况声明书》的检验方式进行。 | 审查船舶所有人提交的《渔船技术状况声明书》；验船师对《渔船技术状况声明书》内容有疑问时应在现场进行核实或抽查。 | A |
| 4 | 船舶构造与机电设备 | 船体结构及密性 | 年度检验及换证检验 | 主船体结构及焊缝外观 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .1 检查金属船船体外板、甲板、水密舱壁、骨架有无裂纹、裂缝、渗漏、老化及严重腐蚀等缺陷存在； .2 检查纤维增强塑料船船体结构有无裂缝、发白、分层现象； .3 检查木质船船体结构有无损坏、腐烂，连接处有无松动、渗水等现象； | （1）对于金属船舶，检查外板、甲板、焊缝有无开裂、出现裂缝、渗漏及严重腐蚀等现象。 （2）对于玻璃钢船舶，检查外板和甲板有无裂缝、发白、分层及渗水等现象。 （3）对于木质船舶，检查外板和甲板有无损坏、腐烂、连接处松动、渗水漏水等现象。 若发现上述问题，验船师应提出修理或更换要求。 | C |
| 5 |  |  | 年度检验及换证检验 | 开口密性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .5 检查门、窗、盖风雨密完整性，以及通风筒、空气管及机舱进风口、天窗等的有效性；对高速船应特别检查前窗窗框及玻璃连接的有效性。 | 检查门、窗、盖风雨密完整性，以及通风筒、空气管及机舱进风口、天窗等的有效性；对高速船应特别检查前窗窗框及玻璃连接的有效性。 | C |
| 6 |  |  | 换证检验 | 船底外部检查 | 2.2.4.1 除2.2.3.1规定的年度检验项目外，换证检验还应包括： .1 船底外部检查：检查水线以下船壳板有无裂缝、损伤及腐蚀程度；检查玻璃纤维增强塑料船的船体层板有无渗水、明显发白、分层现象；检查船体上的接地板是否完好； | （1）船体水下部分，包括船底板、舷侧外板、龙骨、舭龙骨、艏柱、艉柱和艉框架结构状况良好。 （2）舵叶、舵杆无明显锈蚀、裂纹、变形等情况，舵叶水密性良好。舵轴及法兰无明显磨损及锈蚀情况。舵轴承间隙测量记录。 （3）螺旋桨叶片、桨毂无裂纹、缺损、弯曲变形及明显锈蚀等情况，技术状况良好。 （4）海水阀箱水密性良好，隔栅紧固可靠。 （5）海水阀及其与船体的连接接头、阀箱钢板、焊缝及防腐锌板无明显腐蚀情况。 （6）通海件、舷外排出阀技术状况良好。船底旋塞无丢失、损坏及锈蚀等情况。 | A |
| 7 |  |  | 换证检验 | 船体外板测厚 | 2.2.4.1 除2.2.3.1规定的年度检验项目外，换证检验还应包括： .3 钢质船在其第二次及以后换证检验时，应当对船体外板的可疑区域进行测厚检查； | 钢质船在其第二次及以后换证检验时，应当对船体外板的可疑区域进行测厚检查并提交报告。测厚报告应包括测量位置、实测厚度、原始厚度、蚀耗百分比、测量日期、测量者签名等内容。 | B |
| 8 |  |  | 换证检验 | 密性试验 | 2.2.4.1 除2.2.3.1规定的年度检验项目外，换证检验还应包括： .2 门、窗、盖的密性试验； | 3.2.9 门、窗、盖密性试验满足规范要求 | C |
| 9 |  | 机械设备 | 年度检验及换证检验 | 动力装置外观检查及效用试验 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .8 了解主机、辅机（如有）、齿轮箱等运行情况并进行外部检查；必要时，可要求进行效用试验； | 3.3.2-3.3.9，3.3.16-3.3.21 （1）对主辅机、齿轮箱、轴系、螺旋桨等机械设备进行外部检查，了解使用和运行情况 （2）必要时，对设备进行效用试验。 | C |
| 10 |  |  | 年度检验及换证检验 | 操舵装置外观检查及效用试验 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .8 了解主机、辅机（如有）、齿轮箱等运行情况并进行外部检查；必要时，可要求进行效用试验； | 3.3.22-3.3.23 （1）操舵装置和辅助操舵装置及其有关设备和控制系统设备完整有效，技术状态良好。 （2）操舵装置和辅助操舵装置及其有关设备和控制系统的操纵效用试验合格。 | C |
| 11 |  |  | 年度检验及换证检验 | 燃油系统外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .9 检查油柜、油箱及燃油系统是否完好且无渗漏现象； | 3.3.12-3.3.13 外部检查燃油箱柜及燃油管系统是否完好无损，且无渗漏现象。 | C |
| 12 |  |  | 年度检验及换证检验 | 汽油箱/柜及管路的处所通风有效性检查（如适用） | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .11 检查设有汽油箱/柜及其输油管路处所通风的有效性（如适用）； | 3.3.11 检查设有汽油箱/柜及其输油管路处所通风的有效性（如适用）； | C |
| 13 |  |  | 年度检验及换证检验 | 管系和附件外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .12 对遥控速闭阀进行检查和试验； .13 对消防泵及消防管路系统进行检查和试验； | 3.3.13-3.3.14 对遥控速闭阀进行检查和试验；对消防泵及消防管路系统进行检查和试验； | C |
| 14 |  |  | 年度检验及换证检验 | 舱底水系统效用试验 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .10 检查舱底水系统使用情况； | 3.3.15 舱底水系统应处于有效状态，必要时进行效用试验。 | C |
| 15 |  | 电气设备 | 年度检验及换证检验 | 主电源效用性 | 2.2.3.1.13电气设备使用情况 | 3.4.2 电气设备使用正常 | C |
| 16 |  |  | 年度检验及换证检验 | 主电源及接地情况 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .15 了解发电机、蓄电池及电缆等电气设备使用和绝缘电阻的情况，并进行外部检查； .16 检查电气设备接地和避雷针接地情况； | 3.4.4-3.4.5 （1）工作电压大于50V的供电系统，应配有对电能进行集中控制和保护的装置，如熔断丝、空气开关等； （2）电缆的走线应尽可能平直且易于检修，不妨碍船员活动和对船舶的操纵。禁止将电缆、电线不进行紧固的拉扯。 （3）需夜间航行并设有航行、信号及照明等电气设备的船舶，对设备进行通电试验。设备及供电电源工作正常。 （4）核查设有避雷装置船舶，避雷针、放电导体和接地装置的连接应牢固可靠。 | C |
| 17 |  |  | 换证检验 | 防止触电及防火检查 | 2.2.4.1 除2.2.3.1规定的年度检验项目外，换证检验还应包括： .4 电气设备和电路的绝缘电阻测量。 | 3.4.6 抽查电气设备和电路的绝缘情况，其电气设备的热态绝缘电阻值大于0.3MΩ。 | C |
| 18 | 载重线 | 载重线 | 年度检验及换证检验 | 标志外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .7 检查载重线标志、水尺； | 检查载重线标志、水尺； | C |
| 19 |  |  | 年度检验及换证检验 | 人员保护 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .6 检查栏杆、扶手、通道、出口等的有效性； | 检查栏杆、扶手、通道、出口等的有效性； | A |
| 20 | 安全与防污染设备 | 锚和舵设备 | 年度检验及换证检验 | 锚系泊设备配备情况及有效性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .4 检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，必要时进行效用试验； | 3.2.11 锚泊系泊设备应外观检查技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。 | C |
| 21 |  |  | 年度检验及换证检验 | 舵设备配备情况及有效性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .4 检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，必要时进行效用试验； | 3.2.10 舵设备应外观检查技术状况良好 | C |
| 22 |  | 救生设备 | 年度检验及换证检验 | 救生衣配备情况、外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .4 检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，必要时进行效用试验； | 5.2.2 确认救生衣的配备、布置、存放和状况，包括： （1）核对救生衣的数量、类别是否与证书相符，查明标记（所属船名、船籍港）是否明显、清晰。逆向反光材料是否损坏。若换新，应查验船用产品证书，并做好记录。 （2）外观检查救生衣应无霉烂现象，颜色应为橙黄色，救生衣灯哨应齐全有效。 | A |
| 23 |  |  | 年度检验及换证检验 | 救生圈配备情况、外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .4 检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，必要时进行效用试验； | 5.2.1 确认救生圈的配备、布置、存放和状况，包括： （1）核对救生圈的数量是否与证书相符，查明标记（所属船名、船籍港）是否明显、清晰。逆向反光材料是否损坏。若换新，应查验船用产品证书，并做好（2）救生圈应存放在易于取用之处，不得捆绑、不得覆盖，以确保其即刻可用。 （3）救生圈附连的自亮浮灯、和救生浮索应有效，且安放位置正确。 | A |
| 24 |  | 消防设备 | 年度检验及换证检验 | 配备情况、外观检查 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .4 检查舵、锚、消防、救生等设备配置及其有效性，必要时进行效用试验； | 5.3.1 检查消防设备配备数量、型式及存放是否符合有关规定，是否处于有效期内，是否即刻可用。若发现破损、不能正常使用，应要求换新。 | A |
| 25 |  | 航行设备 | 年度检验及换证检验 | 配备情况 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .17 航行设备、信号设备检查及试验； | 5.4.1 检查航行设备配备的名称、型号/规格、数量与证书相符。 | A |
| 26 |  |  | 年度检验及换证检验 | 外观检查及有效性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .17 航行设备、信号设备检查及试验； | 5.4.1 检查航行设备外观状况良好，使用正常。 | C |
| 27 |  | 信号设备 | 年度检验及换证检验 | 配备情况 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .17 航行设备、信号设备检查及试验； | 5.4.2 检查信号设备配备的名称、型号/规格、数量与证书相符。 | A |
| 28 |  |  | 年度检验及换证检验 | 外观检查及有效性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .17 航行设备、信号设备检查及试验； | 5.4.2 检查信号设备外观状况良好，使用正常。 | C |
| 29 |  | 无线电设备 | 年度检验及换证检验 | 配备情况 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .18 无线电通信设备检查及试验； | 5.5.2 核查无线电设备配备种类数量与证书相符，外观良好。 （1）船长7m≤L<12m有上层建筑或甲板室结构的海洋机动渔船应配置1台航行安全信息接收装置（或收音机），和1件对外通讯设备。 （2）其余船长小于12m的渔船配备1件对外通讯设备。 | A |
| 30 |  |  | 年度检验及换证检验 | 外观检查及有效性 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .18 无线电通信设备检查及试验； | 5.5.3 无线电通信设备应有效供电。 | C |
| 31 |  | 防污染设备 | 年度检验及换证检验 | 防止油类污染设备配备情况 | 2.2.3.1 年度检验项目应包括： .14 检查防污染设施的有效性； | 5.6.1 配备有滤油设备或油污水储存柜，使用正常。 | A |

表4  船长12米以下内河渔船营运检验项目分类表

| 序号 | 安全与环保技术状况声明书项目 | 法定检验项目 （一级） | 定期检验种类 | 法定检验项目 （二级） | 对应的《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》检验项目 | 具体检验要求(规则、规程和规范性文件要求) | 检验分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件资料审查 | 申报材料 | 年度检验及换证检验 | 检验申请表 | 第二章2.1.4.7.1检验申报书 | （1）审查船舶检验申报材料是否齐全、有效。 （2）确认船舶检验申报书的申请日期为提交申报检验的实际日期；注意船舶是否超期申报检验。 （3）审查国内海洋小型渔船安全环保技术状况声明书 （4）渔船检验机构受理或者不予受理船舶检验的，应当出具加盖本机构专用印章和注明日期的书面凭证。对于审查不合格的，应当一次性书面告知申请人。 | A |
| 2 |  | 检验证书及技术文件 | 年度检验及换证检验 | 船检证书及相关文件 | 第二章2.1.4.7.4现有渔船检验证书及相关文件 | （1）核查船舶检验证书的有效性；确定本次检验申报时间是否在规定的申报检验时间段内： 年度检验应在证书的周年日期前、后3个月内进行申报；换证检验应在证书到期之前3个月内进行申报。 （2）受理检验后，应查阅上一次的检验遗留问题，并对落实整改情况予以核实 | A |
| 3 |  | 安全环保技术状况声明书 | 年度检验及换证检验 | 内河小型渔船安全环保技术状况声明书 | 第二章2.1.4.7.2渔船安全环保技术状况声明书 | 审查船舶所有人提交的《渔船技术状况声明书》；验船师对《渔船技术状况声明书》内容有疑问时应在现场进行核实或抽查 | A |
| 4 | 船舶构造与机电设备 | 船体结构及密性 | 年度检验及换证检验 | 主船体结构及焊缝外观检查 | 第二章2.2.3.1.1、2.2.3.1.2、2.2.3.1.3金属、木质、玻璃纤维船检查船体结构 | 第二章2.2.3.1.1-2.2.3.1.3 （1）对金属船，检查船体外板、甲板、水密舱壁、骨架有无裂纹、裂缝、渗漏及严重腐蚀等缺陷存在； （2）对玻璃纤维增强塑料船，检查船体结构有无裂缝、发白、分层等缺陷存在； （3）对木质船，检查船体结构有无损坏、腐烂、捻缝有无开裂与渗漏等缺陷存在 | C |
| 5 |  |  | 年度检验及换证检验 | 密性 | 第二章2.2.3.1.5检查通风筒、空气管、舱口等开口及关闭设备检查 | 在船舶下水后，验船师应观察有无渗漏现象 | C |
| 6 |  |  | 换证检验 | 船底外部检查 | 第二章2.2.4.1.1船底外部检查 | 船体水下部分的外板、艉轴、螺旋桨、海水阀箱等状况良好，或有问题的结构或设备已修复 | A |
| 7 |  |  | 换证检验 | 密性试验 | 第二章2.2.4.1.2门、窗、盖密性实验 | 第二章3.2.2根据对密性的不同要求，应采用不同的方法进行船体结构密性试验 | C |
| 8 |  | 机械设备 | 年度检验 | 动力装置某项目效用试验 | 第二章2.2.3.1.8检查主机、辅机配置及有效性 | 第二章2.2.3.1对主辅机、齿轮箱、轴系、螺旋桨等机械设备进行外部检查，了解使用和运行情况 | C |
| 9 |  |  | 换证检验 | 动力装置效用试验 | 第二章2.2.4.1.3检查主机、辅机配置及有效性 | 第二章2.2.4.1对设备进行效用试验 | C |
| 10 |  |  | 年度检验及换证检验 | 操舵装置外观检查及效用试验 | 第二章2.2.3.1.4检查舵设备配置及有效性 | 第三章3.2.7、3.3.23、3.3.24操舵装置的传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活 | C |
| 11 |  |  | 年度检验及换证检验 | 管系和附件外观检查 | 第二章2.2.3.1.10检查管路系统有效性 | 第二章2.2.3.1外部检查燃油箱柜及燃油管系统是否完好无损，且无渗漏现象 | C |
| 12 |  |  | 年度检验及换证检验 | 油柜、油箱及燃油系统的外观检查 | 第二章2.2.3.1.9检查油柜、油箱及燃油系统的有效性 | 第三章3.3.12、3.3.13外部检查燃油箱柜及燃油管系统是否完好无损，且无渗漏现象 | C |
| 13 |  |  | 年度检验及换证检验 | 汽油箱/柜及管路的处所通风有效性检查（如适用） | 第二章2.2.3.1.11检查设有汽油箱/柜及其输油管路的处所通风的有效性（如适用） | 第二章2.2.3.1检查设有汽油箱/柜及其输油管路处所通风的有效性（如适用） | C |
| 14 |  |  | 年度检验及换证检验 | 舱底水系统 | 第二章2.2.3.1.10检查舱底水系统使用情况 | 第三章3.3.16舱底水系统应处于有效状态，必要时进行效用试验。 | C |
| 15 |  | 电气设备 | 年度检验及换证检验 | 主电源效用性 | 第二章2.2.3.1.13电气设备使用情况 | 第三章3.4.2电气设备使用正常 | C |
| 16 |  |  | 年度检验及换证检验 | 电气设备接地、防止触电及防火情况 | 第二章2.2.3.1.13了解发电机、蓄电池及电缆等电气设备绝缘情况，并进行外部检查； | 第三章3.4.4、3.4.5、3.4.6电气设备的绝缘良好，避雷及保护接地装置情况良好 | C |
| 17 | 载重线 | 标志外观检查 | 年度检验及换证检验 | 载重线及水尺标志尺寸和外观检查 | 第二章2.2.3.1.7检查载重线、水尺标志 | 第四章4.2.2检查载重线标志、水尺 | C |
| 18 |  | 人员保护 | 年度检验及换证检验 | 扶手、栏杆、通道、出口、护舷等安全设施检查 | 第二章2.2.3.1.6检查扶手、栏杆、通道、出口等安全设施 | 第3章3.2.5.1、3.2.6.1检查栏杆、扶手、通道、出口等的有效性 | A |
| 19 | 安全与防污染设备 | 锚和舵设备 | 年度检验及换证检验 | 舵设备外观检查 | 第二章2.2.3.1.4检查舵设备配置及有效性 | 第三章3.2.7舵设备应外观检查技术状况良好 | C |
| 20 |  |  | 年度检验及换证检验 | 锚系泊设备外观检查 | 第二章2.2.3.1.4检查锚设备配置及有效性 | 第三章3.2.8锚泊设备应外观检查技术状况良好，无严重磨损和蚀耗 | C |
| 21 |  | 救生消防设备 | 年度检验及换证检验 | 救生衣、救生圈等救生设备检查 | 第二章2.2.3.1.4检查救生设备配置及有效性 | 第五章5.2.1、5.2.2现场检查救生设备配备数量、型式及存放符合规定，处于有效期内，即刻可用。若发现不能正常使用，应要求换新。 | A |
| 22 |  | 消防设备 | 年度检验及换证检验 | 灭火器、消防水桶、太平斧等消防用品检查 | 第二章2.2.3.1.4检查消防设备配置及有效性 | 第五章5.3.1.1现场检查消防设备配备数量、型式及存放符合规定，处于有效期内，即刻可用。若发现不能正常使用，应要求换新。 | A |
| 23 |  | 航行设备 | 年度检验及换证检验 | 航行设备配备情况 | 第二章2.2.3.1.14航行设备检查及试验 | 第五章5.4.2检查航行设备配备的名称、型号/规格、数量与证书相符 | A |
| 24 |  |  | 年度检验及换证检验 | 航行设备外观检查 | 第二章2.2.3.1.14航行设备检查及试验 | 第五章5.4.2检查航行设备外观状况良好，使用正常 | C |
| 25 |  | 信号设备 | 年度检验及换证检验 | 信号设备配备情况 | 第二章2.2.3.1.14信号设备检查及试验 | 第五章5.4.3检查信号设备配备的名称、型号/规格、数量与证书相符 | A |
| 26 |  |  | 年度检验及换证检验 | 信号设备外观检查 | 第二章2.2.3.1.14信号设备检查及试验 | 第五章5.4.3检查信号设备外观状况良好，使用正常 | C |
| 27 |  | 无线电设备 | 年度检验及换证检验 | 无线电设备配备检查 | 第二章2.2.3.1.15无线电通信设备检查及试验 | 第五章5.5.2检查无线电设备配备的名称、型号/规格、数量与证书相符。 | A |
| 28 |  |  | 年度检验及换证检验 | 无线电设备外观检查及有效性 | 第二章2.2.3.1.15无线电通信设备检查及试验 | 第五章5.5.2无线电设备正常可用 | C |
| 29 |  | 防止油类污染设备 | 年度检验及换证检验 | 防止油类污染设备配备情况 | 第二章2.2.3.1.12检查管防油污设备的有效性 | 第五章5.6.1配备有滤油设备或油污水储存柜，使用正常 | A |
| 30 |  | 防止垃圾污染设备 | 年度检验及换证检验 | 防止垃圾污染设备配备情况 | 第五章5.6.2.1防止垃圾污染设备配备情况 | 第五章5.6.2配备有合适的防止垃圾污染设备 | A |

附录三

营运中的小型船舶检验优化方案

| 检验间隔期 船舶分类 | 第1个 换证检验间隔期 | 第2个 换证检验间隔期 | 第3个 换证检验间隔期 | 第4个及以后 换证检验间隔期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速船 | 不作调整 |  |  |  |
| 普通货船、公务船、小于等于12人的载客船舶 | 免于年度检验，其余不作调整 |  | 不作调整* |  |
| 工程船及起重设备、推（拖）船、内河渔船（7m≤L＜12m） | 免于年度检验、中间检验，其余不作调整 | 免于年度检验，其余不作调整 | 不作调整 |  |
| 趸船、囤船、浮船坞、内河区域性船舶、内河渔船（L＜7m） | 免于年度检验、中间检验，其余不作调整 |  | 免于年度检验，其余不作调整 | 不作调整 |
| 在上述表格中船舶检验间隔期调整的基础上，还可： 1.考虑到《内河木质船舶检验办法（1998）》的检验种类仅有初次检验、年度检验、临时检验，对小于等于12人的内河木质载客船舶，第2至5年、第7至11年免于年度检验，第6、12、18年及以后的年度检验不允许采用检验替代方式。 2.对内河小型船舶，经船舶检验机构同意，前2个换证检验间隔期内（包括第2次换证检验时），船底外部检查可减少至2次，并可结合第1次和第2次换证检验进行。 3.*对内河普通货船，经船舶检验机构同意，可免于第3个换证检验间隔期内中间检验前的年度检验。 4.对于船长小于10米的下列小型船舶，图纸审查和建造检验合格后，经船舶检验机构同意，可签发有效期不超过2个原换证检验间隔期的证书，同时免于年度检验、中间检验和结合中间检验进行的船底外部检查，仅保留换证检验和结合换证检验进行的船底外部检查。 （1）平静水域营运限制船舶； （2）C级航区船舶； （3）内河区域性船舶。 |  |  |  |  |

附录四

表1  海上小型船舶安全与环保技术状况声明书

| 船名 |  |  | 船检登记号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有人或经营人 |  |  |  |  |
| 船舶所有人或经营人对船舶年度检验项目的自检情况 |  |  |  |  |
| 1.操舵装置：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活、控制系统有效。 2.舵设备、锚系泊设备：外观技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。 3.载重线： （1）载重线标志、水尺的勘划准确、完整； （2）门、窗、盖等关闭装置能阻挡水的进入，干舷未发生改变； （3）排水舷口、栏杆或扶手、舱口围板、门槛等的设置未发生改变。 4.船体结构及水密完整性：船体结构未发生改变，水密门、水密舱壁完好；水线以下各舱室无渗漏现象或损坏的结构已修复。 5.结构防火未作改动，有关设施完好，安全通道、应急逃口等有效，防火控制图按规定张贴。 6.推进系统： （1）船舶主辅机、齿轮箱、轴系及螺旋桨外观良好，正常可用； （2）主机遥控系统、Z型推进装置的液压操作系统、遥控速闭阀处于工作状况； （3）油箱（柜）及燃油系统完好，无渗漏现象； （4）压力容器及安全装置外部检查正常； （5）消防泵及管路系统正常可用，通风设备遥控切断设施处于随时可用状态。 7.机舱或其他机器处所： （1）机舱天窗、通风筒和门道等开口关闭正常，通风系统正常。 （2）机舱自动化控制处所的报警、自动、停车功能正常。 （3）油管、水管和其他液体容器的布置未发生改动，对人员构成危害的机械部位（机械传动部件、皮带传动部件、高温的部件等）的防护罩或防护栏等防护有效。 8.舱底水和压载管系系统：舱底、压载、甲板排水、空气和测量管系等使用正常，各部位无渗漏。 9.救生、消防、航行、信号、无线电、内部通信、报警设备/系统：配备符合规定，使用正常。 10.电气：发电机、蓄电池组、应急电源（如有）等设备使用正常，绝缘、避雷及保护接地装置情况良好，易燃气体或/和粉尘存区域无潜在火源存在。 11.防污染设施：配备符合规定，使用正常。 12.是否更换过发动机 是□ 否□ |  |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 13.帆船，还应包括：桅索拉板与船体、压载龙骨与船底、桅杆与舱壁或甲板或船底连接有效，升帆和落帆良好。 |  |  |  | □ |
| 自船舶检验机构上次现场检验以来维修、改装或海损（事故）情况 |  |  |  |  |
| 本船已按照相应船舶法定检验技术规范完成船舶年度检验项目的自检，实际状况与持有的证书、文书相符，技术状况满足船舶航行、停泊、作业的安全与环保要求。本人对本声明书内容的真实性负责，如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切法律后果，并接受主管部门依法查处。并保证在日后的营运中维持船舶的适航状态。 船舶所有人或经营人：（签字、盖章） 联系方式： 船长（驾驶员）：（签字） 联系方式： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：根据船舶自检情况在□内做标记，√表示正常，—表示不适用，○表示存在问题。

表2  内河小型船舶安全与环保技术状况声明书

| 船名 |  |  | 船检登记号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有人或经营人 |  |  |  |  |  |
| 船舶所有人或经营人对船舶年度检验项目的自检情况 |  |  |  |  |  |
| 1.操舵装置：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活、控制系统有效。 2.舵设备、锚系泊设备：外观技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。 3.载重线： （1）载重线标志、水尺的勘划准确、完整； （2）门、窗、盖等关闭装置能阻挡水的进入，干舷未发生改变； （3）排水舷口、栏杆或扶手、舱口围板、门槛等的设置未发生改变。 4.船体结构及水密完整性：船体结构未发生改变，水密门、水密舱壁完好；水线以下各舱室无渗漏现象或损坏的结构已修复。 5.结构防火未作改动，有关设施完好，安全通道、应急逃口等有效。 6.推进系统： （1）船舶主辅机、齿轮箱、轴系及螺旋桨外观良好，正常可用； （2）油箱（柜）及燃油系统完好，无渗漏现象； （3）通风设备遥控切断设施处于随时可用状态。 7.机舱和汽油箱储存舱室通风有效。 8.机舱自动化控制处所的报警、自动、停车功能正常。 9.舱底和压载管系系统：舱底、压载、甲板排水、空气和测量管系等使用正常，各部位无渗漏。 10.救生、消防、航行、信号、无线电、内部通信、报警设备/系统：设备配备符合规定，使用正常。 11.电气：电气设备使用正常，绝缘、避雷及保护接地装置情况良好。 12.防污染设备：配备有滤油设备或油污水储存柜、垃圾箱、生活污水装置（如有），使用正常。 13.是否更换过发动机 是□ 否□ |  |  |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 自船舶检验机构上次现场检验以来维修、改装或海损（事故）情况 |  |  |  |  |  |
| 本船已按照相应船舶法定检验技术规范完成船舶年度检验项目的自检，实际状况与持有的证书、文书相符，技术状况满足船舶航行、停泊、作业的安全与环保要求。本人对本声明书内容的真实性负责，如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切法律后果，并接受主管部门依法查处。并保证在日后的运营中维持船舶的适航状态。 船舶所有人或经营人：（签字、盖章） 联系方式： 船长（驾驶员）：（签字） 联系方式： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：根据船舶自检情况在□内做标记，√表示正常，—表示不适用，○表示存在问题。

表3  海洋及内河小型渔船安全与环保技术状况声明书

| 船名 |  |  | 船检登记号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶所有人或经营人 |  |  |  |  |  |
| 船舶所有人或经营人对船舶年度检验项目的自检情况 |  |  |  |  |  |
| 海洋小型渔船□ 内河小型渔船□ 通用年度检验项目： 1.操舵装置：传动装置及舵连接可靠，无严重磨损和腐蚀；操作可靠、转动灵活。 2.载重线： （1）载重线标志、水尺的勘划准确、完整或本船免于堪划载重线； （2）干舷未发生改变。 3.安全防护：油管、水管和其他液体容器的布置未发生改动，对人员构成危害的机械部位（机械传动部件、皮带传动部件等）的防护罩或防护栏未被损坏。 4.船体结构及水密完整性：船体结构未发生改变，水密舱壁完好；水线以下各舱室无渗漏现象或损坏的结构已修复。 5.推进系统：船舶主机、齿轮箱、艉轴及螺旋桨外观良好，正常可用。 6.舱底水排放系统：舱底水系统使用正常，各部位无渗漏。 7.救生、消防、航行、信号、无线电设备：设备配备符合规定（如本船不夜航，可不配锚灯以外的号灯，但需与证书记载一致），使用正常。 8.电气设备：电气设备使用正常，绝缘良好，避雷及保护接地装置情况良好。 9.防污染设备：配备有滤油设备或油污水储存柜、垃圾桶，使用正常。 10.是否更换过发动机（适用于主机功率大于22kW） 是□ 否□ 海洋小型渔船其他年度检验项目： 11.锚泊设备：外观检查技术状况良好，无严重磨损和蚀耗，使用情况良好。 |  |  |  |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 自船舶检验机构上次现场检验以来维修、改装或海损（事故）情况 |  |  |  |  |  |
| 本船已按照相应船舶法定检验技术规范完成船舶年度检验项目的自检，实际状况与持有的证书、文书相符，技术状况满足船舶航行、停泊、作业的安全与环保要求。本人对本声明书内容的真实性负责，如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切法律后果，并接受主管部门依法查处。并保证在日后的运营中维持船舶的适航状态。 船舶所有人或经营人：（签字、盖章） 联系方式： 船长（驾驶员）：（签字） 联系方式： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：根据船舶自检情况在□内做标记，√表示正常，—表示不适用，○表示存在问题。

附录五

营运中的小型船舶检验项目

可选择的替代方式

| 序号 | 检验项目 | 可选择的替代方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、年度检验项目 |  |  |  |
| 1 | 对磷酸铁锂电池电力推进、LPG或LNG动力船舶，其推进动力系统的检验项目 | 不允许替代，特殊情况下按有关规定执行 |  |
| 2 | 对酸性铅板型或碱性镍板型蓄电池电力推进船舶，其推进动力系统的检验项目 | 远程检验 | 结合质量诚信管理 |
| 3 | 其他年度检验项目 | 审查声明书或远程检验 |  |
| 二、中间检验项目 |  |  |  |
| 1 | 对磷酸铁锂电池电力推进、LPG或LNG动力船舶，其推进动力系统的检验项目 | 不允许替代，特殊情况下按有关规定执行 |  |
| 2 | 对酸性铅板型或碱性镍板型蓄电池电力推进船舶，其推进动力系统的检验项目 | 远程检验 | 结合质量诚信管理 |
| 3 | 包含的其他年度检验项目 | 审查声明书或远程检验 |  |
| 4 | 其他中间检验项目 | 远程检验 |  |
| 三、船底外部检查项目 |  |  |  |
| 1 | 船底外部检查项目 | 水下检验、吊梢（压载）检验、远程检验或其他经省级船舶检验机构或中国船级社评估有效的替代方式 | 结合质量诚信管理 |
| 四、换证检验项目 |  |  |  |
| 1 | 检验项目 | 不允许替代，特殊情况下按有关规定执行 |  |
| 五、临时检验项目 |  |  |  |
| 1 | 检验项目 | 不允许替代，特殊情况下按有关规定执行 |  |

说明：

1.水下检验。当条件良好并且具有适当的设备和经受过适当训练的人员时，船舶检验机构可考虑在船舶处于漂浮状态下以水下检验作为船底外部检查的替代检查。对于15年及以上船龄的船舶，在进行水下检验之前应予以特殊考虑。

2.吊梢（压载）检验。使用起吊设备（增加或减少压载调整船舶浮态的方法）使船舶整体或部分露出水面，实现对船舶水下部分有关项目的检验。

3.审查声明书。船舶检验机构可结合船舶所有人或经营人质量诚信记录采用审查声明书方式替代小型船舶的年度检验或部分中间检验项目，但不得用于小型船舶的换证检验项目和临时检验项目。

附录六

小型船舶远程检验条件和程序

第一条 远程检验系指特殊情况下船舶检验人员不具备登船检验条件，应船东申请，在船方的配合下，通过无线通讯网络查看、了解船舶安全与环保技术状况，获得与登船检验效果相当的一种检验方式。

第二条 远程检验申请方有责任和义务保证提供真实、准确的远程检验信息和资料，并为此承担相应的法律和经济责任。申请方提出远程检验申请时，应填写《小型船舶远程检验承诺书》（见附页），与检验申请表一并提交。

第三条 实施远程检验的主要方式为实时视频通讯，应保存并归档实时视频通讯的影音资料（含视频、音频、图片等）。

第四条 船舶检验机构和船方都应配备实时影音资料无线传输及定位功能的智能设备，并具备稳定的网络带宽及连续传输。

第五条 远程检验产生的视频和照片资料应采用规定的格式，视频为MP4/M4A格式、图片为JPG/PDF/OFD格式、文字资料为WORD/WPS文档，视频分辨率为720P以上、图片分辨率为800万像素以上，影音资料应至少包含船名并能显示登船的连续性。

第六条 船舶检验人员应明确远程检验的检验范围、检验项目等，要求申请方配备熟练操作实时视频通讯设备的人员，如无法满足检验要求，可中止检验。

第七条 偏远地区网络信号不佳时，经船舶检验机构同意，申请方可提供符合检验要求的连续视频资料作为实时视频资料的替代，视频资料应清晰显示日期。

附页

小型船舶远程检验承诺书

（船检机构名称）：

船名：          ，船检登记号：                  ，现申请小型船舶远程检验，并做出如下承诺：

1.我方对提供材料内容的真实性负责。如与实际情况不符，愿承担由此导致的一切后果。

2.我方保证配合船舶检验人员开展远程检验工作，指派的人员能按船舶检验人员要求实时采集远程检验信息。

3.我方已充分考虑指派的人员在开展远程检验过程中可能存在的安全风险，如果发生任何安全事故，责任由我方承担。

承诺人（签字或盖章）：

年    月    日