中华人民共和国船舶技术法规

MSA 20**年 第**号 公告

国内航行海船法定检验技术规则

2021年修改通报

（征求意见稿）

目   录

第4篇  船舶安全	1

第5章  航行设备	2

第2节  配备要求	2

第3节  性能标准	2

附录10  基于北斗技术的多功能集成系统	2

第5篇  防止船舶造成污染	5

第7章  防止船舶造成空气污染规定	6

第1节  一般规定	6

第10篇  近海供应船附加要求	8

第2章  近海供应船散装运输和装卸有限数量有毒有害液体物质附加要求	9

第4节  防污染要求	9

第11篇  其他附加要求	10

第5章  船舶岸电系统	11

第1节  一般规定	11

- 第4篇  船舶安全

（征求意见稿）

## 第5章  航行设备

## 第2节  配备要求

表5.2.1.1中的“电子定位设备”新增脚注如下：

“电子定位设备的性能标准应至少满足本章附录5的要求。”

新增5.2.1.7如下：

“5.2.1.7  本节表5.2.1.1中的电子定位设备、5.2.1.3条中的船载电子海图系统（ECS）/电子海图信息与显示系统（ECDIS）和（或）5.2.1.2条中的自动识别系统（AIS）的功能，可由1台附录10中的基于北斗技术的多功能集成系统来实现。”

## 第3节  性能标准

新增5.3.1.2如下：

“5.3.1.2  基于北斗技术的多功能集成系统的性能标准，见本章附录10。”

新增附录10如下：

## “附录10  基于北斗技术的多功能集成系统

1  一般规定

- 1.1  本附录规定了基于北斗技术的多功能集成系统（以下简称“北斗集成系统”）的性能要求。

- 1.2  除满足IMO A.694(17)决议的要求，北斗集成系统应还应满足本附录的要求。

- 1.3  北斗集成系统中的任一分系统的功能模块故障，应不影响其他分系统功能的正常应用。

- 1.4  北斗集成系统还可扩展其他海事应用或功能，但在使用其他海事应用或功能时不应影响所集成的各个分系统的功能。

2  北斗集成系统的组成

2.1  北斗集成系统至少应由北斗卫星系统接收设备（BDS）与船载电子海图系统（ECS）或电子海图信息与显示系统（ECDIS）集成而成。如适用，还可包括船舶自动识别系统（AIS）等各个分系统的功能模块。

2.2  根据需要，北斗集成系统还可以分别或综合集成其他航行设备与系统的功能模块。

2.3  除上述各分系统的功能模块外，北斗集成系统还包括主机、集成显示终端、各类天线以及相关附属组件组成。

3  分系统功能模块的性能

3.1  北斗集成系统的性能应满足本章附录5有关BDS和本章5.2.1.3（3）有关ECS或ECDIS性能标准的要求。

3.2  北斗集成系统如集成船载自动识别系统（AIS），其还应满足本章附录8关于全球船载自动识别系统（AIS）性能标准的建议案。

3.3  北斗集成系统如集成其他航行设备和系统的功能模块，还应满足其性能标准的要求。

4  集成显示终端及显示

4.1  一般要求

4.1.1  应满足经MSC.466(101)决议修订的MSC.191(79)决议的要求。

4.1.2  显示中所使用的符号、术语和缩略语应满足SN/Circ.243/Rev.2有关与航行相关的符号、术语和缩略语的要求。

4.1.3  显示内容应是彩色，其分辨率应不低于1280×1024。

4.1.4  显示应尽可能地整洁，并具有适当的清晰度和易读性。

4.1.5  航行安全相关的信息应固定显示在集成显示设备的显著位置。

4.1.6  最重要的和（或）频繁使用信息所显示的范围应指定为仅限于其内容，并且不应用于显示任何其他信息。

4.1.7  同一信息在所有界面应显示一致。

4.1.8  显示器应确保在任何环境光线条件下，至少两名使用者在处于在船舶驾驶台上操作人员通常站位和坐位处同时看清信息。

4.1.9  集成显示设备应具有一键返回首界面的功能。

4.1.10  集成显示设备应具有调节屏幕亮度的功能。

4.1.11  北斗集成系统若通过通信设备接收到的航行信息，则还应满足MSC.1/Circ.1593通函有关通过通信设备接收到的航行信息协调显示暂行指南。

4.2  显示要素

4.2.1  应使用清楚易读的字体。铅字应凹凸，统一笔划宽度和长宽比。

4.2.2  使用缩写或缩略词时，应具有普通用法的含义并且保持最少的用量。

4.2.3  应标明测量单位(伏特、件、英寸等)。

4.2.4  图形的设计应通过采用文字、功能或操作说明看上去是在显示其所说明的目标、过程或操作。

4.2.5  每种图形或符号都应展示一种目标或功能，并且应很容易从其他图形和符号中区分开来。

4.3  首界面

4.3.1  北斗集成系统在正常开机或断电恢复后应进入首界面。

4.3.2  首界面应至少提供船舶的基本参数，包括船速、船位、首向、时间、本船符号等。

4.3.3  应能自动、连续地以图形指示船位、速度和航向。

4.3.4  首界面应显示船舶当前水域的电子海图。

4.3.5  北斗集成系统如集成其他航行设备和系统的功能模块，则首界面还应显示该功能模块所提供的与航行安全相关的信息。

4.3.6  首界面显示的内容应互不影响。

4.3.7  首界面的显示内容应显示出与其功能一致的最简单的信息；与其工作无关的信息不应显示，外来的内容和图像也不应展示。

4.4  报警

4.4.1  北斗集成系统的报警应满足MSC.302(87)决议的要求。

4.4.2  与航行安全密切相关的A类报警，应在任何时候任何界面直接显示。

4.4.3  报警若未应答，应在界面上永久显示。

5  输入

5.1  北斗集成系统的设计应使所需的手动输入易于执行。

5.2  应避免与系统发生复杂或容易出错的互动。

5.3  对于可能带来非预期结果的手动输入，北斗集成系统应要求在接受前予以确认，从而加以合理性检查。

5.4  在进行对话和输入处理时应进行检查，以防止错误数据或控制输入。

5.5  如有可能，应设置“取消”功能。”

6  与其他设备和系统的接口

6.1  北斗集成系统在正常工作时应能向外提供BDS信号。

6.2  在北斗集成系统中其他分系统的功能模块或集成显示终端发生故障时，应采取措施使得北斗集成系统向外提供BDS信号。

6.3  北斗集成系统所集成的各个分系统如需由其他设备和系统提供信息，则北斗集成系统还应具有与其他设备和系统的接口。

6.4  北斗集成系统应具有HDMI接口，用以扩展其他显示终端。

6.5  北斗集成系统可集成其他应用的接口。

6.6  各接口应满足IEC61162的要求。

7  供电

7.1  除另有规定外，北斗集成系统至少应由船舶主电源和应急电源供电。

7.2  如无线电通信设备需由北斗集成系统提供船位信号，则北斗集成系统的BDS功能模块还应由本篇第4章4.4.2中的备用电源供电。此时，应采取措施使得备用电源不应向其他功能模块和集成显示终端供电。

8  备用

8.1  对于沿海航区及以外航区航行的船舶，还应满足下列备用要求之一：

（1）另一台北斗集成系统；

（2）另一台单独的显示终端，该显示终端应经认可，并与北斗集成系统的集成显示终端具有同样的性能；

（3）若船舶配备ECS或ECDIS的电子后备装置，则该后备装置的显示器可以替代（2）中所要求的显示终端。”

新增附录11“船载B级自动识别系统设备技术要求”，内容见“《船载B级自动识别系统设备技术要求》”。

新增附录12“电子海图系统(ECS)功能、性能和测试要求”，内容见“《电子海图系统(ECS)功能、性能和测试要求》”。

- 第5篇  防止船舶造成污染

（征求意见稿）

## 第7章  防止船舶造成空气污染规定

## 第1节  一般规定

新增7.1.2.2如下：

“7.1.2.2 与本章7.2.7要求有关定义如下：

（1）油品：系指原油、汽油（包括含醇汽油、航空汽油）、航空煤油、石脑油的统称。

注：也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。

（2）含醇汽油：系指含有 10%及以下乙醇燃料的汽油（E10）或含有 30%及以下甲醇燃料的汽油（M30、M15 等）。

（3）油船：系指专门用于运输油品的船舶。

（4）挥发性有机物 （VOCs）：系指参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

（5）油气：系指油品运输过程中产生的 VOCs，本章采用非甲烷总烃作为油气排放控制项目。

（6）油船油气密封点：系指油船油气回收管线法兰盲板。

（7）泄漏检测值：系指采用规定的监测方法，检测仪器探测到密封点的 VOCs 浓度扣除环境本底值后的净值，以碳的摩尔分数表示。

（8）油气回收系统：系指用于装卸油时将油气密闭输入/输出罐体并进行回收的装置；油气回收系统包括油气回收耦合阀、油气回收阀、通气阀、气动联锁阀、密封盖、控制管路和连接管路等。”

## 第2节  船舶排放控制要求

新增7.2.7.3如下：

“7.2.7.3 自本法规施行之日及以后建造的150 总吨及以上的油船，应满足如下要求：

（1）油船应设置密闭油气收集系统和惰性气体系统。

（2）油船油气收集系统应将向油船发油时产生的油气密闭送入油气处理装置。

（3）油船应在每个油仓设置独立的透气管线，每个透气管出口应安装一个压力/真空阀。

（4）油船运输过程中应保证油品和油气不泄漏。

（5）油船应采用封闭式液位监测系统测量油仓液位高度、油气压力和温度。

（6）采用红外摄像方式检测油船油气密封点时，不应有油气泄漏。

（7）油船油气密封点泄漏检测值不应超过 500μmol/mol。

（8）采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）对油船油气密封点进行检测，监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行。

（9）每年至少对油船油气密封点开展两次检测，两次检测时间间隔大于3个月，并在船上保存相关检测记录。”

新增7.2.7.4如下：

“7.2.7.4现有8000总吨及以上的油船自2024年1月1日后实施7.2.7.3的要求。”

原7.2.8.4改为：

“7.2.8.4  自2022年1月1日起，使用的单台船用柴油发动机输出功率超过130千瓦、且不满足7.2.3.1(5)（4）规定的氮氧化物排放限值要求的国内沿海航行公务船、集装箱船、客滚船、3000总吨及以上的客船和50000吨级及以上的干散货船，应加装船舶岸电系统船载装置，并在本章附录16所述的沿海控制区内具备岸电供应能力的泊位停泊超过3小时，或者在本章附录16所述的内河控制区内具备岸电供应能力的泊位停泊超过2小时，且不使用其他等效替代措施时，应使用岸电。”

- 第10篇  近海供应船附加要求

（征求意见稿）

## 第2章  近海供应船散装运输和装卸有限数量                    有毒有害液体物质附加要求

## 第4节  防污染要求

原2.4.1改为：

“2.4.1  运输有毒液体物质的船舶应备有一本货物记录簿、一本程序与布置手册和一个经海事管理机构批准的船上有毒液体物质海洋污染应急计划。”

- 第11篇  其他附加要求

（征求意见稿）

## 第5章  船舶岸电系统

## 第1节  一般规定

新增5.1.3如下：

“5.1.3  船舶岸电标识

5.1.3.1  设有船舶岸电系统船载装置的船舶，应在船舶上勘划岸电标识。

5.1.3.2  船舶岸电标识应满足下列要求：

（1）勘划在船舶两舷外侧的明显位置，且不受船舶装载情况影响。

（2）位于船舶岸电系统船载装置所在装船位置附近，并与该船载装置同处于船舶的首部或尾部。

（3）其尺寸和式样如下：

① 其是一个450mm×450mm的正方形，外框为黑色，框线宽20mm；

② 正方形内部底色为绿色，绘有一个红色的插头图案。该插头仅表示船舶配有岸电系统，并不表示船舶所配岸电接口为插头形式；

③ 该红色插头图案应位于正方形中心区域，其尺寸应不小于300mm×300mm。

- （4）对于设有船舶岸电系统船载装置的船舶，其岸电标标识的示意图见下图5.1.3.2a，岸电标识的相关尺寸见下图5.1.3.2b：

图5.1.3.2a                  图5.1.3.2b”