关于《<国际航行海船法定检验技术规则(1999)>补充规定》生效的通告

海法规字[1999]571号

各有关单位(船检部门、航运、造船等单位)：

《船舶与海上设施法定检验规则》的有关《国际航行海船法定检验技术规则(1999)》的补充规定(见附件)按规定程序业经批准，现予以公布，自公布之日起开始生效。

附件：非公约尺度船舶的无线电通信设备配备的补充规定

一九九九年十一月九日

附件：

非公约尺度船舶的无线电通信设备配备的补充规定

《国际航行海船法定检验技术规则(1999)第4篇第4章1．3条规定：“小于300总吨的国际航行货船的无线电通信设备的配备应参照本章执行。若影响安全的条件致使完全符合本章要求为不合理或不必要时，经同意，可给予适当的免除。”根据我国的具体情况，这些非公约尺度船舶若要完全满足GMDSS要求还存在一定的困难。为了保障船舶安全和明确上述船舶的无线电通信设备的配备要求，特制订以下补充规定：

1  一般规定

1．1本规定适用于小于300总吨的国际航行货船。

1．2  自本规定公布之日起，除另有说明外，本规定适用的船舶都应符合本规定的所有适用的要求。

1．3凡本规定未提及的部分，应符合《国际航行海船法定检验技术规则(1999)》第4篇第4章的相应要求。

2  配备要求

2．1本规定适用的船舶应按表2．1的要求配备无线电通信设备。

2．2航行于A1+A2海区船舶的MF无线电装置和MF／HF无线电装置，应至少具有电话功能。

2．3表2．1的VHF无线电装置应具有电话功能，并应不迟于2005年2月1日具有DSC功能。

2．4表2．1中的NAVTEX接收机应在2001年2月1日之前配备。

无线电通信设备的配备    表2．1

| 序号 | 设 备 名 称 | 按海区配备无线电通信设备的数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1+A2海区 | A1+A2+A3海区 |
| 1 | 甚高频无线电装置(VHF) | 1台 | 1台 |
| 2 | 奈伏泰斯接收机(NAVTEX) | 1台 | 1台 |
| 3 | 卫星紧急无线电示位标(satellite EPIRB) | 1台 | 1台 |
| 4 | 中频无线电装置(Mf) | 任选一种，1台 |  |
| 5 | 中／高频无线电装置(MF／HF) |  | 任选一种，1台 |
| 6 | INMARSA船舶地球站(SES) |  |  |
| 7 | 救生艇筏双甚高频无线电话(TWO--WAY VHF) | 2台 | 2台 |
| 8 | 搜救雷达应答器 | 1台 | 1台 |

3  电源要求

3．1  当船舶在海上时，应始终可获得足够的电源供无线电通信设备工作，并为作为备用电源的蓄电池组进行充电。备用电源应安放在甲板以上的适当处所，并至少能向无线电通信设备供电4h。

4  维修要求

4．I船舶应备有足够的资料、工具和备件，以便对无线电通信设备进行正确的操作和维修。